ПОЛУЧЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ. ПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ

Цели: познакомиться с правилами получения аксонометрических проекций и положением аксонометрических осей.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 13.01.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Дайте определение вида.

- Как располагаются виды на чертеже? Какой вид называется главным и почему?

- Какой вид называется местным? С какой целью он используется? Что даёт применение местного вида?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Получение аксонометрических проекций

Рассмотрите рисунок 59. Сколько на нём изображено предметов различной формы?

Вы видите один предмет, изображённый по-разному. А можете ли вы ответить, как называются изображения а, б, в?

Обратите внимание на изображения б и в. Они называются, как вам уже известно, наглядными изображениями. По ним представить форму предмета легче, чем по рисунку 59, а. На рисунке 60 показано, как получается одно из этих наглядных изображений. Передняя и задняя грани куба расположены параллельно плоскости проекций P (рис. 60, а).

Проецируя куб вместе с осями координат X0, Y0, Z0 на плоскость P параллельными лучами, направленными к ней под углом, меньшим 900, получают косоугольную фронтальную диметрическую проекцию (рис. 60, в). В дальнейшем будем называть её кратко фронтальной диметрической проекцией. Предмет, изображённый в такой проекции, вы видели на рисунке 59, б.

Если грани куба наклонить к плоскости P под равными углами (рис. 60, б) и спроецировать куб вместе с осями координат на плоскость перпендикулярными к ней лучами, то получится ещё одно наглядное изображение, которое называется прямоугольной изометрической проекцией (рис. 60, г). В дальнейшем будем называть её кратко изометрической проекцией.

Изображение предмета в изометрической проекции вы видели на рисунке 59, в.

Теперь сравните изображения в и г (рис. 60). Как называется изображение в и как называется изображение г?

Фронтальная диметрическая (рис. 60, в) и изометрическая (рис. 60, г) проекции объединяются одним общим названием – аксонометрические проекции. Слово «аксонометрия» греческое. В переводе оно означает «измерение по осям».

Оси x, y и z на плоскости аксонометрических проекций называются аксонометрическими. Когда строят такие проекции, размеры откладывают вдоль осей x, y и z.

Аксонометрические проекции относят к наглядным изображениям.

  - Какие аксонометрические проекции даны на рисунке 59? (На рис. 59, б – фронтальная диметрическая проекция; на рис. 59, в – прямоугольная изометрическая проекция.)

  - Как направлены проецирующие лучи относительно плоскостей проекций для получения изображений, данных на рисунке 59, б и в? (Для получения изображения 59, б (фронтальная диметрическая проекция) деталь проецируется вместе с осями координат X0, Y0, Z0 на плоскость P параллельными лучами, направленными к ней под углом, меньшим 900. Для получения изображения 59 в (прямоугольная изометрическая проекция) грани детали  наклоняются к плоскости P под равными углами и проецируются вместе с осями координат на плоскость перпендикулярными к ней лучами.)

Построение аксонометрических проекций. Положение осей

Построение начинают с проведения аксонометрических осей x, y и z. Оси фронтальной диметрической проекции располагают так, как показано на рисунке 61, а: ось x – горизонтально, ось z – вертикально, ось y – под углом 450 к горизонтальной линии.

Угол 450 можно построить при помощи чертёжного угольника с углами 45, 45 и 900, как показано на рисунке 61, в. Ось y проводят с наклоном влево или вправо.

Во фронтальной диметрической проекции по осям x и z (и параллельно им) откладывают натуральные размеры, по оси y (и параллельно ей) – сокращённые в два раза (отсюда название «диметрия», что по-гречески означает «двойное измерение»).

Положение осей изометрической проекции показано на рисунке 61, б. Оси x и y располагают под углом 300 к горизонтальной линии (1200 между осями). Их тоже удобно проводить при помощи угольника. Но в этом случае угольник берут с углами 30, 60 и 900 (рис. 61, г).

При построении изометрической проекции по осям x, y, z и параллельно им откладывают натуральные размеры предмета (отсюда название «изометрия», что по-гречески означает «равные измерения»).

На рисунке 61, д и е показано построение осей на бумаге, разлинованной в клетку. Оно применяется при выполнении технических рисунков. Чтобы получить уголь 450, ось проводят по диагоналям клеток (рис. 61, д). Отношение отрезков в 3 и 5 клеток даёт наклон оси приблизительно в 300 (рис. 61, е).

V. Итог урока

  - Вопросы и задания для самоконтроля

    - Как располагаются оси фронтальной диметрической проекции? Изометрической проекции?

    - Какие размеры откладывают при выполнении чертежа вдоль аксонометрических осей в изометрической и фронтальной диметрической проекциях? (Во фронтальной диметрической проекции по осям x и z откладывают натуральные размеры, по оси y – сокращённые в 2 раза. При построении изометрической проекции по осям x, y и z откладывают натуральные размеры предмета.)

    - Постройте в рабочей тетради оси изометрической и диметрической проекций.

- Оценка работ в тетради, разбор допущенных ошибок.

- Домашнее задание: читать параграфы №№6,7  (сс. 45-48).