СОЕДИНЕНИЕ ВИДА И РАЗРЕЗА. ТОНКИЕ СТЕНКИ И СПИЦЫ НА РАЗРЕЗЕ. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗРЕЗАХ И СЕЧЕНИЯХ

Цель – рассмотреть основные способы соединения вида и разреза; познакомиться с тем, как изображают тонкие стенки и спицы на разрезе,  с правила выполнения разрезов в аксонометрических проекциях.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 12.05.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Какой разрез называется местным?

- Когда применяют местный разрез?

- Какой линией ограничивают местный разрез? Допустимо ли совпадение этой линии с другими линиями чертежа?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

§25. Соединение вида и разреза

25.1. Соединение части вида и части разреза. Форма многих деталей не может быть выявлена только разрезом или видом. Выполнять же два изображения – вид и разрез – нерационально. Поэтому допускается соединять на одном изображении часть вида и часть соответствующего разреза (рис. 191). Разделяют их сплошной волнистой линией, которую проводят от руки.

Если на рисунке 191 выполнить полный фронтальный разрез, то по одному виду сверху нельзя будет судить о форме и высоте верхнего ушка. На фронтальном разрезе оно не будет показано. В данном случае целесообразно соединить часть вида и часть разреза. Это пример рационального выбора изображений на чертеже.

25.2. Соединение половины вида и половины разреза. Соединение половины вида и половины разреза (рис. 192), каждое из которых – симметричная фигура, является частным случаем предыдущего.

На рисунке 192, а даны главный вид и вид сверху. По этим изображениям можно судить в основном о внешней форме детали. Рисунок 192, б содержит разрез и вид сверху. По этим изображениям легче судить о внутреннем устройстве детали.

На рисунке 192, в дана только половина главного вида, а на рисунке 192, г только половина разреза той же детали. Понятна ли форма отсутствующих половин вида и разреза, на месте которых стоят вопросительные знаки? Так как вид и разрез в данном случае симметричные фигуры, можно представить вторую половину изображения. В таких случаях на чертеже рекомендуется соединять половину вида и половину соответствующего разреза. По нему можно судить как о внешней, так и о внутренней форме детали (рис. 192, д).

При выполнении изображений, содержащих соединение половины вида и половины соответствующего разреза, необходимо соблюдать следующие правила:

- границей между видом и разрезом должна служить ось симметрии, тонкая штрихпунктирная линия;

- разрез на чертеже располагают справа от оси симметрии или под ней;

- на половине вида штриховые линии, изображающие контур внутренних очертаний, не проводят;

- размерные линии, относящиеся к элементу детали, вычерченному только до оси симметрии (например, отверстия), проводят несколько дальше оси и ограничивают стрелкой с одной стороны. Размер указывают полный.

Если с осью симметрии совпадает линия контура, то соединяют часть вида и часть разреза, разделяя их сплошной тонкой волнистой линией так, чтобы контурная линия, о которой идёт речь, не исчезла с чертежа.

- Какой линией на чертеже разделяют часть вида и часть разреза?

- В каких случаях можно соединять половину вида и половину разреза? Какой линией их разделяют?

- Нужно ли показывать на половине вида внутренние очертания предмета? Почему?

- В чём заключается особенность нанесения размеров на половине вида и половине разреза?

55. Внимательно рассмотрите рисунок 193. Запишите в тетради, на каком из трёх изображений а, б или в целесообразно применён разрез.

56. Выполните в одном из примеров на рисунке 194 (по заданию учителя) соединение половины вида и половины разреза, увеличив изображение в два раза. Вид слева не вычерчивайте. Покажите при помощи условных знаков, нанесённых на размерных линиях, что все наружные формы деталей цилиндрические, внутренние – в примерах а и в – тоже цилиндрические, но в примере б правое и левое отверстия квадратные.

57. Вычертите в одном из примеров на рисунке 195 (по заданию учителя) половину вида в соединении с половиной разреза. Нанесите размеры, определите их по клеткам. Все детали цилиндрические.

§26. Тонкие стенки и спицы на разрезе

Если секущая плоскость проходит вдоль тонкой стенки (ребра жёсткости), то на чертеже её показывают рассечённой, но незаштрихованной (рис. 196).

Не заштриховывают также спицы колёс, если секущая плоскость проходит не поперёк, а вдоль них. На рисунке 197 приведён чертёж маховичка. Обратите внимание, что заштрихованными на разрезе показаны только обод и центральная часть маховичка, называемая ступицей. При продольном расположении в секущей плоскости спицы остались незаштрихованными. При поперечном выполнено наложенное сечение и нанесена штриховка.

  - В чём заключается особенность изображения в разрезе деталей с тонкими рёбрами?

  - В чём особенность изображения в разрезе спиц?

§27. Другие сведения о разрезах и сечениях

27.1. Графические обозначения материалов в сечениях. Вам известно, что фигуру сечения на чертеже выделяют штриховкой. Это общее графическое обозначение материалов в сечениях независимо от их вида.

Если на сечении хотят показать, из какого материала изготовлена деталь, то пользуются их графическими обозначениями. Некоторые из них показаны на рисунке 198.

Для металлов штриховку наносят тонкими линиями под углом 450 (на расстоянии 3…5 мм для школьных чертежей).

27.2. Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Для выявления внутренних очертаний предметов на аксонометрических проекциях и технических рисунках также применяют разрезы (рис. 199, а). Секущие плоскости в этом случае располагают параллельно плоскостям проекций.

Линии штриховки сечений наносят, как показано на рисунке 199, б, т. е. параллельно диагоналям проекций квадратов, построенных на осях x и z, x и y, y и z.

Таким образом, в изометрической проекции фигуры сечений, расположенные параллельно фронтальной и профильной плоскостям проекций, штрихуют под углом 600 к горизонтальной прямой, а расположенные параллельно горизонтальной плоскости проекций – горизонтальными прямыми.

  - Как располагают секущие плоскости для выявления внутренних очертаний изделий на аксонометрических проекциях?

  - Какие правила нанесения штриховки приняты при выполнении разрезов (вырезов) в аксонометрии?

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

Эскиз детали с выполнением необходимого разреза

По заданию учителя выполните на клетчатой бумаге формата А4 с натуры или по наглядному изображению (рис. 200) эскиз детали, применив необходимые разрезы. Нанесите размеры.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

Чертёж детали с применением разреза

На листе формата А4 выполните вид слева и постройте целесообразный разрез одной из деталей (рис. 201). Нанесите размеры.

- Вопросы самоконтроля.

- В чём заключается особенность изображения в разрезе деталей с тонкими рёбрами?

- В чём особенность изображения в разрезе спиц?

- Как располагают секущие плоскости для выявления внутренних очертаний изделий на аксонометрических проекциях?

- Какие правила нанесения штриховки приняты при выполнении разрезов (вырезов) в аксонометрии?

- Итог урока.

- Оценивание ответов учащихся и выставление оценок.

- Домашнее задание: читать §§ 25, 26, 27 учебника (сс. 146-153).