ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК. АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРЕДМЕТА

Цель – познакомиться с правилами выполнения технических рисунков и анализа геометрической формы предмета.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 10.02.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

    - Как располагаются оси фронтальной диметрической проекции? Изометрической проекции?

    - Перечислите общие этапы построения аксонометрических проекций окружности.

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

9. Технический рисунок

Для упрощения работы по выполнению наглядных изображений часто пользуются техническими рисунками.

Технический рисунок – это изображение, выполненное от руки, по правилам аксонометрии с соблюдением пропорций на глаз. При этом придерживаются тех же правил, что и при построении аксонометрических проекций: под теми же углами располагают оси, размеры откладывают вдоль осей или параллельно им.

Технические рисунки удобно выполнять на бумаге в клетку. На рисунке 70, а показано построение по клеткам окружности. Сначала на осевых линиях от центра на расстоянии, равном радиусу окружности, наносят четыре штриха. Затем между ними наносят ещё четыре штриха. В заключение проводят окружность (рис. 70, б).

Овал легче нарисовать, вписав его в ромб (рис. 70, г). Для этого, как и в предыдущем случае, сначала наносят штрихи внутри ромба, намечающие форму овала (рис. 70, в).

Для большего отображения объёмности предмета на технических рисунках наносят штриховку (рис. 71). При этом предполагается, что свет падает на предмет слева сверху. Освещённые поверхности оставляют светлыми, а затенённые покрывают штриховкой, которая тем чаще, чем темнее поверхность предмета.

Вопросы:

- Чем отличается технический рисунок от аксонометрической проекции?

- Как можно выявить объём предмета на техническом рисунке?

Практические задания:

- Нарисуйте в рабочей тетради: а) оси фронтальной диметрической и изометрической проекции (по примеру на рисунке 61, с. 48); б) окружность диаметра 40 мм и овал, соответствующий изображению окружности в изометрической проекции (по примеру на рисунке 70).

- Выполните технический рисунок детали, два вида которой даны на рисунке 62, с. 51.

- По заданию учителя выполните с натуры технический рисунок модели или детали.

10. Анализ геометрической формы предмета

На рисунке 72 вы видите изображения некоторых геометрических тел. Форма каждого из них имеет свои характерные признаки. По этим признакам мы отличаем цилиндр от конуса, а конус от пирамиды. С большинством этих тел вы знакомы. Мы говорим «куб», и каждый представляет себе его форму. Говорим «шар», и опять в нашем сознании возникает образ определённого геометрического тела.

Присмотритесь к окружающим нас предметам. Они имеют форму геометрических тел или представляют собой их сочетания.

В основе формы деталей машин и механизмов также находятся геометрические тела. Взгляните на рисунок 73. Здесь изображены различные детали. Часть из них самой простой формы. Скажите, какую форму имеют ось и ролик. А какова форма прокладки?

О таких деталях, как ось и ролик, мы скажем, что они цилиндрические, а о прокладке – что она призматическая.

Другие детали имеют более сложную форму. Они представляют собой совокупность геометрических тел. Например, валик (рис. 73) образуется в результате добавления к цилиндру другого цилиндра меньших размеров. А втулка представляет собой цилиндр, из которого удалён другой цилиндр меньшего диаметра.

Труднее понять по чертежу форму более сложной детали, например, вилки.

Как легче определить форму предмета по чертежу? Для этого сложную по форме деталь мысленно расчленяют на отдельные составляющие её части, имеющие форму различных геометрических тел. Рассмотрим пример.

На рисунке 74, а дано изображение опоры. Какова её форма? Она слагается из прямоугольного параллелепипеда, двух полуцилиндров и усечённого конуса. В детали имеется цилиндрическое отверстие (рис. 74, б). После такого «расчленения» форму детали определить легче.

Мысленное расчленение предмета на составляющие его геометрические тела называют анализом геометрической формы.

- Итог урока

- Вопросы самоконтроля:

  - Какие геометрические тела вам известны?

  - Назовите предметы, имеющие форму шара, цилиндра, конуса, призмы.

  - Как называется процесс мысленного расчленения предмета на геометрические тела, образующие его поверхность?

  - Для чего нужен анализ геометрической формы предмета?

  - Определите, поверхности каких геометрических тел образуют форму предметов, изображённых на рисунке 75.

- Оценивание работ учащихся и выставление оценок.

- Домашнее задание: завершить построения; читать параграфы 9, 10 учебника (сс. 56-61).