ПОНЯТИЕ О ДЕТАЛИРОВАНИИ

Цель – выяснить, для чего выполняют деталирование, в чём заключается этот процесс, перечислить этапы деталирования.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 10.05.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Как показывается на чертеже крайнее или промежуточное положение детали?

- Как на сборочных чертежах изображаются уплотнительные устройства?

- В каких целях сокращают количество и размер изображений?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

§37. Понятие о деталировании.

Изделия, состоящие из нескольких деталей, собирают по сборочным чертежам. Но сначала изготавливают детали, а для этого требуется обеспечить производство их чертежами. Процесс составления чертежей деталей по чертежам изделий, состоящих из нескольких деталей, называют деталированием.

Суть процесса деталирования будет ясна из сопоставления рисунков 250 и 251. Упор, для которого чертёж и наглядное изображение приведены на рисунке 250, мысленно расчленён на отдельные детали (рис. 251, а). На рисунке 251, б даны чертежи двух деталей, как правило, они содержат различные указания, в том числе связанные с технологией изготовления детали. Здесь эти обозначения не приведены. Их изучают на занятиях практикума по машиностроительному черчению.

Чтобы облегчить работу, рекомендуем придерживаться следующего порядка деталирования:

- Прочитать чертёж изделия в последовательности, приведённой в §35, обратив особое внимание на форму деталей, их назначение и взаимодействие.

- Мысленно разобрать изделие на отдельные детали.

- Выделить стандартизированные детали, на которые не составляют чертежи.

- Определить число изображений, необходимых при вычерчивании каждой детали. Нельзя при этом копировать его с чертежа, подлежащего деталированию. Винт (дет. 3), например, на рисунке 250 представлен тремя видами. На чертеже этой детали достаточно двух видов. И наоборот, стойка (дет. 1) на рисунке 232 показана тремя видами и сечением, хотя чертёж этой детали должен содержать не меньше пяти изображений.

- Найти сопрягаемые поверхности деталей, т. е. поверхности, взаимодействующие с поверхностями других деталей. К таким относятся, например, поверхности штифта и отверстия для него (см. рис. 246).

Для сопрягаемых поверхностей надо согласовать размеры. Это значит, что одинаковыми по величине должны быть, например, наружные диаметры втулки и отверстия, куда она запрессовывается (см. рис. 248).

При деталировании, особенно при нанесении размеров, надо пользоваться справочниками. Так, размеры пазов для шпонок должны быть выбраны и нанесены в соответствии с рекомендациями, данными в разделе 33.1; размеры резьбовых изделий – в соответствии с рекомендациями, данными в разделах 31.3 и 32.2. Наконец, справочником целесообразно воспользоваться, когда что-либо забыто или встретилось впервые. Например, в спецификации сборочного чертежа встретилось обозначение: «Шплинт 1,5 х 15 ГОСТ 397-79». Вы не знаете, какую форму имеет деталь, и что означают цифры в этой записи. Из справочника узнаём, что деталь имеет форму, показанную на рисунке 252. Обозначение надо понимать так: шплинт для отверстий диаметра d = 1,5 мм, длина шплинта 15 мм.

Использование справочников при чтении и составлении чертежей, в том числе и во время контрольных работ, разгружает память, позволяет получить больше новых сведений, ускоряет выполнение работы.

Выполняя деталирование, надо каждую деталь вычерчивать на отдельном листе, формат которого зависит от выбранного масштаба. Большую часть данных для основной надписи берут из спецификации сборочного чертежа.

Рассмотрим пример деталирования. На рисунке 253 дано наглядное изображение кривошипа. Кривошип передаёт движение от шатуна к валу, превращая поступательное движение поршня во вращательное движение вала. На рисунке 254 приведён чертёж кривошипа. Он представляет собой эксцентрично расположенный палец (дет. 2), соединённый посредством плеча (дет. 1) с валом (дет. 3), которому сообщает вращательное движение. С пальцем кривошипа шарнирно соединяется шатун, идущий от поршня.

Прочитав чертёж (рис. 254), устанавливаем по спецификации, что на нём изображён кривошип. Даны главный вид и разрез. Главный вид содержит местный разрез. Изображение детали 3 также содержит местный разрез.

Деталь 6 – болт имеет головку в виде шестиугольной призмы. Основные размеры болта: резьба М6, длина стержня 25 мм. Это мы узнаём из спецификации. Зная номер стандарта, можно определить «размер под ключ» (он равен 10 мм), высоту головки (4 мм) и другие размеры.

Деталь 5 – гайка с резьбой М6 имеет форму шестиугольной призмы.

Деталь 2 называется «палец». Он состоит из трёх цилиндров и усечённого конуса. Конический конец детали 2 расклёпан, что обеспечивает неподвижность соединения с деталью 1.

Шпонка (дет. 4) призматическая. Высота и ширина шпонки по 6 мм, длина 14 мм. Это мы также узнаём из спецификации.

В детали «плечо» четыре отверстия: одно коническое, второе цилиндрическое под вал 21 мм и два также цилиндрических под болт М6. Болт и гайка служат для стягивания лапок плеча, которое зажимает вал. Детали 1 и 3 соединяются призматической шпонкой.

Размеры  16 и 24 являются присоединительными, размер 160 габаритный.

На детали 4, 5 и 6 составлять чертежи не надо, так как они стандартизированы.

Таким образом, чертёж прочитан. Изделие мысленно разобрано на отдельные детали. Выделены те из них, на которые нужно составить чертежи, определив необходимое количество изображений, положение для главного вида, отметив сопрягаемые поверхности и выбрав масштаб.

На рисунке 256 дан чертёж детали 2 – пальца. На чертеже, где он представлен в соединении с другими деталями, палец показан на двух изображениях, а здесь на одном, так как форма его полностью выявляется одним видом.

На рисунке 257 дан чертёж детали 1 – плеча. Размеры. Которых не было на рисунке 254, определены с помощью углового масштаба (см. указание к практической работе №19). Размеры шпоночного паза – 6 и 2,8 мм – взяты из справочной таблицы (см. §33).

Размеры сопрягаемых поверхностей (для 16 и 21) взаимно согласованы.

- Что называется деталированием?

- Для чего выполняют деталирование?

- В чём заключается процесс деталирования?

- Перечислите этапы деталирования.

- Можно ли, составляя чертежи деталей, копировать с рассматриваемого чертежа количество видов, положение для главного вида? Обоснуйте свой ответ.

- Что значит согласовать размеры?

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №19

Деталирование

Выполните по заданию учителя чертежи одной-двух деталей (рис. 240, 244, 245, 246, 247, 248).

Указания к работе №19.

- В соответствии с рекомендациями, данными в §37, выполните чертежи следующих деталей:

  - рисунок 240, детали 2, 4;

  - рисунок 244, детали 1, 3;

  - рисунок 245, детали 2, 3;

  - рисунок 246, детали 3, 4;

  - рисунок 247, детали 1, 2;

  - рисунок 248, детали 1, 3.

- Для определения размеров деталей можно воспользоваться пропорциональным масштабом (рис. 258). Например, на рисунке 254 расстояние между центрами отверстий 45 мм. Откладываем эту величину на горизонтальной прямой. Из конца отрезка проводим перпендикуляр. На нём от вершины угла откладываем расстояние между центрами отверстий, но взятое с чертежа в книге. Концы отрезков соединяем прямой (на рисунке она показана другим цветом).

Чтобы определить размер любого отрезка на данном чертеже, откладываем этот отрезок от вершины на вертикальной стороне угла и проводим линию, параллельную ранее построенной прямой. Она отметит на горизонтальной стороне угла действительную величину определяемого отрезка.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20

Решение творческих задач с элементами конструирования

Конструирование – это создание новых изделий или их усовершенствование (реконструкция).

Работа по конструированию всегда сопровождается выполнением графических изображений (чертежей, технических рисунков).

Чтобы учиться конструированию, полезно решать задачи, включающие элементы конструкторского труда. Такие задачи могут включать введение новых конструктивных элементов (отверстий, вырезов и др.) в изделие, изменение количества или формы его частей. Цель этих изменений – придать предмету новые полезные качества (уменьшить вес, повысить прочность, упростить обработку, создать удобство пользования изделием, придать привлекательность внешнему виду и др.). Это нелёгкий труд. Здесь надо проявлять смекалку.

- Из данной заготовки (рис. 259, а) сконструируйте опору для установки в вертикальном положении цилиндрического стержня 30 мм в её верхней части. Основание опоры должно крепиться на столе при помощи болтов 10 мм. Предусмотрите, насколько это возможно, уменьшение массы опоры. Чертёж опоры выполните в необходимом количестве изображений, нанесите размеры.

- Сконструируйте ползун (на рис. 259, б дана заготовка), который можно вставить в Т-образный паз станины и перемещать вдоль неё. Выполните чертёж ползуна в необходимом количестве изображений, нанесите размеры.

- По данному образцу (рис. 259, в) сконструируйте и выполните чертёж рейки длиной 150 мм. (Подсчитайте, сколько отверстий надо добавить. В соответствии с этим нанесите размеры на чертеже).

- Измените конструктивно нижнюю часть заготовки обоймы (рис. 259, г) так, чтобы её можно было использовать как насадку для закрепления двух щёк (при плотном прилегании их верхних частей).

Выполните чертёж этой обоймы, нанесите размеры.

- На рисунке 250 дана схема приспособления с самозахватом, предназначенного для переноса деталей в сборочном цехе. Зажим деталей осуществляется поворотом захватов при натяге троса. Отверстия в траверсе служат для перестановки захватов (так как детали имеют разные размеры).

Разработайте конструкцию одного из захватов; сконструируйте обойму для крепления ролика к кран-балке; выполните чертёж траверсы.

На чертежах нанесите выносные и размерные линии. Размеры деталей при построении чертежа определите глазомерно.

- Итог урока.

- Оценивание работ, ответов учащихся и выставление оценок.

- Домашнее задание: читать §37 учебника (сс. 199-210).