Правила оформления чертежей

Цель – познакомиться с основными правилами оформления чертежей.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 22.09.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Как подготовить к работе чертёжный циркуль? Как проводят им дуги окружностей?

- Для чего нужна рейсшина? Как с ней работать?

- Как подготовить к работе карандаш? Какие бывают карандаши по твёрдости?

- Как правильно подготовить рабочее место для черчения?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

2. 1. Понятие о стандартах ЕСКД. Если бы каждый инженер или чертёжник выполнял и оформлял чертежи по-своему, не соблюдая единых правил, то такие чертежи были бы не понятны другим. Чтобы избежать этого, в нашей стране приняты и действуют государственные стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Стандарты ЕСКД – это нормативные документы, которые устанавливают единые правила выполнения и оформления конструкторских документов во всех отраслях промышленности. К конструкторским документам относят чертежи деталей, сборочные чертежи, схемы, некоторые текстовые документы и пр.

Стандарты установлены не только на конструкторские документы, но и на отдельные виды продукции, выпускаемой нашими предприятиями. Государственные стандарты (ГОСТ) обязательны для всех предприятий и отдельных лиц.

Каждому стандарту присваивается свой номер с одновременным указанием года его регистрации.

Стандарты время от времени пересматривают. Изменения стандартов связаны с развитием промышленности и совершенствованием инженерной графики.

Впервые в нашей стране стандарты на чертежи были введены в 1928 г. под названием «Чертежи для всех видов машиностроения». В дальнейшем они заменялись новыми.

2. 2. Форматы. Основная надпись чертежа. Форматы. Чертежи и другие конструкторские документы промышленности и строительства выполняют на листах определённых размеров.

Для экономного расходования бумаги, удобства хранения чертежей и пользования ими стандартом установлены определённые форматы листов, которые обводят тонкой линией. В школе вы будете пользоваться форматом, размеры сторон которого 297 х 210 мм. Его обозначают А4. Размеры сторон форматов даны на форзаце.

Каждый чертёж должен иметь рамку, которая ограничивает его поле (рис. 18). Линии рамки – сплошные толстые основные. Их проводят сверху, справа и снизу на расстоянии 5 мм от внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией, по которой обрезают листы. С левой стороны – на расстоянии 20 мм от неё. Эту полоску оставляют для подшивки чертежей.

Основная надпись. На чертежах в правом нижнем углу располагают основную надпись (см. рис. 18). Форму, размеры и содержание её устанавливает стандарт. На учебных школьных чертежах вы будете выполнять основную надпись в виде прямоугольника со сторонами 22 х 145 мм (рис. 19, а). Образец заполненной основной надписи показан на рис. 19, б.

Производственные чертежи, выполняемые на листах формата А4, располагают только вертикально, а основную надпись на них – только вдоль короткой стороны. На чертежах других форматов основную надпись можно располагать и вдоль длинной и вдоль короткой стороны.

В виде исключения на учебных чертежах формата А4 основную надпись разрешено располагать как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны листа.

Прежде чем начинать выполнение чертежа, лист прикладывают к чертёжной доске. Для этого прикрепляют его одной кнопкой, например, в левом верхнем углу. Затем на доску кладут рейсшину и располагают верхний край листа параллельно её кромке, как показано на рисунке 20. Прижав лист бумаги к доске, прикрепляют его кнопками сначала в правом нижнем углу, а затем в остальных углах.

Рамку и графы основной надписи выполняют сплошной толстой линией.

- Какие размеры имеет лист формата А4?

- На каком расстоянии от внешней рамки надо проводить линии рамки чертежа?

- Где помещают основную надпись на чертеже? Назовите её размеры. Рассмотрите рисунок 19 и перечислите, какие сведения в ней указывают.

2.3. Линии. При выполнении чертежей применяют линии различной толщины и начертания. Каждая из них имеет своё назначение.

На рисунке 21 дано изображение детали, называемой валиком. Как видите, чертёж детали содержит разные линии. Для того чтобы изображение было всем понятно, государственный стандарт устанавливает начертание линий и указывает их основное назначение для всех чертежей промышленности и строительства. На уроках технического и обслуживающего труда вы уже применяли различные линии. Вспомним их.

- Сплошная толстая основная линия. Такую линию применяют для изображения видимых контуров предметов, рамки и граф основной надписи чертежа. Её толщину (s) выбирают в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображений, от формата чертежа.

- Штриховая линия. Она применяется для изображения невидимых контуров предмета. На чертеже, приведённом на рисунке 21, а, штриховой линией показано неглубокое, невидимое на изображении отверстие, имеющее форму цилиндра.

Штриховая линия состоит из отдельных штрихов (чёрточек) приблизительно одинаковой длины. Длину каждого штриха выбирают от 2 до 8 мм в зависимости от величины изображения. Расстояние между штрихами в линии должно быть от 1 до 2 мм, но приблизительно одинаковое на всём чертеже. Толщина штриховой линии берётся от s/3 до s/2.

- Штрихпунктирная тонкая линия. Если изображение симметрично, как, например, на рисунке 21, а, то на нём проводят ось симметрии. Для этой цели используют штрихпунктирную тонкую линию. Эта линия делит изображение на две одинаковые части. Она состоит из длинных тонких штрихов (длина их выбирается от 5 до 30 мм) и точек между ними. Вместо точек допускается чертить коротенькие штрихи – протяжки – длиной 1-2 мм. Расстояние между длинными штрихами от 3 до 5 мм. Толщина такой линии от s/3 до s/2.

Штрихпунктирную тонкую линию используют и для указания осей вращения (как на рис. 21), центра дуг окружностей (центровые линии, рис. 22). При этом положение центра должно определяться пересечением штрихов, как на рисунке 22, а, а не точкой, как на рисунке 22, б.

Концы осевых и центровых линий должны выступать за контуры изображения предмета, но не более чем на 5 мм.

- Сплошная тонкая линия. На изображении (рис. 21, а) вы видите ещё одну линию – сплошную тонкую. Толщина её от s/3 до s/2.

Она используется до проведения выносных и размерных линий (чертёж, приведённый на рисунке 21, содержит не все необходимые размеры).

- Штрихпунктирная с двумя точками тонкая линия. При построении развёрток используют штрихпунктирную с двумя точками тонкую линию для указания линии сгиба.

Рассмотрите рисунок 8 (в начале учебника). Такими линиями показаны места, по которым надо согнуть материал для приведённого на рисунке изделия.

- Сплошная волнистая линия. Её используют в основном как линию обрыва в тех случаях, когда изображение дано на чертеже не полностью (см. рис. 21, а). Толщина такой линии от s/3 до s/2.

В заключение следует отметить, что толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже.

Сведения о линиях чертежа даны на первом форзаце.

- Каково назначение сплошной толстой основной линии?

- Какая линия называется штриховой?

Где она используется?

Какова толщина этой линии?

- Где используется на чертеже штрихпунктирная тонкая линия? Какова её толщина?

- В каких случаях на чертеже используют сплошную тонкую линию?

Какой толщины она должна быть?

- Какой линией показывают на развёртке линию сгиба?

    - На рисунке 23 вы видите изображение детали. На нём цифрами 1, 2 и т. д. отмечены различные линии. Составьте в рабочей тетради таблицу по данному образцу и заполните её.

| № линии на чертеже | Название линии | Назначение линии на чертеже | Толщина обводки |
| --- | --- | --- | --- |

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Приготовьте лист чертёжной бумаги формата А4. Вычертите рамку и графы основной надписи по размерам, указанным на рисунке 19. Проведите различные линии, как показано на рисунке 24. Можно выбрать и другое расположение групп линий на листе. Основную надпись можно расположить как вдоль короткой, так и вдоль длинной стороны листа.

- Итог урока.

- Оценивание ответов и работ учащихся; выставление оценок.

- Домашнее задание: читать §3 учебника (сс. 14-21).