УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖАХ

Цель – рассмотреть основные условности и упрощения, используемые при выполнении строительных чертежей.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 17.05.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Какие сведения можно получить, рассматривая фасад на чертеже?

- Какие сведения можно получить, рассматривая план здания?

- Какие сведения можно получить, рассматривая разрезы здания?

- Какие масштабы применяют в строительном черчении? Могут ли быть разные изображения выполнены в различных масштабах?

- Что принимают за нулевую отметку?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

§39. Условные изображения на строительных чертежах.

Отдельные элементы зданий (оконные и дверные проёмы, лестничные клетки) и детали внутреннего оборудования (санитарно-технические и отопительные устройства и т. п.) показывают на чертежах с помощью условных графических обозначений.

39.1. Оконные и дверные проёмы. На рисунке 263 приведены условные графические обозначения и наглядные изображения оконных, дверных проёмов на разрезах и планах зданий. Как видите, стены изображают на разрезах сплошными основными линиями, оконные проёмы – сплошными тонкими линиями. На месте дверных проёмов в плане линий не проводят, но показывают полотно двери и направление, куда открывается дверь.

На вертикальных разрезах в местах дверных проёмов наносят тонкие линии. Тонкими волнистыми линиями показывают обрыв стен.

39.2. Лестничные клетки. На рисунке 264 приведено обозначение лестницы: лестничный марш в сечении (рис. 264, а), нижний марш в плане (рис. 264, б), промежуточный марш (рис. 264, в), верхний марш (рис. 264, г).

Линия со стрелкой на конце показывает направление подъёма лестничного марша. Начинается она кружком, расположенным на изображении площадки этажа.

39.3. Отопительные устройства, санитарно-техническое оборудование. Рисунок 265 содержит поясняющие надписи и соответствующие условные обозначения отопительных устройств, санитарно-технического оборудования.

Дымоходы изображают на плане прямоугольниками, половина которых по диагонали зачернена. У вентиляционных каналов эту половину не зачерняют (проводят лишь диагональ).

Печь на твёрдом топливе изображают в виде прямоугольника. Чёрточкой показывают топку. Печь на газе изображают прямоугольником с диагональю. Плиту изображают также прямоугольником, но с двумя кружками.

Все условные изображения обводят тонкими линиями. Выполняют их в принятом для данного чертежа масштабе.

39.4. Обозначение материалов в сечениях. На рисунке 266 показаны установленные стандартом некоторые графические обозначения материалов в сечениях.

В строительных чертежах допускается на сечениях небольшой площадки любой материал обозначать как металл или вообще не применять обозначение, дав поясняющую надпись на поле чертежа.

- Итог урока.

Домашнее задание: читать §39 учебника (сс. 214-217).