ЛЕКЦИЯ № 6

Форматы

Чертежи и другие конструкторские документы промышленности и строительства выполняют на листах определённых размеров.

Для экономного расходования бумаги, удобства хранения чертежей и пользования ими стандарт устанавливает определённые форматы листов, которые обводят тонкой линией. Обозначают формат буковой и цифрой. Цифра, стоящая после буквы А, означает количество делений основного (исходного) формата А0. Наименьшим форматом является формат А4.

В школе вы будете в основном пользоваться форматом, который называется А4. На таком же формате пишут деловые бумаги: заявления, автобиографии, письма, справки и другие текстовые документы.

Определите размеры сторон формата А4.

Стандартом установлены следующие основные форматы и размеры сторон (в мм): А0 (841 х 1189), А1 (594 х 841), А2 (420 х 594), А3 (297 х 420), А4 (210 х 297).

Площадь формата А0 равна 1 м2. Каждый последующий формат получается делением предыдущего формата пополам параллельно его меньшей стороне, т. е. путём последовательного деления пополам большей стороны каждого формата (рис. 1.10).

Каждый чертёж должен иметь рамку, которая ограничивает его поле (рис. 18). Линии рамки – сплошные толстые основные. Их проводят сверху, справа и снизу на расстоянии 5 мм от внешней рамки, выполняемой тонкой линией, по которой обрезают листы. С левой стороны – на расстоянии 20 мм от неё. Эту полоску оставляют для подшивки чертежей.

Любой чертёж желательно выполнять на листе бумаги, размеры которого больше размеров выбранного формата, с тем, чтобы имелся запас за пределами внешней рамки для прикрепления листа к чертёжной доске (рис. 1.3).