ЛЕКЦИЯ № 7

Шрифты

Размеры букв и цифр чертёжного шрифта. Все надписи на чертежах должны быть выполнены чертёжным шрифтом (рис. 25). Начертание букв и цифр чертёжного шрифта устанавливается стандартом. Стандарт определяет высоту и ширину букв и цифр, толщину линий обводки, расстояние между буквами, словами и строчками.

Пример построения одной из букв во вспомогательной сетке показан на рисунке 26.

Шрифт может быть как с наклоном (750), так и без наклона.

Стандарт устанавливает следующие размеры шрифта: 1,8 (не рекомендуется, но допускается); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. За размер (h) шрифта принимается величина, определяемая высотой прописных (заглавных) букв в миллиметрах. Высота буквы измеряется перпендикулярно к основанию строки. Нижние элементы букв Д, Ц, Щ и верхний элемент буквы Й выполняют за счёт промежутков между строками.

Толщину (d) линии шрифта определяют в зависимости от высоты шрифта. Она равна 0,1h.

Ширину (g) буквы выбирают равной 0,6h или 6d. Ширина букв А, Д, Ж, М, Ф, Х, Ц, Щ, Ш, Ъ, Ы, Ю больше этой величины на 1 или 2d (включая нижние и верхние элементы), а ширина букв Г, З, С меньше на d.

Высота строчных букв примерно соответствует высоте следующего меньшего размера шрифта. Так, высота строчных букв размера 10 равна 7, размера 7 равна 5 и т. д. Верхние и нижние элементы строчных букв выполняются за счёт расстояний между строками и выходят за строку на 3d. Ширина большинства строчных букв равна 5d. Ширина букв а, м, ц, ъ равна 6d, букв ж, т, ф, ш, щ, ы, ю – 7d, а букв з, с – 4d.

Расстояние между буквами и цифрами в словах принимают равным 0,2h или 2d, между словами и числами – 0,6h или 6d. Расстояние между нижними линейками строк берут равным 1,7h или 17d.

Стандарт устанавливает и другой тип шрифта – тип А, более узкий, чем только что рассмотренный.

Высота букв и цифр на чертежах, выполненных в карандаше, должна быть не менее 3,5мм.

Начертание латинского алфавита по ГОСТу показано на рисунке 27.

Как писать чертёжным шрифтом. Оформлять чертежи надписями надо аккуратно. Нечётко сделанные надписи или небрежно нанесённые цифры разных чисел могут быть неправильно поняты при чтении чертежа.

Чтобы научиться красиво писать чертёжным шрифтом, вначале для каждой буквы чертят сетку (рис. 28). После овладения навыками написания букв и цифр можно проводить только верхнюю и нижнюю линии строки.

Контуры букв намечают тонкими линиями. Убедившись, что буквы написаны правильно, обводят их мягким карандашом.

Для букв Г, Д, И, Й, Л, М, П, Т. Х, Ц, Ш, Щ можно провести только две вспомогательные линии на расстоянии, равном их высоте h.

Для букв Б, В, Е, Н, Р, У, Ч, Ъ, Ы, Ь, Я между двумя горизонтальными линиями следует добавить посередине ещё одну, по которой выполняют средние их элементы. А для букв З, О, Ф, Ю проводят четыре линии, где средние линии указывают границы скруглений.

Для быстрого выполнения надписей чертёжным шрифтом иногда пользуются различными трафаретами.

Основную надпись вы будете заполнять шрифтом 3,5, название чертежа – шрифтом 7 или 5.

Строчные буквы также имеют разную ширину в зависимости от их написания: g = 4d для букв з, с; g = 5d для букв а, б, в, г, д, е, и, й, к, л, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ь, э, я; g = 6d для букв м, ъ, ы, ю; g = 7d для букв ж, т, ф, ш, щ.

У большинства прописных букв среднюю чёрточку следует проводить посередине высоты буквы, например: Б, В, Е и т. д., за исключением буквы А, где средняя чёрточка проводится на высоте 2,5…3d от основания.

В словах с сочетанием букв ГА, АТ и т. п. расстояние между буквами устанавливается равным d.

Следует обратить внимание на необходимость уменьшать наполовину расстояние между буквами, соседние линии которых не параллельны между собой (например, сочетания ГА, АТ, ТЛ, РА), а также располагать слово, следующее за знаком препинания, на расстоянии от этого знака, равном расстоянию между словами.

Для цифр стандарт устанавливает ширину g = 5d, кроме цифры 4, где величина средней чёрточки равна 6d.

Написание цифр, знаков радиуса, диаметра и квадрата приведены на рисунке 1.15.

При выполнении первоначальных упражнений в начертании букв и цифр целесообразно пользоваться вспомогательной сеткой, упрощённый вариант которой показан на рис. 1.16.