Урок 18

ВИДЫ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Предмет: ОБЖ.

Класс: 10.

Дата: 10.12.2011.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Цели: познакомить учащихся с видами, назначением защитных сооружений.

Учебно-наглядный комплекс: плакаты ГО.

Ход урока

- Организационный момент.

- Проверка домашнего задания.

Заслушивание ответов на вопрос: что же необходимо сделать для того, чтобы из обыкновенного подвала сделать убежище? Учитель выслушивает предложения учащихся, уточняя некоторые детали: если должно быть противорадиационное покрытие, то из какого материала и какой толщины; если должна быть герметичность, то как её достичь; если необходимо электропитание, то из каких источников оно должно поступать и т. д.

- Изучение новой темы.

Рассказ учителя о видах защитных сооружений ГО.

- Назначение и защитные свойства убежищ.

Учитель. В современных условиях на первое место должно быть поставлено укрытие населения в защитных сооружениях по месту его пребывания – на работе или учёбе, в местах постоянного жительства.

Затем учитель предлагает учащимся записать виды защитных сооружений.

В зависимости от защитных свойств эти сооружения подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме того, для защиты людей могут применяться простейшие укрытия.

Наиболее распространены встроенные убежища. Под них обычно используют подвальные или полуподвальные этажи производственных, общественных и жилых зданий.

Возможно также строительство убежищ в виде отдельно стоящих сооружений. Такие убежища полностью или частично заглублены и обсыпаны сверху и с боков грунтом. Под них могут быть приспособлены различные подземные переходы и галереи, метрополитены, горные выработки.

Убежища должны располагаться в местах наибольшего сосредоточения людей, для укрытия которых они предназначены.

Убежище состоит из основного помещения, предназначенного для размещения укрываемых людей, и вспомогательных помещений-входов, фильтровентиляционной камеры, санитарного узла, для отопительного устройства, а в ряде случаев и помещений для защищённой дизельной установки и артезианской скважины. В убежище большой вместимости могут быть выделены помещения под кладовую для продуктов питания и под медицинскую комнату.

Помещение, предназначенное для размещения укрываемых, рассчитывается на определённое количество людей: на одного человека предусматривается не менее 0,5 м2 площади пола и 1,5 м3 внутреннего объёма. Большое по площади помещение разбивается на отсеки вместимостью по 50-75 человек. В помещении (отсеках) оборудуются двух- или трёхъярусные нары-скамейки для сидения и полки для лежания.

Для того чтобы в помещения, где располагаются укрываемые, не проникал заражённый радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами воздух, они хорошо герметизируются.

Убежище обычно имеет не менее двух входов, расположенных в противоположных сторонах. Встроенное убежище должно иметь, кроме того, аварийный выход, который представляет собой подземную галерею с выходом на незаваливаемую территорию через вертикальную шахту, заканчивающуюся прочным оголовком (незаваливаемой считается территория, расположенная на расстоянии от окружающих зданий, равном половине высоты ближайшего здания +3 м).

В убежище оборудуются различные инженерные системы: электроснабжения, водоснабжения, отопления. В нём оборудуется также радиотрансляционная точка (громкоговоритель) и устанавливается телефон.

- Назначение и защитные свойства укрытий.

Учитель. Защиту от радиоактивных веществ помимо убежищ обеспечивают противорадиационные укрытия: они хорошо защищают людей от излучений в условиях радиоактивного заражения, а также от попадания радиоактивных веществ в органы дыхания, на кожу и одежду. ПРУ, кроме того, способны защищать людей от светового излучения, проникающей радиации (в том числе и от нейтронного потока), частично от ударной волны ядерного взрыва, от непосредственного попадания на кожу и одежду людей капель отравляющих веществ и аэрозолей бактериальных средств.

Защитные свойства противорадиационных укрытий от радиоактивных излучений оцениваются коэффициентом защиты, который показывает, во сколько раз уровень радиации на открытой местности на высоте 1 м больше уровня радиации в укрытии. Иными словами, коэффициент защиты показывает, во сколько раз ПРУ ослабляет действие радиации, а следовательно, и дозу облучения людей.

- Назначение и защитные свойства простейших укрытий – открытых и перекрытых щелей.

Наиболее доступными простейшими укрытиями являются щели – открытые и особенно перекрытые.

Щели, как известно, играли большую роль в прошлых войнах, с применением обычных средств поражения. Не снижается, а, наоборот, повышается их значение и в войнах с применением оружия массового поражения.

Если, к примеру, люди укроются даже в простых, открытых щелях, то вероятность их поражения ударной волной, световым излучением и проникающей радиацией ядерного взрыва уменьшится в 1,5-2 раза по сравнению с расположением на открытой местности; возможность облучения людей в результате радиоактивного заражения местности уменьшится в 2-3 раза, а после дезактивации заражённых щелей – в 20 раз и более. Если же щели перекрыть, то защита от светового излучения будет полная, от ударной волны увеличится в 2,5 – 3 раза, а от проникающей радиации и радиоактивного излучения при толщине грунтовой обсыпки поверх перекрытия 60-70 см – в 200-300 раз. Перекрытие щели будет предохранять, кроме того, от непосредственного попадания на одежду и кожу людей радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств, а также от поражения обломками разрушающихся зданий.

Надо, однако, помнить, что щели, даже перекрытые, не обеспечивают защиты от отравляющих веществ и бактериальных средств. При пользовании ими в случаях химического и бактериологического заражения следует применять средства индивидуальной защиты: в перекрытых щелях – обычно средства защиты органов дыхания, в открытых щелях, кроме того, - и средства защиты кожи.

Домашнее задание. Дать характеристику основных видов защитных сооружений гражданской обороны. Для чего они предназначены? Проанализировать данные сводки о количестве пострадавших в авиакатастрофах, сделать выводы.

Приложение к уроку 18.

      - Коэффициенты защитных сооружений:

| Открытые траншеи, окопы, щели | К = 3 |
| --- | --- |
| Дезактивированные траншеи, окопы, щели | К = 20 |
| Перекрытые щели | К = 50 |
| Автомобили и автобусы | К = 2 |
| Ж/д платформы | К = 1,5 |
| Крытые вагоны | К = 2 |
| Пассажирские вагоны | К = 3 |
| Типовые цехи | К = 7 |
| Жилые кирпичные дома: одноэтажные | К = 3, подвал К = 40 |
| двухэтажные | К = 10, подвал К = 100 |
| трёхэтажные | К = 20, подвал К = 400 |
| пятиэтажные | К = 27, подвал К = 400 |
| Деревянные дома: одноэтажные | К = 2, подвал К = 7 |
| двухэтажные | К = 8, подвал К = 12 |

      - Сводка данных о числе пострадавших в авиакатастрофах.

Место в самолёте, где находились пострадавшие, и число травм в год:

- Носовая часть – 8.

- Средняя часть – 54.

- Хвостовая часть – 70.

- Кухня и буфет – 95.

- Туалет и прочие места – 30.