Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Государственное бюджетное образовательное учреждение

«Учебно-методический центр по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления МЧС

России по Республике Башкортостан

полковник в/с           В.Ш. Хисамутдинов

«____»____________________20__ года

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и на курсах гражданской обороны муниципальных образований

Тема № 3.3 «Организация обеспечения  пожарной безопасности, законодательная база в

области пожарной безопасности».

Занятие № 3.3.3 «Работа органа местного самоуправления по созданию и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, а также по ее взаимодействию с другими видами пожарной охраны».

г. Уфа

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ:  Изучить со слушателями цели, порядок создания и организацию деятельности муниципальной пожарной охраны.

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ: Практическое занятие.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный класс.

ВРЕМЯ: 1 час.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

| № пп |  | Учебные вопросы | Время (минуты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Введение |  |  | 3 |
| 1 | Цели, порядок создания и организация деятельности муниципальной пожарной охраны. |  | 20 |
| 2 | Виды пожарной охраны и порядок взаимодействия. |  | 20 |
| Заключительная часть |  |  | 2 |
| Итого |  |  | 45 |

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

5. Закон Республики Башкортостан от 30.11.2005 г. № 243-з «О пожарной безопасности».

6. Закон Республики Башкортостан от 31.10.2011 г. № 456-з «О добровольной пожарной охране в Республике Башкортостан».

7. Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Компьютер.

- Мультимедийный проектор с экраном.

- Комплект нормативных правовых документов.

Организационно – методические указания

Настоящая методическая разработка предназначена для обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ».

Практическое занятие по данной теме при очной форме обучения проводится:

- с главами администрации муниципальных образований (городских округов) – руководителями гражданской обороны муниципальных образований (городских округов) в объеме 1 часа.

ВВЕДЕНИЕ

С пожарами как реальной угрозой человечество столкнулось еще на ранних этапах развития цивилизации. Но и в настоящее время они являются одной из основных опасностей, унося ежегодно десятки тысяч человеческих жизней, оставляя миллионы людей без крова, причиняя миллиардные ущербы мировой экономике.

По данным мировой пожарной статистики, ежегодно в мире происходит 7-8 миллионов пожаров, при которых погибают 70-80 тысяч человек и 500-800 тысяч человек получают ожоги и травмы. В развитых странах мира потери от пожаров и затраты на борьбу с ними ежегодно составляют около 1% валового национального продукта этих стран.

Только в России ежегодно происходит около 250 тысяч пожаров в год, при которых погибает 18-20 тысяч человек. По числу пожаров Россия занимает в мире 4-5 место, но по числу жертв пожаров – абсолютное первое, намного опережая все другие страны (как по абсолютным, так и по относительным показателям).

Рост энергоемкости производств, применение новых веществ и материалов, с порой неизученными пожароопасными свойствами, износ промышленного оборудования, зданий и сооружений, пожарной техники, рост населенных пунктов и, как следствие, попадание на их территорию опасных производственных объектов ведет к увеличению социального и материального ущерба от пожаров.

Особенно опасны пожары на предприятиях, где сосредоточены большие запасы горючих газов и жидкостей.

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования и дымоходов, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, неосторожное обращение с огнем детей, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, неисправность производственного оборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих устройств, а также умышленные поджоги.

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Цели, порядок создания и организация деятельности муниципальной пожарной охраны».

В соответствии со ст. 76 ФЗ-№123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Указанные требования являются основанием органам местного самоуправления в части рационального размещения новых подразделений пожарной охраны и создания дополнительных условий (строительство и ремонт дорог, обеспечение средствами связи, внедрение беспроводной системы оповещения и др.).

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.        № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание муниципальной пожарной охраны на территории муниципальных образований.

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления.

Муниципальные подразделения пожарной охраны создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению руководителя органа местного самоуправления.

Организацию служебной деятельности муниципальной пожарной охраны целесообразно проводить в соответствии с нормативными правовыми актами, применяемыми в системе Государственной противопожарной службы МЧС России.

Обеспечение муниципальных пожарных специальной формой одежды и пожарно-техническим вооружением необходимо производить согласно действующих норм.

Подразделение обеспечивается телефонной и радиосвязью.

НПБ 202-96 «Муниципальная пожарная служба. Общие требования» устанавливают требования пожарной безопасности в области организации муниципальной пожарной службы.

Муниципальная пожарная служба организуется органами местного самоуправления для предупреждения и тушения пожаров на территории муниципального образования и финансируется за счет средств местных бюджетов, а также иных предусмотренных законодательством источников.

Муниципальная пожарная служба может быть создана, если на территории субъекта Российской Федерации выполнен установленный федеральным законом норматив численности в соответствии со статьей 10 федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (1 ед. личного состава Государственной противопожарной службы на 650 человек населения).

Муниципальная пожарная служба входит в состав гарнизона пожарной охраны. Его привлечение к тушению пожаров осуществляется на основании соответствующих планов привлечения сил и средств, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Боевым уставом пожарной охраны и иными нормативными актами Государственной противопожарной службы.

Муниципальная пожарная служба организует свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и согласованным с Государственной противопожарной службой Положением о муниципальной пожарной охране. В положении предусматриваются порядок организации, реорганизации, ликвидации подразделения, условия осуществления его деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности, выполняемых подразделением.

Материально-техническое обеспечение подразделения осуществляется органами местного самоуправления.

Для подразделения, с учетом Положения о нем, разрабатываются и утверждаются следующие документы:

- должностные инструкции;

- график дежурства личного состава;

- схемы, планы расположения на обслуживаемой территории организаций, общественных и жилых зданий, а также водоисточников и дорог;

- графики проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, а также обучение населения мерам пожарной безопасности;

- перечень пожарной техники и средств связи, а также порядок их эксплуатации;

- расписание занятий по профессиональной подготовке должностных лиц подразделения;

- документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров, взаимодействия с заинтересованными службами и подразделениями гарнизона пожарной охраны.

Перечисленные и иные документы, регламентирующие организацию деятельности подразделения, разрабатываются применительно к нормативным актам Государственной противопожарной службы.

В соответствии с Положением о порядке лицензирования видов деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности подразделение должно иметь лицензию на организацию и деятельность пожарной охраны.

Статьей 10 указанного федерального закона определено, что финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования является расходным обязательством муниципального образования и осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных средств.

В каждом муниципальном образовании (включая сельские поселения) должны быть созданы добровольные пожарно-спасательные формирования,  укомплектовать которых техническими и кадровыми ресурсами должна, в первую очередь, зависеть от расстояния до ближайшего места дислокации подразделения противопожарной службы субъекта Российской Федерации или муниципальной пожарной охраны и состояния подъездных дорог к поселениям муниципального образования, защищаемых добровольной пожарной охраной. Порядок создания подразделений добровольной пожарной охраны на территории муниципальных образований, а также регистрации добровольных пожарных указан в Приказе МВД РФ от 2 апреля 2001 г. N 390 «О введении в действие Порядка создания подразделений добровольной пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных».

Указанный порядок регламентирует создание подразделения добровольной пожарной охраны на территории муниципальных образований и в организациях независимо от наличия подразделений Государственной противопожарной службы (ГПС) или ведомственной пожарной охраны, а также регистрации добровольных пожарных.

Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и команд, которые могут быть муниципальными или объектовыми, и входят в систему обеспечения пожарной безопасности соответствующего муниципального образования.

Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин.

Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных машин. Команды могут подразделяться на разряды:

- первый – с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе дежурного караула (боевого расчета) в специальном здании (помещении);

- второй – с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства;

- третий – с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства.

На подразделения добровольной пожарной охраны возлагаются следующие основные задачи:

- участие в предупреждении пожаров;

- участие в тушении пожаров.

Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют следующие возложенные на них основные функции:

- контроль соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах (организациях);

- принятие участия в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;

- проведение противопожарной пропаганды;

- принятие участия в службе пожарной охраны;

- участие в тушении пожаров.

Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуется добровольными пожарными. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья, исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.

Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется органом местного самоуправления, а в добровольные пожарные объектового подразделения добровольной пожарной охраны – организациями.

Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления (организации).

По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган местного самоуправления или организация принимает решение о принятии гражданина или об отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные.

Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных муниципального подразделения добровольной пожарной охраны или в Реестре добровольных пожарных объектового подразделения добровольной пожарной охраны.

Порядок ведения и хранения реестра, а также передачи содержащихся в нем сведений в подразделение ГПС устанавливает орган местного самоуправления (организация) по согласованию с руководителем подразделения ГПС.

Органы местного самоуправления или организации организуют первоначальную подготовку добровольных пожарных. Первоначальная подготовка осуществляется на безвозмездной основе, как правило, на базе подразделений ГПС.

Основанием для исключения гражданина из числа добровольных пожарных является:

- личное заявление;

- несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных;

- состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;

- систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в деятельности подразделения пожарной охраны;

- совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной охране.

Добровольным пожарным предоставляется право:

- участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования или организации;

- проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков;

- нести службу или дежурство в подразделениях ГПС;

- проникать в места распространения пожаров и их опасных проявлений.

На добровольных пожарных возлагаются обязанности:

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных;

- соблюдать меры пожарной безопасности;

выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;

- участвовать в деятельности пожарной охраны;

- осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в соответствии с графиком, утвержденным соответствующим руководителем по согласованию с руководителем подразделения ГПС;

- соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда;

- бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование.

Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в подразделениях добровольной пожарной охраны, а также может проводиться на ежегодных учебных сборах в подразделениях ГПС.

Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается начальником подразделения добровольной пожарной охраны и утверждается руководителем подразделения ГПС.

Для организации дежурства команды делятся не менее чем на четыре дежурных караула в населенных пунктах и по числу рабочих смен в организациях.

Дежурные караулы команд возглавляются начальником из числа наиболее подготовленных добровольных пожарных.

Порядок несения службы в дружинех определяется ее начальником по согласованию с руководителем подразделения ГПС, исходя из обеспечения реализации в полном объеме поставленных задач.

Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения добровольной пожарной охраны по согласованию с руководителем подразделения ГПС определяется порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.

Подразделения пожарной охраны в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарно-технических учений (занятий).

Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарными в подразделениях пожарной охраны, а также проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется начальником подразделения добровольной пожарной охраны.

Органы местного самоуправления  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут предоставлять подразделению добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование здания (помещения), необходимые для осуществления их деятельности.

Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, как правило, обеспечивается специальной одеждой и снаряжением.

Материальный ущерб, причиненный при тушении пожаров, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления по согласованию с ГПС могут устанавливать единые образцы удостоверений и форму одежды для добровольных пожарных.

Добровольным пожарным предоставляются социальные гарантии, устанавливаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления, организациями).

Для определения численности личного состава муниципальной пожарной охраны, создаваемой в муниципальной образовании, разработана методика расчета, основанная на оценке соотношения площади обслуживаемой территории муниципального образования и численности проживающего населения на данной территории.

Исходя из тактических возможностей создаваемых подразделений муниципальной пожарной охраны, предлагается определять численность из расчета 1 единица личного состава муниципальной пожарной охраны на 200 человек населения населенных пунктов, расположенных в радиусе 12 километров.

В создаваемых подразделениях муниципальной пожарной охраны организуется  круглосуточное дежурство личного состава  с использованием пожарной техники. Для обеспечения боевой готовности подразделения муниципальной пожарной охраны, с учетом минимального количества личного состава – 5 человек, предлагается организовать дежурство одного водителя круглосуточно и одного водителя на 8 часовой рабочий день.

Организация порядка привлечения сил и средств подразделений муниципальной пожарной охраны для тушения пожаров на местном уровне.

Порядок привлечения сил и средств муниципальной пожарной охраны для тушения пожаров на территории соответствующего муниципального образования осуществляется на основании расписаний выездов (планов привлечения сил и средств) (далее – расписание (план)).

Расписание (план) утверждается постановлением органа местного самоуправления.

К тушению пожаров привлекаются другие виды пожарных формирований (ведомственная, добровольная, частная), дислоцирующиеся на территории муниципального образования. На основании заключенных соглашений целесообразно закрепить минимально допустимое количество ресурсов противопожарной службы субъекта Российской Федерации и муниципальной противопожарной службы в муниципальных образованиях  в зависимости от численности населения и  площади территории муниципального образования с учетом параметров оперативной деятельности противопожарной службы. В таблице 1 приведен вариант нормирования минимально допустимого количества сил и средств противопожарной службы субъекта Российской Федерации в муниципальных образованиях.

Таблица 1

Нормирование минимально допустимого количества технических и кадровых ресурсов противопожарной службы субъекта Российской Федерации и муниципальных образований

| Численность населения N тыс. чел. | Количество депо, R | Количество основных пожарных автомобилей, Kопа | Количество специальных пожарных автомобилей Kспа | Численность лично состава, находящегося на боевом дежурстве, Кл/с чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <25 | 1 | 2/1-22 | 13 | 10 |
| 25-50 | 1-21 | 2-41/2 | 1 | 12-18 |
| 50-100 | 2-3 | 4-6/4 | 1-2 | 18-25 |
| >100 | 3-4 | 6-8/6 | 2 | 25-35 |

1 Нижнее значение соответствует нижней границе численности населения, верхнее соответствует верхней границе (при определении минимально допустимого количеств ресурсов противопожарной службы субъекта Российской Федерации учитывается также площадь территории муниципального образования).

2 В числителе количество основных пожарных автомобилей в боевом расчете, в знаменателе – количество основных пожарных автомобилей на резерве.

** В случае наличия зданий высотой 3 и более этажей.

Разработка расписания (плана) включает в себя:

- определение перечня объектов муниципального образования, тушение пожаров на которых требует привлечение дополнительных сил и средств пожарной охраны;

- предварительное планирование действий по тушению пожаров в населенных пунктах и в организациях, расположенных на территории муниципального образования;

- определение количества дополнительных сил и средств пожарной охраны, необходимых для тушения пожаров;

- разработку мероприятий по обеспечению передислокации сил и средств (доставка пожарной и приспособленной техники) пожарной охраны муниципального образования для тушения пожаров в населенных пунктах, не имеющих транспортных сообщений.

Оперативное взаимодействие при тушении пожаров между подразделениями противопожарной службы и службами жизнеобеспечения (скорая медицинская помощь, энергослужба, «Водоканал», ЖКХ и др.), а также правоохранительными органами муниципального образования осуществляется  в соответствии с заключенными соглашениями.

Для ликвидации крупных пожаров, при которых сил и средств подразделений  муниципальной пожарной охраны недостаточно, задействуется план привлечения сил и средств подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации на тушение пожаров, который утверждается постановлением администрации субъекта Российской Федерации.

Переработка расписаний выездов (планов привлечения сил и средств), проводится не реже одного раза в три года, а также при издании новых нормативных правовых актов в области организации пожаротушения, изменении организационно-штатной структуры списочной численности  личного состава, изменения табеля положения пожарной и специальной техники.

Корректировка, проводится по мере необходимости, но реже одного раза в год.

Отработка расписаний выездов (планов привлечений сил и средств) проводится  при проведении тактико-специальных учений и  тренировок.

ВТОРОЙ уЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Виды пожарной охраны и порядок взаимодействия».

Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

Основными задачами пожарной охраны являются:

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- спасение людей и имущества при пожарах;

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана, которая создается органами местного самоуправления на территории муниципальных образований;

- ведомственная пожарная охрана создается Федеральными органами исполнительной власти;

- частная пожарная охрана

- добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Государственная противопожарная служба является составной частью сил обеспечения безопасности личности, общества и государства и координирует деятельность других видов пожарной охраны.

В Государственную противопожарную службу входят:

- федеральная противопожарная служба;

- противопожарная служба субъектов Российской Федерации.

Федеральная противопожарная служба  включает в себя:

- структурные подразделения центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, осуществляющие управление и координацию деятельности федеральной противопожарной службы;

- структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, - региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации;

- органы государственного пожарного надзора;

- пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные учреждения;

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые подразделения);

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организациях (специальные и воинские подразделения);

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах (территориальные подразделения).

Одним из основных элементов Федеральной противопожарной службы является Государственный пожарный надзор в Российской Федерации. Он осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

Органами государственного пожарного надзора являются:

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора;

- структурные подразделения региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, созданные для организации и осуществления государственного пожарного надзора на территориях федеральных округов;

- структурные подразделения территориальных органов управления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности;

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в закрытых административно-территориальных образованиях.

Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.

Федеральные органы исполнительной власти, организации в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны, а органы местного самоуправления – муниципальной пожарной охраны.

Ведомственная и муниципальная пожарная охрана создается в целях содействия деятельности Государственной противопожарной службы по обеспечению пожарной безопасности, организации и проведению обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганды пожарно-технических знаний.

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений ведомственной и муниципальной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются положениями федеральных органов исполнительной власти и иными нормативными актами местного самоуправления и организаций с различными организационными правовыми формами, согласованными с Государственной противопожарной службой.

На подразделения ведомственной и муниципальной пожарной охраны возлагаются следующие основные задачи:

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- спасение людей и имущества при пожарах;

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

В соответствии с возложенными задачами основными функциями ведомственной и муниципальной пожарной охраны являются:

- контроль соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах (организациях);

- участие в обучении населения мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении подготовки населения к действиям при возникновении пожара;

- проведение противопожарной пропаганды;

- участие в службе пожарной охраны;

- участие в тушении пожаров.

Необходимо отметить, что при выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных организациях, ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить полностью или частично работу организации (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ.

Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны и формирований добровольной пожарной охраны осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с Федеральным и Республиканским законами «О пожарной безопасности», а также с другими нормативно-правовыми документами в области пожарной безопасности органы местного самоуправления несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски и гибель людей, уничтожение материальных ценностей при пожаре, а также за организацию, содержание и материально-техническое обеспечение противопожарных подразделений на территориях муниципальных образований.

Одним из основных направлений комплексных мероприятий является противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. Информация о пожарах, о мерах по их предотвращению, о правилах поведения при пожарах должна доводиться до каждого человека. Только таким образом, возможно, предотвратить возникновение пожара и уберечь людей, материальные и культурные ценности от его опасных факторов.

Начальник ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Т. Ш. Нагимов

«____»__________________ 20___г.

Методическую разработку составила

преподаватель ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Л. Р. Байбазарова

ОБСУЖДЕНО

на заседании учебно-методического совета ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Протокол №

от «      »                     20        года

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

Методической разработки по теме № 3.3.3

| Дата корректировки | Содержание корректировки | Должность, фамилия и инициалы производившего корректировку | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |