Урок технологии на тему

«Основы технологии оклейки помещений обоями»

Предмет: технология.

Класс: седьмой.

Четверть: третья.

Количество часов: два.

Дата: 17.03.2015 г. (2 часа).

Уроки: №№ 53, 54.

Раздел: «Технологии ведения дома».

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Цель: ознакомить учащихся с технологией оклейки помещений обоями.

Методы обучения: рассказ, беседа, фронтальный опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с книгой, практические работы.

Тип урока: комбинированный.

Формируемые УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Основные понятия: Обои: негрунтованные, грунтованные, тиснёные, рельефные, влагостойкие, звукопоглощающие, плёночные, самоклеящиеся; линкруст, филенка, бордюр, фриз, гобелен.

ХОД УРОКА

- Повторение пройденного материала.

- Фронтальный опрос:

- Что такое чеканка?

- Какой листовой металл используют для чеканки?

- Что такое чеканы? Какие они бывают?

- Как перевести рисунок на поверхность металлической пластины?

- Что такое расходка?

- Каким инструментом её выполняют?

- Как выполняют опускание фона рельефного изображения?

- Сообщение темы и цели урока.

Тема урока: «Основы технологии оклейки помещений обоями».

Цель урока – познакомиться с технологией оклейки помещений обоями.

- Изложение нового материала.

Оклейку стен и потолков обоями широко применяют в жилых помещениях. Обои представляют собой рулонный материал для оклейки стен, лицевая сторона которого может быть гладкой или рельефной. Ширина обоев бывает от 500 до 1200 мм, длина – от 7 до 30 м.

Негрунтованные обои имеют рисунок, нанесённый водной клеевой краской на белую или цветную бумагу. Грунтованные обои изготовляют из бумаги, покрытой краской – грунтом, на который нанесён рисунок. Тиснёные обои получают путём тиснения (выдавливания рисунка) на плотной бумаге, пропитанной специальным составом. Рельефные обои имеют одноцветный или многоцветный фон, на который пастообразной краской нанесён рисунок. Влагостойкие (моющиеся) обои можно протирать влажной тканью. У звукопоглощающих обоев ворс различных волокнистых материалов наклеен на бумажную основу.

Плёночные (поливинилхлоридные) обои – это двухслойный материал, на бумажную основу которого нанесена паста специального состава с гладкой или тиснёной поверхностью. Основа таких обоев может быть также тканевой.

У самоклеящихся обоев на тыльную сторону нанесён клей, закрытый защитным бумажным слоем, который удаляют непосредственно перед наклейкой.

Линкруст – рулонный материал с рельефным рисунком, состоящий из плотной бумажной основы, на которую нанесена пластическая масса из синтетической смолы.

Промышленностью выпускаются специальные клеи для наклеивания обоев («Момент», КМЦ и др.). Для разных типов обоев существуют клеи различных модификаций.

Для обойных работ требуются самые простые инструменты: ножницы, шнур, отвес (отрезок шнура с небольшим грузом), кисть, шпатель, тряпки.

Перед оклейкой обоями стены необходимо подготовить: зачистить и зашпаклевать все дефекты, выровнять поверхность.

Используют множество вариантов оклейки стен обоями (рис. 98). При отделке в один колер (цвет) стены оклеивают обоями одинакового цвета, в два колера – обоями разного цвета. Филенка – это цветная полоска, подчёркивающая ровность карниза и разницу в цветах окраски. Бордюр – это полоска шириной 50…150 мм, гармонирующая с цветом стен. Фриз – это полоса шириной 200…500 мм, а гобелен – шиной 600…1000 мм. Подбору цвета и рисунка бордюра, фриза, гобелена следует уделять особое внимание. Чтобы гобелен, фриз и бордюр выглядели более эффектно, под ними располагают филенку.

Чтобы узнать, сколько рулонов обоев потребуется для оклейки стен, составляют эскиз комнаты (рис. 99). Например, высота стен 3 м, а длина всех стен (периметр) 13,36 м. При ширине обоев 53 см потребуется 21 полный трёхметровый кусок, а общая длина обоев составит 21 х 3 = 63 м. Кроме того, потребуется 8 кусков обоев длиной 0,9 м для оклейки стен выше и ниже окна (участки А, Б, В и I, II, III), а также над дверями (участки IV и V): 8 х 0,9 = 7,2 м. Общая длина обоев: 63 + 7,2 = 70,2 м. При длине обоев в рулоне, например, 15 м, потребуется примерно 5 рулонов (70,2 : 15 = 4,68). Эти вычисления верны для обоев, не требующих подбора рисунка на стыках.

Первоначально обои нарезают кусками длиной, равной высоте стены, следующим образом. Сначала отмеряют и отрезают первый кусок. Затем к нему прикладывают полотно обоев, состыковывают (подбирают) рисунок (рис. 100, а) и отрезают второй кусок. (Если рисунок недостаточно точно совмещён, обои будут выглядеть, как на рисунке 100, б.) Третий кусок отмеряют по второму и т. д.

Порядок оклеивания стен обоями следующий.

От одного угла комнаты отмеряют ширину обоев (например, 530 мм). На этом расстоянии отмечают с помощью отвеса вертикальную линию, по которой будет наклеено первое полотно обоев. Для этого шнур отвеса натирают мелом, туго натягивают (прижимая его руками к стене возле потолка и пола), немного отводят в сторону от стены и отпускают. Ударяясь о стену, он оставляет на ней след.

Полотна обоев укладывают стопкой на пол лицевой стороной вниз и промазывают клеем. Особенно тщательно следует намазывать кромки обоев.

Оклеивать стены обоями лучше всего вдвоём: один стоит на столе, стремянке или стуле, а второй – на полу (рис. 101). Промазанное клеем полотно выравнивают по вертикальной линии, прижимают к стене и приглаживают сухой тканью или шпателями по направлению сверху вниз, от середины к краю. При этом следят, чтобы на полотне не было складок, морщин, пузырей и плохо приклеенных кромок. За первым полотном наклеивают второе и т. д.

Наклеивать целое полотно в угол не следует, так как оно никогда плотно и прямо не приклеивается из-за того, что угол редко бывает строго вертикальным. Поэтому для угла стены последнее полотно должно быть такой ширины, чтобы оно закрывало оставшуюся часть незаклеенной стены и перекрыло угол только на 15…30 мм.

Первое полотно на второй стене также наклеивают по отмеченной с помощью отвеса вертикальной линии и так, чтобы оно было вплотную к углу.

Выключатели и розетки желательно снять, а после оклейки поставить их на место. Оклейку производят при выключенной квартирной электросети.

Практически все современные обои наклеивают встык. Однако если необходимо наклеить обои внахлёст, то это делают по направлению к окну, чтобы не были видны стыки.

При оклейке стен обоями с бордюром или фризом отмечают горизонтальную линию, параллельную потолку. Для этого на необходимом расстоянии от потолка натягивают натёртый мелом шнур, прижимая его по концам руками к стене. Немного отводя его от стены и ударяя им о стену (как и шнуром отвеса), получают ровную линию.

Правила безопасной работы

- При работе с клеями необходимо следовать инструкции на упаковке, избегать попадания клея в глаза.

- Запрещается работать на приставной лестнице. При оклейке стен обоями нужно пользоваться лестницей-стремянкой, стулом, столом.

- Оклейку стен с розетками и выключателями производить при выключенной квартирной электросети.

- После завершения оклейки помещения обоями следует тщательно вымыть руки с мылом.

- Фронтальный опрос по новому материалу.

- Какие виды обоев вы знаете?

- Чем отличается отделка помещения в один колер от отделки в два колера?

- Что такое филенка?

- Чем отличается бордюр от фриза, от гобелена?

- Как подготовить стены к оклейке обоями?

- Назовите последовательность оклейки стен обоями.

- Практическая работа № 34

Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений

- Рассмотрите различные образцы обоев и определите, к какому типу они относятся (негрунтованные, грунтованные, тиснёные, рельефные, звукопоглощающие, влагостойкие и др.).

- Рассмотрите образцы клеев для наклейки обоев (КМЦ, «Момент», «Келид Эксресс» и др.).

- Потренируйтесь, как отмечать на стене вертикальную линию с помощью отвеса и горизонтальную – с помощью шнура.

- Рассмотрите рисунок 98. Придумайте и нарисуйте в рабочей тетради красками или цветными карандашами свой вариант оклейки стен обоями.

- Итог урока.

- Выставление и комментирование отметок за урок. По окончании урока учащимся выставляется отметка. Вместе с учениками следует сделать выводы по изученному материалу.

- Домашнее задание. 1) Ответить на вопросы, приведённые в конце § 31 учебника (с. 115).