Урок по технологии на тему

«Гибка тонколистового металла и проволоки»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата: 02.04.2011 г.

Цель – познакомиться с операцией гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Какой инструмент применяют для зачистки изделий из металла?

- Перечислите правила безопасности при работе напильником и шлифовальной шкуркой.

- Для какой цели применяют нагубники?

- Почему при зачистке плоских поверхностей из листового металла шлифовальную шкурку обёртывают вокруг деревянного бруска?

- Как избежать изгиба заготовки при зачистке в тисках?

- Почему при зачистке напильником не рекомендуется отрывать его от поверхности заготовки?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Гибка – слесарная операция, с помощью которой заготовке или её части придаётся необходимая форма. Гибку небольших заготовок из тонколистового металла выполняют в тисках. Чтобы не испортить поверхность заготовок, на губки тисков надевают нагубники. Заготовку в тисках закрепляют так, чтобы линия сгиба (разметочная риска) находилась на уровне нагубников.

Гибку выполняют киянкой (рис. 74, а). Можно пользоваться слесарным молотком, но удары следует наносить не по заготовке, а по деревянному бруску, который будет отгибать металл, не оставляя на нём вмятин (рис. 74, б). Первоначально лёгкими ударами сгибают края заготовки, а затем переходят к её средней части.

Для гибки заготовок часто применяют оправки в виде брусков металла различной формы (рис. 75).

Если необходимо согнуть большое количество одинаковых деталей, пользуются специальными приспособлениями. Например, установив заготовку в прорезь приспособления, показанного на рис. 76, и ударяя по ней молотком, можно быстро получить деталь необходимой формы.

Заготовки большой длины можно гнуть в приспособлении, представляющем собой металлическую полосу, приклеенную к деревянному брусу (рис. 77).

На заводах листовой металл сгибают в гибочных штампах (рис. 78). Эту работу выполняют кузнецы и штамповщики.

Операция гибки применяется также при работе с проволокой.

При изготовлении изделий из проволоки для придания заготовке нужной формы применяются специальные инструменты.

Проволоку диаметром до 3 мм сгибают плоскогубцами и круглогубцами (рис. 79). Плоскогубцы применяют, когда необходимо согнуть часть заготовки под нужным углом. Для сгибания деталей криволинейной формы применяют круглогубцы.

Толстую проволоку гнут в тисках с помощью оправок (рис. 80).

- Работать только исправными киянкой и молотком.

- Надёжно закреплять заготовку в тисках.

- Не стоять за спиной работающего.

- Не класть оправки и инструменты на край верстака.

- При гибке проволоки не держать левую руку близко к месту сгиба.

III. Практическая работа.

Сгибание заготовок из тонколистового металла и проволоки

- Размеченную заготовку коробки для мелких деталей, совка хозяйственного, крючка для вешалки и др. закрепите в тисках таким образом, чтобы линия сгиба была на уровне накладных уголков (нагубников).

- С помощью киянки согните заготовку по намеченным линиям. При необходимости используйте оправки или имеющиеся приспособления.

- Согните из проволоки заготовки чертилки, крючка дверного, колец для штор и др. Сравните полученные размеры с чертёжными.

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Какие инструменты необходимы для гибки тонколистового металла и проволоки?

- Что произойдёт, если гибку тонколистового металла выполнять слесарным молотком без применения деревянного бруска?

- Назовите правила безопасности при гибке заготовок.

- Ученик поспешил закрепить мягкую проволоку в тисках, и не ней отпечатались вмятины от зажимных губок тисков. Что забыл сделать ученик?

- Какие приспособления применяют при гибке? Перечислите приспособления, которые имеются в школьных мастерских.

- Как согнуть толстую проволоку?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание: читать §26, ответить на вопросы данного параграфа (с. 102).