Урок по технологии на тему

«Отделка изделий»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата: 30.04.2011 г.

Цель – познакомиться с технологией отделки изделий из тонколистового металла и проволоки.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Есть ли у вас дома соединения с фальцевым швом?

- Укажите последовательность соединения тонколистового металла фальцевым швом.

- Почему подогнутые края заготовок не выпадают из замка?

- Какие виды заклёпок вы знаете?

- Почему заклёпки изготавливают из мягкого металла?

- Для чего предназначены натяжка, поддержка и обжима?

- Назовите последовательность выполнения заклёпочного соединения.

- Где применяются заклёпочные соединения? Назовите примеры.

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Любое изделие должно иметь красивый внешний вид. С этой целью изделия из тонколистового металла и проволоки зачищают напильником и шлифовальной шкуркой и покрывают краской или лаком.

Зачистку деталей начинают с запиливания кромок, заусенцев и острых углов напильником с мелкой насечкой. После этого шлифовальной шкуркой снимают неровности и царапины на поверхности деталей, а также старательно счищают следы ржавчины.

Перед окраской или лакированием поверхности детали обезжиривают специальными растворами (по указанию учителя).

Краску или лак наносят методом распыления из баллончиков или кистью равномерно по всей поверхности (рис. 91). Нанесённую кистью масляную краску тщательно растирают по всем направлениям. Эмалевую краску (эмаль) наносят без растирания. Второй слой краски или лака наносят после высыхания первого. Покрытие краской или лаком защищает поверхность изделий от коррозии.

- Работы по окраске и лакированию выполнять в проветриваемом помещении.

- Следить за чистотой рук и одежды. Не касаться грязными руками глаз и лица.

- Не окрашивать изделия вблизи нагревательных приборов.

- После окончания работы тщательно мыть руки с мылом.

III. Практическая работа.

Отделка готовых изделий из тонколистового металла и проволоки

- Зачистите изделие – оно не должно иметь острых кромок, неровностей, царапин и следов ржавчины.

- Обезжирьте поверхность изделия.

- Окрасьте изделие. Проверьте качество покрытия.

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Для какой цели окрашивают изделия из металла?

- Назовите последовательность подготовки деталей к окраске.

- Перечислите правила безопасности при окраске изделий.

- Для чего обезжиривают поверхность изделий перед окраской?

- Почему нельзя окрашивать изделия вблизи нагревательных приборов?

- В чём сходство и отличие отделки металлических изделий от отделки деревянных?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание: читать §30, ответить на вопросы данного параграфа (с. 116).