Урок по технологии на тему «Строгание древесины»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата: 25.12.2010 г.

Цель: познакомиться с тем, как правильно забивают и выдёргивают гвозди, какие инструменты для этого необходимы.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Для какой цели выполняется выжигание?

- Назовите правила безопасной работы при выжигании.

- Перечислите основные части электровыжигателя.

- Как выжигают толстые и тонкие линии?

- Как вы думаете, благодаря чему получаются линии на детали, когда мы водим по ней раскалённым пером?

- Каким должен быть цвет пера при выжигании?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Большинство изделий из древесины состоит из нескольких деталей, которые соединяют часто гвоздями. В зависимости от назначения гвозди бывают разных размеров (диаметров и длин) и различаются формой головки (шляпки). Гвоздь имеет головку, стержень и остриё.

Прежде чем забивать гвозди, размечают места их расположения. При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.

Толщина гвоздя не должна превышать ¼ толщины детали, которую прибивают. Длина гвоздя должна быть в 2…3 раза больше толщины прибиваемой детали. Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.

Гвозди забивают молоком. Молоток следует держать так, чтобы бука была на расстоянии 20…30 мм от конца рукоятки. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке гвоздя несильные удары (рис. 37, а). После того как гвоздь надёжно войдёт в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары.

Если гвоздь при забивании пошёл криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной прорезью на носке (рис. 37, б). Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боёк молотка подкладывают дощечку.

Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке, как показано на рисунке 38, а, и забивают обратно в древесину (рис. 38, б). Это повышает прочность соединения.

Забитый гвоздь выдёргивают так. Отгибают отвёрткой или стамеской загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами. Выбивают гвоздь молотком, а затем выдёргивают его за головку клещами.

Работы по соединению деталей гвоздями чаще всего выполняют плотники. Они строят дома, мосты, различные сельскохозяйственные строения. Плотник должен разбираться в породах и свойствах древесины, уметь изготавливать различные изделия из древесины, знать способы соединения деталей.

- Работать только исправным молотком с хорошо насаженной и расклиненной ручкой.

- Не стоять за спиной товарища, работающего молотком.

- Ударять по головке гвоздя так, чтобы направление удара совпадало с осью гвоздя, чтобы он не вылетел и не согнулся.

- Не оставлять молоток на краю верстака.

III. Практическая работа.

Соединение деталей гвоздями

- Рассмотрите гвозди различных видов. Определите их длину и толщину.

- На бросовом материале (отходах при пилении) потренируйтесь соединять гвоздями детали различной толщины. Вытащите забитые гвозди клещами.

- Соедините детали изготавливаемого вами изделия с помощью гвоздей. Проверьте качество соединения.

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Какие инструменты необходимы для соединения деталей гвоздями?

- Как забивают гвозди?

- Как правильно выдернуть гвоздь?

- Как подгибают и забивают выступающие концы гвоздей?

- Какой длины и толщины должен быть гвоздь для прибивания детали толщиной 5 мм?

- Как вы думаете, почему многие гвозди имеют насечку на головке?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание: повторить правила техники безопасности при соединении деталей гвоздями.