Урок по технологии на тему

«Устройство сверлильного станка. Приёмы работы на сверлильном станке»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата: 16.04.2011 г.

Цель – познакомиться с устройством сверлильного станка и приёмами работы на нём.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Назовите инструменты, применяемые в учебной мастерской для получения отверстий в заготовках.

- Для какой цели при пробивании и сверлении отверстий под тонколистовую заготовку подкладывают деревянный брусок?

- Почему для сверления тонкой жести применяют свёрла со специальной заточкой?

- Чем отличается пробойник (бородок) от кернера?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

В учебных мастерских школьники работают на технологических машинах, предназначенных для обработки различных материалов, изменения размеров и формы заготовок. Примером такой машины является сверлильный станок.

Сверло закрепляется в патроне 1 (рис. 87, а), насаженном на вращающийся вал – шпиндель.

Вращение от электродвигателя 4 к шпинделю передаётся с помощью ременной передачи 3. Поворотом рукоятки подачи 2 патрон со сверлом можно поднимать или опускать с помощью реечной передачи.

На передней панели станка имеются кнопки включения 7 и выключения 8 электродвигателя. Кнопка выключения станка 8 окрашена красным цветом.

К основанию станка неподвижно прикреплён вертикальный винт-колонна. Поворотом рукоятки 6 можно перемещать шпиндельную бабку вниз и вверх вдоль винта-колонны, а рукояткой 5 фиксировать её в необходимом положении.

Перед сверлением убирают с рабочего стола станка все лишние предметы. Заготовку с накернёнными центрами отверстий закрепляют в тисках. Сверло необходимого диаметра вставляют в патрон и закрепляют специальным ключом. Для проверки правильности установки сверла кратковременно включают станок (с разрешения учителя). Если сверло установлено неправильно, его остриё при вращении не описывает окружность. Если установлено с перекосом и наблюдается его биение, то станок выключают и закрепляют сверло правильно. Затем, поворачивая рукоятку подачи 2, опускают сверло и устанавливают тиски с заготовкой так, чтобы керн совпал с остриём сверла.

Включают станок и сверлят отверстие, плавно нажимая на рукоятку подачи без рывков и больших усилий. При сверлении сквозных отверстий заготовку устанавливают на деревянный брусок, чтобы не сломать сверло и не испортить стол станка. При сверлении глубоких отверстий необходимо время от времени выводить сверло из отверстия и охлаждать его, окуная в ёмкость с охлаждающей жидкостью. В конце сверления силу нажима на рукоятку подачи необходимо уменьшить. Просверлив отверстие, нужно, плавно поворачивая рукоятку подачи, поднять шпиндель в крайнее верхнее положение и выключить станок.

На предприятиях сверлильные станки обслуживают сверловщики. Они должны знать устройство станка, уметь его налаживать и обслуживать, выбирать правильную скорость сверления, уметь пользоваться различными приспособлениями для сверления, затачивать инструменты, разбираться в чертежах.

В цехах заводов применяются более сложные станки, чем мы только что рассмотрели. Это многошпиндельные станки и станки-автоматы, выполняющие без участия человека сверлильные операции по заданной программе.

- Работать на сверлильном станке только с разрешения учителя.

- При работе на станке рабочий халат должен быть застёгнут на все пуговицы, волосы убраны под головной убор.

- При сверлении пользоваться защитными очками.

- Устанавливать сверло в патрон и заготовку в тиски, а также убирать стружку со стола следует только после отключения станка.

- Не отходить от станка, не выключив его.

- Надёжно закреплять заготовку в тисках, сверло в патроне и патрон в шпинделе.

III. Практическая работа.

Изучение устройства сверлильного станка. Сверление отверстий на сверлильном станке

- Внимательно изучите конструкцию станка по рисунку 87.

- Запишите в тетрадь основные характеристики станка: количество скоростей вращения шпинделя, величину перемещения шпинделя, наибольший диаметр просверливаемого отверстия.

- Осмотрите станок и назовите все его основные части.

- Снимите защитный кожух и ознакомьтесь с устройством ременной и винтовой передач.

- Зарисуйте кинематическую схему сверлильного станка.

- Заполните в рабочей тетради таблицу.

| № п/п | Основные части станка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название | Назначение |

- Подберите сверло нужного диаметра и закрепите его в патроне.

- Закрепите заготовку подвески для стенда, ручки для совка хозяйственного, крючка для вешалки и др. в тисках.

- Просверлите отверстия по разметке.

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Назовите основные части сверлильного станка.

- Какие приспособления применяются при сверлении на станке?

- Для какой цели служит ременная передача?

- В чём отличие сверлильного станка от ручной электрической дрели? В чём их сходство?

- Что произойдёт, если не устранить биение сверла в патроне?

- Почему кнопка выключения станка окрашена в красный цвет?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание: читать §28, ответить на вопросы данного параграфа (с. 110).