Урок по технологии на тему «Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля»

Предмет: технология.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Класс: 6.

Дата проведения: 10.02.2011 г.

Цель: научиться измерять размеры штангенциркулем.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- В каких случаях на чертежах изображают не один вид, а два и более?

- Что такое сборочный чертёж?

- Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?

- Чем отличаются сборочные чертежи изделий из древесины и из металла? Чем они похожи?

- Что означает прочитать чертёж изделия?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

При изготовлении деталей из тонколистового металла и проволоки вы пользовались простейшими контрольно-измерительными инструментами: линейкой, слесарным угольником и др. Для измерения и контроля деталей с большей точностью применяют штангенциркули. Они предназначены для измерения наружных и внутренних размеров деталей и глубины отверстий, пазов, канавок. Штангенциркули бывают разных типов и отличаются пределами и точностью измерения.

На рис. 62 показан штангенциркуль ШЦ-1 с пределами измерения от 0 до 125 мм и точностью 0,1 мм. Он состоит из штанги 1 с неподвижными губками – верхней 2 и нижней 9. На штанге имеется шкала с миллиметровыми делениями. По штанге перемещается подвижная рамка 4 с верхней 3 и нижней 8 губками, которая может быть закреплена в нужном положении зажимным винтом 5. К подвижной рамке прикреплён глубиномер 6.

Верхние губки служат для измерения внутренних размеров (например, диаметров отверстий), нижние – для измерения наружных размеров. Глубиномером измеряют глубину пазов и отверстий.

Каким же образом удаётся измерять десятые доли миллиметра, если шкала штангенциркуля имеет миллиметровые деления? Для этой цели служит вспомогательная шкала, называемая нониусом 7 (рис. 62). Длина нониуса 19 мм, поделён он на 10 равных частей, следовательно, цена каждого деления 1,9 мм.

При сомкнутых губках нулевые штрихи шкалы штанги и нониуса совпадают (рис. 63), а десятый штрих нониуса совмещается с девятнадцатым штрихом миллиметровой шкалы. Обратите внимание на то, что первый штрих нониуса не доходит до второго штриха шкалы штанги ровно на 0,1 мм (2 – 1,9 = 0,1). Это и позволяет производить замеры с точностью до 0,1 мм.

При измерении штангенциркулем целое число миллиметров отсчитывают по миллиметровой шкале штанги до нулевого штриха нониуса, а десятые доли миллиметра, по шкале нониуса от нулевой отметки до того штриха нониуса, который совпадает с каким-либо штрихом миллиметровой шкалы (рис. 64).

Помните, что штангенциркуль – это точный и дорогостоящий инструмент, требующий бережного обращения.

На предприятиях штангенциркуль является одним из основных инструментов у рабочих различных специальностей и у контролёров станочных и слесарных работ. Контролёры должны знать правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов, методы проверки качества поверхностей, правила приёмки деталей и т. д.

Правила обращения со штангенциркулем

- Перед началом работы протереть штангенциркуль чистой тканью, удалив смазку и пыль. Нельзя очищать инструмент шлифовальной шкуркой или ножом.

- Нельзя класть инструмент на нагревательные приборы.

- Измерять можно только чистые детали без задиров, заусенцев, царапин. Руки также должны быть чистыми и сухими.

- Губки штангенциркуля имеют острые концы, поэтому при измерении соблюдайте осторожность.

- Не допускайте перекоса губок штангенциркуля. Фиксируйте их положение зажимным винтом.

- При чтении показаний на измерительных шкалах держите штангенциркуль прямо перед глазами.

Практическая работа

Измерение размеров деталей штангенциркулем

- Выполните в рабочей тетради эскиз ступенчатого валика, изображённого на рис. 65.

- Измерьте каждый размер три раза и запишите результаты в таблицу:

| Номер замера | D | D1 | d | h | H | H1 | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Найдите среднее арифметическое трёх замеров.

- Проставьте найденные размеры на эскизе.

III. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Из каких основных частей состоит штангенциркуль?

- Сколько измерительных шкал имеет штангенциркуль?

- Какие измерения можно выполнять с помощью штангенциркуля?

- Во сколько раз точность измерения штангенциркулем выше точности измерения линейкой?

- Перечислите правила обращения со штангенциркулем.

- Как по штангенциркулю производят отсчёт целых и десятых долей миллиметра?

- Какая особенность нониуса позволяет проводить измерения с точностью до 0,1 мм?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание. Читать параграф 18, ответить письменно на вопросы самоконтроля (с. 91).