Урок по технологии на тему «Основы технологии штукатурных работ»

Предмет: технология.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Класс: 6.

Дата проведения: 28.04.2011 г.

Цель: познакомиться с технологией выполнения штукатурных работ.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Что такое сантехническое оборудование?

- Назовите основные части водопроводного крана.

- Что представляет собой смеситель?

- Из каких частей состоит вентильная головка?

- Перечислите виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения.

- Почему почти все детали водопроводных кранов сделаны из латуни или бронзы?

- Как вы думаете, почему с течением времени прокладка клапана вентильной головки приходит в негодность?

- Как заменяют прокладку клапана и сальник вентильной головки?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Штукатурка – это специальная самоотвердевающая смесь различного состава, наносимая на стены, потолки и полы для выравнивания их поверхностей, утепления помещений и для других целей. С течением времени штукатурка может отслаиваться, трескаться, вспучиваться, что ухудшает вид помещения. Для проведения ремонтных штукатурных работ необходимо уметь приготовить штукатурные растворы, научиться пользоваться специальными инструментами, знать последовательность оштукатуривания поверхностей и т. д.

Штукатурные растворы приготавливают из вяжущих веществ и заполнителей.

К вяжущим материалам относятся: глина, известь, цемент, гипс и др. Самым прочным вяжущим материалом является цемент – порошок специального состава, имеющий серый или белый цвет.

Заполнители могут быть тяжёлыми (обычные пески) или лёгкими (шлак, пемза, древесный уголь и др.).

Цементный раствор состоит из 1 части цемента и 2…5 частей песка (части объёмные). На отмеренное количество песка насыпают необходимую порцию цемента и всё тщательно перемешивают до получения однородной сухой смеси. В смесь добавляют воду до нужной густоты, ещё раз всё перемешивают и используют полученный раствор в течение часа. Более позднее применение снижает прочность раствора.

Для получения цементно-известкового раствора 1 часть цемента смешивают с 6…12 частями песка и добавляют 1 часть строительной гашёной извести, предварительно разбавленной водой до сметанообразной густоты. Смесь тщательно перемешивают. Для штукатурных работ применяют самые простые инструменты, их можно купить или изготовить своими силами (рис. 87).

Штукатурная лопатка (рис. 87, а) применяется для отмеривания и перемешивания материалов и растворов, набрасывания раствора на поверхность, разравнивания и заглаживания его. Отрезовка – небольших размеров лопаточка, удобная для мелких ремонтных работ. Тёрка служит для затирки штукатурки, изготавливают её из древесины хвойных пород. Скребками счищают старую краску и обои.

Штукатурные ремонтные работы выполняют следующим образом. Если штукатурка отстала, её отбивают с помощью молотка, топора или другого инструмента. Ремонтируемую поверхность и кромки старой штукатурки очищают от грязи и пыли и обильно смачивают водой. Чем лучше смочены кромки, тем прочнее схватывается с ними наносимый раствор и монолитнее получается новый слой штукатурки.

Раствор, намазываемый на повреждённый участок, должен быть такой густоты, чтобы он удерживался на лопатке. Разравнивать раствор следует строго в одной плоскости со старой штукатуркой, чтобы отштукатуренное место не выделялось из общей плоскости.

Если между оконной или дверной коробкой и стеной образовались щели, сквозь которые продувает холодный воздух, то сначала удаляют слабо держащуюся штукатурку. Заготавливают пряди пакли или пеньки, смачивают их в сметанообразном растворе гипса, вставляют в щели и тщательно уплотняют так, чтобы эти пряди не доходили до края стены на 20 мм. Гипс, твердея, плотно заполняет щель, предохраняя шов от продувания. После этого шов замазывают раствором и затирают.

Практическая работа

Выполнение штукатурных работ

  - Рассмотрите предложенные учителем инструменты для штукатурных работ и запишите в рабочую тетрадь название каждого из них.

  - Найдите в помещении участок стены, требующий проведения ремонтных штукатурных работ. Составьте план ремонта.

  - Приготовьте небольшое количество штукатурного раствора и замажьте им выбоину в стене, щель между дверной коробкой и стеной и др.

III. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Что такое штукатурка?

- Из каких материалов изготавливают штукатурные растворы?

- Какие бывают вяжущие материалы?

- Какие бывают заполнители?

- Как изготовить цементный и цементно-известковый растворы?

- Какие инструменты применяют для штукатурных работ?

- Назовите последовательность оштукатуривания выбоины в стене.

- Как устранить щели между оконной или дверной коробкой и стеной?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание. Ответить письменно на вопросы самоконтроля (с. 126), читать §28 (сс. 123-126).