Урок №4

РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛА СЛЕСАРНОЙ НОЖОВКОЙ

Цели: познакомить учащихся с процессом резания металла слесарной ножовкой, сформировать умение разрезания заготовки из сортового проката слесарной ножовкой; воспитывать у учащихся аккуратность и точность в работе; способствовать развитию грубой моторики.

Тип урока: комбинированный (освоение новых знаний, обобщение и систематизация изученного).

Методы обучения: устный опрос, рассказ, показ учителем приёмов резания, рассказ, демонстрация наглядных пособий, диа- или видеофильма, практическая работа.

Наглядные пособия: приложения 641-643.

Используемая литература: 1) с. 59-65; 2) с. 68-70; 4) с. 98-102; 7) с. 72-76.

Ход урока

- Организационно-подготовительная часть.

Приветствие учителя, контроль посещаемости, проверка готовности учащихся к уроку, сообщение темы и целей урока.

- Теоретическая часть.

- Повторение пройденного материала.

Вопросы:

  - Назовите инструменты, применяемые для разметки заготовок из сортового проката.

  - В какой последовательности размечают заготовку для резания слесарной ножовкой?

  - Из каких основных частей состоит штангенциркуль?

  - Что такое нониус?

  - Какие измерения можно выполнять штангенциркулем?

- Изложение нового материала.

Резание металла слесарной ножовкой

Заготовки из сортового проката разрезают слесарной ножовкой (рис. 67). Основными деталями ножовки являются неразъёмная рамка 2 (она может быть и разъёмной, как на рис. 68), ножовочное полотно 4 и хвостовик с ручкой 6.

Ножовочное полотно представляет собой тонкую полоску из инструментальной стали с двумя отверстиями на концах. На одной или двух кромках полотна нарезаны зубья, имеющие наклон в одну сторону. Ножовочное полотно крепится к рамке штифтами 7 и натягивается натяжной гайкой 1. При этом зубья должны быть направлены в сторону, противоположную ручке. Натяжение ножовочного полотна не должно быть очень сильным или очень слабым, так как это может привести к его поломке.

Заготовку прочно закрепляют в тисках и в месте разрезания делают небольшой пропил трёхгранным напильником, чтобы полотно не скользило по её поверхности. Место разрезания располагают на расстоянии 10…15 мм от края губок.

Во время работы нужно принять правильную рабочую позу и держать ножовку двумя руками (рис. 68). При движении ножовки вперёд (рабочий ход) зубья режут металл, а при обратном движении (холостой ход) не режут. Поэтому при рабочем ходе нужно перемещать ножовку с лёгким нажимом на заготовку, а при холостом – без нажима.

Ножовку следует перемещать по заготовке таким образом, чтобы в разрезании участвовала вся длина ножовочного полотна. В этом случае износ полотна будет равномерным по всей длине, и полотно прослужит дольше.

Резать полосовой металл легче по узкой стороне. Однако толщина полосы не должна быть меньше расстояния между тремя зубьями полотна, иначе зубья поломаются. Если же толщина заготовки меньше этого расстояния, то её закрепляют в тиски между двумя деревянными брусками и затем разрезают.

Если заготовка имеет большую длину и рамка упирается в её торец (рис. 69, а), то ножовочное полотно поворачивают на 900 по отношению к рамке и продолжают работу (рис. 69, б).

На предприятиях сортовой прокат режут с помощью механических ножовок (рис. 70), дисковых или ленточных пил.

Правила техники безопасности

- Работать только исправной ножовкой и прочно закреплённым и правильно натянутым полотном.

- Ручка ножовки должна быть прочно насажена и не иметь трещин.

- Нельзя вместо штифтов закреплять ножовочное полотно гвоздями или шурупами.

- Нельзя работать ножовкой, в полотне которой есть сломанные зубы.

- Опилки с верстака сметать щёткой, не сдувать и не удалять голыми руками.

- Поддерживать отрезаемую часть заготовки, чтобы она не упала и не повредила ноги.

- Оберегать руки от ранения зубьями полотна и острыми краями заготовок. Класть ножовку на верстак полотном от себя.

III. Практическая часть.

Практическая работа

Резание металла слесарной ножовкой

- Разметьте заготовки шаблона для контроля углов (рис. 60), приспособления для изготовления заклёпок (рис. 61), нутромера (рис. 66, в) и других деталей.

- Разрежьте заготовки.

- Проверьте размеры заготовок по чертежу.

  - Итоговая часть.

  - Установка на следующий урок.

На следующем уроке продолжится знакомство с технологией обработки металлов и сплавов. Учащиеся получат новые знания и приобретут умения рубки металла.

  - Домашнее задание:

    - повторить изученный материал по резанию металла слесарной ножовкой;

    - прочитать параграф 20 в учебнике 4 (с. 98 – 102).

  - Уборка рабочих мест.