Урок №4

РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛА СЛЕСАРНОЙ НОЖОВКОЙ

Цели: познакомить учащихся с процессом резания металла слесарной ножовкой, сформировать умение разрезания заготовки из сортового проката слесарной ножовкой; воспитывать у учащихся аккуратность и точность в работе; способствовать развитию грубой моторики.

Тип урока: комбинированный (освоение новых знаний, обобщение и систематизация изученного).

Методы обучения: устный опрос, рассказ, показ учителем приёмов резания, рассказ, демонстрация наглядных пособий, диа- или видеофильма, практическая работа.

Наглядные пособия: приложения 641-643.

Используемая литература: 1) с. 59-65; 2) с. 68-70; 4) с. 98-102; 7) с. 72-76.

Ход урока

- Организационно-подготовительная часть.

Приветствие учителя, контроль посещаемости, проверка готовности учащихся к уроку, сообщение темы и целей урока.

- Теоретическая часть.

- Повторение пройденного материала.

Вопросы:

  - Назовите инструменты, применяемые для разметки заготовок из сортового проката.

  - В какой последовательности размечают заготовку для резания слесарной ножовкой?

  - Из каких основных частей состоит штангенциркуль?

  - Что такое нониус?

  - Какие измерения можно выполнять штангенциркулем?

- Изложение нового материала.

План рассказа учителя:

  - Слесарная ножовка.

  - Подготовка ножовки к резанию.

  - Приёмы резания слесарной ножовкой.

- Слесарная ножовка.

Для резания заготовок из сортового проката используют ручную слесарную ножовку (Приложение 641), которая состоит из двух основных частей: ножовочного станка (рамки) и ножовочного полотна.

Ножовочное полотно представляет собой тонкую и узкую стальную пластину с зубьями на одном из рёбер. На концах ножовочного полотна имеются отверстия для закрепления его в ножовочном станке. Длина наиболее распространённых ножовочных полотен составляет 250…300 мм. Каждый зуб имеет форму клина и при резании работает как резец.

- Подготовка ножовки к резанию.

Подготовка ножовки к работе заключается в установке ножовочного полотна в станок и его натяжке. Сначала раздвигают передний и задний угольники станка на длину ножовочного полотна и в этом положении закрепляют станок с помощью обоймы. Затем вставляют концы ножовочного полотна в прорези натяжного винта и хвостовика и совмещают отверстия с отверстиями в ножовочном полотне. При этом следят за тем, чтобы зубья полотна были направлены в сторону, противоположную рукоятке. После этого вставляют в отверстия штифты и вращением гайки-барашка натягивают полотно.

Натяжение полотна должно быть не очень сильным и не очень слабым, а достаточным для того, чтобы оно не изгибалось при работе. Сильное или слабое натяжение полотна может привести к его поломке при малейшем перекосе во время работы.

- Приёмы резания.

(Учитель сопровождает рассказ показом приёмов резания.)

Для разрезания заготовки её надёжно закрепляют в тисках так, чтобы место разреза находилось недалеко от края губок тисков. На месте разреза делают небольшой пропил трёхгранным напильником, что обеспечит точное направление движения полотна.

Во время работы необходимо принять правильную рабочую позу (Приложение 642): встать вполоборота к тискам; рукоятку ножовки обхватить пальцами правой руки, конец рукоятки при этом должен упираться в середину ладони, а большой палец – лежать на рукоятке сверху, вдоль неё; левой рукой взять рамку ножовки так, чтобы большой палец находился внутри рамки, а остальные обхватывали гайку-барашек и натяжной винт.

Во время работы ножовку нужно держать ровно (Приложение 643), чтобы не получилось косого разреза. Двигают ножовкой плавно без рывков. Нажимают ножовкой на заготовку только при движении вперёд, то есть во время рабочего хода. Во время обратного хода, который называют холостым, ножовку слегка приподнимают, чтобы не тупились зубья полотна. Нормальная скорость рабочих движений 30-60 двойных (рабочий и холостой) ходов ножовки в минуту.

Для правильного выполнения резания необходимо следовать следующим правилам:

- при работе нужно использовать всю длину полотна. Это обеспечивает равномерный износ зубьев и более длительную службу полотна;

- для того чтобы полотно не нагревалось во время работы, необходимо смазывать его машинным маслом;

- если разрез достаточно большой и при обычной установке полотна при резании мешает станок, то полотно поворачивают на 900;

- полосовой металл легче разрезать по узкой стороне: однако толщина полосы не должна быть меньше расстояния между тремя зубьями полотна, иначе зубья поломаются; если же толщина заготовки меньше этого расстояния, то её закрепляют в тиски между двумя деревянными брусками и затем разрезают;

- в начале резания полосового и квадратного проката ножовку наклоняют слегка вперёд; постепенно наклон уменьшают и после того, как пропил дойдёт до ближайшего ребра заготовки, ножовку возвращают в горизонтальное положение;

- при разрезании заготовок, имеющих рёбра или острые кромки, следует соблюдать следующее правило: резание должно идти от плоскости к ребру, чтобы не сломать зубья полотна.

На предприятиях сортовой прокат режут с помощью механических ножовок, дисковых или ленточных пил.

Правила техники безопасности

- Работать только исправной ножовкой и прочно закреплённым и правильно натянутым полотном.

- Ручка ножовки должна быть прочно насажена и не иметь трещин.

- Нельзя вместо штифтов закреплять ножовочное полотно гвоздями или шурупами.

- Нельзя работать ножовкой, в полотне которой есть сломанные зубы.

- Опилки с верстака сметать щёткой, не сдувать и не удалять голыми руками.

- Поддерживать отрезаемую часть заготовки, чтобы она не упала и не повредила ноги.

- Оберегать руки от ранения зубьями полотна и острыми краями заготовок. Класть ножовку на верстак полотном от себя.