Урок по технологии на тему «Установка накладного и врезного замков»

Предмет: технология.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Класс: 6.

Дата проведения: 14.04.2011 г.

Цель: познакомиться с технологией установки накладного и врезного замков.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Из каких основных частей состоит петля?

- Чем отличаются форточные петли от дверных?

- Что такое прирезка петель?

- Почему не допускается прирезка петель на сучки, трещины и другие дефекты древесины?

- Как правильно выбрать петлю для навешивания форточки, окна, двери?

- Как различают правую и левую дверные петли?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Двери в жилых домах и общественных зданиях закрывают при помощи накладных и врезных замков.

Для установки накладного замка (рис. 82) сначала определяют местоположение его корпуса на двери (на высоте 1,1…1,2 м от пола) и размечают карандашом на торце двери паз под закрепляющую пластину. Вырезают паз на такую глубину, чтобы закрепляющая пластина была «утоплена» вровень с торцом двери. Затем размечают и сверлят в двери сквозное отверстие под цилиндровый механизм на 1…2 мм шире его размеров. Вставляют в отверстие механизм, плотно прижимают корпус замка к двери и прикрепляют его двумя короткими (к торцу двери) и двумя длинными (перпендикулярно полотну дверей) шурупами. С наружной стороны двери устанавливают накладку и крепят её двумя короткими шурупами.

После этого размечают положение запорной планки на дверной коробке и выбирают паз под закрепляющую пластину. Прикрепляют пластину к дверной коробке двумя короткими шурупами, а корпус запорной планки – двумя длинными.

Для установки врезного замка (рис. 83) необходимо выдолбить в торце двери гнездо. Оно должно быть больше, чем корпус замка, на 2…3 мм. Установив корпус в гнездо, обводят контур крепёжной пластины карандашом, после чего вырезают углубление под пластину. Сверлят отверстие под цилиндровый механизм, вставляют замок в гнездо и крепят шурупами крепёжную пластину.

После этого размечают на дверной коробке положение запорной планки, вырезают под неё углубление и выдалбливают гнездо под засов замка.

Практическая работа

Изучение устройства накладного и врезного замков

  - Рассмотрите имеющиеся в школьных мастерских замки. Определите, какие из них накладные, а какие врезные. Изучите их устройство.

  - Запишите в рабочей тетради план установки накладного и врезного замков.

  - Установите накладной замок.

III. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Чем отличается накладной замок от врезного?

- С чего начинают установку накладного замка?

- Почему при установке замков зазор между крепёжной пластиной корпуса и запорной планкой должен быть как можно меньше?

- На какой высоте крепят накладной замок?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание. Ответить письменно на вопросы самоконтроля (с. 119), читать §26 (сс. 117-119).