ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ

(АЖУРНАЯ СКУЛЬПТУРА ИЗ МЕТАЛЛА)

Цель: познакомиться с таким видом художественной обработки металла, как ажурная скульптура.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 30.03.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

1. Фронтальный опрос по предыдущей теме.

- Что такое рельефное тиснение по фольге?

- Какие инструменты применяют для выполнения рельефа на фольге?

- Для какой цели на одну из сторон рабочей доски наклеивают сукно?

- Как переводят изображение с рисунка на фольгу?

- Почему при тиснении рисунка не рекомендуется сильно нажимать давилкой на фольгу?

- Каким образом можно укрепить готовое рельефное изделие?

  - Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Проволока является простым и доступным материалом, с помощью которого вы можете изобразить фигурки животных и птиц или оформить предметы быта.

На рис. 84 показаны выполненные из проволоки изображения животных, которые можно назвать ажурными скульптурами из металла. Эти скульптуры выполнены художником В. Цигалем. Скупыми, но выразительными линиями ему удалось передать конуры животных, показать особенность каждого из них (печальные глаза ослика, горделивую осанку верблюда, живость и настороженность кенгуру).

Следует обратить внимание на практическое применение проволочных скульптур: ослик везёт в тележке кактус, кенгуру держит керамическую пепельницу, верблюд – подставку под кисти.

Прежде чем приступать к изготовлению подобных изделий, на листе бумаги выполняют эскиз будущей ажурной скульптуры. Затем подготавливают проволоку и инструменты.

Для изготовления таких скульптур малых форм применяют стальную или медную проволоку диаметром 1…3 мм. Можно использовать проволоку в разноцветной пластмассовой изоляции или покрытую цветной эмалью (жёлтой, красной, серой и др.). Для работы с проволокой нужны следующие инструменты: молоток, киянка, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, штангенциркуль, линейка, тиски, паяльник.

Правят проволоку с помощью приёмов, изученных вами в 5 классе: тонкую проволоку – протягивая между двумя деревянными брусками или между вбитыми в дощечку по одной линии гвоздями, а толстую – киянкой на металлической плите. Режут тонкую алюминиевую, медную и стальную проволоку кусачками. Толстую или твёрдую проволоку разрубают зубилом.

Сгибают проволоку плоскогубцами или с помощью киянки в тисках. Если стальная проволока трудно сгибается, её подвергают отжигу (см. с. 80).

Подготовленные куски проволоки соединяют между собой скручиванием или пайкой. Чтобы соединение при скручивании было надёжным, делают несколько витков (как показано на рис. 84).

Готовое изделие, выполненное из стальной проволоки, окрашивают в нужный цвет. Изделия из медной и алюминиевой проволоки обычно не окрашивают. Иногда для большей устойчивости ажурную структуру крепят к основанию (рис. 85), изготовленному из различных материалов (древесины, металла, пластмассы).

- Практическая работа

Изготовление художественного изделия из проволоки

- Пофантазируйте и изобразите в рабочей тетради эскиз ажурной скульптуры из проволоки. Подумайте о практическом применении изделия.

- Подготовьте инструменты для работы с проволокой. Подсчитайте, сколько проволоки вам понадобится для изготовления изделия.

- С помощью правки, гибки и резки выполните элементы задуманной скульптуры, соблюдая правила безопасности при работе с проволокой. Соедините элементы между собой.

- Готовое изделие окрасьте или покройте лаком, если это необходимо.

- Итог урока.

Оценка выполненной работы.

Учитель отмечает наиболее качественно выполненные работы, обращает внимание на характерные недостатки.

Вопросы и задания

- Что такое ажурная скульптура из металла?

- С чего начинают работу по созданию ажурной скульптуры из проволоки?

- Какие инструменты применяют для работы с проволокой?

- Каким образом соединяют отдельные детали ажурной скульптуры?

Домашнее задание: ответить на вопросы в конце §26 (с. 125), читать §26.