МОЗАИКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНТУРОМ

Цель: познакомиться с таким видом художественной обработки металла, как мозаика с металлическим контуром.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 06.04.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

1. Фронтальный опрос по предыдущей теме.

- Что такое ажурная скульптура из металла?

- С чего начинают работу по созданию ажурной скульптуры из проволоки?

- Какие инструменты применяют для работы с проволокой?

- Каким образом соединяют отдельные детали ажурной скульптуры?

  - Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Ранее вы познакомились с деревянной мозаикой, служащей украшением предметов мебели и обихода. Но особенно выразительно выглядит деревянный мозаичный набор, у которого контуры изображений очерчены блестящими металлическими полосками. Искусство мозаики с металлическим контуром известно давно и в разнообразных формах и видах.

Наиболее простым видом контурного декорирования мозаичных вставок является накладная филигрань (скань). Термин «филигрань» произошёл от двух латинских слов: «филюм» - нить и «гранум» - зерно. Термин «скань» берёт своё начало от древнеславянского глагола «съкати» - свивать.

Контуры из скрученной вдвое проволочки укладывают по всем очертаниям набора и приклеивают нитроцеллюлозным клеем. Чем тоньше по сечению проволока и чем туже она скручена, тем красивее получается изделие.

Проволока может быть медной или латунной. Вполне пригодна проволока от перегоревших трансформаторов. Лак, покрывающий проволоку, удаляют отжигом скрученной в моток проволоки в пламени паяльной лампы. Эту работу следует выполнять на школьном дворе, так как пары сгоревшего лака имеют сильный запах. После остывания проволоки её зачищают до блеска шлифовальной шкуркой или отбеливают в 10…15%-ном растворе серной кислоты (выполняется только учителем).

Иногда лак, покрывающий проволоку, не удаляют, так как он может придавать филиграни в сочетании с мозаичной поверхностью особую выразительность.

Металлические контуры в накладной филиграни можно закреплять не только приклеиванием к основе. Дополнительный декоративный эффект получается, если филигранные очертания прикреплены к основе маленькими проволочными скобами. Концы проволочных контуров и скобы вколачивают в древесину в заранее проколотые шилом отверстия (рис. 86).

После закрепления контуров на деревянной основе всё изделие покрывают лаком (обычно матовым), который окончательно скрепляет накладную филигрань с поверхностью.

Более сложным видом контурного декорирования является закрепление металлического контура путём врезания его в деревянную основу (рис. 87). Такое украшение предмета является разновидностью инкрустации.

Декоративные работы такого вида выполняют следующим образом. Работу начинают с эскиза изображения, в котором заранее учитывают, какие контурные линии будут очерчены металлическими полосками.

Мозаичный набор выполняют в технике маркетри. После этого по контурам изображения, а иногда и внутри набора для подчёркивания отдельных деталей, прорезается канавка, в которую вколачивается тонкая полоска металла. Такую полоску шириной 2…3 мм отрезают слесарными ножницами от металлического листа.

Полоску помещают в начало прорезанной канавки и лёгкими ударами молотка вколачивают её в древесину (рис. 88). Удары повторяют, продвигаясь по контуру, до тех пор, пока металлическая полоска не заполнит всю канавку. Полоску не углубляют полностью в канавке. Она должна немного выступать над поверхностью мозаичного набора.

Иногда при вколачивании металлической полоски сминаются острые углы прилегающих участков шпона и втягиваются вслед за металлом. Чтобы исправить дефект, достаточно капнуть на это место водой. После высыхания плоскость набора восстановится.

В наборе могут быть применены точечные металлические элементы. Для этого в древесине шилом прокалывают отверстие, помещают в него кусочек проволоки таким образом, чтобы он возвышался над поверхностью на 1,5…2 мм, и вколачивают его в древесину. Проволоку, так же как и полоску, вбивают в отверстие не до конца.

После того как все металлические элементы закреплены, поверхность набора зачищают мелкой шлифовальной шкуркой и покрывают слоем лака.

Следует помнить, что светлые, сверкающие контуры металла выделяются лучше, если общий тон мозаичного набора будет относительно тёмным. Металлические полоски и проволока для инкрустации должны быть латунными или бронзовыми. Медь несколько темновата, а «холодный» алюминий не гармонирует с «тёплыми» оттенками древесины.

- Практическая работа

Изготовление мозаики с металлическим контуром

- Подготовьте выполненный ранее мозаичный набор к контурному декорированию накладной филигранью.

- Подготовьте медную или латунную проволоку, отожгите её, если это необходимо, и скрутите вдвое как можно туже.

- Уложите скрученную проволоку (филигрань) по всем контурам набора и приклейте клеем или закрепите проволочными скобами.

- Покройте всё изделие лаком.

- В несложном мозаичном наборе, подготовленном на уроках по художественной обработке древесины, прорежьте продольные канавки по контурам изображения, которые вы хотели бы подчеркнуть.

- Нарежьте полоски металла и вколотите их в канавки.

- Зачистите поверхность изделия и покройте её лаком.

- Итог урока.

Оценка выполненной работы.

Учитель отмечает наиболее качественно выполненные работы, обращает внимание на характерные недостатки.

Вопросы и задания

- Что такое мозаика с металлическим контуром?

- Что такое накладная филигрань?

- Каким образом с помощью филиграни украшают изделие?

- Назовите последовательность действий при инкрустации контуров мозаичного набора металлическими полосками.

Домашнее задание: ответить на вопросы в конце §27 (с. 129), читать §27.