ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Цели: ознакомить учащихся с технологической документацией; научить составлению технологической карты.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 20.10.2010 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Оборудование: образцы конструкторской и технологической документации, линейка, карандаш, угольник.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Вопросы и задания:

- Перечислите физические и механические свойства древесины.

- Определите плотность выданных образцов древесины.

- Приведите примеры пород древесины, имеющих различную плотность, мягкость, твёрдость. Как влияют эти свойства на выбор изделий?

- Какие виды сушки древесины вы знаете?

- Как можно определить твёрдость древесины?

- А что, на ваш взгляд, является надёжным средством сделать свой труд удовольствием?

Учитель. Правильно, нужно видеть в нём красоту, а для этого – совершенствовать, оттачивать своё мастерство. Этим и будем заниматься.

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Технологической документацией называют графические и текстовые документы, определяющие технологию изготовления изделия. В состав технологической документации входит и конструкторская документация.

Технологический процесс – это часть всего производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению формы, размеров и свойств материалов при изготовлении из них изделий.

Технологический процесс осуществляют на различном технологическом оборудовании (станках) и с применением технологической оснастки: дополнительного оборудования, приспособлений, инструментов.

Технологическая операция – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или станке различными инструментами. Например: точение на токарном станке, сверление на сверлильном станке, строгание деталей шерхебелем, рубанком и фуганком на верстаке.

Технологическая операция состоит из различных технологических переходов.

Технологическим переходом называют часть технологической операции, выполняемую на одном рабочем месте или станке одним и тем же инструментом. Например, строгание шерхебелем – первый переход, строгание рубанком – второй переход, строгание фуганком – третий переход.

Технологические переходы выполняют при определённой установке (закреплении) обрабатываемой заготовки, которую называют установом.

Основными технологическими документами являются карты: технологическая, операционная, маршрутная и др.

Технологической картой называют документ, в котором записан весь процесс обработки деталей и изделий с указанием технологических операций и их составных частей – переходов, а также материалов, конструкторской документации, технологической оснастки.

Операционная карта содержит перечень переходов и установов по обработке изделия и применяемых инструментов.

В табл. 1 приведена учебная технологическая карта на изготовление брусков, предназначенных для точения фасонных деталей квадратно-круглой формы, например, ножек стульчиков, стоек этажерок.

Маршрутная карта содержит описание отдельных маршрутов (путей) в технологии изготовления детали или изделия последовательно по всем переходам.

Разработку технологической документации осуществляют на основе стандарта ЕСТД – единой системы технологической документации.

Организацией и ходом технологического процесса на производстве руководит технолог.

- Практическая часть.

Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия

(ручки напильника, киянки)

      - Внимательно изучите содержание одной из учебных технологических карт.

      - Подберите или разработайте чертёж нужной детали.

      - Определите размеры заготовки с учётом припусков на обработку и подберите породу древесины.

      - Составьте операционную карту с записью переходов на изготовление изделия, изображением рисунков, простановкой размеров и перечнем необходимых инструментов и приспособлений.

- Итог урока.

      - Оценка практической работы учащихся, разбор допущенных ошибок.

      - Ответы на вопросы:

- Дайте определение технологическому процессу.

- Что содержит технологическая документация?

- Что называют технологической операцией и технологическим переходом?

- Что содержит технологическая карта?

- Что такое ЕСТД?