ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА СТАНКАХ

Цель: познакомиться с основными видами документации для изготовления изделий на станках.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 02.03.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

1. Фронтальный письменный опрос по предыдущим темам.

- Перечислите правила безопасной работы на токарно-винторезном станке ТВ-6.

- Расскажите о последовательности действий при обточке наружной цилиндрической поверхности.

- Какие резцы применяют при обтачивании?

- На сколько изменится диаметр заготовки, если глубину резания установили поворотом лимба на 10 делений?

- Почему обтачивать заготовку нужно непрерывным перемещением резца без остановок?

- Почему длина головки отрезного резца должна быть равна 0,5 диаметра заготовки плюс 3…4 мм?

- Почему отрезание заготовки заканчивают, когда диаметр перемычки становится равным 2…3 мм?

  - Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Основной технологической документацией для изготовления изделий из металла на станках, так же как и при слесарной обработке, являются операционные карты. В операционных картах подробно описывается каждая технологическая операция.

Технологическая операция складывается из установов и переходов. Установ – это часть технологической операции, которая выполняется при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки. Переход – это законченная часть технологической операции, которая характеризуется постоянством применяемого инструмента и режима резания.

Переход может складываться из одного или нескольких рабочих ходов (проходов). Рабочий ход (проход) – это законченная часть технологического перехода при однократном перемещении инструмента относительно заготовки для снятия слоя материала. Например, если требуется за один переход обточить слой металла, равный 4 мм, то вначале выполняют черновой рабочий ход (проход), при котором снимают 75% слоя (т. е. 3 мм), затем чистовой рабочий ход для снятия оставшихся 25% толщины (т. е. 1 мм).

Для овладения практическими навыками работы на станках в школьных мастерских очень удобны технологические и инструкционные карты (аналогичные применяемым при обработке древесины), в которых приведено содержание действий и указана последовательность их выполнения.

Часто на чертежах деталей, изготавливаемых на станках, проставлены не только номинальные размеры (заданные конструкторами, исходя из условий работы деталей), но и допускаемые отклонения этих размеров. Например, 30−0,3+0,1 обозначает, что диаметр готовой детали должен находиться в пределах от 29,7 до 30,1 мм, которые называются наименьшим и наибольшим предельными размерами. Если при изготовлении деталь выйдет за эти размеры, то она считается негодной (бракованной). Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется допуском на обработку.

В приведённом примере он равен 30,1 – 29,7 = 0,4 мм.

В табл. 5 приведена операционная карта токарной обработки винта резцедержателя.

- Практическая работа

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения

- Изучив табл. 5, составьте операционную карту на изготовление ручки воротка (рис. 57), пробойника (рис. 57, б), ручки кондуктора для сверления отверстий (рис. 57, в) или других деталей.

- Сравните составленную карту с операционными картами, разработанными вашими товарищами. Проверьте, правильно ли указаны инструменты и режимы резания.

- Итог урока.

Оценка выполненной работы.

Учитель отмечает наиболее качественно выполненные работы, обращает внимание на характерные недостатки.

Вопросы и задания

- Что такое операционная карта? Какую информацию она содержит?

- Что такое технологический установ? Переход?

- Может ли переход состоять из одного рабочего хода?

- Что такое номинальный размер?

- Как определить наименьший предельный размер? Наибольший?

- Что называется допуском на обработку?

Домашнее задание: завершить операционную карту; читать параграф 22; ответить на вопросы в конце параграфа (с. 107).