ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ

Цель: познакомиться с видами и назначением токарных резцов.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 02.02.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Фронтальный письменный опрос по предыдущим темам.

- Назовите виды механических передач.

- Что такое ведущее звено передачи? Ведомое?

- Что называется передаточным отношением механической передачи?

- Укажите назначение токарно-винторезного станка и назовите операции, выполняемые на нём.

- В чём сходство токарно-винторезного станка и токарного станка для обработки древесины?

- Почему токарный станок относится к технологическим машинам?

- Что такое главное движение и движение подачи?

  - Сообщение темы и цели урока.

  - Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Для токарной обработки металлов применяют специальные инструменты – токарные резцы. Их изготавливают из сталей, имеющих твёрдость, значительно превышающую твёрдость обрабатываемого материала. Их рабочая часть, как и у многих других режущих инструментов, имеет форму клина (рис. 64, с. 92).

Токарные резцы отличаются один от другого по конструкции, но все они имеют тело и головку (рис. 65, с. 92). Тело резца служит для закрепления в резцедержателе, головка непосредственно участвует в процессе резания. На головке имеются передняя и две задние поверхности, главная и вспомогательная режущие кромки и вершина резца. Главная режущая кромка выполняет основную работу резания.

Важными характеристиками токарного резца являются углы его заточки (рис. 64, с. 92).

Главный задний угол α (альфа) – угол между главной задней поверхностью резца и плоскостью резания. Увеличение данного угла уменьшает трение задней грани резца о поверхность заготовки.

Передний угол γ (гамма) – оказывает влияние на процесс резания, на лёгкость схода стружки, качество обработанной поверхности.

Угол заострения β (бета) – угол между передней и главной задней поверхностями. Чем меньше угол заострения, тем легче резец входит в металл и отделяет стружку с меньшим усилием. Однако при уменьшении угла заострения снижается прочность резца, и он быстрее затупляется и ломается.

Угол резания δ (дельта) – угол между передней поверхностью резца и плоскостью резания (δ = α + β).

Токарные резцы подразделяют по направлению подачи (правые и левые), конструкции головки (прямые и отогнутые), способу изготовления (цельные и составные), сечению стержня (прямоугольные, круглые и квадратные), виду обработки (проходные, подрезные, отрезные, прорезные, расточные, фасонные, резьбонарезные). На рис. 66 (с. 94) показаны схематично некоторые из них (вид сверху).

Проходные резцы (рис. 66, а, б) предназначены для обтачивания внешних цилиндрических и конических поверхностей заготовок, проходной упорный (рис. 66, в) для обработки уступов. Торцы заготовок обрабатывают подрезными резцами (рис. 66, г), а отрезают заготовки – отрезными (рис. 66, д). Резьбовыми резцами (рис. 66, ж) нарезают внешнюю и внутреннюю резьбу, а расточными (рис. 66, з) – растачивают отверстия.

Следует помнить, что токарные резцы являются дорогостоящим инструментом. Их нельзя использовать не по назначению, хранить «навалом». Необходимо не допускать значительного затупления инструмента.

- Практическая работа.

Ознакомление с токарными резцами

      - Рассмотрите несколько различных токарных резцов.

      - Определите их виды и назначение.

      - Измерьте с помощью угломера углы резания на одном из резцов и запишите результаты измерений в таблицу:

| № | Вид резца | Назначение резца | Углы заточки резца |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | α | β | γ | δ |

- Итог урока.

Оценка выполненной работы.

Учитель отмечает наиболее качественно выполненные работы, демонстрирует их, обращает внимание на характерные недостатки.

Вопросы и задания

- Каким инструментом обрабатывают детали на токарных станках?

- Из каких основных частей состоит токарный резец?

- Какие поверхности и кромки имеются на головке резца?

- Назовите углы заточки резца.

- Что общего между токарным резцом, зубилом, сверлом, ножовкой?

- Назовите основные виды токарных резцов.

- Какие работы можно выполнять проходными резцами?

Домашнее задание

Подготовить письменное сообщение (доклад) «Новейшие модели токарных станков по обработке металлов» (название предприятия-изготовителя; модель (название) станка; краткое описание возможностей, функций; изображение станка [можно фото из Интернета или рекламного буклета и т. п.); рассказать, в чём заключаются действия персонала при обработке металла на данном станке; дать информацию о цене станка (или представить аудитории прайс-лист на различные виды токарных станков по обработке металла)].