ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Цель: познакомиться с основными видами электроосветительных приборов.

Предмет: технология.

Класс: 8.

Дата проведения: 25.04.2011 г.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

Опрос (письменный или устный) по пройденному материалу:

  - Что такое электромагнит?

  - Каково назначение сердечника в электромагните?

  - Как усилить магнитное поле электромагнита?

  - Какое применение имеют электромагниты в технике?

  - От чего зависит сила притяжения электромагнита?

  - Как выполняют монтаж обмоток электромагнита?

  - Назовите основные части электромагнитного реле, электрозвонка.

  - Где применяются электромагнитные реле? Электрозвонки?

  - Сообщение темы и цели урока.

  - Изложение программного материала.

      - Иллюстративный рассказ учителя.

Преобразование электрической энергии в световую основано на двух факторах – температурном и способности некоторых тел (люминофоров) к свечению. На основе первого работают тепловые источники света, на основе второго – люминесцентные (рис. 82). К тепловым источникам относятся лампы накаливания и дуговые лампы. В дуговых лампах свет идёт от электрической дуги, возникающей между двумя электродами, которые при этом постепенно сгорают. В настоящее время дуговые лампы находят применение в качестве мощных источников света в прожекторах. Изобретателем дуговой лампы был русский учёный П. Н. Яблочков.

Заслуга разработки люминесцентного освещения принадлежит русскому академику С. И. Вавилову и его ученикам. Сегодня трудно себе представить городское освещение без этих ламп, как и световую рекламу – без неонового многоцветия. Люминесцентные осветительные приборы всё глубже проникают в наш быт, однако самой популярной остаётся привычная всем нам лампа накаливания.

В лампах накаливания свечение происходит без сгорания спирали. Первая лампа накаливания, нашедшая практическое применение, была изобретена Л. Н. Лодыгиным. В качестве нити накала в его лампе использовалась угольная нить. Лампа Лодыгина была очень недолговечной и по срокам службы значительно уступала дуговой.

В 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон усовершенствовал лампу накаливания, откачав из неё воздух, что сразу значительно увеличило срок её службы. Впоследствии угольная нить была заменена вольфрамовой спиралью, которая благодаря высокой температуре плавления этого металла (34000С) сделала лампу накаливания долговечной.

  - Итог урока.

- Вопросы самоконтроля:

  - Чем отличается лампа накаливания от дуговой лампы?

  - Кто изобрёл лампу накаливания и дуговую лампу?

  - Кто и как усовершенствовал лампу накаливания?

  - Почему спираль лампы накаливания изготовляют из вольфрама?

- Домашнее задание: ответить на вопросы самоконтроля (с. 135); читать §40.