УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Цели: активизировать знания, полученные ранее (в первом полугодии); познакомить учащихся с технологией утепления дверей и окон.

Предмет: технология.

Класс: 8.

Дата проведения: 10.01.2011 г.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Письменная работа по пройденному материалу:

- Что такое предпринимательство.

- Назовите требования, предъявляемые к покупке.

- Охарактеризуйте основные источники информации о товарах.

- Какую информацию несёт в себе штрих-код?

- Расскажите о структуре вашего семейного бюджета.

- Какие способы сбережения денежных средств вы знаете?

- Вспомните типы домов, в которых живут люди. По каким признакам различаются дома – этажность, размеры, внешний вид? А ещё?

- Из каких элементов состоит оконный блок?

- Как ремонтируют двери?

- Как укрепляют петли?

- Что делать, если дверь трётся о пол?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

      - Иллюстративный рассказ учителя.

Даже качественно изготовленные, хорошо пригнанные двери и окна всегда имеют некоторые зазоры. Неутеплённые наружные двери и окна пропускают значительную, а иногда даже большую часть тепла, обеспечиваемого отопительными приборами. В условиях достаточно сурового климата, характерных для большей части территории нашей страны, вопросы энергосбережения очень важны, поэтому такими технологиями, как обивка двери и утепление окна, должен владеть каждый.

Технология обивки двери

Дверь утепляют, обивая её различными теплоизоляционными материалами – утеплителями. Облицовочными материалами чаще всего служат плёнки из дерматина или клеёнки, а утеплителями – войлок, вата, поролон. Крепят облицовочные плёнки гвоздями с широкими шляпками, декоративными шайбами и головками. Иногда гвозди переплетают проволокой, образующей сетчатый рисунок (рис. 49, а).

Перед обивкой двери к ней вначале прибивают поролон, войлок или ватник (рис. 49). Чтобы не мешать закрытию двери, утеплитель не должен доходить до кромок двери на 50-80 мм. Он крепится дерматином с четырёх сторон, с равномерным прибиванием гвоздями по периметру. Плёнку подворачивают по краям и гвоздями с декоративным шляпками так же, по периметру, прибивают через каждые 40-60 мм.

Щели между дверью и коробкой уплотняют прибиванием уплотняющих валиков к коробке при прикрытой двери (рис. 49, б). Внизу валик крепят к двери, а не к полу. Валик делают из ленты поролона, обёртывают дерматином и прошивают.

Технология утепления окна

Утепление окна нужно начинать с укрепления и герметизации стёкол. Стёкла в окнах (и дверях) укрепляют деревянными штапиками, которые прибивают мелкими гвоздиками (рис. 50).

На зиму щели в окнах замазывают замазкой. Отслоившуюся прошлогоднюю замазку удаляют стамеской, шпателем или ножом. Фальцы (пазы, уступы) нужно обязательно проолифить маленькой кисточкой, иначе к ним не приклеится замазка. Стёкла от олифы и замазки сразу очищают тряпочкой или тампоном.

Щели между переплётами окна заполняют лентами из мягкой ткани, прибиваемыми к одному из них мелкими гвоздиками. Под ткань иногда подкладывают ленты из поролона.

В широких коробках оконный переплёт делится на несколько частей импостами с пазами, в которые входят створки окон. Ленты и поролон крепят к импостам, а не к створкам или форточкам.

Заклеивание пазов бумажными лентами даёт менее ощутимый результат. Бумажные ленты намазывают клейстером и приклеивают только тогда, когда бумага намокнет.

Чтобы окна при утеплении не теряли своего назначения, не замерзали и не запотевали, можно смазывать их с внутренней стороны смесью: 1 часть глицерина на 10 частей спирта или денатурата. Смазанные стёкла протирают мягкой тканью.

В районах с холодными зимами утеплить окна можно установкой третьей, дополнительной, рамы, укреплённой с помощью петель и запоров (шпингалетов), как показано на рисунке 51. Изготовить такую раму вы можете по своему творческому проекту. Вместо стёкол можно применить прозрачную плёнку.

Будьте осторожны при работе вблизи стёкол!

Практическая работа №21

Инструменты и материалы: дерматин или клеёнка; войлок, вата или поролон; обивочные гвозди; технический метр; нож, ножницы.

Задание. Утеплить дверь.

- Вырежьте по размеру двери утеплитель и клеёнку.

- Приготовьте необходимые инструменты и материалы.

- Разметьте и обейте дверь плёнкой и утеплителем. Примените проволочную обмотку гвоздей в виде сетчатого рисунка.

- Итог урока.

      - Проверка работ учащихся.

      - Анализ характерных ошибок, допущенных учащимися.

      - Оценка выполненных работ.

      - Вопросы самоконтроля:

- Чем утепляют двери?

- Как прибивают плёнку и утеплитель?

- Для чего применяют уплотняющий валик?

- Какие способы утепления окон и дверей вы ещё знаете?