Общие понятия о касательных и нормалях

Предмет: факультатив по технологии «Графическая грамота».

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата проведения: 29.03.2011 г.

Цели: познакомиться с общим понятием о касательных и нормалях, научиться определять центр подобия двух окружностей.

Ход урока

- Организационный момент.

- Проверка домашнего задания.

  - Устный ответ на вопрос.

- Что такое биссектриса?

- Как можно разделить угол на две, три, четыре, пять и шесть одинаковых частей?

- Изучение новой темы.

Наблюдая формы различных предметов, имеющих отношение к технике и к быту, мы видим, что контурные очертания их представляют собой сочетания определённых геометрических элементов.

На рисунке 46 мы видим электрическую лампочку. Обратите внимание на контур колбы этой лампочки: он представляет собой сочетание дуги окружности и прямой, касательной к ней.

То же мы наблюдаем на изображениях кронциркуля (рис. 47), колпака настольной лампы (рис. 48) и стойки (рис. 49).

Наличие точек касания даёт нам возможность получать плавные переходы от линии одного вида к другому.

На чертежах сооружений и частей машин довольно часто встречаются плавные переходы от прямой линии к окружности или от одной окружности к другой, взять хотя бы закругления концов плоских полос, ключей, углов мебели, углов окон и дверей вагонов метро.

Такие плавные переходы называются сопряжениями прямой с окружностью или окружностей между собой.

Для того чтобы прямая сопрягалась с окружностью, нужно, чтобы она была касательной к ней.

При решении задач на построение сопряжённых линий в первую очередь определяем точку касания K, K1, K2, только при наличии этой точки мы можем получить искомое сопряжение. (Рис. 50.)

Разбирая материал настоящей главы, необходимо самостоятельно выполнить ряд практических примеров и задач с помощью чертёжных инструментов, соблюдая при этом определённый порядок и последовательность, приняв к сведению слова известного математика прошлого столетия Якова Штейнера (Яков Штейнер – известный математик, сын швейцарского крестьянина.), который говорил, что выполнение построения с инструментом в руках есть нечто совсем отличное от выполнения его на словах. На рисунке 60 (стр. 62) дан практический способ проведения касательной с помощью двух треугольников.

Всякая линия, например, линия AB (рис. 51), пересекающая окружность в двух точках, называется секущей линией.

Если секущую линию станем удалять от центра окружности, то точки пересечения её с окружностью будут все приближаться друг к другу, и когда они совпадут, то получится линия A’B’, имеющая только одну общую точку с окружностью.

Такая линия называется касательной, а точка K – точкой касания.

Если из центра окружности О провести прямую через точку K, то она будет перпендикулярна к прямой A’B’.

Прямая, проходящая через точку касания и центр окружности, называется нормалью.

Нормаль перпендикулярна к касательной и составляет продолжение радиуса вне окружности.

При построении касательных нормали являются элементами контроля, ибо нормали и касательные всегда взаимно перпендикулярны.

Необходимо обратить внимание на то, что нормали встречаются при прохождении ряда общетехнических дисциплин.

Определение центра подобия двух окружностей

Переходя к вопросам методики и способам построения касательных, следует начать с задачи на определение центра подобия двух окружностей.

Что такое центр подобия и как его определить?

На рисунке 52 рассмотрим определение центра подобия двух окружностей различных радиусов. Точка S (центр подобия) является важной, она способствует значительному сокращению количества вспомогательных элементов при построении касательных.

Даны две окружности различных радиусов R1 и R2. Из центров окружностей О1 и О2 проводим под любым углом два радиуса, параллельных друг другу, O1M и O2N.

Соединяем полученные точки M и N, продолжая эту прямую до пересечения с продолженной общей осью данных двух окружностей и получаем точку S. Полученная точка S и будет центром подобия. Чтобы провести общую касательную, достаточно приложить ребро линейки или угольника к точке S и к линиям окружностей, провести прямую и, таким образом, получить общую касательную. Точки касания K1 и K2 определяем проведением перпендикуляров из центров данных окружностей к проведённой прямой S.

- Закрепление изученного материала.

- Что такое нормаль? Секущая? Касательная?

- Как построить общую касательную к двум окружностям?

- Подведение итогов урока.

Выставление оценок в дневники.