ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УГОЛКА

В СИСТЕМЕ ТРЁХМЕРНОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ «КОМПАС-3D LT V9»

| № п/п | Название операции | Описание операции | Изображение операции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активизировать на компьютере программу «КОМПАС-3D LT V9» | - Пуск  Все программы  Аскон  КОМПАС-3D LT V9. - Выбрать стиль приложения, которое будет использоваться: Microsoft® Office XP  ОК. - На верхней панели инструментов нажать кнопку «Создать»  Деталь  ОК |  |
| 2 | Выделить горизонтальную плоскость XOY | Нажать левой кнопкой мыши на контуры данной плоскости |  |
| 3 | Перейти в режим работы на плоскости XOY | - Навести курсор мыши на выделенную плоскость и нажать на правую кнопку мыши. - В контекстном меню выбрать «Эскиз». |  |
| 4 | Активизировать инструментальную панель «Геометрия» | Нажать на соответствующий значок «Геометрия» на панели инструментов справа |  |
| 5 | Построить эскиз уголка | - Нажать кнопку «Отрезок» инструментальной панели «Геометрия» вычертить контуры заготовки, затем показать контуры детали. - Активизировать инструментальную панель «Редактирование», нажать кнопку «Усечь кривую двумя точками». - Указать кривую, которую требуется усечь и точки, в пределах которых будем производить усечение. - Удалить ненужные элементы. - Построить окружности отверстий уголка, активизировав инструментальную панель «Геометрия» и нажав кнопку «Окружность». |  |
| 6 | Построить трёхмерную модель уголка | - Активизировать инструментальную панель «Редактирование детали». - Нажать кнопку «Операция выдавливания». - В панели свойств (внизу) на вкладке «Параметры» ввести значение Расстояние 2.0 - Нажать кнопку «Создать объект» в левом нижнем углу. |  |
| 7 | Проанализировать форму детали | - Вращением колёсика мыши увеличить масштаб трёхмерной модели. - Нажать кнопку «Повернуть» верхней панели инструментов. - Навести курсор мыши на деталь. - Нажав и не отпуская левой кнопки мыши, перемещать мышь, производя вращение детали в различных направлениях. |  |
| 8 | Закрыть программу, сохранив изменения и назвав файл «Деталь 1» |  |  |
| 9 | Выключить компьютер |  |  |