АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ ПЛОСКИХ ФИГУР И ПЛОСКОГРАННЫХ ПРЕДМЕТОВ

Цели: познакомиться с правилами построения аксонометрических проекций плоских фигур и плоскогранных предметов.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 20.01.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

    - Как располагаются оси фронтальной диметрической проекции? Изометрической проекции?

    - Какие размеры откладывают при выполнении чертежа вдоль аксонометрических осей в изометрической и фронтальной диметрической проекциях? (Во фронтальной диметрической проекции по осям x и z откладывают натуральные размеры, по оси y – сокращённые в 2 раза. При построении изометрической проекции по осям x, y и z откладывают натуральные размеры предмета.)

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Аксонометрические проекции плоских фигур

Рассмотрим построение аксонометрических проекций плоских геометрических фигур, расположенных горизонтально (табл. 1). Такие построения начинают с проведения аксонометрических осей x и y.

Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. Рассмотрим общий способ построения аксонометрических проекций плоскогранных предметов (табл. 2) на примере детали, два вида которой даны на рисунке 62.

Из рассмотренного в таблице примера видно, что правила построения изометрической и фронтальной диметрической проекций в общем одинаковы. Разница лишь в расположении осей и в длине отрезков, откладываемых вдоль оси y.

Обратите внимание, что при нанесении размеров на аксонометрической проекции предмета выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, размерные линии – параллельно измеряемому отрезку.

Вопросы для самоконтроля

- Как располагаются оси фронтальной диметрической проекции? Изометрической проекции?

- Какие размеры откладывают вдоль осей фронтальной диметрической и изометрической проекций и параллельно им?

- Перечислите общие этапы построения аксонометрических проекций.

Практическая работа

- Постройте фронтальную диметрическую проекцию равностороннего треугольника со стороной 40 мм.

Постройте изометрическую проекцию правильного шестиугольника со стороной также 40 мм.

Расположите их параллельно фронтальной плоскости проекций.

- Постройте фронтальную диметрическую и изометрическую проекции детали, приведённой на рисунке 63.

V. Итог урока

Оценивание работ учащихся и выставление оценок.

Домашнее задание: завершить построения; читать пункты 7.2 и 7.3 учебника (сс. 49-51).