НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРЕЗОВ

Цель – получить общие сведения о разрезах и правилах их выполнения.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 05.05.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Какое изображение называют сечением?

- Для чего применяют сечения?

- Как выделяют сечения?

- Какое сечение называется вынесенным?

- Линией какой толщины обводят вынесенное сечение? наложенное?

- Как обозначают сечения?

- Как показывают на сечении отверстия и углубления, ограниченные поверхностью вращения, если секущая плоскость проходит через их ось?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

§23. Назначение разрезов

23.1. Разрезы как способ выявления внутреннего устройства предмета. У деталей, имеющих внутренние пустоты (отверстия, вырезы и др.), надо по возможности чётче показать на чертеже их контуры.

Рассмотрите рисунок 178, а. Он содержит изображение половины детали, условно отделённой секущей плоскостью, совпадающей с плоскостью симметрии детали.

На рисунке 178, б даны три вида этой детали: главный, сверху и слева. Внутренние очертания детали показаны линиями невидимого контура (штриховыми).

Сравните главные изображения на рисунках 178, б и 178, в. Там, где секущая плоскость прошла через материал детали, на изображении нанесена штриховка, а там, где она прошла через пустоту, штриховки нет.

Невидимый на рисунке 178, б контур на разрезе (рис. 178, в) обведён сплошными толстыми основными линиями. В результате главное изображение стало выразительней, внутреннее очертание – ясней.

23.2. Что называется разрезом. Разрез – это изображение предмета, мысленно рассечённого плоскостью (или несколькими плоскостями). При этом часть предмета, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью, как бы удаляется. На разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости и за ней (см. рис. 178, а и в). Следовательно, разрез включает сечение.

  - Какое изображение называют разрезом?

  - Для чего применяют на чертежах разрезы?

23.3. Различие между разрезом и сечением. Между разрезом и сечением есть различие. Его вы увидите, сравнивая изображения I и II на рисунке 179.

Вспомните, что называется сечением, разрезом.

Запишите в рабочей тетради: «Разрез отличается от сечения тем, что на нём показывают не только то, что находится в секущей плоскости, но и то, что находится за ней».

§24. Правила выполнения разрезов

24.1. Как выполняют разрезы. На рисунке 178, в дан разрез. Обратите внимание, что виды сверху и слева при этом не изменились.

Сравнивая на этом чертеже виды детали и разрез, заметим следующее:

- Штриховые линии, которыми на главном виде были изображены внутренние очертания, теперь обведены сплошными основными линиями, так как они стали видимы.

- Фигура сечения, входящая в разрез, заштрихована. Штриховка дана только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость.

- Линия, находящаяся на передней, неизображаемой части предмета (контур среза), не показана.

- Как изменится изображение, если выполнить разрез? Укажите перечисленные отличия разреза от вида.

- Как выделяется фигура сечения, входящего в разрез?

- Чем разрез отличается от сечения?

48. По видам и разрезам найдите наглядные изображения (рис. 180) и соответствующие буквенные обозначения запишите в таблице, перечертив её в тетрадь.

| Виды и разрезы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наглядные изображения |  |  |  |

Укажите на чертеже проекции точек C и D.

24.2. Какие бывают разрезы. Положение секущей плоскости может быть вертикальным и горизонтальным (рис. 181).

При секущей плоскости, параллельной фронтальной плоскости проекций, вертикальный разрез называют фронтальным (рис. 181, а). При секущей плоскости, параллельной профильной плоскости проекций, вертикальный разрез называют профильным (рис. 181, б).

В случае, когда секущая плоскость горизонтальна, разрез называют горизонтальным (рис. 181, в).

24.3. Обозначение разрезов. На одном чертеже может быть несколько разрезов (рис. 182). Но каждый из них должен быть целесообразным.

Разрезы обычно располагают в проекционной связи: фронтальный – на месте главного вида, профильный – на месте вида слева, а горизонтальный – на месте вида сверху.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали и разрез расположен в проекционной связи, его не обозначают. В остальных случаях разрезы обозначают так же, как сечения, разомкнутой линией. Стрелки с буквами показывают направление взгляда. Над разрезом пишут те же буквы через тире (см. рис. 182).

  - Какие разрезы называют фронтальными, профильными, горизонтальными?

  - В каких случаях разрезы не обозначают?

49. По видам и разрезам найдите наглядные изображения (рис. 183) и профильные разрезы. Соответствующие буквенные обозначения запишите в таблице, перечертив её в тетрадь.

| Виды и разрезы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наглядные изображения |  |  |  |
| Профильные разрезы |  |  |  |

50. Рисунок 184 содержит фронтальный и профильный разрезы (штриховка на них не показана), вид сверху и аксонометрическое изображение.

Наложите кальку (или другой прозрачный материал) и дополните разрезы штриховкой, где это необходимо.

51. По указанию учителя перечертите главный вид и постройте профильный разрез (рис. 185). Размеры для построения определите по клеткам. Наносить размеры не надо.

52. По указанию учителя постройте фронтальный разрез и перечертите вид слева одной из деталей (рис. 186). Нанесите размеры.

53. По заданию учителя перечертите главный вид и постройте горизонтальный разрез одной из деталей (рис. 187). Нанесите размеры.

54. По заданию учителя постройте фронтальный и горизонтальный разрезы одной из деталей (рис. 188). Нанесите размеры.

24.4. Местный разрез. Чтобы показать в сплошной детали небольшое углубление или отверстие, применяют местный разрез. Он служит для выявления устройства предмета лишь в отдельном, узко ограниченном месте (рис. 189). Его выделяют на виде сплошной тонкой волнистой линией, проводимой от руки.

Толщина линии от s/3 до s/2. Она не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения как на рисунке 190 с надписью «Неправильно», где эта линия совпадает с линией контура.

- Вопросы самоконтроля.

- Какой разрез называется местным?

- Когда применяют местный разрез?

- Какой линией ограничивают местный разрез? Допустимо ли совпадение этой линии с другими линиями чертежа?

- Итог урока.

- Оценивание ответов учащихся и выставление оценок.

- Домашнее задание: читать §§ 23, 24 учебника (сс. 136-146).