ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЧЕНИЯХ И РАЗРЕЗАХ. НАЗНАЧЕНИЕ СЕЧЕНИЙ. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СЕЧЕНИЙ

Цель – получить общие сведения о сечениях и разрезах, познакомиться с назначением и правилами выполнения сечений.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 28.04.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

    - Из каких основных этапов складывается работа по снятию эскиза с натуры?

    - Какова последовательность выполнения эскиза?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

§20. Общие сведения о сечениях и разрезах

Внимательно рассмотрите рисунки 163, а, 164, а и 165, а. Есть ли разница в передаче изображений? Сопоставьте их с изображениями, приведёнными на рисунках 163, б, 164, б и 165, б. Вы видите три предмета (валик, корпус и стойку). Форма их различна. Каждый из предметов имеет свои характерные особенности.

Валик представляет собой сплошную, непустотелую деталь, поперечная форма которой неодинакова в разных местах. Корпус имеет внутренние очертания. Стойка сочетает эти две особенности: имеет внутренние очертания и поперечную форму, требующую пояснений.

На прошлых уроках черчения вы вычерчивали детали при помощи изображений, которые называли видами. Видом (как вы, наверное, помните) называют изображение обращённой к наблюдателю видимой части предмета. Но это не всегда удобно и недостаточно наглядно.

Рассмотрите рисунок 166, а. Большое количество штриховых линий затрудняет определение внутренней формы предмета, а на рисунке 166, б устройство корпуса выявляется яснее.

На рисунках 163, 164, 165 вы встретились с другими, кроме видов, изображениями. Это сечения и разрезы. На уроках трудового обучения вы встречались с чертежами, содержащими такие изображения. Рассмотрим их подробнее.

§21. Назначение сечений

21.1. Сечения как способ выявления поперечной формы предмета. Форма изображённой на рисунке 167 детали в целом цилиндрическая, ступенчатая. Можем ли мы по этому чертежу судить о форме каждого элемента детали? Очевидно, нет. Не можем, например, сказать, находится ли поверхность, выделенная тонкими пересекающимися линиями, спереди или по обе стороны валика. Окружность, расположенная правее, является изображением отверстия или выступа? Если отверстия, то сквозного или нет? Какую форму имеет показанное штриховой линией углубление? Чем является изображённый на правом конце детали элемент? Выступ это или впадина? Если впадина, то какой глубины?

Всё это можно выяснить с помощью сечений, 1, …, 4 (рис. 168). Запишите в рабочей тетради, какому элементу, обозначенному на главном виде строчной буквой, соответствует сечение, обозначенное цифрой.

21.2. Что называется сечением. Сечение – это изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета плоскостью. На сечении показывают только то, что находится в секущей плоскости (исключение составляют цилиндрические отверстия).

Заметьте, что сечение – это не действие, а изображение.

На рисунке 169, а поперечная форма средней части детали выявлена с помощью секущей плоскости А, выделена коричневым цветом. На рисунке 169, б она показана под видом.

Фигуру сечения на чертеже выделяют штриховкой, которую наносят тонкими линиями под углом 450.

§22. Правила выполнения сечений

22.1. Расположение сечений. По расположению на чертеже сечения разделяются на вынесенные и наложенные. Вынесенные располагают вне контура изображения детали (рис. 170) на любом месте поля чертежа, наложенные – непосредственно на видах (рис. 171).

Вынесенные сечения предпочтительней, так как они не загромождают вид лишними линиями.

Контур вынесенного сечения обводят сплошной толстой основной линией такой же толщины (s), как и линия, принятая для видимого контура изображения; контур наложенного сечения – сплошной тонкой линией (от s/3 до s/2); причём контур вида в месте расположения наложенного сечения не прерывают.

22. 2. Обозначение сечений. Чтобы показать, в каком месте проходит секущая плоскость, её обозначают.

Если сечение вынесенное, то, как правило, проводят разомкнутую линию, два утолщённых штриха (см. рис. 170). Стрелками указывают направление взгляда. Их располагают у внешних концов разомкнутой линии. С внешней стороны стрелок наносят одинаковые прописные буквы русского алфавита.

Над сечением пишут те же буквы через тире с тонкой чертой внизу.

Если сечение представляет собой симметричную фигуру и расположено на продолжении линии сечения (штрихпунктирной), то стрелок и букв не наносят (см. рис. 170). Наложенное сечение обычно не обозначают (см. рис. 171). Только в том случае, когда оно представляет собой несимметричную фигуру, проводят штрихи разомкнутой линии и стрелки, но буквы не наносят (рис. 172).

22.3. Особенности выполнения сечений. Большей частью сечения выполняют в том же масштабе, что и изображение, к которому оно относится, или указывают масштаб, если он изменён.

По построению и расположению сечение должно соответствовать направлению, указанному стрелками.

На рисунке 173 показано, как в зависимости от направления взгляда располагается контур элемента детали на сечении. Канавка на сечении расположена справа, значит, на детали она находится спереди.

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения (цилиндрической,  конической или сферической), ограничивающей отверстие или углубление, то их контур на сечении показывают полностью (рис. 174).

Некоторые размеры элементов детали удобней наносить на сечениях.

На рисунке 175 показано нанесение размеров шпоночной канавки на сечении.

- Вопросы самоконтроля.

- Какое изображение называют сечением?

- Для чего применяют сечения?

- Как выделяют сечения?

- Какое сечение называется вынесенным?

- Линией какой толщины обводят вынесенное сечение? наложенное?

- Как обозначают сечения?

- Как показывают на сечении отверстия и углубления, ограниченные поверхностью вращения, если секущая плоскость проходит через их ось?

Задания

46. Найдите наглядные изображения деталей по виду и сечению (рис. 176). Соответствующие буквенные обозначения впишите в таблицу, перечертив её в тетрадь.

| Вид и сечение | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наглядное изображение |  |  |  |  |

47. Дайте словесное описание формы деталей (см. рис. 176), используя названия элементов, данные на наглядном изображении.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №12

Эскиз детали с выполнением сечений

Выполните на листе бумаги в клетку формата А4 по заданию учителя с натуры или по наглядному изображению (рис. 177) эскиз детали. Выявите поперечную форму детали сечением. Обозначьте его, если нужно. Нанесите размеры.

Пояснения к работе. При построении сечений руководствуйтесь примерами, данными на рисунках 170, 171, 172, 174 и 175.

- Итог урока.

- Оценивание ответов учащихся и выставление оценок.

- Домашнее задание: читать §§20, 21, 22 учебника (сс. 127-135).