ШИФТЫ ЧЕРТЁЖНЫЕ

Цели: научить учащихся выполнять чертёжные надписи в соответствии с ГОСТом.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 28.10.2010 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Оборудование: рубанки, фуганки, шерхебели, киянки, молотки, линейки.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Какие виды линий вы знаете?

- Применение этих линий?

- Толщина?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Размеры букв и цифр чертёжного шрифта

Все надписи на чертежах должны быть выполнены чертёжным шрифтом (рис. 25). Начертание букв и цифр чертёжного шрифта устанавливается стандартом. Стандарт определяет высоту и ширину букв и цифр, толщину линий обводки, расстояние между буквами, словами и строчками.

Пример построения одной из букв во вспомогательной сетке показан на рис. 26.

Шрифт может быть как с наклоном (около 750), так и без наклона.

Стандарт устанавливает следующие размеры шрифта: 1,8 (не рекомендуется, но допускается); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. За размер (h) шрифта принимается величина, определяемая высотой прописных (заглавных) букв в миллиметрах. Высота буквы измеряется перпендикулярно к основанию строки. Нижние элементы букв Д, Ц, Щ и верхний элемент буквы Й выполняют за счёт промежутков между строками.

Зачитать материал о толщине и ширине шрифта на с 21 (с середины страницы).

Толщину (d) линии шрифта определяют в зависимости от высоты шрифта. Она равна 0,1h.

Ширину (g) буквы выбирают равной 0,6h или 6d. Ширина букв А, Д, Ж, М, Ф, Х, Ц, Щ, Ш, Ъ, Ы, Ю больше этой величины на 1 или 2d (включая нижние и верхние элементы), а ширина букв Г, З, С меньше на d.

Высота строчных букв примерно соответствует высоте следующего меньшего размера шрифта. Так, высота строчных букв размера 10 равна 7, размера 7 равна 5 и т. д. Верхние и нижние элементы строчных букв выполняются за счёт расстояний между строками и выходят за строку на 3d. Ширина большинства строчных букв равна 5d. Ширина букв а, м, ц, ъ равна 6d, букв ж, т, ф, ш, щ, ы, ю – 7d, а букв з, с – 4d.

Расстояние между буквами и цифрами в словах принимают равным 0,2h или 2d, между словами и числами – 0,6h или 6d. Расстояние между нижними линейками строк берут равным 1,7h или 17d.

Стандартом устанавливается и другой тип шрифта – тип А, более узкий, чем только что рассмотренный.

Высота букв и цифр на чертежах, выполненных в карандаше, должна быть не менее 3,5 мм.

Начертание латинского алфавита по ГОСТу показано на рисунке 27.

Как писать чертёжным шрифтом

Оформлять чертежи надписями надо аккуратно. Нечётко сделанные надписи или небрежно нанесённые цифры разных чисел могут быть неправильно поняты при чтении чертежа.

Чтобы научиться красиво писать чертёжным шрифтом, вначале для каждой буквы чертят сетку (рис. 28). После овладения навыками написания букв и цифр можно проводить только верхнюю и нижнюю линии строки.

Контуры букв намечают тонкими линиями. Убедившись, что буквы написаны правильно, обводят их мягким карандашом.

Зачитать 2 и 3 абзацы на с. 24.

Для быстрого выполнения надписей чертёжным шрифтом иногда пользуются различными трафаретами.

Основную надпись вы будете заполнять шрифтом 3,5, название чертежа – шрифтом 7 или 5.

- Практическая работа: чертёжное написание букв алфавита и выражений.

- Итог урока.

      - Оценка практической работы учащихся, разбор допущенных ошибок.

      - Ответы на вопросы:

- Чему соответствует размер шрифта?

- Чему равна ширина прописных букв?

- Чему равна высота строчных букв размера 14? Чему равна их ширина?