ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Цель – получить первоначальные знания, умения и навыки по определению необходимого количества изображений на чертежах.

Предмет: ИЗО с элементами черчения.

Класс: 9.

Дата: 19.05.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- В чём заключается особенность изображения в разрезе деталей с тонкими рёбрами?

- В чём особенность изображения в разрезе спиц?

- Как располагают секущие плоскости для выявления внутренних очертаний изделий на аксонометрических проекциях?

- Какие правила нанесения штриховки приняты при выполнении разрезов (вырезов) в аксонометрии?

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

§28. Выбор количества изображений и главного изображения

При выполнении чертежа необходимо правильно определить количество изображений и положение детали на главном изображении.

Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но полностью выявляющим форму предмета.

Выбор положения детали для получения главного изображения, которое может быть как видом, так и разрезом, имеет большое значение. Оно должно давать наиболее полное представление о форме и размерах детали.

Обычно деталь показывают в положении, которое она занимает при обработке. Поэтому ось деталей, получаемых точением, располагают горизонтально. Это облегчает рабочему изготовление детали по чертежу, так как и на чертеже и на станке он видит её в одинаковом положении.

Выбор положения детали на главном изображении в значительной степени определяет количество изображений на чертеже. Предмет стараются располагать так, чтобы большая часть его элементов на главном виде изображалась как видимая.

На рисунке 202, а приведена деталь, форма которой выявляется одним видом при правильном выборе главного изображения (главного вида). Для передачи формы детали, представленной на рисунке 202, б, необходимы два вида. Форму детали, показанной на рисунке 202, в, выявляют тремя изображениями.

На рисунке 203, а дано наглядное изображение детали «ось». Сколько изображений необходимо для выявления её формы и размеров? Какое изображение принять за главное? На рисунке 203, б форма оси передана главным видом и сечением.

На рисунке 203, в – главным видом, видом слева и сечением.

На рисунке 203, г даны три вида (главный, слева и сверху) и сечение.

Рассмотрите внимательно эти рисунки и определите, где чертёж выполнен рационально: форма валика выявлена полностью и вместе с тем нет лишних изображений.

Этим требованиям отвечает рисунок 203, в. По виду слева узнаем, что левый элемент детали имеет форму цилиндра, часть которого срезана. Средний элемент валика также цилиндрической формы. Но что изображено прямоугольником с диагоналями? Это плоский срез, называемый лыской. Сколько их? Без сечения сказать этого мы не можем. Не можем узнать и размер между лысками, которых две. Поэтому дано сечение. Форма крайнего справ элемента определяется знаком квадрата.

На рисунке 203, б трудно понять форму левого элемента.

А рационально ли выбрано количество изображений на рисунке 203, г? Нет. Вид сверху на нём лишний.

Заметьте, что на рисунке 203, б призматический элемент расположен справа. Так располагают деталь на токарном станке в процессе обработки.

- Чем руководствуются при выборе главного изображения?

- По какому принципу выбирают количество изображений на чертеже?

§29. Условности и упрощения на чертежах

В целях сокращения количества изображений на чертеже установлен ряд условностей и упрощений, облегчающих их выполнение.

Вы уже знакомы с условными знаками  и . Использование их даёт возможность вычерчивать детали, имеющие цилиндрические и квадратные части в одном изображении (рис. 204).

Обозначение толщины (например, s6) позволяет плоские предметы изображать также в одной проекции (рис. 205).

Чтобы сделать короче изображение длинной детали, не меняя масштаба, применяют разрыв, используя для этого сплошные волнистые линии (см. рис. 204). Размерную линию при этом не разрывают. Разрыв применяют для деталей с одинаковым или равномерно меняющимся поперечным сечением.

Если предмет имеет несколько одинаковых равномерно расположенных элементов, например, отверстий, то допускается вычерчивать один-два из них с указанием количества, а расположение остальных показывать условно (рис. 205).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

Чтение чертежей

- Прочитайте по заданию учителя чертежи деталей, приведённые на рисунках 206, 207 и подобные. Дайте ответ на приведённые ниже контрольные вопросы.

Вопросы для чтения чертежей

  - Какие изображения даны на чертежах (дайте названия видам и разрезам)?

  - С какой целью даны разрезы? Что они выявляют? Сколько отверстий в детали?

  - Сколько фасок у детали? Каковы их размеры?

  - Какими размерами надо воспользоваться, чтобы просверлить отверстия, там, где необходимо?

- Выполните технический рисунок опоры (рис. 207).

- Выполните для детали на рисунке 207 чертежи частей, представляющих собой простые геометрические тела. Нанесите размеры. (Всего восемь разных тел.)

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №16

Эскиз с натуры

Выполните по заданию учителя эскиз детали с натуры. Примените целесообразные разрезы, сечения и изученные условности и упрощения.

- Итог урока.

- Оценивание работ, ответов учащихся и выставление оценок.

- Домашнее задание: читать §§ 28, 29 учебника (сс. 154-159).