Деталь №1

- Ось.

- Масштаб 1:1, материал – сталь.

- Чертёж содержит 2 вида: главный и вид слева.

- Выделим части детали и рассмотрим их.

  - 1-я часть детали представлена на двух видах трапецией и двумя окружностями, следовательно, это усечённый конус.

  - 2-я, 3-я и 5-я части на видах представлены прямоугольниками и окружностями, значит, это цилиндры.

  - 4-я часть детали представляет собой гайку, т. к. на виде слева имеет шестигранный контур.

  - 5-я часть детали представляет собой цилиндр с фаской.

- Форма детали образована усечённым конусом, четырьмя цилиндрами и гайкой.

- Усечённый конус: малый диаметр D1 = 20 мм, длина l = 25 мм, конусность равна 300.

Первый цилиндр: длина равна 10 мм.

Второй цилиндр: длина 20 мм, 45.

Гайка имеет размеры: под ключ S = 50 мм, диаметр описанной окружности e = 60,8 мм, высота h = 25 мм.

Третий цилиндр: 40, длина l = 30 мм.

Четвёртый цилиндр: 30, длина l = 25 мм, фаска 5 х 450.

Деталь №2

  - Упор из стали.

  - Масштаб 1:1.

  - Чертёж содержит 3 вида: главный, слева и сверху.

  - Выделим части детали и рассмотрим их.

- 1-я часть детали на 3-х видах представлена прямоугольником. Значит, это параллелепипед.

- 2-я часть детали также представлена прямоугольниками.

- 3-я и 4-я части на главном виде представляют из себя окружности, а на виде сверху – прямоугольники, отсюда следует, цилиндры это цилиндры.

  - Форма детали образована двумя параллелепипедами и двумя отверстиями переходящего диаметра.

  - 1-я: 150 х 10 х 50;

2-я: 140 х 30 х 35;

3-я: переходящее отверстие с 30 до 20;

4-я: переходящее отверстие с 10 до 20.