Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Государственное бюджетное образовательное учреждение

«Учебно-методический центр по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления МЧС

России по Республике Башкортостан

полковник в/с           В.Ш.Хисамутдинов

«___»_____________________20__ года

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБОУ  «УМЦ ГОЧС РБ» и на курсах гражданской обороны муниципальных образований

Тема № 1.2 «Основные принципы и способы защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий и вследствие этих действий».

г. Уфа

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

| № п/п | Учебные вопросы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Мероприятия защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Организация их выполнения. |
| 2 | Инженерная защита. Классификация защитных сооружений (ЗС). Убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия, их устройство и внутреннее оборудование. |
| 3 | Организация эвакуации населения. Особенности организации и проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |
| 4 | Классификация средств индивидуальной защиты, организация хранения и поддержания в готовности к выдаче населению. |
| 5 | Использование медицинских средств защиты производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях. |
| 6 | Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). |
| 7 | Основные принципы и обеспечивающие мероприятия реализации способов защиты и основы их выполнения |

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон от 12.02.98г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

2. Федеральный закон от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

3. Закон РБ от 14.03.96 г. № 26-з «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

4. ВНИИ ГОЧС. «Методика расчета токсодоз и вероятного поражения АХОВ», М: 1993 г.

5. ВНИИ ГОЧС. «Наставление по организации защиты населения при ЧС техногенного и природного характера», М: 1994 г.

6. Николаев Н.С., Дмитриев И.М. «Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса», М: Агропромиздат, 1990 г.

7. Шубин Е.П. «Гражданская оборона», М: Просвещение, 1991 г.

8. Шойгу Е.П., Воробьев Ю.Л., Владимиров В.А. «Катастрофы и человек», М: Энергоатомиздт, 1997г.

9. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. «Радиационная и химическая безопасность населения», М: Деловой экспресс, 2005г.

10. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

12.Указ Президента РБ от 08.11.2008 г. № УП-620 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Башкортостан».

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Мероприятия защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Организация их выполнения».

Защита населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является  одной из основных задач гражданской обороны и РСЧС. Под защитой населения понимается комплекс различных мероприятий, по устранению или снижению на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае возникновения ЧС природного, техногенного характера или в условиях применения противником современных средств поражения.

Система мероприятий по защите населения носит сложный многоуровневый характер. При построении такой системы следует учитывать возможность выбора из широкого спектра различных по характеру способов и методов защиты наиболее оптимального варианта для разных слоев населения в зависимости от мест его проживания. Важным обстоятельством является то, что мероприятия по защите организуются и реализуются в различные временные периоды – в мирное время, в угрожаемый период, в ходе ведения ГО. Но, однако, большинство мер должно осуществляться заблаговременно в мирное время.

Система мероприятий по защите населения включает:

- анализ и прогноз возможных ЧС и их последствий;

- организацию и осуществление непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния окружающей среды;

- превентивные меры, снижающие последствия применения противником средств поражения, а также аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- заблаговременное предупреждение (оповещение) об опасности;

- подготовку и обучение населения;

- мероприятия по созданию фонда защитных средств;

- мероприятия по эвакуации населения;

- мероприятия по медико-биологической, радиационной и химической защите;

- мероприятия  противопожарной защиты;

- мероприятия, направленные на сохранение объектов, существенно необходимых для выживания населения в военное время;

- регулярное информирование населения о предполагаемых и возникающих опасностях, степени риска ЧС, принятых мерах по обеспечению безопасности, о приемах и способах защиты людей и их действиях в ЧС;

- проведение спасательных работ и ликвидацию ЧС;

- мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения и его социальной защите.

Учитывая ограниченность времени на организацию и проведение мероприятий по защите населения с началом военных действий и возникновения чрезвычайных ситуаций, мероприятия по защите планируются, организуются и  проводятся заблаговременно, комплексно, с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с федеральном законом «О гражданской обороне» от 12.02.1998 года, № 28-ФЗ и другими нормативно-правовыми документами определены мероприятия по защите не только самого населения, а места ее компактного проживания в виде городских и сельских поселений путем светомаскировки и других видов маскировки, а также по защите самого основного продукта – источников водоснабжения. Кроме того, инженерная защита населения тоже является одним из важнейших мероприятий ГО.

Основными мероприятиями  защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в рамках городских и сельских поселений являются:

Мероприятия по световой и другим видам маскировки

Световая маскировка городских и сельских поселений и объектов, входящих в зону светомаскировки, производится в соответствии с требованиями действующих норм проектирования световой маскировки городских и сельских поселений, объектов экономики и инфраструктуры, а также ведомственных инструкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с МЧС России. А в населенных пунктах и организациях, не входящих в зону светомаскировки, заблаговременно осуществляются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и организаций, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «воздушная тревога».

К мероприятиям по другим видам маскировки относятся:

- применение объектовых защитных комплексов;

- аэрозольных завес;

- ложных целей (лазерных, тепловых, радиолокационных);

- радиоэлектронных помех;

зеленых насаждений;

- маскировочных сетей.

Перечень организаций, на которых целесообразно иметь объектовые защитные комплексы, а также готовить технические средства маскировки, определяется с учетом их оборонного и социально-экономического значения.

Организация выполнения этих мероприятий:

- определение перечня объектов и критических элементов на каждом из них;

- выявление демаскирующих признаков на объектах;

- разработку и согласование планов создания объектовых защитных комплексов и технологических средств маскировки;

- порядок хранения, накопления и применения средств маскировки.

Мероприятия по защите систем и источников водоснабжения

Системы водоснабжения, которые обеспечивают категорированные города или нескольких городов, (в числе которых могут быть категорированные города и объекты особой важности), должны соответствовать требованиям действующих норм ИТМ ГО. Сюда входят также вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения.

Должно быть не менее двух независимых источников водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным. Если нет возможности иметь двух независимых источников водоснабжения, то допускается снабжение водой из одного источника с устройством двух групп головных сооружений, одна из которых должна располагаться вне зон возможных сильных разрушений.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, в случае выхода из строя или заражения РВ или АХОВ головных сооружений, необходимо иметь резервуары с 3-суточным запасом питьевой воды из расчета не менее 10 л в сутки на одного человека.

В городских и сельских поселениях, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) местности вокруг атомных станций и в зонах возможного опасного химического заражения (АХОВ), для обеспечения населения питьевой водой необходимо создавать защищенные централизованные (групповые) системы водоснабжения с преимущественным базированием на подземных источниках воды.

Все существующие водозаборные скважины для обеспечения населения и организаций водой, а также временно законсервированные и другие, должны быть взяты на учет ОУ ГОЧС с одновременным принятием мер по оборудованию их приспособлениями, позволяющими подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару. Скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь устройства для забора воды  пожарными машинами.

Организация выполнения этих мероприятий:

Эти мероприятия по подготовке к работе городских систем водоснабжения и канализации в условиях возможного применения современных средств поражения должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных, методических документов, утвержденных в установленном порядке ФОИВ и ОИВ РБ.

Инженерные мероприятия ГОЧС

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций достигается различными путями. Одним из главных мероприятий ГОЧС является осуществление инженерно-технических мероприятий ГО:

- накопление и содержание фонда ЗС ГО;

- подготовка к строительству быстровозводимых ЗС ГО;

- прогнозирование инженерной обстановки;

- планирование и осуществление инженерного обеспечения ликвидации ЧС;

- подготовка систем водоснабжения к работе в условиях ЧС;

- подготовка и содержание дорожной сети;

- подготовка к светомаскировке населенных пунктов и организаций;

- подготовка инженерно-технических служб и формирований.

Мероприятия по повышению эффективности и совершенствования инженерной защиты населения в современных   социально-экономических   условиях   целесообразно   осуществлять   по следующим направлениям:

- увеличение количества вновь строящихся ЗС ГО;

- уменьшение количества списываемых защитных сооружений;

- при проектировании зданий и сооружений предусматривать усиленные перекрытия и ограждающие конструкции в первых, цокольных и подвальных этажах для оборудования в них в особый период убежищ;

- приспособление и использование подземных горных выработок и подземного пространства городских округов различного назначения в интересах защиты населения (дооборудование подвальных и других заглубленных помещений, существующих и вновь строящихся подземных переходов под защитные сооружения и др.);

- строительство ЗС ГО в едином комплексе подземного строительства хозяйственных объектов;

- дооборудование убежищ с третьим режимом вентиляции на предприятиях, использующих в своем производстве АХОВ;

- повышение заинтересованности организаций в сохранении и поддержании в готовности ЗС ГО и введение льготного налогообложения (например, освобождение от налога на землю, занимаемую отдельно стоящими ЗС ГО);

- разработка, уточнение и ввод в действие нормативных документов по проектированию, строительству и содержанию ЗС ГО с учетом современных требований по инженерной защите населения и территорий;

- создание при органах исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления специализированных предприятий по ремонту и обслуживанию защитных сооружений;

- включение в планы реконструкции и капитального ремонта жилого фонда ремонт и восстановление защитных сооружений;

- определение порядка обеспечения защитных сооружений ГО нестандартным оборудованием;

- проведение целенаправленных научных исследований по вопросам разработки новых типовых проектов ЗС ГО, их технико-экономического обоснования, разработки нормативно-технических и методических документов по содержанию и эксплуатации ЗС ГО в новых экономических условиях во взаимодействии с заинтересованными организациями.

Мероприятия по подготовке к строительству быстровозводимых  защитных сооружений ГО включает ряд подготовительных заблаговременно выполняемых мероприятий:

- в частности, определяется недостающее количество защитных сооружений, их вместимость, место строительства;

- разрабатывается план строительства быстровозводимых защитных сооружений и другие документы по обеспечению строительства;

- определяется общая потребность в рабочей силе и механизмах для строительства, количество и номенклатура материалов, оборудования, механизмов и автотранспорта для обеспечения строительства;

- заключаются хозяйственные договора на поставку конструкций, оборудования и ведения строительных работ;

- разрабатывается недостающая проектно-сметная документация и осуществляется обеспечение ею организаций.

Мероприятия по прогнозирование инженерной обстановки:

- с целью получения данных для планирования инженерного обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) необходимо прогнозировать обстановку, которая может сложиться в очаге поражения;

- при прогнозировании возможной инженерной обстановки определяются объемы возможных разрушений и инженерных работ, силы и средства для их выполнения и другие необходимые данные, от которых будет зависеть успех выполнения тех или иных задач;

- прогнозирование проводится по разработанным методикам, со справочными данными, данными учений и научных исследований, а также данными, полученными в результате проведенных рекогносцировок.

Мероприятия по планирование инженерного обеспечения ликвидации ЧС.

Мероприятия по инженерному обеспечению отражаются в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планах ГО и защиты населения на военное время.

В разделах плана предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера излагаются выводы из оценки возможной инженерной обстановки:

- степень разрушения населенных пунктов, объектов; состояние защиты населения;

- состояние коммунально-энергетических сетей, инженерных сооружений, дорожной сети, а также: организация инженерной защиты населения и инженерного обеспечения мероприятий РСЧС и ГО;

- силы и средства, привлекаемые к выполнению инженерных мероприятий, последовательность их применения и сроки выполнения задач;

- особенности инженерного обеспечения ведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.

Мероприятия по подготовке систем водоснабжения к работе в ЧС:

- организация выполнения мероприятий по повышению устойчивости работы систем водоснабжения возлагается на соответствующих руководителей, органы управления ГОЧС и соответствующие спасательные службы.

Мероприятия по подготовке дорожной сети, которые проводятся заблаговременно, включают:

- совершенствование существующих и строительство новых дорог по планам развития транспортных коммуникаций;

- согласование с органами военного командования вопросов совместного использования дорожной сети для военных перевозок, целей РСЧС и ГО;

- рекогносцировка дорожной сети, определения наиболее уязвимых мест;

- выбор мест для постройки временных мостов и наводки переправ на случай разрушения существующих мостов;

- выбор направления колонных путей, изучение проселочных дорог, объездов в случае отсутствия или недостаточности существующих дорог с твердым покрытием;

- определение проходимости местности вне дорог.

Мероприятия по световой маскировке:

Световая маскировка выполняется в полном объеме на территории страны, отнесенной к зонам световой маскировки, по двум режимам: частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения вводится по решению Правительства страны и является постоянным режимом освещения населенных пунктов и организаций до отмены военного положения. Время введения режима не должно превышать 16 часов. Цель данного режима заключается в снижении общей освещенности без нарушения производственной деятельности организаций и работы транспорта, жизнедеятельности населенных пунктов и подготовиться к введению режима полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен быть осуществлен за время не более 3-х минут, в отдельных случаях, при световой маскировке наружных производственных огней, допускается увеличивать время перехода до 10 минут.

Световая маскировка осуществляется электрическим, светотехническим, механическим и технологическим способами. Выбор способа или сочетания способов должен производиться в зависимости от характера деятельности того или иного населенного пункта или организации.

Подготовка личного состава инженерно-технических  спасательных служб и формирований для выполнения мероприятий по ГОЧС:

Для выполнения основных, наиболее сложных задач инженерного обеспечения мероприятий РСЧС и ГО создаются спасательные службы и нештатные аварийно - спасательные формирования.

К числу спасательных служб относятся:

- инженерная;

- коммунально-техническая;

- энергетики и светомаскировки;

- дорожная;

- убежищ и укрытий.

Базой создания спасательных служб служат родственные или близкие по специализации министерства, ведомства и их подведомственные учреждения, организации.

Для непосредственного выполнения инженерных задач мирного и военного времени, требующих использования специально подготовленного личного состава и применения инженерной техники, должны создаваться нештатные аварийно-спасательные формирования. Количество нештатных аварийно-спасательных формирований, их состав и оснащение должны определяться непосредственно на местах, в соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» и предстоящими задачами, решаемыми по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного времени и задач военного времени, объем которых определен при прогнозировании инженерной обстановки.

Укрытие в защитных сооружениях обеспечивает различную степень защиты от поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия, а также от вторичных поражающих факторов при ядерных взрывах и применении обычных средств поражения. Этот способ, обеспечивая надежную защиту, вместе с тем, практически исключает в период укрытия производственную деятельность. Применяется при непосредственной угрозе применения современных средств поражения и при внезапном нападении противника.

Следующие мероприятия по защите населения и материально-культурных ценностей, это организация эвакуации. Для того чтобы провести эвакуацию населения  в безопасные районы необходимо провести подготовительные мероприятия.

К подготовительным мероприятиям, предшествующим проведению эвакуации, относятся:

-приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы;

-уточнение численности населения, объема материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

-приведение в готовность к эвакуационным перевозкам транспортных спасательных служб и организаций без прекращения их производственной деятельности; распределение транспортных средств по станциям (пунктам) погрузки, уточнения графиков поставки транспорта, маршевых колонн и распределения их по маршрутам движения;

-подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, оборудование больших и малых привалов маршрутов пешей эвакуации;

-проверка готовности систем оповещения и связи;

-приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.

С получением распоряжения на проведение эвакуации проводятся следующие мероприятия:

1. оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организаций, а также населения о начале и порядке проведения эвакуации;

2. развертывание и приведение в готовность эвакоорганов;

3. сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, подлежащего эвакуации;

4. сбор и вывод населения к исходным пунктам на маршрутах пеших колонн, подача транспортных средств к пунктам посадки и посадка населения на транспорт;

5. выдвижение в районы эвакуации;

6. прием и размещение эваконаселения в безопасных районах, заблаговременно подготовленных по первоочередным видам обеспечения;

7. организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

Эвакомероприятия включает следующие направления: транспортное, медицинское, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения, инженерное обеспечение, разведка, коммунально-бытовое обслуживание эваконаселения,  связь и оповещение, организация питания и обогрева. Рассмотрим некоторые основные эвакомероприятия.

Транспортное обеспечение

Транспортное обеспечение эвакуации населения и материально-культурных ценностей из районов чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакоперевозок. Реализация данного комплекса мероприятий заключается в следующем:

- заблаговременным планированием эвакуационных перевозок и своевременной корректировкой планов в мирное время;

- поддержание в постоянной готовности транспортных органов, сил и средств, привлекаемых к выполнению эвакоперевозок;

- максимальное использование возможностей всех видов транспорта и транспортных средств для организации эвакоперевозок в сжатые сроки;

- обеспечение устойчивости работы транспорта, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, участвующих в выполнении эвакоперевозок;

- приспособление грузовых автомобилей (самосвалов) для перевозки людей и материально-культурных ценностей в безопасные районы;

- проведение специальной обработки транспортных средств;

- организация управления, а также контроль за выполнением эвакоперевозок.

ж/д транспорт:

При необходимости задействования двух и более отделений дороги заявка предъявляется управлению железной дороги с разбивкой по отделениям дороги. В таких случаях заявка предъявляется в двух экземплярах, один из которых предназначается для управления железной дороги, другой - отделению дороги.

В заявке указываются:

- объемы наибольших, вероятных перевозок по эвакуационным направлениям, станциям отправления и станциям назначения, в тыс. чел.;

- предложения по использованию для эвакоперевозок крытых грузовых вагонов и по уплотненной посадке людей в пассажирские вагоны;

- исходное время подвода первых групп эвакуируемых к станциям посадки (Ч+Х) с момента получения отделением железной дороги исполнительной заявки на фактически необходимые объемы эвакоперевозок;

- о порядке подвода эвакуируемых к станциям посадки в поезда (группами по назначениям следования, на полную вместимость состава поезда);

- о силах и средствах, дислокации и порядке действий формирований спасательной службы охраны общественного порядка и медицинской спасательной службы на станциях посадки, в пути следования и станциях высадки эвакуируемых;

- контактные телефоны эвакуационной комиссии, ее представителей на местах и другие данные, необходимые для четкой организации эвакуационных мероприятий.

Медицинское обеспечение

Медицинское обеспечение эвакуация населения включает проведение органами здравоохранения организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а такие предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных болезней. Весь комплекс мероприятий по медицинскому обеспечению эвакуируемого населения планируется заблаговременно и осуществляется в период эвакуации.

Заблаговременно проводятся:

- планирование всего комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению эвакуируемого населения;

- подготовка органов управления, медицинских формирований, учреждений здравоохранения к медицинскому обеспечению эвакуируемого населения;

- планирование обеспечения медицинским имуществом эвакуируемого населения и развертываемых медицинских учреждений и формирований;

- санитарно-просветительная работа среди населения.

При возникновении техногенных аварий и стихийных бедствий осуществляются:

а) до начала эвакуации:

- уточнение планов организации медицинского обеспечения эвакуируемого населения и выводимых для этого сил и средств;

- подготовка к развертыванию и развертывание медицинских пунктов на сборных эвакуационных пунктах (СЭП), пунктах посадки (ПП), промежуточных пунктах эвакуации (ППЭ), пунктах высадки (ПВ), приемных эвакуационных пунктах (ПЭП) и в пути следования;

- назначение в состав эвакуационных комиссий представителей органов здравоохранения;

- подготовка медицинских учреждений к эвакуации из зон загрязнения (заражения) и стихийных бедствий (уточнение количества нетранспортабельных, транспортабельных и подлежащих выписке больных, эвакуируемого персонала и вывозимого имущества, порядка получения транспорта и др.);

- усиление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований на пунктах общественного питания, водоснабжения и банно-прачечного обслуживания эвакуируемого населения;

б) в ходе эвакуации населения:

- развертывание медицинских пунктов, на СЭП, ПП, ППЭ, ПЭП и в пути следования, предусмотренных планами по эвакуации, организация на них круглосуточного дежурства медицинского персонала для обеспечения населения, эвакуируемого разными видами транспорта и пешим порядком;

- эвакуация медицинских учреждений (в т.ч. транспортабельных больных), медицинского персонала (членов их семей) и медицинского имущества;

- организация медицинского обслуживания нетранспортабельных больных;

- контроль за санитарным состоянием мест временного пребывали и постоянного размещения эвакуируемого населения;

- непрерывное наблюдение за эпидемической обстановкой, активное выявление инфекционных больных и выполнение других противоэпидемических мероприятий;

- снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения, медицинским имуществом.

Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в ходе медицинского обеспечения эвакуации населения включает:

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест (помещений временного и постоянного размещения эвакуируемого населения);

- организацию лабораторного контроля за качеством питьевой воды и пищевых продуктов;

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при хранении пищевых продуктов, приготовлении пищи на пунктах питания и снабжении эвакуируемого населения доброкачественной питьевой водой;

- получение своевременной и достоверной информации об эпидемической обстановке, а также своевременное выявление инфекционных больных, их изоляцию и госпитализацию;

- контроль за организацией банно-прачечного обслуживания населения в местах его размещения;

- проведение противоэпидемических дезинфекционных мероприятий при возникновении очагов инфекционных заболевании;

- борьбу с насекомыми и грызунами, контроль за удалением и обеззараживанием пищевых отбросов и туалетов на маршрутах движения и в районах размещения;

- проведение пропаганды санитарно-гигиенических знаний среди эвакуированного населения.

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия организуются на сборных и приемных эвакопунктах, пунктах посадки (высадки), в пути следования, на промежуточных пунктах эвакуации и в районах постоянного размещения эвакуируемого населения. Для проведения дезинфекционных мероприятий на сборных и приемных эвакопунктах, пунктах посадки (высадки) выделяются дезинфекционные бригады в составе 1-2 дезинфекторов или обученных этой работе санитарных дружинниц.

Разведка

1. Организация, планирование и координирование разведки возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

В планах гражданской обороны и защиты населения следует предусмотреть выделение сил и средств для ведения воздушной, речной (морской) и наземной разведок.

Воздушная разведка ведется специально обученными экипажами самолетов и вертолетов гражданской авиации, а также самолетов и вертолетов, выделяемых военным командованием. Задачи воздушной разведки заключаются в определении в возможно более короткие сроки границ очагов поражения, характера разрушений и пожаров, состояния мостов, переправ, организаций, основных транспортных магистралей, инженерных сооружений и других объектов.

Наземная разведка ведется разведывательными аварийно-спасательными формированиями, учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля, постами радиационной и химической разведки. Наземная разведка используется для получения полных и достоверных данных о границах очагов поражения, уровнях радиации, характере разрушений, состоянии защитных сооружений, дорожной сети, других транспортных сооружений.

Речная (морская) разведка ведется на судах, катерах и других плавсредствах разведывательными формированиями гражданской бороны, а также силами и средствами, выделяемыми военно-морским командованием.

Для получения более полных данных об обстановке организуются специальные виды разведки: радиационная, химическая, пожарная, инженерная, медицинская, ветеринарная и фитопатологическая.

2.Радиационная и химическая разведка осуществляется наблюдательными постами, всеми формированиями и специально подготовленными группами и звеньями. Подразделения радиационной разведки оснащаются индивидуальными средствами защиты, приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля, предупредительными знаками, транспортными средствами.

Для передвижения подразделений радиационной разведки следует предусмотреть выделение транспорта с повышенными противорадиационными защитными свойствами (БТР, БРДМ, автомобилей, усиленными защитными приспособлениями), а для разведки на местности, где ожидаются высокие уровни радиации - вертолетов и самолетов.

3.Повседневное наблюдение за радиационной обстановкой в районах размещения предприятий атомной энергетики и за химической обстановкой в районах размещения химически опасных объектов ведется силами и средствами штатных лабораторий этих предприятий. В случае аварий на этих предприятиях для более точного определения степени и масштабов радиационного загрязнения или заражения АХОВ необходимо планировать привлечение средств воздушной разведки и подразделений радиационной и химической разведки невоенизированных аварийно-спасательных формирований республики, края, области, на территории которых находятся аварийные предприятия.

4.Пожарная разведка организуется в очагах поражения и на выходах из них. Пожарная разведка ведется визуально, пешим порядком или с использованием транспортных средств. На каждый из маршрутов эвакуации выделяется пожарная разведывательная группа в составе 2-3 разведывательных пожарных отделений.

В очаге поражения пожарная разведка ведется всеми формированиями и подразделениями противопожарной спасательной службы с целью установления масштабов и направления распространения пожаров, выявления источников воды, возможности их использования для тушения пожаров, а также выгодных позиций для борьбы с огнем.

5.Инженерная разведка планируется для выявления состояния дорог, мостов и переправ, используемых для вывоза и вывода эвакуируемого населения, установления степени и масштабов разрушений, возникших в результате техногенных аварий и стихийных бедствий, состояния защитных сооружений и коммунально-энергетических сетей.

Инженерную разведку целесообразно организовать специальными подразделениями из состава нештатных АСФ. Специальные подразделения инженерной разведки следует создавать на основе сил и средств инженерно-технических формирований. В зависимости от поставленных задач и характера очага поражения подразделения инженерной разведки могут обеспечиваться транспортом или передвигаться пешим порядком.

6.Медицинская разведка организуется с целью определения санитарно-эпидемиологического состояния районов размещения эваконаселения, маршрутов эвакуации, территорий очага поражения, уточнения количества и состояния пораженных, выявления мест и помещения для развертывания медицинских формирований. Медицинская разведка осуществляется всеми медицинскими учреждениями, медицинскими формированиями, специальными медицинскими группами.

7.Ветеринарная разведка организуется с целью выявления, заболеваний среди животных, определения границ распространения обнаруженных заболеваний и путей вывода животных в безопасную зону, уточнения эпизоотического состояния районов, размещения мест выпаса и водопоя животных. Для ведения ветеринарной разведки создаются специальные подразделения из сотрудников ветеринарных учреждений, а также из состава формирований спасательной службы защиты животных и растений.

8.Фитопатологическая разведка планируется с целью выявления заболеваний растений, определения границ распространения обнаруженного заболевания, уточнения фитопатологического состояния районов размещения, мест выпаса и водопоя животных.

Для ведения фитопатологической разведки создаются специальные подразделения из специалистов учреждений и формирований спасательной службы защиты животных и растений.

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от ЧС определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых сложилась ЧС. При недостатке вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством РФ порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Эти принципы защиты населения базируются на всесторонней оценке обстановки и долгосрочном прогнозировании, которые проводятся  МЧС России с привлечение сил и средств многих федеральных органов исполнительной власти и организаций.

Ведение разведки, спасательных и других неотложных работ вызывают необходимость части населения, в первую очередь личного состава формирований, действовать в очагах поражения (заражения) вне защитных сооружений. Поэтому существует  необходимость третьего способа защиты - использование средств индивидуальной защиты.

Средств индивидуальной защиты

Предоставление населению средств индивидуальной защиты (гражданских противогазов и дополнительных патронов к ним, камер защитных детских) осуществляется в целях обеспечения защиты граждан от современных средств поражения в военное время и  от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях в мирное время путем выдачи этих средств из мобилизационного резерва Республики Башкортостан и запасов организаций.

Основанием для выдачи средств индивидуальной защиты из мобрезерва является введение в действие мобилизационного плана Российской Федерации плана и планов гражданской обороны и защиты населения.

Сроки выдачи средств индивидуальной защиты устанавливаются планами гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

Средствами индивидуальной защиты органов дыхания рабочие и служащие организаций обеспечиваются за счет фондов текущего довольствия и содержащихся на хранении у этих организаций резервов, а также резервов данных средств местной администрации. Производственный персонал химически опасных объектов обеспечивается дополнительно промышленными противогазами согласно существующим нормам и правилам техники безопасности.

Население, не занятое в производственной сфере, обеспечивается средствами индивидуальной защиты из мобрезерва субъектов Российской Федерации, в том числе: взрослое население обеспечивается фильтрующими гражданскими противогазами ГП-5 и ГП-7, дети дошкольного и школьного возраста - фильтрующими противогазами ПДФ-2д и ПДФ-2ш (до 16 лет); дети до 1,5 лет обеспечиваются защитными камерами КЗД-6 или КЗД-4.

Выдача средств индивидуальной защиты производится в пунктах выдачи, создаваемых при органах управления жилищно-коммунального хозяйства, в организациях, эвакопунктах, в учебных заведениях и других организациях.

При выдаче противогазов населению в целях обеспечения их качественной подгонки на пунктах выдачи развертывают палатки или приспосабливают существующие помещения для проверки (подгонки) в атмосфере воздуха, зараженного хлорпикрином или другим учебным ядовитым веществом.

Недостающее количество фильтрующих противогазов восполняется за счет использования промышленных противогазов и респираторов, войсковых противогазов, переданных военными округами и флотами, а также за счет изготовления населением простейших средств защиты органов дыхания (ватно-марлевых повязок и противопыльных тканевых масок). Все население должно иметь простейшие средства защиты органов дыхания, независимо от обеспеченности фильтрующими противогазами и уметь ими пользоваться.

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Инженерная защита. Классификация защитных сооружений (ЗС). Убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия, их устройство и внутреннее оборудование».

1.1 Инженерная защита населения включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий, направленных на исключение или максимальное снижение потерь населения от оружия массового поражения. Система инженерной защиты населения основана на использовании средств коллективной защиты, как постоянно действующего фактора на всех этапах организации и ведения гражданской обороны.

Наиболее надежным способом инженерной защиты населения является укрытие его в защитных сооружениях.

Общие сведения о защитных сооружениях

Сооружения для

пунктов управления

Для  защиты населения

техники, мат. ценностей

Защитные

сооружения

Защитные

сооружения  ГО

Войсковые фортифи-

кационные сооружения

Специальные  фортификационные сооружения

Убежища ГО

Противорадиационные

укрытия

Простейшие укрытия

Отдельно

стоящие

Заблаговременно

возводимые

Сборно-монолит-

ные конструкции

Встроенные

Быстровозводи-

мые убежища

Быстровозво-

димые ЗС

Сборные

конструкции

Быстровозво-

димые ПРУ

1.1.2 Требования норм проектирования ИТМ ГО (СНиПГО) к инженерной защите . Инженерные мероприятия гражданской обороны и РСЧС».

Основой формирования общегосударственной и территориальных систем защитных мер и дифференцированного подхода к организации защиты населения является зонирование территории страны по видам и степени возможной опасности для населения.

Инженерная защита строится также с учётом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных поражающих факторов, а также от характера и масштабов крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Территории, с расположенными на ней  городскими округами, расположенными на территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне и территории с отдельностоящими объектами особой важности и железнодорожными станциями 1 категории, на которых может возникнуть избыточное давление во фронте воздушной ударной волны  Рф = 10 кПа (0,1 кгс/см2) и более составляет зону возможных разрушений.

Часть территории зоны возможных разрушений в пределах которой избыточное давление во фронте воздушной ударной волны  Рф = 30 кПа (0,3 кгс/см2) и более, составляет зону возможных сильных разрушений.

Территория, заключенная между границами зоны возможных сильных разрушений и зоны возможных разрушений составляет зону возможных слабых разрушений.

Удаление границ зон возможных разрушений приведены в табл. 1.1

Таблица 1.1

| Территории | Сильных | Слабых |
| --- | --- | --- |
| Отнесенные к группе по ГО | По границе проектной застройке | 7 км от границы проектной застройки |
| Для отдельно стоящих объектов "ОВ" и ж.д. станций 1 категории вне территорий, отнесенных к группе по ГО. | 3 км от границы объекта | 10 км от границы объекта |

Территория, в пределах которой в результате возможного затопления вероятны массовые потери людей, разрушения зданий и сооружений, повреждения или уничтожения других материальных ценностей составляет зону возможного катастрофического затопления.

Территория в пределах административных границ республики, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления образует загородную зону.

Строительство зданий, сооружений, помещения которых приспосабливаются под убежища, осуществляется в границах проектной застройки, а также за ее пределами, в зонах возможных сильных разрушений  городских округов, расположенных на территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне и территорий с отдельностоящими объектами особой важности и железнодорожными станциями 1 категории.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), АХОВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при массовых пожарах.

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны не менее Рф=100 кПа 
(1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (Косл) не менее 1000.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток (за исключением убежищ, размещенных в районах расположения атомных станций).

Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим).

В убежищах, расположенных в зонах возможного химического заражения, в районах расположения атомных станций, следует предусматривать режим полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

В убежищах укрываются:

•наибольшая работающая смена (НРС) организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в военное время;

• работающая смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающий жизнедеятельность  городских округов, расположенных на территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне и территорий с отдельностоящими объектами особой важности и железнодорожными станциями 1;

• персонал атомных станций и организаций, обеспечивающих функционирование этих станций;

• нетранспортабельные больные лечебных учреждений, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала (до 10% общей проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время);

Защита персонала организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений вокруг городских округов, расположенных на территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне и территорий с отдельностоящими объектами особой важности и железнодорожными станциями 1 категории, а так же населения, проживающего вне этих зон и населения, прибывающего в эти населённые пункты по планам эвакуации предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Противорадиационные укрытия (ПРУ) должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток (за исключением ПРУ, размещаемых в зоне возможных слабых разрушений вокруг АЭС).

При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений, а также на объектах первой категории, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, их ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на избыточное давление во фронте воздушной ударной волны Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2).

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Косл (кроме ПРУ, размещаемых в районах АЭС), равный:

а)  на объектах первой и второй категории по гражданской обороне, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий - Косл = 200;

б)  в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

Косл =200 - для работающих смен организаций, не отнесенных к категории по ГО и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

Косл =100 - для населения поселений, расположенных на территориях, не отнесенных к группе по гражданской обороне и территориях с отдельностоящими объектами особой важности и железнодорожными станциями 1 категории и эвакуируемого населения;

в) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

Косл =100 - для работающих смен организаций, не отнесенных к категории по ГО и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

Косл =50 - для населения, проживающего вне городскими округов, расположенных на территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне и территорий с отдельностоящими объектами особой важности и железнодорожными станциями 1 категории и эвакуируемого населения;

г) за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

Косл =20 - для работающих смен организаций, не отнесенных к категории по ГО и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

Косл =10 - для населения, проживающего вне городскими округов, расположенных на территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне и территорий с отдельностоящими объектами особой важности и железнодорожными станциями 1 категории и эвакуируемого населения;

Требования норм проектирования ИТМ ГО по защите населения городских округов, расположенных на территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне

Требования норм проектирования ИТМ ГО по защите населения территорий с отдельностоящими объектами особой важности и железнодорожными станциями 1 категории.

Требования норм проектирования ИТМ ГО по защите населения, проживающего на территориях вне  территорий, отнесенных к группе по гражданской обороне и территорий с отдельностоящими объектами особой важности и железнодорожными станциями 1 категории.

Размещать защитное сооружение следует таким образом, чтобы они находились на расстоянии от зданий и сооружений, в которых находится население, подлежащее укрытию, не превышающем радиуса сбора (Rсб) укрываемых, установленного для указанных зданий и сооружений. ЗС следует максимально приближать к местам нахождения людей и максимально удалять от ёмкостей с АХОВ, радиоактивными, пожаро,- и взрывоопасными веществами и другими опасными объектами. При размещении ЗС надо отдавать предпочтение сооружениям встроенного типа, подземным пространствам городских округов и горным выработкам. Отдельностоящие защитные сооружения необходимо строить в исключительных случаях - при соответствующем технико-экономическом обосновании (ТЭО). Проектировать их следует только как сооружения двойного назначения.

Защитные сооружения ГО должны строиться в местах наибольшего сосредоточения людей. Их следует размещать на территории объектов, в жилых районах населённых пунктов согласно схеме размещения ЗС. Такие схемы разрабатываются в составе генеральных планов населённых пунктов и предприятий, в технических проектах застройки микрорайонов и кварталов. ЗС следует размещать: встроенные - под зданиями наименьшей этажности из строящихся на данной площадке; отдельностоящие - на расстоянии от зданий и сооружений, равном их высоте.

Во встроенных убежищах прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации, связанных с системами здания, кабелей электроснабжения и связи допускается при условии установки отключающих устройств. Прокладка транзитных инженерных коммуникаций сжатого воздуха, газо- и паропроводов, трубопроводов с перегретой водой через убежища не допускается.

Не допускается также размещение убежищ вблизи ёмкостей и технологических установок со взрывоопасными продуктами, трубопроводов, по которым перекачиваются опсные продукты (особенно огнеопасные и вредные). Убежища должны быть удалены не менее чем на 15 м от линий водоснабжения и канализации диаметром более 250 мм и защищены от возможного затопления.

В сложных гидрогеологических условиях необходимо предусматривать надёжную гидроизоляцию, установку водосборников внутри сооружения или возвышать убежище над уровнем земли. В этом случае выступающие стены и покрытия обваловываются грунтом.

В мирное время встроенные и отдельно стоящие убежища должны использоваться для нужд экономики и в интересах обслуживания населения.

Заглублённые убежища (уровень пола) должны размещаться не менее 1,5 м от планировочной отметки земли. Обязательным является устройство гидроизоляции. Для убежищ, расположенных в водонасыщенных грунтах с коэффициентом фильтрации (Кф ) до 3 м/сут., допускается устройство дренажа с окрасочной гидроизоляцией наружных поверхностей. Полы помещений убежищ, располагаемых в водонасыщенных грунтах, должны иметь уклон 1 -2 % в сторону лотков, а последние - 2-3 % в сторону водосборников. Коллекторы - 2-3 % в сторону стока.

При проектировании встроенных убежищ следует предусматривать подсыпку грунта по покрытию слоем до 1 м при необходимости прокладки в ней инженерных коммуникаций. Для отдельно стоящих - поверх покрытия подсыпку грунта слоем не менее 0,5 м и не более 1 м, отношением высоты откоса к его заложению не более 1,2 м и выносом бровки откоса не менее чем на 1 м, а для возвышающихся убежищ - на 3 метра.

Противорадиационные укрытия в зонах возможных слабых разрушений и за их пределами размещают в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) и в подпольях. Количество (фонд) ПРУ должно увеличиваться за счёт приспособления под них подвалов и цокольных этажей в уже существующих и вновь строящихся зданиях и сооружениях; горных выработок, пещер, подполий и других заглублённых помещений; подземных гаражей для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

За пределами зон возможных разрушений допускается приспосабливать под ПРУ с Косл = 50-100 изолированные помещения на первом этаже наземных каменных зданий с учётом минимальных затрат сил и средств на их дооборудование.

Помещения под ПРУ должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых. Допускается оборудовать их в подвальных помещениях ранее возведённых зданий и сооружений, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод и при наличии надёжной гидроизоляции.

##### Защита населения в районах размещения химически  опасных объектов

В России имеется 2257 химически опасных объектов, из которых 1750 объектов с НРС около 1,0 млн. чел. размещены в городских округах, расположенными на территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне.

В соответствии с требованиями Норм проектирования ИТМ ГО работающая смена химически опасных объектов подлежит укрытию в убежищах с тремя режимами вентиляции.

В убежищах, расположенных в зонах возможного опасного химического заражения, следует предусматривать 3-й режим вентиляции (режим полной изоляции  с регенерацией внутреннего воздуха).

В случае возникновения аварии в мирное время персонал эвакуируются в безопасные районы за пределы зоны возможного опасного химического заражения. В зависимости от складывающейся обстановки и наличия времени для эвакуации предусматривается укрытие их в существующих убежищах. Наибольшая рабочая смена других объектов, попадающих в зону возможного опасного химического заражения, как правило, не имеют убежищ с тремя  режимами вентиляции, и подлежат эвакуации.

Население, проживающее в этой зоне, также подлежит эвакуации.

##### Защита населения зонах возможного катастрофического затопления

Население из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного затопления и находящегося в 4-х часовой зоне добегания волны прорыва, эвакуируется с получением распоряжение на проведения эвакомероприятий.

Население из населенных пунктов, находящихся в зоне возможного  затопления за 4-х часовой зоной добегания волны прорыва, эвакуируется только после разрушения плотины с получением соответствующего распоряжения на проведения эвакомероприятий.

Наибольшая рабочая смена объектов, расположенных в зоне возможного затопления, укрывается в специальных убежищах (повышенной герметичности и возвышающимся аварийно вертикальным выходом, с 3-мя режимами вентиляции), возводимыми в местах с глубиной возможного затопления до 10 метров и имеющих радиус сбора до 1000 метров.

Для защиты населения, эвакуируемого из населенных пунктов, находящихся в зоне затопления, заблаговременно строятся ПРУ в местах их эвакуации.

Для защиты населения, проживающего на затапливаемой территории городских округов, расположенных на территориях, не отнесенных к группе по гражданской обороне и других населенных пунктов предусматривается строительство ПРУ на незатапливаемых территориях этих населенных пунктов.

1.1.3 Инженерные мероприятия ГОЧС

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций достигается различными путями. Одним из главных является осуществление инженерно-технических мероприятий ГОЧС:

- накопление и содержание фонда ЗС ГО;

- подготовка к строительству быстровозводимых ЗС ГО;

- прогнозирование инженерной обстановки;

- планирование и осуществление инженерного обеспечения ликвидации ЧС;

- подготовка систем водоснабжения к работе в условиях ЧС;

- подготовка и содержание дорожной сети;

- подготовка к светомаскировке населенных пунктов и организаций;

- подготовка инженерно-технических служб и формирований.

1.2 Классификация защитных сооружений (ЗС)

Защитные сооружения гражданской обороны — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения, а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении) потенциально опасных объектов. Эти сооружения в зависимости от защитных свойств подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме того, по сигналу «Воздушная тревога» могут использоваться укрытия простейшего типа.

Убежища обеспечивают защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, аварийно химически опасных веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре.

Классификация защитных сооружений гражданской обороны

По защитным свойствам убежища подразделяются на пять классов (A-I, А- II , А-III, A-IV, A-V) в зависимости от расчетного избыточного давления во фронте ударной волны ядерного взрыва и кратности ослабления ионизирующего излучения (СНиП 2.01.51-90). (таб. 2.1.)

Таблица 2.1

По степени защиты убежища делятся на классы

| № п/п | Класс убежища | Степень защиты убежища |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От избыточных давлений ударной волны на поверхно-сти земли в районе сооруже-ния, кг/см2 (Δ Рф) | От воздействия ионизирующего излучения (К осл) | Автономность убежища, сутки. |
| 1 | I кл | 5кг/см2 и более (500 кПа) | 5000 и более | до2-х |
| 2 | IIкл | 3кг/см2 (300 кПа) | 3000 | до2-х |
| 3 | IIIкл | 2кг/см2 (200 кПа) | 2000 | до2-х |
| 4 | IVкл | 1кг/см2 (100 кПа) | 1000 | до2-х |
| 5 | Vкл | 0,5кг/см2 (50 кПа) | 300 | до2-х |
| 6 | * | 2кг/см2 (200 кПа) | 5000 | до 5-ти |
| 7 | ** | 1кг/см2 (100 кПа) | 3000 | до 5-ти |

Примечание:

*-убежища, размещенные в пределах границы проектной застройки атомных станций

**-убежища, размещенные в пределах  трехкилометровой зоны вокруг границы проектной застройки атомных станций. Классификация убежищ принята с учетом требований СНиП 2..01.51-90 «ИТМ ГО».

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.50-90 «ИТМ ГО», действующих с 1 сентября 1990г., впредь в зоне возможных сильных разрушений, кроме атомных станций, должны возводится убежища только IV класса.

По времени возведения различают заблаговременно построенные убежища (в мирное время) и быстровозводимые (в угрожаемый период) с упрощенным внутренним оборудованием.

По месту расположения относительно застройки убежища подразделяют на встроенные и отдельно стоящие. Кроме того, убежища могут быть расположены в горных выработках, подземном пространстве городов, в метрополитенах и др.

По вертикальной посадке убежища могут быть: заглубленные (подвальные), полузаглубленные и возвышающиеся (встроенные в первые этажи зданий).

Противорадиационные укрытия предназначены для защиты людей от внешнего ионизирующего излучения при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и непосредственного попадания радиоактивной пыли в органы дыхания, на кожу и одежду, а также от светового излучения ядерного взрыва. Кроме того, при соответствующей прочности конструкций ПРУ могут частично защищать людей от воздействия ударной волны, обломков разрушающихся зданий, а также от непосредственного попадания на кожу и одежду капель отравляющих веществ и аэрозолей бактериальных средств.

По защитным свойствам выделяют группы противорадиационных укрытий: П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7 (СНиП 2.01.51-90).

По месту расположения относительно застройки, по времени возведения и вертикальной посадке противорадиационные укрытия подразделяются аналогично убежищам.

Простейшие укрытия — это сооружения, не требующие специального строительства, которые обеспечивают частичную защиту укрываемых от  ударной волны, светового излучения ядерного взрыва и летящих обломков разрушенных зданий, снижают воздействие ионизирующих излучений на радиоактивно загрязненной местности, а в ряде случаев защищают от непогоды и других неблагоприятных условий (табл. 4.2). Открытые щели и траншеи отрываются в течение первых 12 часов. В следующие 12 часов они перекрываются, а к концу вторых суток доводятся до требований к противорадиационным укрытиям.

Таблица 2.2.

Коэффициент ослабления поражающих факторов простейшими укрытиями

| Вид укрытия | Поражающие факторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ударная волна | Световое излучение | Проникающая радиация | Радиоактивное заражение |
| Открытое | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5 - 2 | 2-3 (20)* |
| Перекрытое | 2,5 - 3 | Полная защита | 200 - 300 | 200 - 300 |

*После дезактивации

В качестве простейших укрытий наряду с траншеями и щелями могут быть использованы землянки, а также подвалы, подполы, погреба, внутренние помещения зданий. При наличии времени и материалов эти помещения также доводятся до требований к противорадиационным укрытиям.

Убежища,  ПРУ,  простейшие укрытия.

2.1 Планировка, конструкции и внутреннее оборудование убежищ. Системы жизнеобеспечения укрываемых.

Объемно-планировочные и конструктивные решения убежищ принимаются с учетом требований по использованию их помещений для производственных целей и обслуживания населения в мирное время (табл. 2.1).

Таблица 2.1.

Основные санитарно-гигиенические нормы по проектированию

и эксплуатации убежищ

| Показатель | Норматив |
| --- | --- |
| Площадь пола основного помещения на одного |  |
| укрываемого: |  |
| двухъярусное расположение нар | 0,5 м2 |
| трехъярусное расположение нар | 0,4 м2 |
| Внутренний объем помещения на одного укрываемого | 1,5 м2 |
| Количество мест для лежания (% вместимости) |  |
| двухъярусное расположение | 20% |
| трехъярусное расположение | 30% |
| Помещение для пункта управления, предусматривается |  |
| на предприятиях с наибольшей работающей сменой более 600 чел. |  |
| Общее количество работающих в пункте управления | до 10 чел. |
| Норма площади на одного работающего | 2 м2 |
| Загрузка помещений при использовании в хозяйственных целях в мирное время | Обеспечение приема 60% укрываемых от расчетной вместимости (без освобождения имущества) |
| Параметры основных факторов воздушной среды, опасные для дальнейшего пребывания людей в защитном сооружении: |  |
| температура воздуха | +34 °С и выше |
| концентрация двуокиси углерода | 5% и более |
| содержание кислорода в воздухе | 14% и менее |
| содержание двуокиси углерода | 100 мг/м3 и более |
| Время непрерывного пребывания укрываемых в защитном сооружении | 48 часов |
| На АЭС | до 5 суток |

Помещения убежищ подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным помещениям относятся:

- помещения для укрываемых;

- пункты управления;

- медицинские пункты, а в убежищах лечебных учреждений - также операционно-перевязочные, предоперационно-стерилизационные.

К вспомогательным помещениям относятся:

- фильтровентиляционные помещения,

- санитарные узлы,

- помещение для дизельной электростанции,

- электрощитовая,

- помещения для хранения продовольствия,

- баллонная,

- тамбур-шлюз, тамбур.

В помещениях убежищ обеспечивается герметичность.

Конструктивная схема встроенных убежищ, как правило, представляет собой каркасную схему с применением типовых сборных железобетонных конструкций.

Необходимые условия пребывания укрываемых в убежищах создают системы вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации.

Системы вентиляции убежищ обеспечивают воздухоснабжение укрываемых в двух режимах: чистой вентиляции (режим I) и фильтровентиляции (режим II). В местах, где возможна загазованность приземного воздуха вредными веществами и продуктами горения, предусматривается режим полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (режим III) и созданием подпора.

При режиме фильтровентиляции эксплуатационный подпор воздуха предусматривается равным 5 кгс/м2. При режиме чистой вентиляции подпор воздуха в убежище обеспечивается за счет превышения притока над вытяжкой, величина подпора воздуха при этом не нормируется.

Количество наружного воздуха, подаваемого в убежище, определяется проектом и составляет:

- в режиме чистой вентиляции (в зависимости от расчетных параметров наружного воздуха) - от 8 до 13 м3/ч на одного укрываемого;

- в режиме фильтровентиляции - из расчета 2 м3 ч на одного укрываемого;

5 м3/ч - на одного работающего в помещениях пункта управления.

Схема вентиляции убежища в различных режимах

Электроснабжение убежищ осуществляется от общей электросети (населенного пункта, организации). В убежищах, оборудованных вентиляторами с электроприводом, предусматривается также автономное электроснабжение. В убежищах с режимом полной изоляции с регенерацией воздуха защищенный энергоисточник предусматривается независимо от их вместимости.

Водоснабжение убежищ производится от наружной водопроводной сети с устройством, как правило, проточных емкостей запаса питьевой воды из расчета 3 л/сут на каждого укрываемого, с обеспечением полного обмена воды в течение 2 суток. В убежищах, в которых не предусматривается расход воды в мирное время, а также в убежищах вместимостью менее 300 чел. емкости для запаса воды содержатся сухими и заполняются водой при приведении убежища в готовность.

Для канализации убежищ предусматривается устройство санитарных узлов с отводом вод в наружную канализационную сеть. При использовании убежищ в мирное время в интересах экономики и обслуживания населения аварийные резервуары для сбора сточных вод не заполняются.

В убежищах устанавливаются средства связи и оповещения. Вход в них осуществляется через защищенные входы, имеющие лестничный спуск, пандус, предтамбур, тамбур-шлюз, двухкамерный шлюз, защитно-герметические и герметические двери. Защищенные входы могут быть тупиковыми, сквозниковыми, из лестничной клетки. В случае их завалов эвакуация людей, находящихся в убежищах, производится через аварийные выходы. Аварийный выход выполняется в виде тоннеля с внутренним размером 1,2x2 м и с дверным проемом 0,8x1,8 м.

###### Внутреннее инженерно-техническое оборудование убежищ

Одним из важнейших условий обеспечения надежности защиты укрываемых в убежищах является применение оборудования, специально предназначенного для этих целей. Основными видами внутреннего инженерно-технического оборудования убежищ являются:

- защитные и защитно-герметические устройства и изделия;

- фильтровентиляционные агрегаты, фильтры, воздуховоды и защитные устройства;

- оборудование систем сжатого воздуха;

- оборудование, устройства и изделия для систем водоснабжения;

- оборудование, устройства и изделия для систем канализации;

- дизель-электрические агрегаты и оборудование дизельных электростанций;

- электрооборудование;

- нары;

- имущество, инвентарь, приборы, инструмент, материалы.

Отдельно стоящее убежище-гараж.

1 - помещение фильтровентиляционного оборудования; 2 — тамбур-шлюз с защитно-герметическими дверями; 3 - помещение санузла с резервуаром для запаса воды; 4 - помещение для укрываемых; 5 - помещение для дизельной электростанции;
6 - вентиляционный оголовок.

Оборудование для убежищ включает устройства и изделия, выпускаемые серийно заводами, а также специальное и нестандартное оборудование, предназначенное для убежищ и выпускаемое заводами-изготовителями по прямому заказу в соответствии с проектом строительства убежищ.

Необходимые сведения по каждому виду оборудования приведены в «Справочнике по внутреннему инженерно-техническому оборудованию, приборам и инвентарю защитных сооружений гражданской обороны» (Москва, ЦИТП, 1985г.).

2.2 Планировка, конструкции и внутреннее оборудование

противорадиационных укрытий

При проектировании помещений, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия, выбираются наиболее экономичные объемно-планировочные и конструктивные решения. Габариты помещений зависят от их использования в мирное время в интересах экономики и обслуживания населения.

Противорадиационные укрытия включают:

-помещения для размещения укрываемых (основные),

-санитарный узел, вентиляционную и помещения для хранения загрязненной верхней одежды (вспомогательные).

В неканализованных укрытиях вместимостью до 20 чел. предусматриваются помещения для выносной тары.

Противорадиационные укрытия для учреждений здравоохранения имеют следующие основные помещения:

-для размещения больных;

-медицинского и обслуживающего персонала;

-процедурную (перевязочную);

-посты медсестер.

Высота помещений должна быть не менее 1,9 м от пола до низа выступающих конструкций перекрытия. При приспособлении под укрытия подпольев, погребов и других заглубленных помещений высота их может быть меньшей — до 1,7 м.

Норма площади пола основных помещений в противорадиационных укрытиях на одного укрываемого составляет 0,6 м2 при одноярусном, 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 при трехъярусном расположении нар. Общая площадь помещений для хранения верхней загрязненной одежды принимается из расчета 0,07 м2 на одного укрываемого. Площадь помещений для выносной тары не более 1,0 м2.

Основные помещения укрытий оборудуются местами для сидения и лежания из расчета:

-места для лежания составляют 15 % при одноярусном;

-20 % - при двухъярусном;

-30 % - при трехъярусном расположении нар от общего количества мест в укрытии.

Места для лежания принимаются размером 0,55x1,8 м.

Очистка от пыли воздуха, подаваемого в помещения противорадиационных укрытий с помощью общепромышленных вентиляторов, предусматривается очистка воздуха фильтром грубой очистки с коэффициентом очистки не менее 0,8.

Водоснабжение противорадиационных укрытий осуществляется от водопроводной сети в соответствии с условиями эксплуатации помещений в мирное время  для нужд предприятий и обслуживания населения. При отсутствии водопровода в укрытиях предусматриваются места для размещения переносных баков для питьевой воды из расчета 2 л/сут. на одного укрываемого.

В укрытиях, расположенных в зданиях с канализацией, предусматриваются промывные туалеты с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть. В неканализованных помещениях устраивается пудр-клозет или резервуар-выгреб для сбора нечистот с возможностью его очистки ассенизационными средствами. В помещениях, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия вместимостью 20 чел. и менее, при отсутствии канализации используется плотно закрываемая выносная тара.

В противорадиационных укрытиях устанавливаются средства связи и оповещения. Укрытия, в которых предусмотрено размещение руководящего состава организации, оборудуются телефонной связью с пунктом управления ГО муниципального образования. В других противорадиационных укрытиях монтируются только громкоговорители радиотрансляционной сети.

Для входа в противорадиационное укрытие оборудуются не менее двух входов шириной 0,8 м. При вместимости укрытия до 50 чел. допускается устройство одного входа, при этом вторым эвакуационным выходом должен быть люк размером 0,6x0,9 м с вертикальной лестницей или окно размером 0,7x1,5 м со специальным приспособлением для выхода. Общая ширина входов в помещениях, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия, принимается из расчета не менее 0,6 м на 100 чел., работающих в помещении, но не менее 0,8 м для каждого из входов.

2.3Убежища и противорадиационные укрытия с упрощенным внутренним оборудованием

Убежища и противорадиационные укрытия с упрощенным внутренним оборудованием (быстровозводимые защитные сооружения) возводятся в короткие сроки в угрожаемый период с применением сборных конструкций и упрощенного внутреннего оборудования, производство которых организуется на местах.

Главным условием, определяющим объемно-планировочные и конструктивные решения быстровозводимых защитных сооружений, является применение для их возведения имеющихся изделий и материалов, либо изделий, изготавливаемых в короткие сроки в существующей оснастке без существенных изменений их типоразмеров и технологии изготовления.

В качестве ограждающих конструкций быстровозводимых убежищ используются, как правило, сборные железобетонные изделия, бетонные блоки, лесоматериалы, металлопрокат, листовая и волнистая сталь и прочие материалы.

При этом работы, приводящие к удлинению сроков возведения (укладка монолитного бетона, сварочные работы и др.) или требующие квалифицированной рабочей силы, сводятся к минимуму.

Применение конструкций и элементов индивидуального (специального) изготовления нецелесообразно, так как требует больших капитальных затрат, вкладываемых задолго до возможного их использования и связанных с необходимостью проведения существенной переоснастки и перестройки технологических линий организаций-изготовителей.

Габариты быстровозводимых убежищ определяются минимально возможными, исходя из рационального размещения внутреннего оборудования и условий пребывания людей в сооружении в течение определенного времени (не менее 2 сут.).

Использование подземного пространства под защитные сооружения

Важной практической задачей повышения эффективности защиты населения является максимальное использование подземного пространства городских округов. В крупных городских округах все шире практикуется строительство подземных гаражей, тоннелей, переходов, складов и других заглубленных помещений. При относительно небольших дополнительных затратах они могут быть приспособлены для использования в качестве убежищ и укрытий. Особенно перспективно в этом смысле строительство государственных и кооперативных многоярусных подземных гаражей-стоянок легковых автомашин. Расчеты показывают, что подземный гараж на 100 автомашин может быть приспособлен для укрытия до 5 тысяч человек.

Организация использования подземного пространства в целях защиты населения должна предусматриваться в планах градостроительства.

Оборудование защитных сооружений в горных выработках расширяет возможности укрытия различных групп населения.

Такие сооружения обладают высокими защитными свойствами от поражающих факторов оружия массового поражения. Что касается затрат на приспособление горных выработок под убежища, то они, как правило, меньше, чем на строительство убежищ котлованного типа, а затраты на их приспособление под противорадиационные укрытия являются минимальными.

Горные выработки по своим характеристикам весьма различны. Наиболее распространенными из них являются угольные, добычи руд цветных и черных металлов, соляные, гипсовые, сланцевые и известняковые. Использование их в качестве защитных сооружений имеет свои особенности как в отношении конструктивных решений, так и по вопросам жизнеобеспечения укрываемых.

Как показал опыт оборудования убежищ и укрытий, наиболее успешно используются выработки в действующих, законсервированных и отработанных шахтах и рудниках. Выработки должны быть сухими, не подверженными затоплению подземными и поверхностными водами, загазовыванию углекислым газом, метаном и другими газами при прекращении принудительной вентиляции. Лучше отвечают этим требованиям соляные, гипсовые и известняковые выработки.

Убежища, оборудуемые в горных выработках, предназначаются главным образом для защиты работающих смен персонала организаций горной промышленности и проживающего вблизи населения.

В зависимости от условий размещения персонала работающей смены в руднике (шахте) проектируется одно или рассредоточено несколько убежищ.

При оборудовании убежищ в горных выработках предусматриваются помещения (места):

-фильтровентиляционного оборудования;

-хранения питьевой воды;

-источников автономного электроснабжения;

-медицинских пунктов (санитарных постов);

-для оборудования санитарных узлов.

Помещения, приспосабливаемые под убежища, должны иметь аварийные выходы на поверхность, обеспечивающие возможность самостоятельного выхода укрываемых за пределы зон возможных завалов от разрушения близлежащих зданий и сооружений. В качестве таких выходов обычно используются шахтные стволы и штольни, оборудованные для передвижения людей.

Электроснабжение убежищ осуществляется от внешней сети, может быть оборудована и защищенная автономная дизельная электростанция. В случае прекращения подачи электроэнергии для обеспечения вентиляции и освещения убежища используются аккумуляторные батареи, велогенераторы.

В горных выработках, расположенных в зонах возможных слабых разрушений, оборудуются противорадиационные укрытия. При вместимости противорадиационного укрытия 2500 и более человек в нем оборудуется медицинский пункт с изолятором. В защитных сооружениях, оборудуемых в горных выработках, предусматриваются средства оповещения и связи, входящие в общую систему оповещения и связи организации, а также телефонная связь.

Все вопросы защиты населения с использованием метрополитенов и их оборудования, заполнения и жизнеобеспечения укрываемых разрабатываются и решаются на основе требований соответствующих нормативных документов — норм ИТМ ГО и Инструкции по проектированию и использованию метрополитенов для защиты и перевозки населения в военное время (СН 148—76). В соответствии с этими требованиями предусматривается заблаговременное приспособление под убежища всех станций метрополитенов и максимально возможное использование для этого площадей перегонных тоннелей (линий, участков) с учетом выполнения метрополитенами транспортных функций в военное время.

Такие убежища используются для укрытия рабочих и служащих работающей смены предприятий, не прекращающих работу в военное время, расположенных не далее 500 м от станции, а также населения, оказавшегося в метрополитене и вблизи станций (тоже не далее 500 м), в момент сигнала «воздушная тревога». Время заполнения станций метрополитена, приспосабливаемого под убежища, предусматривается в пределах 10-13 минут.

Для убежищ на участках метрополитенов глубокого заложения установлена степень защиты 3 кгс/см2, на участках мелкого заложения-1 кгс/см2.

В помещениях убежищ предусматривается система вентиляции по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции. Воздухозаборные и вытяжные каналы этих систем, выходящие на поверхность или сообщающиеся с нею, оборудуются защитными устройствами, исключающими проникновение ударной волны в убежище.

Все специальные защитные устройства, воздухо- и водоснабжение, электроснабжение, а также санитарно-техническое и медицинское обеспечение укрываемого в метрополитене населения рассчитываются на непрерывность его пребывания в убежище в течение двух суток. В неполностью оборудованных защитных сооружениях метрополитенов (не обеспеченных автономными энергоисточниками и системой воздухоснабжения) время нахождения укрываемых значительно сокращается по сравнению со сроком пребывания в оборудованных убежищах.

Изменившийся возможный характер военных действий, снижение вероятности ядерной войны в современных условиях позволяет несколько изменить политику в области инженерной защиты.

Во-первых, проблематичность проведения массовой эвакуации из больших городских округов определяет необходимость обеспечения защитными сооружениями все население городских округов, причем не только по месту работы или проживания, а также и в местах нахождения людей на территории городского округа. Отсюда требуемое количество защитных сооружений для него возрастает как минимум в 1,5-2,0 раза. Построить такое количество специальных убежищ и укрытий практически невозможно, поэтому речь должна идти о более эффективном использовании существующего и проектируемого подземного пространства городских округов.

Во-вторых, очевидно, можно несколько снизить требования к защитным сооружениям, их внутреннему оборудованию и другим параметрам. Как показывают расчеты, при использовании обычного высокоточного оружия вряд ли защитные сооружения будут являться целями для нападения. Это не только не гуманно, но и малоэффективно с экономической точки зрения. Поэтому использование сооружений с меньшими защитными свойствами существенно не повлияет на возможное количество потерь.

2.4  «Быстровозводимые убежища, простейшие укрытия, противорадиационные укрытия».

Кроме убежищ, построенных заблаговременно, предусматривается строительство быстровозводимых убежищ в угрожаемый период. Они возводятся в короткие сроки (в течение нескольких суток) из железобетонных сборных конструкций и лесоматериалов. Вместимость БВУ -от 30 до 200 человек. Как и заблаговременно построенные убежища, БВУ должны иметь помещения:

-для укрываемых, места для размещения фильтровентиляционного оборудования;

-санузлы;

-места для аварийных запасов воды;

-входы и аварийные выходы.

В убежище небольшой вместимости санузел и емкости для отходов размещаются в тамбуре, а баки с водой - в помещении для укрываемых.

Внутреннее оборудование БВУ включает:

-средства воздухоподачи:

-песчаные, шлаковые и матерчатые фильтры;

-баки для воды, емкости для отходов;

-средства защиты воздухозаборных и вытяжных отверстий

-нары и скамьи для укрываемых.

Вентиляция БВУ обеспечивается по двум режимам:

-чистой вентиляции*

-фильтровентиляции.

Для защиты воздухозаборных и вытяжных каналов от проникновения ударной волны применяются упрощенные защитные секции, деревянные и металлические дефлекторы. Организации, на которых запланировано строительство БВУ, должны быть обеспечены типовыми проектами быстровозводимых убежищ и учетной карточкой. В учетной карточке указывается количество строящихся БВУ, их вместимость, выделяемая рабочая сила от организации и строительных организаций, расчет на выделение техники и основных строительных материалов и сроки строительства убежищ. На основании каталога проектов БВУ и учетной карточки в организации разрабатывается план строительства БВУ. В плане указываются должностные лица, ответственные за строительство каждого БВУ. План должен быть согласован с организациями- поставщиками, строительно-монтажными и транспортными организациями.

Строительство БВУ планируется в городских округах, расположенных на территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне и территории с отдельностоящими объектами особой важности и железнодорожными станциями 1 категории.

2.4.1 Противорадиационные укрытия (ПРУ).

Противорадиационные укрытия защищают людей от внешнего гамма-излучения и попадания радиоактивной пыли в органы дыхания, на кожу и одежду, а также от светового излучения. При соответствующей прочности конструкций ПРУ могут частично защищать людей от воздействия ударной волны ядерного взрыва и обломков разрушающихся зданий.

По степени защиты ПРУ делят на группы.

| № п/п | Группы ПРУ | Степень защиты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От избыточного давления в фронте ударной волны (ΔРф) | От воздействия ионизирующего излучения (Косл) | Автономность, сутки. |
| 1 | П-I | 0.2 кг/см2 (20 Кпа) | 200 | до 2-х |
| 2 | П-II |  | 200 | до 2-х |
| 3 | П-III | 0.2 кг/см2 (20 Кпа) | 100 |  |
| 4 | П-IV |  | 100 |  |
| 5 | П-V |  | 50 |  |
| 6 | * | 0.2 кг/см2 (20 Кпа) | 1000 | до 5-ти |
| 7 | ** |  | 500 | до 2-х |
| 8 | *** |  | 20 |  |
| 9 | *** |  | 10 |  |

1.* -ПРУ, расположенные в зоне возможных слабых разрушений вокруг атомных станций.

2.** - ПРУ, размещенные в 20 (40) километровой зоне вокруг атомных станций.

***-ПРУ. размещенные за 127 (130) километровой зоной вокруг городских округов, расположенных на территориях, отнесенных к группе по Г), отдельностоящих объектов особой важности и железнодорожных станций 1 категории вне этих территорий и атомных станций.

Классификация ПРУ принята с учетом требований СНиП 2.01.50-90 «ИТМ ГО».

По вместимости ПРУ подразделяются:

-малые - на 10-50 чел;

-средние – на 50-150 чел;

-большие – вместимостью более 300 чел.

В ПРУ предусматриваются основные и вспомогательные помещения. К основным относятся помещения для укрываемых а к вспомогательным: санузлы, вентиляционные камеры, помещения для загрязненной одежды и т.д. Площадь помещения для размещения людей рассчитывается исходя из нормы на одного укрываемого - 0,4-0,5м2. В ПРУ вместимостью более 300 человек предусматривают вентиляционные помещения, размер которых определяется габаритами оборудования. В укрытиях вместимостью менее 300 человек вентиляционное оборудование допускается размещать непосредственно в помещениях для укрываемых.

В ПРУ оборудуется не менее 2-х входов, расположенных в противоположных сторонах, под углом 30° друг к другу. Во входах устанавливаются обычные двери, уплотняемые в местах примыкания к дверным коробкам.

В загородной зоне под ПРУ впервую очередь приспосабливают подполья и подвалы жилых домов и зданий различного назначения, погреба, овощехранилища и др. Приспособление под ПРУ любого пригодного помещения сводится в основном к выполнению работ по повышению его защитных свойств, герметизации, устройству простейшей вентиляции. Защитные свойства повышаются за счет увеличения толщины стен,  перекрытий дверей, заделкой окон и др. элементов. Для этого снаружи вокруг стен, выступающих выше поверхности земли, устраивают грунтовую подсыпку, заделывают окна и дверные проемы, перекрытия засыпают грунтом. Для герметизации помещений, предназначенных для защиты людей тщательно заделывают все трещины, щели, места ввода отопительных и водопроводных систем. Двери обивают войлоком, рубероидом, а уплотнения - пористой резиной. Подготовленные таким образом двери должны быть плотно закрытыми.

Продукты и вода хранятся в плотно закрытой таре или полиэтиленовых мешках. При наличии РВ пищу в укрытии принимать нельзя.

При входе необходимо с себя стряхнуть РВ, а затем снять верхнюю одежду в тамбуре. После этого можно входить в укрытие.

В первые 3-5 ч. после начала радиоактивного заражения входные двери и вентиляционные отверстия должны быть закрыты. За это время уровень радиации на местности снижается, а радиоактивная пыль оседает. По истечении 4-6 ч укрытие проветривают, а укрываемые, надев средства защиты выходят на 15-20 минут.

В укрытиях вместимостью более 50 человек устанавливается принудительная вентиляция с ручным или электрическим приводом.

При проектировании помещений, приспосабливаемых под ПРУ, следует предусматривать наиболее экономичные объёмно-планировочные решения.

При разработке проектов особое внимание должно обращаться на соблюдение установленных норм площадей основных и вспомогательных помещений.

В ПРУ необходимо предусматривать: один санитарный пост площадью 2 м2 на каждые 500 укрываемых, но не менее одного на укрытие; медицинский пункт площадью 9 м2 при численности укрываемых 900—1200 чел. На каждые 100 укрываемых сверх 1200 чел. дополнительно площадь медпункта увеличивается на 1 м2.

В составе ПРУ следует предусматривать помещения для размещения укрываемых (основные), санитарного узла, вентиляционной и для хранения загрязнённой верхней одежды (вспомогательные). Кроме этого — места для размещения баков с водой, продуктов питания и ёмкостей с отходами.

Объёмно-планировочные решения ПРУ должны обеспечивать:

— бесперебойную производственную деятельность организации, в здании которых оборудовано укрытие;

— простую планировку с наименьшим периметром наружных стен;

— экономичное использование внутреннего объёма и площади;

— нормальные условия для использования помещения для нужд экономики и в качестве укрытия;

— удобство заполнения и размещения укрываемых;

— создание условий, необходимых для длительного пребывания укрываемых;

— рациональное размещение внутреннего инженерно-технического оборудования.

При проектировании укрытий необходимо стремиться к максимальному использованию площадей как основных, так и подсобных помещений (кладовые, складские, гардеробные, вестибюли, коридоры и т.п.).

Например, при размещении ПРУ в действующих общеобразовательных школах следует выделять отдельные помещения для учащихся в возрасте до 12 лет. Норма площади для них принимается равной 1 м2 на одного укрываемого. Кроме того, в укрытиях, размещаемых в школах, необходимо предусматривать буфетную с помещением для подогрева пищи для учащихся. Общая площадь буфетной и помещений для подогрева пищи принимается равной при вместимости укрытия: до 400 учащихся - 20 м2, от 401 до 600 - 30 м2 и от 601 до 1000 учащихся - 40 м2.

Для ПРУ, оборудуемых в существующих зданиях и сооружениях, принято трёхъярусное расположение нар при высоте помещений 2,8-3 м; двухъярусное - при 2,2-2,4 м.

При размещении укрытий в подвалах, подпольях, горных выработках, пещерах, погребах и других заглублённых помещениях при высоте 1,7-1,9 м следует предусматривать одноярусное расположение нар. Норма площади пола основных помещений на одного укрываемого принимается равной 0,6 м2.

Основные помещения ПРУ оборудуются местами для лежания и сидения. Лежачие должны составлять не менее 15% при одноярусном, 20% - при двухъярусном и 30% - при трехъярусном расположении нар от общего количества мест.

Входы состоят, как правило, из лестничного спуска (пандуса) и предтамбура. Количество входов в укрытие следует предусматривать в зависимости от вместимости, но не менее двух шириной 0,8 м.

При вместимости ПРУ до 50 чел. допускается устройство одного входа, при этом вторым эвакуационным выходом должен быть люк размером 0,6х0,9 м с вертикальной лестницей или окно размером 0,7х1,5 м со специальным приспособлением для выхода.

Общую ширину входа в помещениях, приспосабливаемых под ПРУ, следует принимать из расчёта не менее 0,6 м на 100 чел., работающих в помещениях, но ширина каждого из входов должна быть не менее 0,8 м.

Ширина лестничных спусков во входах должна быть в 1,5 раза, а пандуса - в 1,1 раза больше суммарной ширины дверных проёмов, но не менее 1 м.

В ПРУ, оборудуемых в погребах, подпольях и подвалах многоэтажных зданий на 5-10 чел., входом может служить обычный люк.

В укрытиях, расположенных за пределами воздействия ударной волны, ограждающие конструкции рассчитывают на действие ионизирующих излучений, а в зоне действия ударной волны - на действие ионизирующих излучений и ударной волны.

2.4.2 Простейшие укрытия.

Щель является простым по конструкции массовым защитным сооружением, строительство которого может быть выполнено населением за короткий срок. Она может быть:

- открытой - уменьшает дозу облучения в 2-3 раза;

- перекрытой - в 40-50 раз

Если произвести дезактивации защитные свойства увеличиваются с 2-3 до 20 раз.

Щель представляет собой ров. На 10 человек длина 8-10 м (семерым сидеть, трем -лежать). Щель перекрывают: бревна 18-20 см, брусья или ж/б плиты сверху глина 20-30 см, а затем слой земли 70-80 см и дерн.

Длина одного участка не больше 10 м, а общая длина из расчета 0,5-0,6 м на одного, но не больше 40 человек.

Входы делают в виде наклонного ступенчатого спуска с дверью или в виде вертикального лаза с люком, перекрываемых снаружи деревянным щитом. При входе устраивают туалет, с выносными ведрами, который отделяют дверью или занавеской. Для вентиляции по торцам устанавливают два короба размером 0,2 х 0,2 м из досок. В дальнейшем защитные свойства щелей должны наращиваться и доводится до уровня ПРУ.

Выбор места строительства щелей:

-в городских округах - в скверах, бульварах, больших дворах;

-в других населенных пунктах - в садах, на огородах и пустырях;

-нельзя строить вблизи взрывоопасных цехов, складов, резервуаров с АХОВ, около ЛЭП, газо- и теплопроводов;

-участок по возможности должно быть без твердых грунтов.

землянки  это защитные сооружения, предназначенные для более длительного пребывания в них, а при необходимости, и для жилья людей, лишившихся крова. Под землянки роется котлован шириной и высотой 2 м и длиной не менее 3 м. Стены и крыша оборудуются также, как и щели, но из более прочного материала. В них устраивают тамбуры, двойные двери, отопление, двойные нары  и т.д. Землянки могут быть герметизированные и иметь простейшую фильтровентиляцию или только вентиляцию.

ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Организация эвакуации населения. Особенности организации и проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

1.1 Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению Президента Российской Федерации, а в случаях, требующих принятия немедленного решения, - по решению Президента Республики Башкортостан.

Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются в целях:

- снижения вероятных потерь населения категорированных городов и сохранения квалифицированных кадров специалистов;

- обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики, продолжающих свою производственную деятельность в военное время;

- обеспечения условий создания группировок сил и средств гражданской обороны в загородной зоне для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения при ликвидации последствий применения потенциальным противником современных средств поражения.

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей Республики Башкортостан осуществляется в безопасные районы из городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне или имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, железнодорожные станции первой категории, а равно населенных пунктов, расположенных в зонах возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений (далее соответственно - эвакуация, населенные пункты).

Безопасный район - это территория в пределах загородной зоны, подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуируемого населения, размещения и хранения материальных и культурных ценностей Республики Башкортостан.

Безопасные районы для размещения населения, размещения и хранения материальных и культурных ценностей Республики Башкортостан определяются (планируются) заблаговременно в мирное время Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан и Военным комиссариатом Республики Башкортостан по согласованию с органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления.

Загородная зона - территория в пределах административной границы Республики Башкортостан, которая располагается вне зон возможных разрушений, опасного химического и радиоактивного заражения (загрязнения), а также катастрофического затопления.

При отсутствии загородной зоны на территории Республики Башкортостан по согласованию с органами исполнительной власти других субъектов Российской Федерации возможно выделение загородной зоны на территории этих субъектов.

На территории Республики Башкортостан по согласованию с Правительством Республики Башкортостан возможно выделение загородной зоны для других субъектов Российской Федерации.

К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) государственные ценности - золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, документы текущего производства и ведомственные активы государственных органов и организаций, электронно-вычислительные системы и базы данных;

б) производственные и научные ценности - особо ценное научное и производственное оборудование, страховой фонд технической документации, особо ценная научная документация, базы данных на электронных носителях, научные собрания и фонды организаций;

в) запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов здравоохранения, оборудование объектов водоснабжения, запасы медицинского имущества и материальных средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения;

г) сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные запасы;

д) запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) культурные ценности мирового значения;

б) российский и республиканский страховые фонды документов библиотечных фондов;

в) культурные ценности федерального (общероссийского) и республиканского значения;

г) электронные информационные ресурсы на жестких носителях;

д) культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры народов Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Особо ценные документы федерального и республиканского уровня подлежат укрытию в установленном порядке.

7. Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими специалистами органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и организаций.

Эвакуации подлежат:

работники организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в загородную зону, а также неработающие члены семей указанных работников;

нетрудоспособное и не занятое в производстве население;

материальные и культурные ценности.

В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития военных действий проводится частичная или общая эвакуация.

Частичная эвакуация проводится без нарушения действующих графиков работы транспорта. При этом эвакуируется нетрудоспособное и не занятое в производстве население (лица, обучающиеся в школах-интернатах и образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, воспитанники детских домов, ведомственных детских садов, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с обслуживающим персоналом и членами их семей), материальные и культурные ценности, подлежащие первоочередной эвакуации.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей из населенных пунктов, расположенных в зонах катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва плотин гидротехнических сооружений, проводится заблаговременно, до объявления общей эвакуации. Из населенных пунктов, расположенных в зонах возможного катастрофического затопления за пределами 4-часового добегания волны прорыва, эвакуация проводится при непосредственной угрозе затопления.

Проведение эвакуации (рассредоточения) населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы загородной зоны планируется заблаговременно в мирное время и осуществляется по территориально-производственному принципу в соответствии с разработанными планами.

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из городов, отнесенных к группе по гражданской обороне, и размещение в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики Республики Башкортостан, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Рассредоточению подлежат рабочие и служащие:

-уникальных (специализированных) объектов экономики Республики Башкортостан, для продолжения работы которых соответствующие производственные базы в загородной зоне отсутствуют или располагаются в категорированных городах;

-организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность объектов категорированных городов (городских энергосетей, газовых сетей, объектов коммунального хозяйства, общественного питания, здравоохранения, транспорта и связи, органов государственной и исполнительной власти Республики Башкортостан).

Рассредоточиваемые рабочие и служащие организаций, а также неработающие члены их семей размещаются в ближайших к границам населенных пунктов районах загородной зоны, расположенных вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения. При этом общее время на переезд работающих смен в город и возвращение к месту проживания в загородную зону не должно превышать 4 часов.

При невозможности совместного размещения (из-за ограниченного фонда жилых, общественных и административных зданий) члены семей указанных работников размещаются в ближайших к этим районам населенных пунктах загородной зоны на том же эвакуационном направлении.

Наибольшая рабочая смена (НРС) объектов экономики, продолжающих работу в военное время в категорированных городах, должна быть обеспечена защитными сооружениями, отвечающими нормам проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Нетрудоспособное и не занятое в производстве население и лица, не являющиеся членами семей работников организаций, продолжающих производственную деятельность в военное время, размещаются в более отдаленных безопасных районах по сравнению с районами, в которых размещаются работники указанных организаций.

Население, эвакуируемое из зон возможного катастрофического затопления, размещается в ближайших к этим зонам населенных пунктах, расположенных на незатапливаемой территории.

Работники органов исполнительной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и организаций, имеющих жилые, общественные и административные здания, расположенные в безопасных районах, размещаются в указанных зданиях с членами семей.

Население, эвакуированное в безопасные районы, размещается в жилых, общественных и административных зданиях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

С началом рассредоточения и эвакуации населения медицинской службой гражданской обороны организуются эвакуация медицинских учреждений и вывод медицинских формирований из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, развертывание дополнительных лечебных учреждений в загородной зоне за счет больниц этих городов, вывоз в загородную зону медицинского имущества для обеспечения работы медицинских учреждений.

Стационарные больные, находящиеся в лечебных учреждениях городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, эвакуируются в загородную зону с этими учреждениями.

Для всех объектов экономики в целях размещения сотрудников и членов их семей в загородной зоне заблаговременно определяются районы (населенные пункты) эвакуации, которые согласовываются с главами администраций муниципальных районов, городских округов и управлениями гражданской защиты по городам, отнесенным к группам по гражданской обороне. Места размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей определяются решениями соответствующих органов исполнительной власти Республики Башкортостан, администраций городских округов и муниципальных районов, эвакуирующих и принимающих население, материальные и культурные ценности. Размещение людей планируется с учетом местных условий. При определении таких районов принимаются во внимание их возможности по удовлетворению потребностей населения по нормам военного времени (с учетом эвакуируемых) в жилье, защитных сооружениях, воде и других видах первоочередного жизнеобеспечения, а также по созданию группировок сил для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения. Кроме того, учитываются наличие и состояние дорожно-транспортной сети, имеющихся местных ресурсов для форсированного возведения недостающих простейших защитных сооружений и жилья.

Изменение мест размещения эвакуируемого населения производится по согласованию с главами администраций городских округов и муниципальных районов, имеющих в своем составе города, из которых проводится эвакуация, и главами администраций муниципальных районов, на территории которых планируется размещение эвакуируемого населения.

Эвакуационные и эвакоприемные комиссии при участии соответствующих органов управления гражданской защиты разрабатывают планы эвакуации и рассредоточения эвакуируемого населения (его приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения), материальных и культурных ценностей в военное время которые являются приложением к плану Гражданской обороны и защиты населения (плану Гражданской обороны) муниципвльного образования (организации)

Численность населения, материальных и культурных ценностей, вывозимых транспортом, определяется эвакуационными комиссиями в зависимости от наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее пропускной способности и других местных условий.

Окончанием эвакуационных мероприятий считается время выхода (вывода) из зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, приема и размещения их в загородной зоне, проведения первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению

1.2 Организация эвакуации населения

Осуществление эвакомероприятий включает:

- создание и подготовку необходимых эвакоорганов;

- разработку планов эвакомероприятий;

- подготовку транспорта для вывоза эвакуируемого населения и материальных ценностей;

- подготовку районов для их размещения.

В общей системе Российских государственных мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (схема № 3) проблема подготовки и осуществления эвакуации населения, материальных и культурных ценностей является важнейшими.

Ответственность за организацию, планирование, подготовку, обеспечение и проведение эвакуации (рассредоточения) населения, материальных и культурных ценностей и их размещение в загородной зоне, а также подготовку районов для размещения эвакуированного населения и его жизнеобеспечения, хранения материальных и культурных ценностей  Республики Башкортостан возлагается:

а) в федеральных органах исполнительной власти, дислоцированных на территории Республики Башкортостан, - на соответствующих руководителей федеральных органов исполнительной власти;

б) в органах исполнительной власти Республики Башкортостан, органах местного самоуправления - на руководителей органов исполнительной власти Республики Башкортостан, глав администраций муниципальных районов и городских округов;

в) в организациях независимо от форм собственности - на руководителей организаций.

При планировании эвакуации (рассредоточения) населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы загородной зоны учитываются производственные, мобилизационные планы и порядок работы организаций в военное время, а также миграция населения.

1.3 Планирующие документы эвакомероприятий

Планы эвакуации и рассредоточения работников муниципальных образований (организаций) и членов их семей разрабатываются как приложения к плану гражданской обороны и защиты населения муниципальных образований (организаций).

в соответствии со следующими нормативно правовыми документами:

-приказом МЧС России от 16.02.2012г. №70 дсп «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)

-приказом ПРЦ МЧС России от 23.04.2012г. №225 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов ГО и защиты населения (планов ГО)

На основании Постановлений Правительства РФи РБ:

-Постановлением Правительства РФ от 22.06.2004г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».

-Постановлением Правительства РБ от 14.12 .2012 г. № 457 «Опланировании эвакуационных мероприятий в военное время».

-Постановлением Правительства РБ от 04.09.2008 г. № 306. «Об организации эвакуаций населения, материальных и культурных ценностей Республики Башкортостан в безопасный район».

-Постановлением Правительства РБ от 16.09.2008 г. № 321 «О заблаговременной подготовке безопасных районов загородной зоны Республики Башкортостан к проведению эвакомероприятий в военное время».

-Постановлением КМ РБ от 16.10.2002г. № 307 № «Об организации и обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории РБ».

Особенности организации и проведения эвакомероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

Эвакуационные органы, транспорт для обеспечения эвакомероприятий приводятся в готовность с введением степени готовности «Общая готовность»  гражданской обороны в сроки, устанавливаемые планами гражданской обороны.

Для эвакуации населения в военное время в республике установлены сроки эвакуации:

- из г. Уфы - не более 36 часов;

- из остальных городов и населенных пунктов - не более 12 часов;

- на частичную, заблаговременную эвакуацию населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания – в срок не более 5 суток;

Отсчет времени начинается с момента получения распоряжения на эвакуацию.

Окончанием эвакуационных мероприятий считается время выхода (вывоза) из зон возможных сильных разрушений и зон возможного катострафического затопления в пределах 4- часового добегания волны прорыва, эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, приема и размещения их в загородной зоне,  проведения первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению.

Начало проведения эвакуации населения в безопасные районы планируется в зависимости от местных условий, но не позднее 4 часа с момента получения распоряжения (сигнала) о ее проведении.

Руководство проведением эвакуационных мероприятий осуществляется из заблаговременно создаваемых городских и загородных запасных пунктов управления федеральных органов исполнительской власти, руководителя гражданской обороны Республики Башкортостан и городов, отнесенных к группам по гражданской обороны обеспеченных устойчивыми общегосударственными и ведомственными линиями связи. В состав расчетов пунктов управления входят представители соответствующих эвакуационных комиссий.

Руководители гражданской обороны, эвакуационные органы организуют выполнение эвакуационных мероприятий в соответствии с разработанными и уточненными по конкретно сложившейся обстановке планами и решениями (распоряжениями, указаниями) старших руководителей.

С получением распоряжения на приведение гражданской обороны в высшие степени готовности руководителя гражданской обороны всех уровней отдают распоряжения на выполнения подготовительных мероприятий:

- к возможному проведению эвакуации и рассредоточению населения, его размещению в безопасных районах загородной зоны;

- задействованию эвакоорганов;

- введению в действие планов эвакуации населения;

- использованию транспортных средств и системы первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения.

При получении распоряжения на проведение эвакуации руководителями гражданской обороны вводится в действие соответствующие планы эвакуации населения.

Эвакуационные мероприятия проводятся в определенной планом последовательности как единый непрерывный процесс, без пауз до полного завершения.

Органы, осуществляющие управления гражданской обороной, организуют и координируют работу эвакуационных органов, транспортных органов и всех спасательных служб по эвакуации населения и всестороннему обеспечению эвакомероприятий.

После завершения эвакомероприятий в муниципальных образованиях на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне на производстве находится:

- наибольшая работающая смена:

- персонал учреждений (организаций), обеспечивающий жизнедеятельность городов;

- личный состав органов внутренних дел, обеспечивающих поддержание общественного порядка, личный состав аварийно-спасательных и противопожарных формирований;

- нетранспортабельные больные и обслуживающий их персонал.

После завершения плановых эвакомероприятий эвакуационные и эвакоприемные комиссии организуют взаимодействие с Правительством Республики Башкортостан территориальными органами федеральных органов исполнительской власти ГУ МЧС РФ по РБ органами военного командования и помогают органам местного самоуправления в работе по учету, первоочередному жизнеобеспечению и трудоустройству прибывшего эваконаселения.

Для определения степени готовности Правительства Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и организаций к проведению эвакуации населения в безопасные районы в военное время, реальности разрабатываемых планов эвакуации, подготовки эвакоорганов и населения к действиям при эвакуации, также оказания практической помощи в своевременном и качественном выполнении поставленных перед ними эвакуационных задач планируются и осуществляются периодические проверки. Порядок и периодичность указанных проверок устанавливаются Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, РФ.

Задачи должностных лиц и органов управления при осуществлении эвакомероприятий.

С получением распоряжения на приведение гражданской обороны «Общей готовности» осуществляется ряд мероприятий по подготовке и развертыванию территориальных, отраслевых и объектовых эвакоорганов. Уточняются: численность эвакуируемых и расчеты на их вывод пешим и вывоз транспортом, организация медицинского обеспечения, охраны общественного порядка и безопасности движения. Проверяется готовность маршрутов и транспортных средств к осуществлению эвакомероприятий, а также систем связи и оповещения. Готовятся пункты посадки людей на транспорт, районы их размещения в загородной зоне, привлекаемые силы и средства, необходимый информационный материал.

Руководители ГО, эвакокомиссии, органы управления ГОЧС РБ организуют и контролируют работу подчиненных органов по своевременному оповещению, сбору и отправке населения в загородную зону, всестороннему обеспечению эвакомероприятий, приему и размещению там людей. При этом они поддерживают взаимодействие с соседними субъектами РФ по вопросам приема и размещения, эвакуируемых на их территории, с органами военного управления, оказывают необходимую помощь нижестоящим структурам.

Руководители ГО, эвакокомиссии и органы управления ГОЧС (ГЗ) муниципальных образований, отнесенных к группам по гражданской обороне уточняют задачи подчиненным звеньям, руководителям организаций, жилищно-эксплуатационных органов по проведению эвакомероприятий, а также начальникам маршрутов пешей эвакуации. Последним вручаются схемы марша. Осуществляется контроль за оповещением, сбором людей, формированием колонн и выводом их в исходные пункты. Кроме того, совместно с транспортными организациями они контролируют готовность транспорта к перевозкам, уточняют порядок его использования. Поддерживается бесперебойная связь с начальниками маршрутов и с администрацией загородной зоны, которая информируется об отправке пеших и автомобильных колонн, поездов, судов. В районы размещения из города высылаются соответствующие представители для решения вопросов приема, размещения и обеспечения защиты прибывающих.

Администрация каждого городского округа (муниципального района) своевременно издают распоряжения «Об обеспечении населения и нештатных аварийно-спасательных формирований имуществом ГО резерва Правительства Республики Башкортостан».

Руководители ГО, эвакокомиссии организаций уточняют номера эшелонов (поездов, судов), автоколонн, выделяемых объекту, и сроки их подачи, организуют оповещение, сбор и регистрацию эвакуируемых на сборных эвакопунктах, формируют пешие колонны, уточняют маршруты движения, исходные пункты и порядок выхода к ним. Начальники пеших и автоколонн получают инструктаж, выписки из схемы марша, средства связи. Кроме того, организуются и контролируются посадка людей на транспорт и отправка колонн, оказывается необходимая помощь органам местного самоуправления загородной зоны.

Руководители жилищно-эксплуатационных органов организуют оповещение и сбор неработающего населения, не являющегося членами семей рабочих и служащих, обеспечивают доставку на сборные эвакопункты одиноких и нуждающихся в посторонней помощи лиц.

Командование военных округов (флотов) в соответствии с планами взаимодействия выделяет транспорт для обеспечения эвакомероприятий, уточняет порядок использования дорожной сети, мостов и переправ, информирует об изменениях обстановки и при необходимости дает  рекомендации органам управления ГОЧС и эвакуационным органам о внесении изменений в планы эвакоперевозок. Оно оказывает помощь в организации и осуществлении охраны общественного порядка, комендантской службы, регулирования движения и разведки на маршрутах. Освободившиеся районы расположения войск, военных городков и оставляемое войсками имущество (оборудование) передаются для размещения эваконаселения и его первоочередного жизнеобеспечения.

Руководители ГО министерств (ведомств) организуют эвакуацию персонала своих центральных аппаратов совместно с членами семей, а также подведомственных научно - исследовательских учреждений, конструкторских бюро, учебных заведений и других организаций, имеющих важное оборонное или экономическое значение. Одновременно контролируется ход эвакуации рабочих, служащих и членов семей, подведомственных министерству (ведомству) организаций.

Руководители СЭП уточняют с руководителями предприятий и организаций, приписанных к тому или иному сборному эвакопункту, численность эвакуируемых и порядок их отправки, организуют регистрацию и учет прибывающих, формирование колонн и эшелонов, посадку людей на транспорт, докладывают в вышестоящую эвакокомиссию об их отправке. Они руководят работой всех звеньев СЭП, инструктируют начальников эшелонов и старших колонн, организуют оказание медицинской помощи нуждающимся, охрану общественного порядка, укрытие людей по сигналам ГО. По завершении эвакомероприятий организуется эвакуация самого личного состава СЭП.

Начальники маршрутов эвакуации пешим порядком с группой управления и  спасательная служба охраны общественного порядка ГО обеспечивают разведку маршрутов и оповещение эвакуируемого населения, организованное движение пеших колонн, докладывают эвакокомиссии города (района) о времени прохождения ими исходного пункта, о прибытии в места привалов, на промежуточные или конечные пункты эвакуации.

Руководители ГО, эвакоприемные комиссии и органы управления ГОЧС загородной зоны проводят подготовку пунктов высадки, развертывают приемные эвакопункты, уточняют численность прибывающих и порядок подачи транспорта для их вывоза с пунктов высадки, а также с промежуточных пунктов эвакуации в конечные. Они контролируют работу руководителей организаций загородной зоны по приему и размещению прибывающих.

Эвакуируемые берут с собой документы, личные вещи (ручную кладь) с расчетом на длительное пребывание в загородной зоне, но не более 50 килограммов на одного взрослого человека, и продукты питания на двое - трое суток. При эвакуации детей, для того чтобы они не потерялись, необходимо делать на внутренней стороне подкладки куртки (пальто) надпись, нашивку, в которой указывается адрес, Ф.И.О., дата рождения ребенка и его родителей (делается черной тушью и проглаживается горячим утюгом).

Больные, находящиеся на излечении в лечебных учреждениях муниципальных образований, отнесенных к группам по гражданской обороне  эвакуируются в загородную зону с этими учреждениями, за исключением нетранспортабельных с обслуживающим их персоналом.

После объявления об эвакуации население муниципального образования, отнесенного к группам по гражданской обороне самостоятельно, на городском транспорте, работающем в этот период круглосуточно, прибывает на сборный эвакопункт. Там людей распределяют по транспортным средствам, инструктируют и организованно направляют на посадку. Выводимые пешим порядком люди, формируются в колонны и отправляются с исходных пунктов. При этом используются дороги, не занятые воинскими и эвакуационными перевозками, заранее разведанные проселочные дороги, тропы и проложенные колонные пути. Обочины автомобильных дорог могут задействоваться в исключительных случаях.

Пешие колонны формируются численностью от 500 до 1000 человек. Для удобства управления они разбиваются на группы по 50 - 100 человек. Во главе группы назначается старший, который обязан проверить ее состав, не допуская попадания в группу посторонних лиц, проследить, чтобы не было отставших в пути. Скорость движения колонны - 3 - 4 километра в час. Суточный переход (10 - 12 часов движения) составляет 30 - 40 километров. Дистанция между колоннами - до 500 метров. Через каждые 1 - 1,5 часа движения назначаются малые привалы (не более 15 - 20 минут), а в начале второй половины суточного перехода - большой привал (1,5 - 2 часа), желательно за пределами зон возможных разрушений. На малых привалах проверяется состав колонн (групп), нуждающимся оказывается медицинская помощь. На большом привале организуется прием горячей пищи.

Районы малых и больших привалов назначаются с учетом возможности использования защитных свойств местности. Нельзя при этом допускать скученности колонн. По сигналу «Воздушная тревога» эвакуируемые укрываются в складах местности или в ближайших защитных сооружениях. Районы радиоактивного, химического или бактериологического (биологического) заражения находящиеся в пути пешие колонны обходят с наветренной стороны. Если же обход невозможен, то такие районы должны преодолевать в средствах индивидуальной защиты и ускоренным темпом.

Рассредоточиваемые рабочие и служащие от своих предприятий до станций (пристаней) посадки перевозятся внутригородским транспортом, а в загородной зоне от пунктов высадки до мест расселения - транспортом муниципальных районов. В случае его нехватки привлекаются авто средства городов, отнесенных к группам по гражданской обороне. Таким же путем рабочие смены следуют и из загородной зоны на предприятия, продолжающие свою деятельность в особых условиях.

Эти перевозки осуществляются исходя из возможностей транспорта, и, как правило, после завершения эвакуации населения. В целях сокращения количества рабочих и служащих на предприятиях в период пересменки, обеспечения ритмичной работы последних и равномерной загрузки транспорта разрабатывается скользящий график функционирования организации, согласованный с транспортной организацией.

При внезапном нападении противника эвакомероприятия проводятся из городов, не подвергшихся поражению. Чтобы сократить их сроки, все физически здоровое население выводится в загородную зону пешком по незараженным маршрутам. А из городов, по которым нанесены удары противника, люди, выводятся одновременно с проведением аварийно - спасательных и других неотложных работ и оказанием мед помощи пострадавшим.

После завершения плановых мероприятий эвакоприемные комиссии помогают органам местного самоуправления в загородной зоне в учете, жизнеобеспечении и трудоустройстве прибывших. Они не свертывают своей работы до особого указания.

Экстренная эвакуация значительно отличается от той, о которой шла речь выше. Экстренная эвакуация вызывается обычно какими-то быстротечными ЧС, а таких, к сожалению, очень много. Правда, масштабы большей частью носят ограниченный характер, но не всегда.

При локальных чрезвычайных ситуациях с реальной угрозой жизни населения (военных конфликтах) требуется, как правило, ускорить вывоз населения из очагов чрезвычайных ситуаций (пунктов приграничной зоны). Задачи по организации эвакомероприятий в этом случае возлагаются на оперативные группы. Они формируются из представителей органов местного самоуправления и военного управления, органов управления ГОЧС, соответствующих эвакоорганов. В их состав входят подразделения оповещения населения, его учета и регистрации, транспортные, охраны общественного порядка, размещения людей, посты организации общественного питания, обеспечения предметами первой необходимости и медицинские.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения из зон ЧС осуществляется, как правило, без развертывания СЭП.

Их задачи в этих случаях возлагаются на оперативные группы, за которыми закрепляются соответствующие административно-территориальные единицы.

Задачи оперативных групп:

- оповещение, сбор, учет и организация посадки населения на транспорт по месту нахождения (по месту жительства или работы);

- распределение населения по транспортным средствам, формирование эвакоколонн (эшелонов) и сопровождение их по маршрутам эвакуации;

- осуществление контроля за ходом проведения эвакуации и информирование вышестоящих эвакоорганов;

- организация и поддержание общественного порядка в зоне их ответственности.

Организация и проведение эвакуационных мероприятий в мирное время при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах имеет свои особенности решению которых посвящено Постановление КМ РБ от 16.10.2002г. № 307 «Об организации и обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории РБ» (в редакции Постановление Правительства РБ от 26.04.2006г. № 106).

Главы администраций каждого городского округа (муниципального района), городского и сельского поселения своевременно издают постановления «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях в мирного времени и их обеспечение».

В приложениях  даются рекомендации по осуществлению срочной эвакуации учащихся и сотрудников учреждений образования.

Выполнение эвакуационных мероприятий на малых предприятиях (с числом работающих от 10 до 50 человек) имеет свои сложности. Решению этих проблем способствуют материалы, изложенные в приложениях.

Рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях (Постановление Правительства РБ от 16.02.2002г. № 307).

Исходными данными для организации первоочередного жизнеобеспечения населения в случае ЧС являются:

1. Прогноз обстановки, которая может сложиться на территории субъекта в результате ЧС;

2. Прогнозируемая численность населения, которое может пострадать (его состав, численность больных, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях населенных пунктов);

3. Прогнозируемая численность и структура вероятных санитарных потерь населения;

4. Потребность населения в различных видах первоочередного жизнеобеспечения в случае ЧС;

5. Продолжительность периода первоочередного жизнеобеспечения населения.

Прогноз обстановки на территории муниципального образования, ожидаемой численности пострадавшего населения, численности и структуры санитарных потерь, возможном состоянии жилого фонда, зданий и сооружений различного назначения, сетей водо -, газе-, электро- и теплоснабжения, дорожных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад и т.п.) разрабатываются органами управления ГОЧС. К разработке прогнозов привлекаются специалисты инженерной инфраструктуры.

Подготовленные органами управления ГОЧС прогнозные данные передаются руководителям спасательных служб жизнеобеспечения для проведения детальных расчетов по потребностям пострадавшего населения в продукции или услугах этих спасательных служб, определения необходимой численности специалистов для организации жизнеобеспечения, количества необходимых технических средств (полевых кухонь, пекарен, пунктов санитарной обработки, дизельных электростанций, простейших печек или электрообогревательных приборов, автоцистерн и емкостей для воды, полевых водоводов, авторефрижераторов и т.п.) и их материально-техническому обеспечению в период эксплуатации, суточных объемов перевозок в период развертывания в районах отселения и в последующие дни.

Суточные потребности пострадавшего населения в продуктах питания, воде, коммунально-бытовых услугах, бытовом топливе рассчитываются по его прогнозируемой численности и нормам обеспечения в условиях ЧС.

Общая потребность в этих видах жизнеобеспечения - путем умножения суточных потребностей на продолжительность периода первичного жизнеобеспечения.

Продолжительность периода жизнеобеспечения в местах сосредоточения отселенного из зон ЧС населения определяется из расчета на 7 суток.

При определении объемов хлеба, мяса и рыбопродуктов, картофеля и овощей, макаронных и крупяных изделий, жиров, сахара, соли, воды следует исходить из необходимости организации двухразового горячего питания в сутки и одного раза в сутки - консервированными продуктами или сборными пайками.

В целях организации первоочередного жизнеобеспечения населения, отселяемого из опасных зон при угрозе или возникновении ЧС решением глав администраций муниципальных образований создаются пункты временного размещения пострадавшего населения (далее - ПВР). Они могут создаваться как в стационарных условиях (в зданиях, удаленных от районов ЧС), так и в полевых условиях.

Пункты предназначены для сбора, регистрации, размещения в местах временного проживания, организации питания и обеспечения предметами первой необходимости населения.

Решением руководителя органа местного самоуправления определяется:

1. Формирователь ПВР (организация);

2. Места развертывания ПВР;

3. Руководитель ПВР;

4. Его заместитель.

Остальная администрация пункта назначается приказом руководителя организации, на которую возложено его развертывание.

Предлагаемые к развертыванию элементы полевого пункта временного размещения населения:

1. - пункт встречи;

2. - место высадки эвакуированного населения с автомобильного автотранспорта;

3. - администрация ПВР, пункт регистрации, стол справок;

4. - пункт вещевого обеспечения;

5. - склад вещевого имущества, предметов первой необходимости;

6. - место для умывания;

7. - пункт питания;

8. - пункт выдачи гуманитарной помощи;

9. - место размещения «матери и ребенка»;

10.- место проживания эвакуированного населения на 100 человек (50x2);

11.- медицинский пункт;

12.- пункт социально-психологической помощи;

13.-туалеты;

14.-посты регулирования;

15.- посты охраны общественного порядка.

Основными задачами администрации полевого ПВР являются:

1 - развертывание полевого пункта, подготовка к приему и размещению населения;

2 - организация учета прибывающих на пункт людей и их размещение;

3 - проверка прибытия на пункт эвакуированного населения (согласно списков);

4 - установление связи с органами управления ГОЧС муниципального образования, КЧС и ОПБ, аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными формированиями;

5- организация первоочередного жизнеобеспечения населения;

6- доведение до эвакуированного населения информации об обстановке.

При аварии на химически опасном объекте (ХОО) проводится экстренный вывоз (вывод) населения, попадающего в зону заражения, за границы распространения облака аварийно химически опасного вещества (АХОВ). Население, проживающее в непосредственной близости от ХОО, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, как правило, не выводится из опасной зоны, а укрываются в жилых (производственных и служебных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации помещений с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) на верхних и нижних этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ). Возможный экстренный вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным предварительного прогноза и производится из тех жилых домов и учреждений (организаций), которые находятся в зоне возможного заражения.

Эвакуация населения, как способ защиты широко используется при гидродинамических авариях с образованием  волны прорыва и зон катастрофического затопления, а также при наводнениях природного происхождения – половодьях и паводках. Прогнозировать прорыв плотин затруднительно, и сам прорыв в большинстве случаев происходит внезапно. Поэтому для гидродинамических аварий наиболее возможна экстренная эвакуация. Она проводится из заранее определенной еще при проектировании гидроузла зоны возможного катастрофического затопления по сигналу о прорыве плотины. Поскольку скорость распространения волны прорыва может достигать до 25 км/ч на равнинной местности и 100 км/ч в предгорной и горной местностях, времени на оставление опасной зоны остается очень мало. Поэтому особенно успешно эвакуация проходит при наличии в зоне вероятного катастрофического затопления в нижнем бьефе плотины локальной автоматизированной системы оповещения о гидродинамической аварии и распространении волны прорыва. Эвакуация организуется в два этапа. На первом этапе население в организованном порядке или самостоятельно на любых видах транспорта и пешим порядком покидает пределы зоны катастрофического затопления. Маршруты имеют при этом незначительную протяженность и с учетом рельефа местности направлены в основном в противоположную от водотока сторону. На втором этапе население доставляется в места временного размещения.

Эвакуация при наводнениях природного происхождения проводится заблаговременно (упреждающая эвакуация) или безотлагательно (экстренная эвакуация). Для упреждающей эвакуации необходим достоверный краткосрочный прогноз наводнения, позволяющий организовывать сборные эвакуационные пункты. Экстренная эвакуация проводится уже из зоны затопления плавающими средствами и вертолетами.

Размещение населения производится в зданиях общественного назначения (гостиницы, дома отдыха, кинотеатры, спортивные сооружения, общежития и т.п.). Порядок оповещения и размещения доводится до всех категорий населения. Регистрация эваконаселения производится непосредственно в местах размещения.

Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения может осуществляться не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в оперативном плане. При аварии АХОВ на транспорте вывод (вывоз) населения из зоны заражения и временное его размещение производится в зависимости от реально складывающейся обстановки.

В зависимости от масштабов аварии с выбросом АХОВ в окружающую среду, их вида, продолжительность пребывания эваконаселения в районах его временного размещения может составить от нескольких часов до нескольких суток.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится по территориальному принципу в два этапа без развертывания СЭП на территории зоны возможного поражения поражающим фактором ЧС (селевым потоком). На первом этапе население, по заранее установленным маршрутам, выводится за границы этой зоны. Протяженность маршрутов эвакуации населения из зоны возможного поражения определяется близостью очага поражения (селевого очага) и рассчитывается в соответствии с данными прогноза в ЧС. На втором этапе, в случае разрушения (селем) покинутых жителями населенных пунктов, проводится сбор населения из пострадавших населенных пунктов и вывоз его к местам временного размещения.

Таблица 2. План-график проведения эвакомероприятий на предприятии

в рабочее время при экстренной эвакуации

| № | Планируемые мероприятия | Исполнитель | Время, мин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 1. | Оповещение производственного персонала об угрозе ЧС. | Дежурный по предприятию. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Безаварийная остановка производства. | Начальник цеха, участка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сбор работающей смены и подготовка к эвакуации. | Начальники участков. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение работающей смены средствами индивидуальной защиты. | Начальники участков. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оценка обстановки и принятие решения на эвакуацию. Доведение решения ПК ЧС и ОПБ до руководителей цехов, участков. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Вывод работающей смены предприятия из зоны ЧС. | Руководители подразделений. |  |  |  |  |  |  |  |

ЧЕТВЕРТЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Классификация средств индивидуальной защиты, организация хранения и поддержания в готовности к выдаче населению».

1.1.1Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

Обеспечение населения СИЗ осуществляется:

-федеральными органами исполнительной власти - работников этих органов и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, и членов их семей;

-органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - работников этих органов и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также населения, проживающего на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

-органами местного самоуправления - работников этих органов и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений;

-организациями - работников этих организаций и подведомственных им объектов производственного и социального назначения.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) участвует в обеспечении СИЗ детей, неработающих пенсионеров, а также населения, проживающего вблизи радиационно опасных, химически и биологически опасных объектов, за счет средств федерального бюджета.

2.1.2 Обеспечению СИЗ в военное время подлежит население, проживающее:

на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне (далее - ГО);

в населенных пунктах с объектами особой важности и железнодорожными станциями первой и второй категорий и объектами, отнесенными к категориям по ГО, а также с объектами, критически важными для национальной безопасности Российской Федерации;

на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного, химического и биологического загрязнения (заражения).

1.1.3  Обеспечению СИЗ в мирное время подлежит население, проживающее:

- на территориях в пределах границ зон защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия;

на территориях в пределах границ зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения) при авариях на радиационно опасных объектах (далее - РОО);

- на территориях в пределах границ зон возможного опасного химического загрязнения (заражения) при авариях на химически опасных объектах;

на территориях в пределах границ зон возможного биологического загрязнения (заражения) при авариях на биологически опасных объектах.

2.1.4  Накопление СИЗ в запасах (резервах) осуществляется для обеспечения проведения мероприятий ГО и защиты населения, проживающего на территориях и в населенных пунктах, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Положения:

- для детей - камеры защитные детские или противогазы из расчета на 100% от их общей численности;

- для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения, проживающих на территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения), - противогазы и респираторы из расчета на 100% от их общей численности, за пределами названных зон - противогазы из расчета на 100% от их общей численности;

- для работников РОО и организаций, расположенных на территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения), - противогазы и респираторы из расчета на 100% от их общей численности и другие СИЗ в соответствии с табелями оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций;

- для работников организаций (кроме РОО и организаций, расположенных на территориях в границах зон опасного радиоактивного загрязнения (заражения)) - противогазы из расчета на 100% от общей численности их работников и другие СИЗ в соответствии с табелями оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций.

При этом количество запасов противогазов увеличивается на 5% от потребности для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов.

2.1.5 Для обеспечения защиты вышеуказанных категорий населения также осуществляется накопление в запасах (резервах):

- медицинских средств индивидуальной защиты в военное время из расчета на 100% от их общей численности и в мирное время - на 30% от их общей численности;

- дополнительных патронов к противогазам для защиты от аварийно химически опасных веществ в военное и мирное время из расчета на 40% от их общей численности.

Средства индивидуальной защиты населения, их классификация, принцип действия и основные характеристики

2.2.1 Средства индивидуальной защиты населения, их классификация

В зависимости от назначения выделяют следующие классы СИЗ:

-изолирующие костюмы (пневмокостюмы, гидроизолирующие костюмы, скафандры);

-средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, пневмошлемы, пневмомаски);

-специальная одежда (комбинезоны, полу комбинезоны, куртки, брюки, костюмы, халаты, плащи, полушубки, тулупы, фартуки, жилеты, нарукавники);

-специальная обувь (сапоги, ботфорты, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли,  галоши, боты, бахилы);

- средства защиты рук (рукавицы, перчатки);

- средства защиты головы (каски, шлемы, подшлемники, шапки, береты, шляпы);

- средства защиты лица (защитные маски, защитные щитки);

- средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, наушники, вкладыши);

- средства защиты глаз (защитные очки);

-предохранительные приспособления (предохранительные пояса, диэлектрические коврики, ручные захваты, манипуляторы, наколенники, налокотники, наплечники);

-защитные дерматологические средства (моющие пасты, кремы, мази).

Решение об использовании тех или иных СИЗ принимается как элемент общего решения о мероприятиях по обеспечению безопасности труда и фиксируется в соответствующей документации. В табл. 1.1 показано применение различных классов СИЗ при действии некоторых вредных и опасных факторов и их сочетаний.

Ранее было принято оценивать качество СИЗ по трем группам свойств: защитным, физиолого-гигиеническим и эксплуатационным. В связи с введением типовой номенклатуры показателей качества различных изделий следует оценивать качество СИЗ более полно, с учетом этих показателей, которые делят на следующие группы:

| ##### Назначения | Функциональная и техническая эффективность |
| --- | --- |
| #### Надежности | Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. |
| Эргономические | Физиологические, психологические, антропометрические, гигиенические. |
| Эстетические | Информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство исполнения. |
| Экономного использования материалов, энегрии и пр. | Уровень или степень их потребления. |
| Технологичности | Степень минимизации затрат при производстве, эксплуатации, востановлении. |
| Транспортабельности | Приспособленность к транспортированию. |
| Стандартизации и унификации | Насыщенность стандартизированными и унифицированными частями и деталями. |
| Патентно-правовые | Степень обновления технических решений и их патентной защиты. |
| Экологические | Степень производимого загрязнения окружающей среды |
| #### Безопасности | Отсутствие вредных и опасных факторов, создаваемых оцениваемым изделием. |

Выбор СИЗ в зависимости от вида вредных производственных факторов

(обозначения: “ + ” используется; “ - ”  не используется)

Таблица 1.1.

| Факторы | Изолирующие костюмы | СИЗОД | Спецоджда | Спецобувь | Средства защиты |  |  |  |  | Приспособления | Защитные пасты, мази |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рук | головы | лица | глаз | органов слуха |  |  |
| Механические воздействия | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Термические воздействия | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Шум | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Вибрация | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - |
| Эл. ток, эл. поля | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - |
| Радиоактивные вещества | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Рентгеновское излучение | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Инфракрасное, ультрафиолетовое излучение, слепящий свет, радиоволны | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Недостаток кислорода | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вредные газы, пары, аэрозоли | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Вредные вещества (твердые, жидкие), вода, нефть, растворы солей, кислоты, щелочи | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Биологические факторы | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |

Первые четыре группы показателей характеризуют пригодность СИЗ для использования (так называемые потребительские свойства), остальные группы - их техническое совершенство и экономичность.

В зависимости от особенностей оцениваемых объектов отдельные группы свойств и показателей не учитываются или вводятся  дополнительно. Ряд таких изменений имеется в стандартах ССБТ, регламентирующих номенклатуру показателей, установленных для оценки качества конкретных классов СИЗ. Во всех этих номенклатурах не выделяется отдельно последняя группа - группа показателей безопасности, которая включается в группу эргономических показателей.

Упомянутая выше прежняя оценка свойств изделий по трем группам свойств учитывала показатели только первых трех групп новой номенклатуры, и то не полностью.

Защитные свойства - первая группа по прежней классификации свойств изделий - составляют основу группы свойств назначения. Кроме них в группу свойств назначения входят и другие в зависимости от вида СИЗ. Так, для изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в число показателей назначения включают количество воздуха или кислорода, подаваемое под лицевую часть. Этот показатель характеризует возможное усиление вентиляции легких при выполнении работы и, следовательно, возможность использования СИЗОД при той или другой трудовой деятельности.

К физиолого-гигиеническим относили свойства, определяющие влияние СИЗ на применяющего их человека. И физиологические, и гигиенические показатели входят теперь в группу эргономических показателей, которая дополнена показателями, оценивающими соответствие СИЗ антропометрическим данным человека, и психологическими показателями, характеризующими субъективную оценку СИЗ человеком. Характеризуя влияние на человека, вся эта группа показателей оценивает помехи труду, оказываемые СИЗ, и изменения в состоянии человека под влиянием их применения.

К эксплуатационным свойствам (прежняя классификация) относили долговечность использования, способность к многократному применению и длительному хранению, а также возможность, простоту и надежность обработки и регенерации СИЗ. По новой номенклатуре эти свойства входят в группу свойств надежности и дополнены свойствами безотказности и ремонтопригодности.

Результаты оценки качества должны учитываться при решении вопроса о пригодности оцениваемой конструкции, СИЗ для тех или иных производственных ситуаций, о сравнительных преимуществах и недостатках разных конструкций одного вида и класса СИЗ, а также при необходимости выбора между применением СИЗ и другими путями обеспечения безопасности труда.

Все показатели, используемые в номенклатуре показателей качества различных классов СИЗ, должны оцениваться количественно. Для тех свойств, которые не могут быть оценены существующими методами, следует проводить экспертную оценку и условное измерение в баллах. Для большинства показателей всех классов СИЗ установлены предельно допустимые уровни (ПДУ), выше или ниже которых исследуемые СИЗ признается негодным. Для некоторых таких показателей используют ПДУ, установленные для оценки качества производства в целом. Другие устанавливают специально для оценки СИЗ.

Однако в настоящее время существуют несколько принципов или систем классификации средств индивидуальной защиты (СИЗ) населения. Одна из, них, в частности, была предложена еще в середине 70-х гг. С. Городинским и классифицировала средства защиты только от радиоактивных веществ. Но впоследствии была перенесена на СИЗ различного назначения и легла в основу государственного стандарта. Однако она не решала ряд, важных задач. А в ГОСТе 1975 г. к тому же пыли допущены неточности. Так, шланговые и изолирующие костюмы и костюмы с автономными источниками воздушного питания, являющиеся средствами защиты человека в целом (СИЗЧ), фигурировали, в нем как средства зашиты кожных покровов (СЗК), в качестве изолирующих костюмов (без основных отличительных признаков по устройству). В последующих редакциях ГОСТа изменений в этом отношении по существу не было. Правда, в них введен, новый класс СИЗ - "Комплексные средства индивидуальной защиты" (КСИЗ), но без раскрытия определения данного термина. А под этим можно понимать и обеспечение полной защиты человека (органов дыхания, глаз, кожных покровов), и защиты какого-либо одного органа от комплекса воздействующих факторов  (скажем, головы – от теплового тока, искр, паров АХОВ). Здесь же необходимо под комплексными средствами индивидуальной защиты следует понимать те, которые предназначены для защиты человека в целом, т.е. одновременно органов дыхания, глаз и кожных покровов от комплекса воздействующих факторов.

В основе данной классификации – все известные сегодня признаки, которые строго ранжированы. В качестве классификационного признака первого уровня взяты принципы применения средств индивидуальной защиты. На некоторых производствах такие средства используются повседневно, поэтому это “СИЗ повседневного, применения". По целевому назначению это промышленные СИЗ. Иногда нужда в средствах защиты возникает эпизодически - для выполнения регламентных, ремонтных или аварийных работ ("СИЗ эпизодического применения"). Подобное деление целесообразно и с точки зрения уровней защиты. Самый низкий уровень защиты требуется для промышленных средств защиты, когда работы производятся при незначительном превышении ПДК опасных веществ. При регламентных или ремонтных операциях он должен быть выше (воздействие таких веществ здесь можно в какой-то мере прогнозировать). Самый же высокий необходимо обеспечивать во время аварийных работ, ибо при этом нельзя заранее предсказать ни уровень воздействия вредных веществ, ни характер действий человека на месте аварии, катастрофы.

Следует ввести в классификацию средства защиты для пострадавших в очагах чрезвычайных ситуаций. Речь идет о химически опасных очагах. Там возможны случаи, когда люди с травмами головы или конечностей не в состоянии будут воспользоваться обычными средствами, им потребуются специальные.

В рамки деления СИЗ по принципам применения вполне вписываются и армейские.

Классификационным признаком второго уровня является принцип, деления СИЗ “по объектам защиты”. Он в основном обусловлен путями воздействия на человека отравляющих и радиоактивных веществ, АХОВ, бактериальных аэрозолей и тепловых потоков. Это пути: через органы дыхания, зрения и пищеварительный тракт (защита обеспечивается современными средствами защиты органов дыхания - СИЗОД); через кожные покровы (СИЗК); одним и другим способами одновременно (СИЗЧ). Первый случай характерен для производств, связанных с воздействием вредной пыли, второй - с воздействием различных технологических масел и нефтепродуктов. Однако и при первом пути в 90 случаях из 100 требуется защита от опасных веществ и органов дыхания, и кожного покрова.

К средствам защиты органов дыхания относятся противогазы и респираторы, самоспасатели и пневмошлемы; защиты кожи - изолирующие и фильтрующие комбинезоны и костюмы, рукавицы или перчатки, сапоги, бахилы или боты; защиты человека в целом - специальные костюмы и скафандры, используемые совместно 
с СИЗОД.

Третьим уровнем, должны быть "принципы действия средств индивидуальной защиты", а именно принципы фильтрации (фильтрующие СИЗ) и изоляции (изолирующие СИЗ). Но наряду с этим  следует иметь в виду также СИЗ комбинированного типа. Например, такое название можно дать принципу защиты кожных покровов, если одновременно используются, скажем, фильтрующие противогазы и изолирующие средства защиты кожи.

В качестве классификационного признака четвертого уровня необходимо делить СИЗ "по способу подачи воздуха". Есть средства, основанные на принципе самовсасывания - фильтрующие противогазы, респираторы, самоспасатели, фильтрующая спецодежда, а есть - с принудительной подачей воздуха, когда для этого применяются системы сжатого воздуха или автономные воздуходувки. Кстати, такие средства обеспечивают более высокие работоспособность и самочувствие человека, нежели самовсасывающие.

Наконец, пятый уровень деления СИЗ - "по кратности использования". Те средства защиты, обеззараживание которых затруднено (длительный многоступенчатый процесс) или экономически неоправданно (затраты на это близки к стоимости самих изделий, а тем более превышают ее), применяются по их целевому назначению однократно. Если же обеззараживание не вызывает затруднений и экономически оправдано, то - многократно.

Таким образом, вместо существующей классификации СИЗ, которая была проведена якобы на основе учета их конструктивных и эксплуатационных свойств, предлагается; (см. схему), основанная на естественных, жизненно важных признаках средств индивидуальной защиты. Правда, некоторые из этих признаков учтены в классификации СИЗ органов дыхания. Дело остается за тем, чтобы осуществить ее с единых позиций по отношению ко всем средствам защиты.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повседневного применеия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эпизодического применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗ для регламентных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗ для аварийных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗ для пострадавших в очагах ЧС |  |  |  |  |
|  | СИЗОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗЧ (КСИЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По принципу действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтрующие |  |  |  |  | Изолирующие |  |  |  |  | Фильтрующие |  |  |  |  |  | Комбинированные |  |  |  |  | Изолирующие |  |  |  |  |  | Фильтрующие |  |  |  |  | Комбинированные |  |  |  |  | Изолирующие |  |
| По способу подачи воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С принудительной подачей воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовсасывающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По кратности использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Однократного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Многократного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к схеме:   СИЗ – Средства индивидуальной защиты;

СИЗОД - Средства индивидуальной защиты органов дыхания;

СИЗК - Средства индивидуальной защиты кожных покровов;

СИЗЧ - Средства индивидуальной защиты человека в целом;

КСИЗ – Комплексные СИЗ.

Какие преимущества имеет предлагаемый подход? Во-первых, обретут, так сказать, права гражданства СИЗ для регламентных (ремонтных) и аварийных работ, а также пострадавших в очагах ЧС. Во-первых, свое место займут средства индивидуальной защиты человека, которые существуют уже давно (костюмы модели ЛГ, шланговые теплозащитные костюмы, автономные теплозащитные скафандры и др.), и комплексные СИЗ. В-третьих, получит признание комбинированный, принцип действия СИЗ. И в - четвертых, новая классификация облегчит объектам экономики, службам и формированиям, а также воинским частям ГО выбор необходимых средств защиты с учетом их особенностей и характера решаемых задач.

Рассмотрим еще некоторые элементы классификации СИЗОД

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) относятся: респираторы, промышленные противогазы и изолирующие дыхательные аппараты. Надежная защита от вредных веществ (аэрозолей, газов, паров), содержащихся в окружающем воздухе, с их помощью может быть достигнута лишь при условии рационального применения в конкретной обстановке соответствующих конструкций и марок. Они должны обеспечивать очистку вдыхаемого воздуха от вредных веществ до содержания, не прерывающего  предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных ГОСТом 12.1.005-76.

По принципу действия средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с ГОСТом 12.4.034-85 делят на две группы: фильтрующие (Ф),обеспечивающие защиту в условиях достаточного содержания свободного кислорода в воздухе (не менее 18%) и ограниченного содержания вредных веществ; изолирующие (И),обеспечивающие защиту в условиях недостаточного содержания кислорода и неограниченного содержания вредных веществ.

Фильтрующие СИЗОД по своему назначению делятся на три типа. Первый – противопылевой (ФА) – для защиты от аэрозолей. Второй -  противогазовый (ФГ) – для защиты от парогазообразных веществ. И третий – газопылезащитный или универсальный (ФУ) – для  защиты от парогазообразных веществ и аэрозолей, присутствующих в воздухе одновременно.

Фильтрующие респираторы представляют собой облегченное средство для защиты органов дыхания от вредных газов, паров и аэрозолей. Очистка вдыхаемого воздуха осуществляется в них за счет физико-химических процессов (адсорбция, хемосорбция и катализ), а от аэрозольных примесей – за счет фильтрации через волокнистые материалы.

По конструктивному направлению респираторы делят на два типа: респираторы с полумаской, у которых полумаска и фильтрующий элемент  служат одновременно лицевой частью, и респираторы в виде фильтрующих полумасок. У первых вдыхаемый воздух  очищается в фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске, у вторых – материалом полумаски.

По назначению фильтрующие респираторы делят на:  противопылевые, противогазовые и газопылезащитные. Противопылевые респираторы защищают органы дыхания от аэрозолей различных видов. Защита органов дыхания от вредных паров и газов осуществляется протиовгазовыми респираторами, а от газов, паров и  аэрозолей  при одновременном присутствии в воздухе – газопылезащитными.

В зависимости от срока службы различаются респираторы одноразового применения (ШБ – 1, “Лепесток”, У-2К, “Кама”), которорые после отработки больше непригодны к эксплуатации, и респираторы многоразового использования, в которых предусмотрена возможность замены  фильтров.

Признаком отработанности фильтров следдует считать затруднение дыхания, которое наступает при сопротивлении вдоху 100 Па во время работ легкой и средней тяжести и 70 Па – при тяжелых.

Фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от парогазообразных веществ и аэрозолей при объемной доле свободного кислорода в воздухе (не менее 18%) и суммарной объемной доле парогазообразных вредных примесей (не более 0,5%), за исключением фосфористого и мышьяковистого водорода: объемная доля первого в воздухе не должна превышать 0,2%, а второго - 0,3%.

К изолирующим относятся: шланговые - обеспечивающие подачу воздуха, пригодгного для дыхания, из чистой зоны, и автономные обеспечивающие подачу дыхательных смесей из индивидуального источника воздухоснабжения.

Шланговые противогазы обеспечивают человека чистым воздухом, подаваемым в лицевую часть защитного устройста по шлангу.  Они применяются в основном при недостатке кислорода (менее 18 объемных %) в воздухе рабочей зоны,  а также  в тех случаях, когда состав вредных веществ неизвестен или наблюдаюся большие концентрации их с любыми физико-химическими свойствами.

В зависимости от способа подачи воздуха шланговые противогазы делят на два  вида: самовсасывающие дыхательные аппараты, в которых человек вдыхает воздух силой своих дыхательных мышц, и с принудительной подачей чистого воздуха в лицевую часть с помощью воздуходувок, вентиляторов или компрессорной сети после его предварительной очиски.

Изолирующие автономные дыхательные аппараты различаются по времени их использования и бывают  одноразовыми (различные самоспасатели) и многоразовыми. Вторые заправляются чистым воздухом. Их легочный автомат способен  создавать избыточное давление в подмасочном пространстве, что исключает попадание туда окружающего воздуха при повреждении или смещении маски.

Основными показателями, характеризующими СИЗОД, являются:

-коэффициэнт защиты – кратность снижения концентрации вредного вещества, -обеспечиваемая данным средством индивидуальной защиты органов дыхания;

-начальное сопротивление постоянному  воздушному потоку на вдохе и выдохе;

-ограничение поля зрения;

-время защитного действия фильтрующих элементов (для противогазовых и газопылезащитных СИЗОД) при непрерывной работе и средних концентрациях вредных веществ.

Согласно ГОСТу Р22.9.055 – 95 “Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей” для обеспесения спасательных и других неотложных работ в очагах поражений применяются СИЗ двух видов: средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК) и СИЗОД. Они также бывают фильтрующими и изолирующими.

В зависимости от принципов  действия различаются три типа  уровней и их защитных свойств: первый тип предназначен для работ, проводимых в условиях максимально возможных концентраций аварийных химически опасных веществ (АХОВ), а именно: их ингаляционного воздействия, контакта с жидкой фазой веществ и воздействия открытого пламени. Эти СИЗ должны быть обеспечены устройствами для связи. Они рекомендуются для использования спасателями первой категории (профессионалами) непосредственно на аварийном объекте или вблизи него на растоянии менее 50 м от источника заражения.

Второй тип – при концентрациях тех же АХОВ на 2-3 порядка меньше максимальных. Для использования в радиусе 50-500 м от источника заражения.

Третий тип – при концентрациях на 4-5 порядков ниже максимальных. Для защиты на растоянии 500 м и более от источника. В СИЗ второго и третьего типа должны быть предусмотрены устройства для возможности переговоров (голосом). Они рекомендуютя для использования второй категорией спасателей (непрофессионалов).

Комплексы СИЗ должны использоваться    при температурах от –40 до +400 С и относительной влажности от 30 до 40 процентов. Заправка расходными компонентами и подготовка их к работе должна проводиться без использования спецоборудования.

### Концентрация АХОВ для уровней требуемой защиты

спасателей комплексами СИЗ

| Наименование АХОВ | # Концентрация вещества, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровни защиты |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Аммиак | 860 | 8,6 | 0,08 |
| Ацетонитрил | 170 | 1,7 | 0,02 |
| Водород фтористый | 830 | 8,3 | 0,03 |
| ### Водород хлористый | 150 | 1,5 | 0,01 |
| Диметиламин | 2000 | 20,0 | 0,20 |
| Метил хлористый | 2400 | 24,0 | 0,24 |
| Метилакрилат | 330 | 3,3 | 0,03 |
| Нитрил акриловой кислоты | 245 | 2,45 | 0,02 |
| Окислы азота | 1900 | 19,0 | 0,19 |
| Окись этилена | 1900 | 19,0 | 0,19 |
| Сернистый ангидрид | 3000 | 30,0 | 0,30 |
| Сероводород | 2000 | 20,0 | 0,20 |
| Сероуглерод | 1200 | 12,0 | 0,12 |
| Синильная кислота | 900 | 9,0 | 0,09 |
| Формальдегид | 1400 | 14,0 | 0,14 |
| Фосген | 4300 | 43,0 | 0,43 |
| Хлор | 3600 | 36,0 | 0,36 |
| Хлорпикрин | 180 | 1,8 | 0,02 |

2.2.2 Принцип действия и основные характеристики СИЗ

Рассмотренные принципы классификации СИЗ позволяет нам выделить три группы  СИЗ, которые наиболее широко применяются в интересах ГО и РСЧС.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Фильтрующие противогазы

Принцип действия таких противогазов заключается в следующем. При вдохе зараженный воздух поступает в фильтрующе-поглощающую (противогазовую) коробку, в ней он очищается от ОВ, АХОВ, РП, БС, затем попадает под лицевую часть и в органы дыхания. При выдохе воздух из-под лицевой части, минуя коробку, выходит наружу. Поглощение паров и газов осуществляется за счет адсорбции, хемосорбции и катализа, а поглощение дымов и туманов (аэрозолей) - путем фильтрации.

Адсорбция - поглощение газов и паров поверхностью твердого тела, называемого адсорбентом, под действием сил молекулярного притяжения. В противогазах адсорбентом является активный уголь. Как весьма пористое вещество, он имеет большую активную поверхность (поверхность 1г активного угля составляет 400 - 800м2). На нем лучше всего адсорбируются органические вещества с высокой температурой кипения и большим молекулярным весом (хлор, хлорпикрин, трихлортриэтиламин, зарин, зоман, иприт).

Для поглощения плохо адсорбирующихся веществ, в частности, синильной кислоты, мышьяковистого водорода, фосгена, используются процессы хемосорбции и катализа.

Хемосорбция - поглощение отравляющих, аварийно химически опасных веществ за счет их взаимодействия с химически активными веществами, преимущественно щелочного характера, которые наносятся на активный уголь в процессе обработки.

Катализ - изменение скорости химических реакций под влиянием веществ, называемых катализаторами. В качестве катализатора используются окиси меди, серебра и хрома. Активные угли с добавлением окислов называются углями-катализаторами. Катализ, например, лежит в основе очистки воздуха от аммиака при использовании дополнительных патронов.

Фильтрация дымов и туманов (аэрозолей) осуществляется противодымным фильтром, изготовленным из волокнистых материалов, которые образуют густую сетку. Проходя через нее, аэрозоли задевают за волокна и удерживаются на них.

При прохождении зараженного воздуха через фильтрующе-поглощающую коробку ОВ. АХОВ какое-то время полностью задерживаются. Однако со временем в выходящем из коробки воздухе появляются их следы, близкие к минимально действующим. Это называется проскоком и характеризует исчерпывание защитных возможностей противогаза. Время от начала поступления примеси в средство защиты до появления за ним предельно допустимой концентрации называется временем защитного действия и выражается в часах и минутах.

Что касается противодымных фильтров, то очистка воздуха в них осуществляется не полностью и проскок частиц дымов и туманов фиксируется с первого момента вдыхания аэрозолей. Поэтому их защитные свойства характеризуются коэффициентом проскока - отношением концентрации аэрозолей после фильтра к их концентрации до фильтра. Выражается он в процентах. Чем меньше коэффициент проскока, тем противодымный фильтр лучше. Проскок отравляющих веществ и аэрозолей обнаруживается с помощью специальных индикаторов.

В современном противогазе сопротивление дыханию при скорости потока воздуха 30 л/мин равно 16-21мм вод. ст. Защитная мощность по парам стойких ОВ - несколько десятков часов. Коэффициент проскока аэрозолей - не более 0,01 %.

Основы устройства

Противогаз состоит из лицевой части (маски, шлем-маски), фильтрующе-поглощающей коробки, которые соединены между собой непосредственно или с помощью соединительной трубки.

В комплект противогаза входят сумка и незапотевающие пленки, а также, в зависимости от типа противогаза, могут быть мембраны переговорного устройства, трикотажный чехол.

Фильтрующе-поглощающая (противогазовая) коробка предназначена для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паров и аэрозолей, отравляющих, аварийно химически опасных веществ и радиоактивных веществ, а также бактериальных средств. Изготавливается из жести или алюминиевых сплавов, имеет форму цилиндра. Для увеличения прочности коробки на корпусе вытиснуты зиги. В верхнюю крышку вмонтирована навинтованная горловина для соединения с лицевой частью, которая при хранении герметизируется металлическим колпачком с резиновой прокладкой. В дне — отверстие для поступления вдыхаемого воздуха. При хранении и преодолении водных преград оно также закрывается резиновой пробкой.

Снаряжается (по потоку воздуха) противоаэрозольным фильтром и углем-катализатором (шихтой).

Противоаэрозольный фильтр состоит из пластины специального фильтрующего картона, собранного (для увеличения фильтрующей поверхности) в прямые или фигурные (типа улитки) складки.

Шихта заключена между двумя штампованными сетками. На верхней сетке помещен тампонный картон для задержания угольной пыли.

Лицевая часть противогаза (шлем-маска или маска) служит для подведения очищенного в коробке воздуха к органам дыхания и для защиты глаз и лица. Она состоит из корпуса, очкового узла, клапанной коробки и системы крепления на голове. Может также оборудоваться обтекателями, обтюратором, переговорным устройством и системой для приема жидкости.

Лицевая часть имеет разную ростовку. Рост указан на подбородочной части шлем-маски (маски). Наименьший рост - нулевой, наибольший - четвертый.

Шлем-маска (маска) обеспечивает изоляцию органов дыхания, подведение к ним очищенного воздуха и удаление выдыхаемого. Изготовлена из эластичной резины серого или черного цвета на основе натурального или синтетического каучука. Дугообразные гофры и выпуклости для ушей предназначены для обеспечения более равномерного давления шлема на кровеносные сосуды головы, что уменьшает болевые ощущения.

В шлем-маску (маску) герметично вделаны плоские, большей частью круглые, очки из обычного стекла. Они вставляются в специальные пазы (манжеты) шлем-маски (маски) и закрепляются при помощи зубчатых обойм. Вместе со стеклом в очковый манжет монтируются пружинящее кольцо и резиновая прокладка.

Приспособление для предохранения стекол очков от запотевания состоит, как правило, из прижимных колец для закрепления в очках незапотевающих пленок. Пленки бывают односторонние (НП) или двусторонние (НПН). Комплект из 6 пленок упакован в металлическую коробку, герметизированную по линии разъема изоляционной лентой. В некоторых типах противогазов сделаны обтекатели, которые представляют собой два канала, отформованные на внутренней стороне шлем-маски. Они подводят к очкам вдыхаемый воздух, являющийся более сухим, чем выдыхаемый. Этот воздух, омывая стекла очков, способствует испарению осевшей на них влаги.

Клапанная коробка служит для регулирования направления потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В ней помещаются один вдыхательный и два выдыхательных клапана. Коробка имеет навинтованную горловину, при помощи которой к шлем-маске (маске) присоединяется гофрированная трубка или непосредственно крепится фильтрующее - поглощающая коробка.

Вдыхательный клапан представляет собой круглую резиновую пластинку с отверстием в центре, которым клапан надет на штифт. При вдохе клапан поднимается и пропускает воздух под шлем-маску, а при выдохе он прижимается к седлу клапана и перегораживает выдыхаемому воздуху путь в фильтрующе-поглощающую коробку.

В лицевых частях ШМ-62у, ШМ-66Му, ШМС два клапана выдоха — основной и дополнительный. Оба изготовлены из резины. Основной состоит из седловины и лепестка, соединенных между собой четырьмя лапками. Седловина имеет центральное отверстие и бортик для вставления клапана в клапанную коробку. Лепесток сплошной. При вдохе он прижимается к седловине, вследствие чего наружный загрязненный воздух не может попасть под шлем-маску. При выдохе -отходит от седла и пропускает выдыхаемый воздух наружу.

Дополнительный клапан овальной формы, в центре имеется отросток для крепления к седловине.

В лицевых частях гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ и общевойсковых ПМК клапанная коробка с двумя клапанами выдоха грибовидного типа. Выполнена она из полимера, имеет резьбовое соединение для технического обслуживания. На седловине внешнего клапана расположен резиновый экран, предназначенный для предотвращения засорения или замерзания клапанов выдоха.

В детских противогазах лицевые части в виде маски (МД-1А, МД-3, МД-4) также имеют по два выдыхательных клапана грибовидного типа.

Надо помнить, что клапаны выдоха являются наиболее уязвимыми элементами противогаза, так как при незначительной их неисправности (засорении, замерзании) наружный зараженный воздух может попасть под лицевую часть, минуя фильтрующе-поглощающую коробку.

Соединительная трубка. Надо оговориться, что она имеется не у всех противогазов, а только у некоторых общевойсковых, промышленных и детских. Такие гражданские противогазы, как ГП-5, ГП-5м, ГП-7, ГП-7В ее не имеют. Изготавливается соединительная трубка из резины и имеет поперечные складки в виде гофр, которые увеличивают ее гибкость и не дают возможности сжиматься при сгибании. Верхний конец трубки заканчивается металлическим патрубком, на который надета винтная гайка для соединения с навинтованной горловиной клапанной коробки. Нижний конец трубки заканчивается металлическим ниппелем. На него надета накидная гайка, с помощью которой трубка присоединяется к навинтованной горловине фильтрующе- поглощающей коробки.

Противогазовая сумка изготавливается из палаточной или хлопчатобумажной ткани (брезента). При наличии в воздухе радиоактивной или бактериальной пыли она выполняет роль предфильтра, т.е. очищает воздух от крупных частиц, грубых примесей, а также от водяного тумана.

Противогазовая сумка состоит из собственно сумки, плечевой лямки для переноски ее и поясной тесьмы. На боковой стенке - карман для индивидуального противохимического пакета, а внутри - для коробок с незапотевающими пленками.

К принадлежностям противогаза относятся: незапотевающие пленки, «карандаш» против запотевания очков и утеплительные манжеты. Все они предназначены для улучшения видимости при пользовании противогазом, нарушаемой главным образом в результате запотевания очков.

Незапотевающая пленка представляет собой кружок из целлулоида, на одну сторону которого нанесен слой желатина, который обладает большой гигроскопичностью. Поглощая влагу, он набухает, вследствие чего на целлулоиде образуется однородный водно-желатиновый слой, обеспечивающий хорошую видимость. Незапотевающая пленка не допускает в зимнее время замерзания очков при температурах до-10°С.

“Карандаш” против запотевания очков используется при отсутствии незапотевающих пленок. С его помощью на внутреннюю сторону стекол очков наносится тонкий прозрачный слой. При конденсации паров воды на нем образуются не отдельные капельки, а сплошная прозрачная пленка мыльного раствора. Срок действия пленки 2-3 часа. При отсутствии “карандаша” можно пользоваться обычным мылом.

Накладные утеплительные манжеты (НМУ) изготовлены из резины, в них вмонтированы очковые стекла. Манжеты надеваются на очки шлем-маски (маски). Получаются двойные очки с воздушной прослойкой между стеклами. Это предотвращает замерзание стекол. Утеплительные манжеты применяются при температуре ниже -10°С, при одновременном использовании незапотевающих пленок.

Воздействие противогаза на организм человека

При применении противогаза на организм человека действуют три фактора: сопротивление дыханию, вредное пространство и давление лицевой части на голову.

Сопротивление дыханию измеряется разностью давлений воздуха в атмосфере и в пространстве под шлем-маской (маской) и выражается в миллиметрах водяного столба. Сопротивление дыханию зависит от фильтрующей поверхности и плотности противоаэрозольного фильтра, от площади фильтрации и толщины слоя, величины зерен активного угля, а также от скорости движения вдыхаемого воздуха, которая в свою очередь определяется количеством воздуха, потребляемого в минуту. Его количество зависит от характера физической нагрузки. В покое человек потребляет в минуту 9л, в положении стоя - 12л, при ходьбе со скоростью 4км/ч - 25, при беге со скоростью 12км/ч - 64л. Соответственно этому, сопротивление противогаза дыханию, когда человек находится в покое, составляет около 20мм вод. ст., а при беге возрастает до 250мм вод. ст.

Вредным пространством в противогазе называется внутренний объем всех полостей под корпусом лицевой части, где задерживается выдыхаемый воздух с повышенным содержанием углекислого газа и водяных паров. При повторном вдохе этот воздух примешивается к очищенному, поступающему из фильтрующе-поглощающей коробки. Уменьшение объема вредного пространства достигается конструкцией лицевой части, расположением клапанов вдоха и выдоха, а также наличием подмасочника.

Воздействие лицевой части сводится к механическому давлению шлем-маски (маски) на лицо и голову, что вызывает болевые ощущения, к уменьшению остроты и величины поля зрения, затруднению речи, понижению слышимости, раздражению кожи лица. Отдельные эти явления снижаются или устраняются вовсе наличием обтюратора, переговорного устройства и конструкцией очкового узла, а также правильным подбором шлем-маски (маски) и тренировкой пребывания в противогазе.

Надежность противогаза определяется защитной мощностью и герметичностью. Чем больше защитная мощность противогаза, тем он надежнее в пользовании. При недостаточной герметичности ОВ, АХОВ, РВ и бактериальные средства могут проникнуть в органы дыхания, минуя фильтрующе-поглощающую коробку. Подсос зараженного воздуха может быть через выдыхательный клапан, в местах соединения отдельных частей противогаза и там, где неплотно прилегает шлем-маски (маска) к голове.

Подсос через выдыхательный клапан возможен при загрязнении, огрубении или замерзании клапана. В современных противогазах подсос этим путем сведен к минимуму благодаря применению двух выдыхательных клапанов и другим техническим усовершенствованиям. Тем не менее, рекомендуется содержать выдыхательные клапаны в чистоте, удалять из них попавшие волосы и песчинки.

Подсос в местах соединения частей противогаза может произойти только в результате небрежной или неумелой сборки. Для исключения подсоса в местах соединения необходимо проверить наличие прокладочного и ниппельного колец, состояние герметизирующего венчика, накидную и навинтную гайки завинтить до отказа.

Подсос в полосе прилегания шлем-маски (маски) к голове возможен, если она слишком велика или неправильно надета. Для проверки противогаза на герметичность необходимо надеть шлем-маску (маску), вынуть коробку из сумки, закрыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой (рукой) и сделать глубокий вдох. Если воздух под лицевую часть не проходит - значит, противогаз исправен.

##### Гражданские противогазы

Для защиты населения наибольшее распространение получили фильтрующие противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В).

Гражданский противогаз ГП-5 предназначен для защиты человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих, аварийно химически опасных веществ и бактериальных средств. Принцип защитного действия основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха от вредных примесей.

Противогаз ГП-5 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки и лицевой части (шлем-маски) ШМ-62у. Она имеет 5 ростов (0, 1, 2, 3, 4). У него нет соединительной трубки. Кроме того, в комплект входят сумка для противогаза и незапотевающие пленки. В комплект противогаза ГП-5М входит шлем-маска ШМ-66Му с мембранной коробкой для переговорного устройства. В лицевой части сделаны сквозные вырезы для ушных раковин, что обеспечивает нормальную слышимость.

Подгонка противогаза начинается с определения требуемого роста лицевой части. Рост лицевой части типа шлем-маски определяется по величине вертикального обхвата головы путем ее измерения по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются до 0,5 см. До 63 см берут нулевой рост, от 63,5 до 65,5 см - первый, от 66 до 68 см - второй, от 68,5 до 70,5 - третий, от 71 см и более - четвертый.

Ростовочные интервалы шлем-масок гражданских и общевойсковых противогазов приведены в таблице, в мм.

| ### Рост | ШМ-62у, ШМ-41Му | ШМ-66Му | ШМС |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | до 630 | до 630 | до 610 |
| 1 | 635-655 | 635-655 | 615-640 |
| 2 | 660-680 | 660-680 | 645-670 |
| 3 | 685-705 | 685 и более | 675 и более |
| 4 | 710 и более |  |  |

Перед применением противогаз необходимо проверить на исправность и герметичность.

Осматривая лицевую часть, следует удостовериться в том, что рост шлем-маски соответствует требуемому. Затем определить ее целостность, обратив внимание на стекла очкового узла. После этого проверить клапанную коробку, состояние клапанов. Они не должны быть покороблены, засорены или порваны. На фильтрующе-поглощающей коробке не должно быть вмятин, проколов, в горловине - повреждений. Обращается внимание также на то, чтобы в коробке не пересыпались зерна поглотителя.

Противогаз собирают так. В левую руку берут шлем-маску за клапанную коробку. Правой рукой ввинчивают до отказа фильтрующе-поглощающую коробку навинтованной горловиной в патрубок клапанной коробки шлем-маски.

Новую лицевую часть противогаза перед надеванием необходимо протереть снаружи и внутри чистой тряпочкой, слегка смоченной водой, а клапаны выдоха продуть.

При обнаружении в противогазе тех или иных повреждений их устраняют, а при невозможности сделать это противогаз заменяют исправным. Проверенный противогаз в собранном виде укладывают в сумку: вниз фильтрующе-поглощающую коробку, сверху - щлем-маску, которую не перегибают, только немного подвертывают головную и боковую части так, чтобы защитить стекла очкового узла.

Пользование противогазом

Его носят вложенным в сумку. Плечевая лямка переброшена через правое плечо. Сама сумка - на левом боку, клапаном от себя.

Противогаз может быть в положении: «походном», «наготове», «боевом». В «походном» - когда нет угрозы заражения ОВ, АХОВ, радиоактивной пылью, бактериальными средствами. Сумка на левом боку. При ходьбе она может быть немного сдвинута назад, чтобы не мешала движению руками. Верх сумки должен быть на уровне талии, клапан застегнут. В положение «наготове» противогаз переводят при угрозе заражения, после информации по радио, телевидению или по команде «Противогазы готовь!» В этом случае сумку надо закрепить поясной тесьмой, слегка подав ее вперед, клапан отстегнуть, чтобы можно было быстро воспользоваться противогазом.

В «боевом» положении - лицевая часть надета. Делают это по команде «Газы!», по другим распоряжениям, а также самостоятельно при обнаружении признаков того или иного заражения.

При переводе противогаза в «боевое» положение необходимо:

- задержать дыхание, закрыть глаза;

- снять головной убор и зажать его между коленями или положить рядом;

- вынуть шлем-маску из сумки, взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней части так, чтобы большие пальцы рук были с наружной стороны, а остальные - внутри. Подвести шлем-маску к подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову так, чтобы не было складок, а очки пришлись против глаз;

- сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание;

- надеть головной убор, застегнуть сумку и закрепить ее на туловище, если это не было сделано ранее.

Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков лицевой части находятся против глаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу.

Необходимость делать сильный выдох перед открытием глаз и возобновлением дыхания после надевания противогаза объясняется тем, что надо удалить из-под шлем-маски зараженный воздух, если он туда попал в момент надевания.

При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Не надо делать резких движений. Если есть потребность бежать, то начинать это следует трусцой, постепенно увеличивая темп.

Противогаз снимается по команде «Противогаз снять!» Для этого надо приподнять одной рукой головной убор, другой взяться за клапанную коробку, слегка оттянуть шлем-маску вниз и движением вперед и вверх снять ее, надеть головной убор, вывернуть шлем-маску, тщательно протереть и уложить в сумку.

Самостоятельно (без команды) противогаз можно снять только в случае, когда станет достоверно известно, что опасность поражения миновала.

При пользовании противогазом зимой возможно огрубление (отвердение) резины, замерзание стекол очкового узла, смерзание лепестков клапанов выдоха или примерзание их к клапанной коробке. Для предупреждения и устранения перечисленных неисправностей необходимо при нахождении в незараженной атмосфере периодически обогревать лицевую часть противогаза, помещая ее за борт пальто. Если до надевания шлем-маска все же замерзла, следует слегка размять ее и, надев на лицо, отогреть руками до полного прилегания к лицу. При надетом противогазе обязательно предупреждать замерзание клапанов выдоха, обогревая время от времени клапанную коробку руками, одновременно продувая (резким выдохом) клапаны выдоха.

Гражданский противогаз ГП-7 - одна из последних и самых совершенных моделей. В реальных условиях он обеспечивает высокоэффективную защиту от паров отравляющих веществ нервно-паралитического действия (типа зарин, зоман и др.), общеядовитого действия (типа хлорциан, синильная кислота и др.), радиоактивных веществ (радионуклидов йода и его органических соединений (типа йодистый метил и др.) до 6 часов. От капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия (типа иприт и др.) до 2 часов при температуре воздуха от -40° до +40°С.

Состоит из фильтрующе-поглощающей коробки ГП-7к, лицевой части МГП, незапотевающих пленок (6 шт.), утеплительных манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла и сумки. Его масса в комплекте без сумки - около 900г (фильтрующе-поглощающая коробка - 250 г, лицевая часть - 600г). Сопротивление дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 л/мин составляет не более 16 мм вод. ст., при 250 л/мин - не более 200мм вод. ст.

Лицевую часть МГП изготавливают трех ростов. Состоит из маски объемного типа с “независимым” обтюратором за одно целое с ним, очкового узла, переговорного устройства (мембраны), узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных колец для закрепления незапотевающих пленок.

“Независимый” обтюратор представляет собой полосу тонкой резины и служит для создания надежной герметизации лицевой части на голове. В свою очередь герметизация достигается за счет плотного прилегания обтюратора к лицу, а во-вторых, из-за способности обтюратора растягиваться независимо от корпуса маски. При этом механическое воздействие лицевой части на голову очень незначительно.

Наголовник предназначен для закрепления лицевой части. Он имеет затылочную пластину и 5 лямок: лобную, 2 височные, 2 щечные. Лобная и височные присоединяются к корпусу маски с помощью трех пластмассовых, а щечные - с помощью металлических “самозатягивающихся” пряжек. На каждой лямке с интервалом в 1см нанесены упоры ступенчатого типа, которые предназначены для надежного закрепления их в пряжках. У каждого упора имеется цифра, указывающая его порядковый номер. Это позволяет точно фиксировать нужное положение лямок при подгонке маски. Нумерация цифр идет от свободного конца лямки к затылочной пластине.

На фильтрующе-поглощающую коробку надевается трикотажный чехол, который предохраняет ее от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли (грубодисперсных частиц аэрозоля).

Принцип защитного действия противогаза ГП-7 и назначение его основных частей такие же, как и в ГП-5. Вместе с тем ГП-7 по сравнению с ГП-5 имеет ряд существенных преимуществ как по эксплуатационным, так и по физиологическим показателям. Например, уменьшено сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки, что облегчает дыхание. Затем, “независимый” обтюратор обеспечивает более надежную герметизацию и в то же время уменьшает давление лицевой части на голову. Снижение сопротивления дыханию и давления на голову позволяет увеличить время пребывания в противогазе. Благодаря этому им могут пользоваться люди старше 60 лет, а также больные люди с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наличие у противогаза переговорного устройства (мембраны) обеспечивает четкое понимание передаваемой речи, значительно облегчает пользование средствами связи (телефоном, радио).

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхватов головы. Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2-3см выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы. Вертикальный - измерением головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются с точностью до 5мм. По сумме двух измерений устанавливают нужный типоразмер (см. таблицу) - рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй - височных, третьей -щечных.

Положение лямок наголовника устанавливают при подгонке противогаза.

Перед надеванием необходимо убрать волосы со лба и висков. Их попадание под обтюратор приведет к нарушению герметичности. Поэтому женщинам следует гладко зачесать волосы назад, заколки, гребешки, шпильки и украшения снять.

Для правильного надевания ГП-7 надо взять лицевую часть обеими руками за щечные лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри. Затем фиксируют подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натягивают наголовник на голову и подтягивают до упора щечные лямки.

Противогазы ГП-7 транспортируются и хранятся на складах в заводской укупорке - в деревянных ящиках по 20 комплектов в каждом. Лицевые части укладываются в ящики в следующем ростовом ассортименте: 1 роста - 8 шт., 2 роста - 8 шт., 3 роста - 4 шт. Для сохранения формы в лицевую часть вставляется вкладыш. Каждая лицевая часть находится в полиэтиленовом пакете.

Противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 тем, что в нем лицевая часть МГП-В имеет устройство для приема воды. Резиновая трубочка проходит через маску. С одной стороны человек берет ее в рот, а с другой навинчивается фляга с водой. Таким образом, не снимая противогаза, можно утолить жажду.

Противогаз ГП-7ВМ отличается от противогаза ГП-7В тем, что маска М-80 имеет очковый узел в виде трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих возможность работы с оптическими приборами.

##### Общевойсковые противогазы

Общевойсковые фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей.

Противогаз РШ-4. В комплект входят фильтрующе-поглощающая коробка ЕО-16, шлем-маска ШМ-41 МУ или ШМС, соединительная трубка и сумка. Коробка ЕО-16 имеет форму цилиндра высотой 17,5см и в дне внутреннюю навинтованную горловину. Шлем-маска ШМС оснащена переговорным устройством и обеспечивает нормальную работу с оптическими приборами.

Противогаз ПМГ-2 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки Е0-62к и шлем-маски ШМ-66Му. По внешнему виду коробка Е0-62к похожа на коробку ГП-5 и отличается только маркировкой.

Противогаз ПМК (малогабаритный коробочный) по конструкции аналогичен противогазу ГП-7ВМ. Фильтрующе-поглощающие коробки этих противогазов отличаются только маркировкой.

При подборе лицевых частей, определении положения упоров лямок наголовника следует пользоваться таблицей.

Качество соединительной трубки определяется ее растягиванием. Трикотаж на трубке не должен отслаиваться. По прекращении растягивания трубка должна принимать прежнее положение. У соединительных трубок без трикотажа надо проверить, нет ли трещин на резине.

При осмотре противогазов следует также проверить целость и прочность материала противогазовых сумок, наличие и исправность пряжек, ремешков, пуговиц, лямок, тесемок, наличие принадлежностей (не запотевающих пленок, “карандашей”), деревянных пластин или пружин на дне сумки.

Проверенные   противогазы, оказавшиеся годными, укладываются обратно в ящик. Если при осмотре обнаружены мелкие недостатки, то они устраняются на месте, после чего эти противогазы также укладываются обратно в ящики. Противогазы, требующие ремонта, упаковываются отдельно для отправки в ремонт, а негодные бракуются для последующего списания.

Гарантийный срок хранения гражданских и детских противогазов 10 лет. На последнем году в лабораторных условиях проводится проверка годности к применению. Если подтвердятся все требования, то срок хранения продляется еще на 2 года. В конце второго года может быть повторен и при всех благоприятных показателей дается разрешение еще на дополнительные два года. И наконец, такая проверка может быть проведена в третий раз и выдано разрешение на последние 2 года. каждый раз отсчет нового срока ведется не по истечении полных двух лет, а с момента получения разрешения. Таким образом, предельный срок хранения противогаза – 15 лет.

Дополнительный патрон ДПГ-3 к гражданским противогазам

В случае аварии с АХОВ достаточно надежную защиту обеспечат обычные гражданские противогазы, но еще лучше, если они будут иметь и дополнительные патроны ДПГ-3.

На предприятиях при авариях или в других случаях, когда в атмосфере на рабочих местах концентрация АХОВ или других вредных веществ будет превышать значения предельно допустимых концентраций, необходима защита органов дыхания рабочего персонала. Ее обеспечат промышленные противогазы с фильтрующе-поглощающими коробками КПФ-1.

Гражданские противогазы ГП-7 и ГП-5 защищают от таких АХОВ как хлор, сероводород, синильная кислота, тетраэтилсвинец, этилмеркаптан, фурфурол, фосген, хлорциан, а также от паров органических веществ (бензин, керосин, ацетон, бензол, ксилол, толуол, спирты, эфиры, анилин, нитросоединения бензола и его гомологов).

Для увеличения времени защитного действия противогазов, а также обеспечения защиты от аммиака и демитиламина промышленностью выпускается дополнительный патрон ДПГ-3. Защитные свойства противогазов ГП-7 и ГП-5 без дополнительного патрона ДПГ-3 и в комплекте с ним по наиболее распространенным АХОВ приведены в таблице.

| Наименование АХОВ | Концентрация, мг/л | Время защитного действия, мин, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Противогазы без ДПГ-3 | Противогазы с ДПГ-3 |
| Аммиак | 5 | Защита отсутствует | 60 |
| Диметиламин | 5 | Защита отсутствует | 80 |
| Хлор | 5 | 40 | 100 |
| Сероводород | 10 | 25 | 50 |
| Соляная кислота | 5 | 20 | 30 |
| Тетраэтилсвинец | 2 | 50 | 500 |
| Этилмеркаптан | 5 | 40 | 120 |
| Нитробензол | 5 | 40 | 70 |
| Фенол | 0,2 | 200 | 800 |
| Фурфурол | 1,5 | 300 | 400 |

Примечание: Время защитного действия дано в таблице для скорости воздушного потока 30 л/мин, относительной влажности воздуха 75% и температуры окружающей среды от -40°С до +40°С.

В комплект ДПГ-3  входят: цилиндрической формы патрон ДПГ-3, соединительная трубка и вставка. При помощи соединительной трубки патрон прикрепляется к лицевой части противогаза. Для этого на нем имеется наружная навинтованная горловина, а в дне - внутренняя, что позволяет присоединять фильтрующе-поглощающие коробки ГП-7 или ГП-5. Внутри патрона установлен однослойный специальный поглотитель.

Чтобы предохранить поглотитель от увлажнения парами воды, горловины при хранении должны быть постоянно закрыты: наружная - навинтованным колпачком с резиновой прокладкой, внутренняя - заглушкой.

Масса патрона ДПГ-3 - 350г. Сопротивление потоку воздуха - не более 10 мм вод. ст. при расходе 30 л/мин.

На цилиндрическую поверхность патрона наносится маркировка: над зигом - условное обозначение предприятия-изготовителя, дата выпуска (квартал, две последние цифры означают год) и номер партии.

В упаковке предприятия-изготовителя патрон ДПГ-3 имеет гарантийный срок хранения 10 лет. Содержатся патроны в ящиках для средств индивидуальной защиты с соединительными трубками по 40 штук, без них - по 60.

Гопкалитовый патрон

Гопкалитовый патрон - дополнительный патрон к противогазам для защиты от окиси углерода. По конструкции напоминает ДПГ-3.

Снаряжается он осушителем и собственно гопкалитом. Осушитель представляет собой силикагель, пропитанный хлористым кальцием.

Предназначен для поглощения водяных паров воздуха в целях защиты гопкалита от влаги, который при увлажнении теряет свои свойства.

Гопкалит - смесь двуокиси марганца с окисью меди, выполняет роль катализатора при окислении окиси углерода за счет кислорода воздуха до неядовитого углекислого газа.

На гопкалитовом патроне указывается его начальный вес. При увеличении веса за счет поглощения влаги на 20г и более первоначального патроном пользоваться нельзя. Время защитного действия патрона при относительной влажности воздуха 80% около двух часов. При температуре, близкой к нулю, его защитное действие снижается, а при -15°С и ниже почти прекращается. Масса патрона - 750-800г.

Патрон защитный универсальный (ПЗУ)

ПЗУ - это новейшее средство защиты органов дыхания от химически опасных веществ, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей. Он обеспечивает эффективную защиту от окиси углерода, аммиака, хлора, сероводорода, хлористого и фтористого водорода, синильной кислоты, фосгена, окислов азота, аминов, ароматических углеводородов, органических кислот и спиртов и других химически опасных веществ. Патрон используется в комплекте с лицевой частью фильтрующего противогаза, как при положительных, так и отрицательных температурах окружающей среды.

В комплект ПЗУ-К входит: патрон ПЗУ, противоаэрозольный фильтр ПАФ, соединительная трубка и сумка.

Патрон ПЗУ имеет форму цилиндра, изготовлен из жести, снаряжен осушителем, гопкалитом и катализатором. У него две навинтованные горловины: наружная — для присоединения соединительной трубки и внутренняя — для присоединения фильтрующе-поглощающей коробки или фильтра ПАФ. Для предохранения шихты от увлажнения парами воды верхняя горловина герметично закрывается навинтным колпачком с резиновой прокладкой, нижняя - ввинтной пробкой

На его цилиндрическую поверхность нанесена маркировка: между зигами - условное обозначение - ФГ-120, сокращенное наименование предприятия-изготовителя, дата изготовления (месяц и две последние цифры года), номер партии, серия, номер патрона. Кроме этих данных указывается также масса патрона с заглушками с точностью до грамма.

Время защитного действия патрона ПЗУ по отдельным веществам при температуре от -30°С до +40°С приведено в таблице:

| # Химически опасные вещества | Концентрация вещества, мг/л | # Время защитного действия, мин |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | 5 | 30-40 |
| Хлор | 3-5 | 30-50 |
| Окиси азота | 5 | 40 |
| Несимметричный диметилгидразин | 5 | 100 |
| Фосген | 5 | 30 |
| Сероуглерод | 2 | 30 |
| Двуокись серы | 5 | 100 |
| Фтористый водород | 5 | 40 |
| Хлористый циан | 3-5 | 70-100 |
| Окись углерода: - при положительной температуре - при отрицательной температуре | 6 6 | 300 120 |

Примечание: при использовании патрона ПЗУ с фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-5, ГП-7к и МКФ время защитного действия по ряду веществ (хлор, фосген, хлористый циан и др.) существенно возрастает.

В работе патрона ПЗУ допускается перерыв при условии его обязательной герметизации. При этом суммарное время не должно превышать то, которое указано в таблице, а концентрация химически опасных веществ не более 100 величин предельно допустимых концентраций. Максимальный срок эксплуатации - 30 суток. Многократное использование патрона от высокотоксичных веществ (синильная кислота, хлористый циан, фосген) не рекомендуется. В перерывах работы патрон необходимо отсоединить от лицевой части и плотно закрыть его колпачком и пробкой, проверив при этом наличие резиновых прокладок в колпачке и во внутренней навинтной горловине.

Патрон ПЗУ имеет сопротивление постоянному потоку воздуха 14 мм вод. ст., массу - не более 810г.

Очистка воздуха от окиси углерода в патроне осуществляется за счет каталитической реакции с выделением тепла, поэтому наличие в атмосфере опасных концентраций окиси углерода можно установить по разогреву патрона. Легкий ожог руки указывает на концентрацию 10-12 мг/л. Время пребывания в этой среде не должно превышать 15 мин. Если патрон вспучился, началось обгорание краски, а горячий воздух обжигает слизистые органов дыхания — это значит, что в атмосфере окиси углерода значительно больше 12 мг/л. В таком случае необходимо немедленно покинуть загазованное место и дальнейшую работу производить только в изолирующих дыхательных аппаратах.

Противоаэрозольный фильтр ПАФ имеет форму цилиндра, состоит из корпуса с навинтованной горловиной для присоединения к патрону ПЗУ и нижней крышки с жалюзями, через которые проходит воздух. Снаряжен фильтрующим волокнистым материалом. Корпус и крышка изготовлены из полиэтилена. Фильтр ПАФ имеет сопротивление постоянному потоку воздуха 2 мм вод. ст. и снижает концентрацию аэрозолей от 100 до 1000 раз. Масса не более 100 г.

Патрон ПЗУ в комплекте с лицевой частью любого противогаза может использоваться с фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-5, ГП-7к, МКФ, с фильтром ПАФ или без них. Фильтр ПАФ применяется в основном для защиты от пыли, дыма, т.е. грубых аэрозолей.

Изолирующие противогазы

Изолирующие противогазы ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5 в отличие от фильтрующих полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды. Дыхание в них совершается за счет запаса кислорода, находящегося в самом противогазе. Изолирующими противогазами пользуются тогда, когда невозможно применить фильтрующие, в частности, при недостатке кислорода (менее 18% объема воздуха) в окружающей среде, при очень высоких концентрациях ОВ, АХОВ и других вредных веществ, при работе под водой.

На предприятиях, деятельность которых связана с производством, использованием или транспортировкой АХОВ, при авариях, стихийных бедствиях, диверсиях возможны случаи заражения обширных территорий высокими концентрациями вредных веществ и на длительное время. Все это создает большие трудности в проведении спасательных и других неотложных работ, так как требуется обеспечить защиту органов дыхания людей, работающих в зоне заражения. В таких случаях применяют изолирующие противогазы ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, которые обеспечивают защиту органов дыхания, глаз и кожи лица от любых АХОВ, независимо от свойств и концентрации. Они позволяют работать даже там, где полностью отсутствует кислород воздуха. Противогаз ИП-4МК используется в непригодной для дыхания атмосфере, в том числе содержащей хлор (до 10%), аммиак, сероводород. Комплектуется регенеративными патронами в количестве 5 штук. Может применяться вместе с защитным костюмом. С помощью противогаза ИП-5 можно выполнять легкие работы под водой на глубине до 7м.

Принцип работы основан на выделении кислорода из химических веществ при поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком.

Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного мешка и сумки. Кроме того, в комплект входят незапотевающие пленки и по желанию потребителя могут поставляться утеплительные манжеты.

Лицевая часть предохраняет органы дыхания от воздействия окружающей среды, направляет выдыхаемый воздух в регенеративный патрон и подводит очищенную от углекислого газа и обогащенную кислородом газовую смесь к органам дыхания, а также защищает глаза и лицо.

В изолирующем противогазе ИП-4 лицевая часть ШИП-2б (к) имеет обтюратор, а соединительная трубка наглухо прикреплена к шлем-маске, кроме того, на соединительной трубке имеется защитный чехол с козырьком.

В изолирующих противогазах ИП-4М, ИП-4МК лицевая часть - маска МИА-1. Она отличается от шлем-маски ШИП-2б (к) наличием переговорного устройства и подмасочника.

В лицевой части ШИП-М изолирующего противогаза ИП-5 имеется подмасочник, который уменьшает пространство под шлемом, что снижает запотевание стекол очков, а специальная система крепления повышает герметичность его при работе под водой.

Регенеративный патрон обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощения углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Корпус патрона снаряжен регенеративным продуктом, в котором установлен пусковой брикет.

Серная кислота, выливающаяся при разрушении встроенной ампулы, разогревает регенеративный продукт, и тем самым интенсифицирует его работу. Кроме того, пусковой брикет обеспечивает выделение кислорода, необходимого для дыхания в первые минуты.

Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, выделяемого регенеративным патроном. На нем расположены фланцы, с помощью которых присоединяются регенеративный патрон и клапан избыточного давления. Последний выпускает лишний воздух из системы дыхания, а также необходим для того, чтобы поддерживать в дыхательном мешке нужный объем газа под водой. В противогазе ИП-5 в случае нехватки газовой смеси на вдох при работе под водой предусмотрено приспособление дополнительной подачи кислорода.

Сумка предназначена для хранения и переноски противогаза. Так как лицевая часть изолирующего противогаза не обладает достаточными термозащитными свойствами, то работать в нем рекомендуется с надетым на голову капюшоном защитного костюма.

Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выполнять работы в изолирующем противогазе при тяжелых физических нагрузках в течение 45 мин, при средних - 70 мин, а при легких или в состоянии относительного покоя - 3 часа.

Непрерывно работать в изолирующих противогазах со сменой регенеративных патронов допустимо 8 часов. Повторное пребывание в них разрешается только после 12 - часового отдыха. Периодическое пользование противогазом - по 3-4 часа ежедневно в течение двух недель.

Противогазы ИП-4 и ИП-5 надежно работают в интервале температур от -40°С до +40°С.

Необходимо помнить, что к работе в изолирующих противогазах допускаются лишь лица, прошедшие медицинское освидетельствование, курс обучения и тренировок. Противопоказанием являются все формы туберкулеза легких, тиреотоксикоз и другие формы эндокринной недостаточности любой степени, остаточные явления после закрытой травмы мозга, нейроинфекции, глаукома, воспалительные заболевания органов дыхания, а также заболевания кожи головы (дерматиты, фурункулез, экзема).

При эксплуатации изолирующих противогазов необходимо соблюдать следующие требования: число лиц, одновременно работающих в противогазах в одном помещении, должно быть не менее двух, и с ними надо непрерывно поддерживать связь.

Запрещается пользоваться неопломбированными (неопечатанными) регенеративными патронами и изолирующими противогазами, приступать к работе, если не вступил в действие пусковой брикет. Нельзя допускать полную отработку регенеративного патрона (признаки - слабое наполнение дыхательного мешка, затруднительность полного вдоха при работе с прежней интенсивностью, плохое самочувствие), повторно использовать противогаз (после снятия лицевой части) без замены регенеративного патрона. Совершенно недопустимо смазывать детали и соединения любыми маслами и смазками.

При пользовании изолирующим противогазом нарушение состава воздуха может привести к отравлению углекислым газом или к кислородному голоданию.

Опасность отравления углекислым газом может возникнуть при возрастании его содержания во вдыхаемом воздухе. Это может получиться при некондиционности вещества регенеративного патрона, что в, свою очередь является результатом либо небрежного хранения, либо употребления ранее использованного регенеративного патрона. Симптомами отравления углекислым газом являются: головная боль, одышка, потеря сил, затемнение и затем полная потеря сознания. Первая помощь обычно заключается в том, чтобы дать возможность пострадавшему дышать свежим воздухом.

Появляется кислородное голодание внезапным, наступающим без всяких предвестников обмороком. Если обморок будет своевременно замечен, то он опасности не представляет, ибо как только с пострадавшего будет снят шлем, с первым вдохом чистого воздуха человек приходит в чувство. В случае неоказания пострадавшему помощи острое кислородное голодание грозит гибелью.

Сопротивление дыханию при пользовании изолирующим противогазом остается в пределах норм. Увеличение сопротивления наступает только в неисправных противогазах, в частности при переполнении дыхательного мешка в случае неисправности клапана избыточного давления.

Изолирующие противогазы хранятся в специальных ящиках, опечатанных пломбой. В процессе хранения они подвергаются периодическому техническому обслуживанию.

Отработанные регенеративные патроны, пусковые брикеты и брикеты дополнительной подачи кислорода подлежат обязательному уничтожению, о котором составляется акт специально назначенной комиссией.

Отработанные регенеративные патроны уничтожают путем растворения содержимого вещества в воде. Их опускают в водоем (в бочки с водой). Если выделение пузырьков газа прекратилось, процесс разложения закончился.

Вскрывать корпуса регенеративных патронов и уничтожать находящиеся в них и брикетах вещества следует в защитных очках, резиновых перчатках и защитном фартуке.

Кислородный изолирующий противогаз КИП-8

Этот аппарат предназначен для защиты органов дыхания и глаз человека при выполнении работ, связанных, главным образом, с тушением пожаров и действиями в среде, непригодной для дыхания. Он находится на оснащении, как правило, противопожарных подразделении, иногда используется специализированными аварийно-спасательными формированиями.

Сложность применения КИП-8 состоит в том, что каждый раз после работы он нуждается в замене кислородного баллона и переснаряжении химического поглотительного патрона. Это должны выполнять специалисты в стационарных условиях.

Противогаз представляет собой аппарат с замкнутым циклом дыхания, очисткой газовой смеси от углекислого газа и паров воды и подпиткой ее кислородом из специального баллона. В его состав входят: лицевая часть МИП-1, клапанная коробка, дыхательный мешок с предохранительным клапаном, поглотительный патрон ХПИ, кислородный баллон с вентилем, блок легочного автомата и редуктор, устройство звукового сигнала, выносной манометр, гофрированные трубки вдоха и выдоха, корпус с крышкой и ремнями. Кроме того, в комплект входит набор инструмента и запасных частей. Все его узлы, за исключением клапанной коробки с лицевой частью, гофрированных трубок и манометра, размещены в жестком металлическом корпусе с открывающейся крышкой.

Сопротивление дыханию системы противогаза со снаряженным патроном ХПИ (химический поглотитель известковый) при легочной вентиляции 30 л/мин на вдохе с выключенным звуковым сигналом составляет не более 35мм вод. ст., с включенным - не более 250, на выдохе - не более 40.

Емкость кислородного баллона - 1л, рабочее давление - 200 кгс/ см2. Непрерывная подача кислорода при давлении в баллоне 200- 30 кгс/см2 - 1,4 ± 0,2 л/мин.

Производительность легочного автомата при пользовании им как клапаном аварийной подачи кислорода - не менее 40 л/мин.

Дыхательный мешок является резервуаром для необходимого количества воздуха, обогащенного кислородом, которым обеспечивается нормальное дыхание человека. Сопротивление открытию предохранительного клапана мешка при постоянном потоке 1,4 ± 0,2 л/мин - 15 - 30мм вод. ст.

Сопротивление открытию легочного автомата при отсосе из дыхательного мешка 6 л/мин - 20 - 35мм вод. ст.

Продолжительность действия регенеративного патрона РП-8- не менее 2 ч. Перерыв в работе не влияет на защитную мощность противогаза. Сменить патрон во время работы в противогазе невозможно.

Габариты: 450 х 345 х 160мм. Масса - около 10кг.

Противогаз КИП-8 работает по замкнутой (круговой) схеме. При выдохе газовая смесь из лицевой части проходит через клапан выдоха, гофрированную трубку, регенеративный патрон, наполненный ХПИ, который очищает выдыхаемую газовую смесь, поглощая углекислый газ. Далее очищенная газовая смесь идет в дыхательный мешок, где обогащается кислородом, поступающим из кислородного баллона.

При вдохе обогащенная кислородом газовая смесь из дыхательного мешка через устройство звукового сигнала, гофрированную трубку и клапан вдоха поступает под лицевую часть.

В случае, если кислорода, подаваемого через дюзу, на вдох не хватает и в дыхательном мешке создается разряжение (20 - 30мм вод. ст.), открывается клапан легочного автомата и через него подается недостающее количество кислорода. Если же в дыхательном мешке окажется избыточное количество газовой смеси, то последняя стравливается через предохранительный клапан в атмосферу.

В аварийных случаях подача кислорода в дыхательный мешок может производиться ручным байпасом. При нажатии на его кнопку открывается клапан легочного автомата, и кислород поступает из баллона через редуктор в дыхательный мешок.

Запас кислорода в баллоне контролируется при помощи выносного манометра.

Звуковой сигнал (типа свисток) срабатывает в двух случаях: если вентиль кислородного баллона окажется закрытым или давление в кислородном баллоне менее 35 - 20 кгс/см2.

К пользованию противогазом КИП-8 допускаются только лица, прошедшие медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний для работы в кислородных изолирующих аппаратах и получившие специальную подготовку, которая заключается в изучении устройства, порядка и правил работы в противогазе данного типа, получении навыков в технической их проверке на исправность. Кроме того, с л/с, пользующимися КИП-8, проводятся систематические тренировки.

Работать в противогазе можно в течение 90 - 100 мин, в зависимости от ее напряженности. Тяжелую работу надо непременно чередовать с кратковременным отдыхом. Дыхание должно быть ровным и достаточно глубоким. Частые и неглубокие вдохи ведут к тому, что в подмасочном пространстве постоянно будет оставаться воздух, насыщенный углекислым газом. Это, естественно, скажется на самочувствии и работоспособности.

Не менее важно постоянно следить за показаниями манометра, чтобы знать, сколько кислорода осталось в баллоне, можно ли продолжать работу или пора выходить из загазованной зоны.

Хранятся противогазы в собранном виде в помещении с умеренной влажностью - 50 - 60%, при температуре +3°С до +20°С, обязательно предохраняя резину от солнечных лучей и тепла отопительных приборов.

Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА)

Нужно иметь в виду, что изолирующие противогазы представляют собой только одну группу из общего перечня изолирующих дыхательных аппаратов. Ко второй группе относятся кислородные изолирующие противогазы и приборы (КИП-8), кислородные респираторы и самоспасатели, которыми оснащаются подразделения противопожарной службы, личный состав горно - и газоспасателей.

В этих аппаратах кислород находится в сжатом состоянии в металлических баллонах, откуда он подается для дыхания особым механизмом. Следовательно, количество его строго ограничено. Однако они получили наибольшее распространение на объектах экономики. К преимуществам этого вида ИДА относятся экономное расходование кислорода, высокое удельное время защитного действия (на 1кг массы), благоприятные условия дыхания, постоянная готовность к применению.

#### Основные характеристики ИДА

|  | КИП-8 | Р-30 | Р-12м | РВЛ-1 | Урал-7 | Р-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время защитного действия, ч | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Условный запас кислорода, л | 200 | 400 | 400 | 200 | 500 | 200 |
| Масса, кг | 10 | 12 | 14 | 9 | 14 | 9,8 |

Есть дыхательные аппараты, в которых вместо сжатого кислорода используется жидкий кислород. Они отличаются тем, что в них сжиженный газ хранится в металлическом резервуаре, стенки которого снаружи покрыты слоем теплоизолирующего материала. Сжиженный кислород заливают в резервуар непосредственно перед началом работы. Один литр жидкого кислорода образует 850л газообразного, т.е. в 4 раза больше, чем из баллона со сжатым кислородом. Кажется, очень удобно. Однако такие аппараты не получили широкого распространения из-за проблемы хранения жидкого кислорода (температура кипения -183°С) и необходимости быстрого снаряжения непосредственно перед применением.

Кислородные респираторы и спасатели, приведенные в таблице, по своей конструкции и принципу действия аналогичны КИП-8. Отличие заключается в том, что у КИПов есть шлем-маска, а у респираторов и спасателей ее нет. Она заменена мундштучной коробкой с резиновым загубником и носовым зажимом.

Представляют интерес и дыхательные аппараты на сжатом воздухе. Для газоспасательной службы промышленностью выпускается универсальный аппарат ВЛАДА, который оснащается одним или двумя баллонами сжатого воздуха и легочно-автоматическими клапанами. Эти аппараты обладают большим преимуществом по сравнению с кислородными. Они просты по конструкции, надежны и удобны в эксплуатации. В них отсутствуют химические поглотители и кислород. Применяемая в них открытая схема дыхания позволяет полностью исключить возможность скопления окиси углерода (углекислого газа).

Недостатком аппаратов является их относительно большая масса при сравнительно небольшом сроке защитного действия.

# Технические характеристики аппаратов ВЛАДА

| Показатель | ВЛАДА-1 | ВЛАДА-2 |
| --- | --- | --- |
| Число баллонов | 1 | 2 |
| Вместимость баллонов, л | 7 | 3 |
| Максимальное давление, МПа | 20 | 20 |
| Запас воздуха, л | 1400 | 1200 |
| Время защитного действия, мин | 47 | 40 |
| Масса, кг | 11,6 | 14,6 |

К пользованию всеми изолирующими дыхательными аппаратами допускаются лишь хорошо обученные, здоровые и натренированные люди.

Промышленные противогазы

Есть много предприятий, которые перерабатывают или используют в производственных процессах значительное количество различных АХОВ. В результате стихийных бедствий, производственных аварий на химически опасных объектах, утечки АХОВ при хранении или транспортировке, при нарушении правил техники безопасности могут произойти поражения работающего персонала, а иногда и населения, проживающего вблизи.

Промышленные противогазы надежно предохраняют органы дыхания, глаза, лицо от поражения. Надо помнить, что они предназначены для защиты от конкретных ядовитых веществ. Поэтому имеют строгую направленность (избирательность), что позволяет повысить их защитную мощность.

Запрещается применять такие противогазы при недостатке кислорода в воздухе. Например, при работах в емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных помещениях. Их используют только там, где в воздухе содержится не менее 18% кислорода, суммарная объемная доля паро - и газообразных вредных примесей не превышает 0,5% (фосфористого водорода - не более 0,2%, мышьяковистого водорода -0,3%).

Не допускается применение промышленных противогазов для защиты от низкокипящих, плохо сорбирующихся органических веществ, например, таких как  метан, этилен, ацетилен. Не рекомендуется работать в таких противогазах, если состав газов и паров вредных веществ неизвестен.

Промышленный противогаз состоит из снаряженной коробки, лицевой части (шлем-маски) с соединительной трубкой и сумки. Фильтрующая коробка служит для очистки воздуха, вдыхаемого человеком, от ядовитых веществ и вредных примесей. В зависимости от состава этих примесей она может содержать один или несколько специальных поглотителей или сочетание поглотителя с аэрозольным фильтром. При этом коробки строго специализированы по составу поглотителей, а поэтому отличаются друг от друга окраской и маркировкой.

На крышке каждой коробки имеется горловина с резьбой для присоединения к лицевой части. В дне - круглое отверстие, через которое поступает воздух. Коробки марок СО и М имеют в дне вместо отверстия горловину с резьбой. Их поглотители легко увлажняются, поэтому обе горловины (верхняя и нижняя) должны герметично закрываться колпачками с резиновыми прокладками. В противогазах других марок они закрываются только одним колпачком, а отверстие в дне - резиновой пробкой.

Шлем-маски промышленных противогазов изготавливаются пяти ростов - 0, 1, 2, 3, 4. Чтобы подобрать шлем-маску, надо мягкой сантиметровой линейкой произвести два измерения головы. Вначале определить длину круговой линии, проходящей по подбородку, щекам и через высшую точку головы (макушку). Затем измерить длину полуокружности, проходящей от отверстия одного уха к отверстию другого по лбу через надбровные дуги. Результаты двух обмеров суммируют и находят требуемый рост шлем-маски. Например, при сумме до 93см - нулевой, от 93 до 95 - первый, от 95 до 99 - второй, от  99 до 103 - третий, от 103 и выше - четвертый.

Подобрав шлем-маску нужного роста, ее обязательно примеряют, предварительно удалив тальк чистой тряпочкой или тампоном ваты, смоченным в воде. Шлем-маску, бывшую в употреблении, следует отсоединить от коробки, протереть двухпроцентным раствором формалина или промыть водой с мылом и просушить. Перед сборкой не забыть с горловины, а для марок СО и М - с горловины и дна, снять колпачок и вынуть резиновую пробку из отверстия на дне.

Правильно присоединить лицевые части к коробкам марок СО и М поможет стрелка, указывающая направление движения воздуха. Гофрированную трубку присоединяют к той горловине, на которую она указывает.

При получении противогазов надо обязательно проверить, нет ли проколов и порывов на шлем-маске, трещин в стеклах очков, а также есть ли прокладочное кольцо в клапанной коробке. Использовать шлем-маску с дефектами недопустимо. Затем следует обратить внимание на наличие и качество клапанов. Если клапаны выхода засорены, рекомендуется продуть их с внутренней стороны шлем-маски. Соединительная трубка не должна иметь проколов и порывов, накидная и ввинтная гайки - повреждений. Далее нужно посмотреть, в каком состоянии находится противогазовая коробка. Если будут обнаружены ржавчина, вмятины, проколы, пробоины, горловина и венчик помяты, т.е. любые повреждения, противогаз меняют на исправный.

Чтобы определить, правильно ли подобрана шлем-маска, собран противогаз, а также установить его исправность (герметичность), необходимо надеть противогаз, закрыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой или ладонью и сделать 3-4 глубоких вдоха. Если дышать невозможно, то противогаз герметичен. В случае прохода воздуха им пользоваться нельзя. Для обнаружения неисправности нужно проверить противогаз по частям — сначала шлем-маску, затем соединительную трубку и потом коробку.

Коробки марок А, В, Г, Е, КД изготавливаются как с противоаэрозольными фильтрами, так и без них. Коробка БКФ - только с противоаэрозольным  фильтрами. Коробки СО и М - без них. Белая вертикальная полоса на коробке означает, что она оснащена противоаэрозольным фильтром.

Все коробки имеют сопротивление дыханию 18мм вод. ст., СО и М - около 20. Если на коробке стоит индекс “8”, то сопротивление дыханию не превышает 8мм вод. ст.

Время защитного действия промышленных противогазов от аварийно химически опасных веществ зависит от марки фильтрующей коробки, типа АХОВ и его концентрации. Например, коробка с фильтром противогаза марки КД при концентрации аммиака в воздухе 2,3 г/м3 защищает в течение 4 ч, без фильтра - 2ч. Коробка СО при концентрации окиси углерода 6,2 г/м3 - 1,5ч. Противогаз марки Г при концентрации насыщенных паров ртути 0,01 г/м3 - 1 ч 20 мин. Коробка с фильтром и без фильтра с индексом “8” - 1 ч 40 мин.

В процессе использования защитная мощность противогазов уменьшается. Например, при появлении даже незначительного запаха вредных веществ коробками марок А, В, Е, КД, БКФ пользоваться нельзя. Надо немедленно выйти из зараженной зоны и заменить коробку на новую.

Годность коробок марки Г определяется по отработанному времени. Поэтому при обращении с ртутью необходимо вести строгий учет времени работы каждой.

Для коробок марок СО и М потерю защитной мощности определяют по их привесу. Для этого при снаряжении на них указывается вес в граммах. Перед выдачей таких противогазов коробки взвешиваются (с колпачками и прокладками) с точностью до 5г и данные записываются в журнал. На коробку наклеивается этикетка с указанием даты выдачи и веса. При его увеличении по сравнению с начальным (указанным изготовителем) для марки СО на 50г, для марки М - на 35г коробки заменяют новыми.

Следует помнить, что защитная мощность противогазов марок СО и М по окиси углерода снижается, если шихта увлажняется парами воды. Поэтому служба техники безопасности после каждого пользования должна отсоединять коробки, а горловины на дне и крышке закрывать колпачками с резиновыми прокладками.

Из-за небрежного обращения или хранения противогаз может прийти в негодность. Коробки следует оберегать от ударов, чтобы избежать их повреждения. Хранить противогазы следует в прохладном и чистом помещении на специальных стеллажах или в шкафах вблизи рабочих мест. Повышенная температура и влажность снижают качество поглотителя и фильтра.

Знать особенности промышленных противогазов, правила обращения с ними должны не только рабочие и служащие промышленных предприятий, имеющие отношение к АХОВ, но и население, проживающее вблизи таких объектов.

Классификация промышленных противогазов

| Тип коробки | Цвет коробки | От каких веществ защищает |
| --- | --- | --- |
| ###### А | Коричневый | От фосфор - и флорорганических ядохимикатов, паров органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, сероуглерод, тетраэтилсвинец, толуол, ксилол, спирт, эфир) |
| В | Желтый | От фосфор- и хлорорганических ядохимикатов, кислых газов и паров (сернистый газ, хлор, сероводород, синильная кислота, окислы азота, фосген, хлористый водород) |
| Г | Одна половина черная, вторая - желтая | От паров ртути, ртутьорганических ядохимикатов на основе этилмеркурхлорида |
| Е | Черный | От мышьяковистого и фосфористого водорода |
| КД | Серый | От аммиака, сероводорода и их смесей |
| БКФ | Защитный | От паров органических веществ, мышьяковистого и фосфористого водорода |
| М | Красный | От окиси углерода в присутствии малых количеств аммиака, сероводорода, паров органических соединений |
| СО | Серый | От окиси углерода |

Фильтрующе-поглощающая коробка КПФ-1

Для промышленных противогазов начат выпуск новых фильтрующе-поглощающих коробок КПФ-1 марок А, В, Г, КД, МКФ. По внешнему виду они подобны коробкам противогаза ГП-5. Все марки окрашены в серый цвет. Различаются цветовой окраской горизонтальной полосы: марка А - коричневая, В - желтая, Г - черная и желтая, КД - серая, МКФ - зеленая. На цилиндрическую поверхность коробки нанесена маркировка: буквенное обозначение марки, предприятия-изготовителя, а также дата предельного срока хранения. Если раньше обозначалась дата выпуска, то теперь указывается срок, до которого можно использовать эту коробку. Внутри расположен противоаэрозольный фильтр, над ним - слой специального поглотителя. Особенность коробки состоит в том, что она имеет в средней части цилиндра закатной выпуклый шов. Таким образом, зиг (вогнутая часть) оказался внутри, куда крепится сетка, удерживающая поглотитель.

КПФ-1 имеют сопротивление потоку воздуха не более 14мм вод. ст. при расходе 30 л/мин, коэффициент проницаемости по масляному туману - не более 0,01%, массу - 350 - 400г. Гарантийный срок хранения - 3 года.

Перечень вредных веществ, от которых применяются коробки КПФ-1, и время их защитного действия по контрольным вредным веществам приведены в таблице.

| Марка коробки | Перечень вредных веществ, от которых защищает данная марка коробки | Контрольное вещество | Концен-трация, мг/л | Время защитн. действия, мин, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, толуол, ксилол, сероуглерод, спирты, эфиры, анилин, галоидоорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, тетраэтилсвинец), хлор- и фосфорорганические ядохимикаты | Бензол | 25 | 50 |
| В | Кислые газы и пары (сернистый газ, хлор, сероводород, синильная кислота, окислы азота, хлористый водород, фосген), хлор -и фосфорорганические ядохимикаты | Синильная кислота | 10,0 | 20 |
|  |  | Сернистый газ | 8,6 | 27 |
| Г | Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида | Пары ртути | 0,01 | 4800 |
| КД | Аммиак, сероводород и их смеси | Аммиак | 2,3 | 100 |
|  |  | Сероводород | 4,6 | 100 |
| МКФ | Кислые газы, мышьяковистый и фосфористый водород, пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, ксилол, сероуглерод, толуол, спирты, эфиры, анилин, нитросоединения бензола и его гомологов) | Синильная кислота | 3 | 75 |
|  |  | Бензол | 25,0 | 30 |
| К | Аммиак | Аммиак | 2,3 | 120 |
| Е | Мышьяковистый и фосфористый водород | Мышьяковистый водород | 10 | 110 |
| Н | Окислы азота | Четырехокись азота | 1 | 140 |
| И | Радионуклиды йода | Йодистый метил | 10-7 Кюри/л | Снижение концентрации в 5-10 тыс. раз |

Противогаз промышленный малого габарита ПФМ-1

Противогаз малого габарита ПФМ-1 предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия вредных примесей, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана).

В комплект ПФМ-1 входит лицевая часть, малогабаритная фильтрующе-поглощающая коробка, сумка для ношения и хранения противогаза, флакон со смазкой для предохранения от запотевания панорамного стекла.

Противогаз обеспечивает очистку вдыхаемого воздуха от вредных веществ до уровня предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны. Он позволяет выполнять работы любой степени тяжести в течение всей рабочей смены.

Материалы, из которых изготовлен противогаз, не оказывают вредного воздействия на организм человека.

Противогаз ПФМ-1 обеспечивает надежную защиту от вредных веществ в соответствии с назначением:

А - органические соединения, фосфор- и хлорорганические ядохимикаты;

В - кислые газы и пары;

К - аммиак;

КД - аммиак, сероводород;

Е - мышьяковистый и фосфористый водород;

МКФ - кислые газы и пары, органические соединения, мышьяковистый и фосфористый водород;

Г - пары ртути;

Н - окислы азота;

И - радионуклиды йода.

Время защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок противогаза по вредным веществам соответствует требованиям ГОСТа.

Фильтр коробки снижает концентрацию вредного аэрозоля более чем в 10 тыс. раз.

Противогаз промышленный фильтрующий

малогабаритный ППФМ-89

Противогаз ППФМ-89 является средством индивидуальной защиты органов дыхания, зрения от воздействия вредных газов, паров, пыли, дыма, тумана, присутствующих в воздухе.

Применять этот противогаз можно при температурах окружающей среды от -30 до +50°С. Масса противогаза в комплекте (без сумки) не более 900г.

Противогаз промышленный фильтрующий модульный (ППФМ-92)

На сегодня ППФМ-92 один из новейших противогазов. У этой самой современной модели много достоинств и отличительных особенностей от тех образцов, которыми мы привыкли пользоваться. Во-первых, в противогазе используются шлем-маска ШМП-1 (ШМ-62у) или промышленная панорамная маска ППМ-88. Во-вторых, противогаз модульного типа, что позволяет пользоваться одним или двумя поглощающими элементами дополнительно еще и фильтрующим. Если используется один фильтрующий элемент, то он крепится непосредственно к маске, если два - тогда с соединительной трубкой. Противогаз комплектуется коробками 6 различных марок - А, В, Г, К, КД, С. Это позволяет выполнить значительное количество комбинаций сборки в зависимости от потребности. В-третьих, он позволяет осуществлять одновременную защиту от различных вредных веществ без уменьшения времени защитного действия по каждой отдельной примеси. И, наконец, что также немаловажно, разработан противогаз на основе дополнительного патрона ДПГ-3, широко используемого в гражданской обороне.

ППФМ-92 (противогаз промышленный фильтрующий модульный) предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от газо - и парообразных вредных примесей и аэрозолей. Суммарная доля газо-парообразных примесей не должна быть более 0,5% при использовании одного поглощающего элемента и не более 1 % (для аммиака - 2%) при применении двух поглощающих элементов, за исключением фосфористого и мышьяковистого водорода.

Масса с одним поглощающим элементом - 1кг, с двумя поглощающими и одним фильтрующим - 1,5кг.

Коэффициент проницаемости по аэрозолю масляного тумана - не более 0,01%.

Марка противогаза и окраска поглощающих элементов выглядят следующим образом:

| Марка противогаза | Окраска поглощающих элементов | # От чего защищает |
| --- | --- | --- |
| А | Коричневая | Органические пары (бензол, ксилол, ацетон, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, эфиры, спирты, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, сероуглерод, фосфор- и хлорорганические ядохимикаты) |
| В | Желтая | Кислые газы и пары (хлор, диоксид серы, гидрид серы, цианистый, хлористый, фосфористый водороды, арсины, фосген), фосфор- и хлорорганические ядохимикаты |
| Г | Черная с желтой полосой | Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида |
| К | Зеленая | Аммиак |
| КД | Серая | Смесь аммиака и гидрида серы |
| C | Желтая с красной полосой | Окислы азота и гидрид серы |

Примеры комплектования противогаза ППФМ-92 поглощающими элементами 
для одновременной защиты от веществ различной химической природы:

| Марка поглощающей системы | ### От чего защищает |
| --- | --- |
| АС | ## Органические пары, окислы азота |
| ВА | Кислые газы и пары, органические пары |
| ВК | Кислые газы и пары, аммиак |
| ВС | Кислые газы и пары, окислы азота |
| ВГ | Кислые газы и пары, пары ртути |
| Возможны и другие варианты комплектования |  |

Противогазы шланговые

Вам надо обеспечить безопасность работ по ремонту и очистке различных емкостей для хранения химических продуктов (цистерны, баки, котлы), колодцев, подземных трубопроводов химических производств, дымоходов, подвальных и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества; вы думаете, как сберечь жизнь и здоровье людей, которым, возможно, придется действовать при чрезвычайных ситуациях.

Тогда обязательно используйте шланговые противогазы ПШ-1Б и ПШ-РВ.

Они являются надежными средствами защиты органов дыхания изолирующего типа в атмосфере, содержащей менее 18 объемных процентов кислорода и более 0,5 вредных паро- и газообразных примесей. Шланговые противогазы эффективны при условии герметичности их сборки. Особое внимание следует обращать на то, чтобы работающие в противогазах постоянно находились под контролем дублеров (страховщиков), остающихся вне опасной зоны и в случае необходимости оказывающих им помощь, для чего они имеют наготове второй противогаз.

Шланговый противогаз ПШ-1Б - безнапорного типа, состоит из лицевой части ШМП-1 или ШМ-62У (3 ростов) и двух последовательно соединенных гофрированных трубок, к которым прикреплен армированный шланг длиной 10м. Кроме того, в комплект входит предохранительный пояс, состоящий из ремня, плечевых лямок и сигнально-спасательной веревки. На левой лямке через угольник закреплены соединительные трубки, а на ремне - посредством скобы и гайки - шланг. 12-метровая сигнально-спасательная веревка привязана со стороны спины к лямкам пояса.

Противогаз хранится и переносится в барабане, на который плотно наматывается шланг. Лицевые части (3 ростов), гайка и паспорт, упакованы в полиэтиленовый мешок, предохранительный пояс и соединительные трубки также укладываются внутрь барабана.

Во время работы барабан с всасывающим концом шланга должен находиться в зоне пригодного для дыхания воздуха. Срок защитного действия противогаза практически ограничен лишь физическими особенностями работника.

Масса противогаза - не более 16кг.

ПШ-РВ выпускается в двух исполнениях: ПШ-20РВ (с воздухоподводящим шлангом длиной 20м) и ПШ-40РВ (шланг длиной 40м). Он является воздухо-напорным средством защиты с автономной воздуходувкой и отличается от ПШ-1Б тем, что чистый воздух для дыхания, забираемый за пределами загрязненной зоны, подается ручной воздуходувкой по шлангу под лицевую часть. Причем в результате этого под ней создается небольшое избыточное давление: так обеспечиваются достаточно комфортные условия для дыхания, и исключается возможность подсоса загрязненного воздуха.

Воздуходувка закреплена внутри барабана, первичный вал ее редуктора выведен наружу. Она приводится в действие при помощи съемной рукоятки.

Противогаз ПШ-20РВ комплектуется такими же, как и ПШ-1Б, лицевыми частями, гайкой, предохранительным поясом, а также сигнально-спасательной веревкой (25м). Он может выпускаться и без воздуходувки под индексом ПШ-20. В данном случае принцип работы у него такой же, как у ПШ-1Б, он отличается только длиной воздухоподводящего шланга - 20м.

В комплект противогаза ПШ-40РВ дополнительно входят 2 армированных резиновых шланга (по 20м) и сигнально-спасательная веревка (45м). Основной и дополнительный шланг соединяются последовательно с помощью винтовых соединений.

Хранится и транспортируется ПШ-20РВ в барабане. На него плотно наматывается в два слоя основной шланг. В барабан укладываются рукоятка воздуходувки, предохранительный пояс и упакованные в полиэтиленовый мешок лицевые части, гайка и паспорт. В отдельном мешке хранятся смотанный в бухту дополнительный шланг и предохранительный пояс в сборе с соединительными трубками.

Масса противогаза ПШ-20РВ на барабане - 26,5кг, ПШ-40РВ на барабане - 24кг и укладки в мешке - 17кг.

Газодымозащитный комплект

Статистика показывает, что пожары с большим количеством человеческих жертв чаще всего случаются в гостиницах, театрах, универсамах, ресторанах, вечерних клубах, учебных заведениях, на предприятиях, использующих легковоспламеняющиеся материалы. Помещения быстро заполняются окисью углерода и другими токсическими газами. Люди гибнут от отравлений. Чтобы защитить органы дыхания и глаза от ядовитых газов, а голову человека от огня при выходе из горящего помещения, создан специальный газодымозащитный комплект (ГДЗК). Годится он как для взрослых, так и для детей старше 10 лет.

Состоит из огнестойкого капюшона с прозрачной смотровой пленкой. В нижней части расположена эластичная манжета. Внутри капюшона находится резиновая полумаска, в которой закреплен фильтрующе-сорбирующий патрон с клапаном вдоха. Достоинство ГДЗК в том, что он имеет регулируемое оголовье.

При надевании следует широко растянуть эластичную манжету и накинуть капюшон на голову так, чтобы манжета плотно облегала шею, при этом длинные волосы заправляют под капюшон. Очки можно не снимать. ГДЗК обеспечивает защиту от окиси углерода и цианистого водорода не менее 15 мин. Сопротивление на вдохе при 30 л/мин - не более 149 Па (15мм вод. ст.). Масса - 800г.

Комплект хранится в картонной коробке в герметично заваренном пакете из трехслойной полиэтиленовой пленки.

Респираторы

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Широкое распространение они получили в шахтах, на рудниках, на химически вредных и запыленных предприятиях, при работе с удобрениями и ядохимикатами, на металлургических предприятиях, при покрасочных, погрузочно-разгрузочных и других работах.

Респираторы делятся на два типа. Первый - это респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой частью. Второй - очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске.

По назначению подразделяются на противопылевые, противогазовые и газопылезащитные. Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей различных видов, противогазовые - от вредных паров и газов, а газопылезащитные - от газов, паров и аэрозолей при одновременном их присутствии в воздухе.

В качестве фильтров в противопылевых респираторах используют тонковолокнистые фильтровальные материалы. Наибольшее распространение получили полимерные фильтровальные материалы типа ФП (фильтр Петрянова) благодаря их высокой эластичности, механической прочности, большой пылеемкости, а главное из-за высоких фильтрующих свойств. Важной отличительной способностью материалов ФП, изготовленных из перхлорвинила и других полимеров, обладающих изоляционными свойствами, является то, что они несут электростатические заряды, которые резко повышают эффективность улавливания аэрозолей и пыли.

В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового применения (ШБ-1 “Лепесток”, “Кама”), которые после отработки непригодны для дальнейшей эксплуатации. В респираторах многоразового использования предусмотрена замена фильтров.

Признаком отработанности фильтров следует считать затрудненное дыхание. Значит, необходимо заменить или произвести регенерацию (восстановление) фильтров. Для этого осевшую на фильтр пыль стряхнуть или удалить продувкой чистым воздухом в направлении, обратном вдыхаемому. Если нет желаемых результатов, респиратор или фильтр заменить. Использовать противопылевые респираторы для защиты от вредных паров, газов, аэрозолей органических растворителей, легковозгорающихся и отравляющих веществ запрещается.

Противопылевые респираторы

Респиратор ШБ-1 «Лепесток»

Респиратор ШБ-1 «Лепесток» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана. Он представляет собой легкую полумаску из тканевого материала ФПП (фильтр Петрянова из волокон полихлорвинила), являющуюся одновременно и фильтром. Поэтому в таком респираторе какие-либо клапаны отсутствуют. Воздух очищается всей поверхностью полумаски. Надо учитывать, что в таком респираторе при вдохе воздух движется в одном направлении, при выдохе - в противоположном. Получается как бы маятниковое его движение через ткань, что несколько снижает защитные свойства. Еще одна отрицательная сторона: при выдохе влага оседает на внутренней поверхности, постепенно впитывается тканью и ухудшает фильтрующую способность, а при низких температурах респиратор обмерзает, что еще больше снижает эксплуатационные возможности.

Для придания полумаске жесткости внутрь вставлена распорка, по наружной кромке укреплена марлевая полоса, обработанная специальным составом. Плотность прилегания обеспечивается с помощью резинового шнура, проходящего по всему периметру респиратора, алюминиевой пластинкой, обжимающей переносицу, а также за счет электростатического заряда материала ФПП, который обеспечивает мягкое и надежное уплотнение (прилипание) респиратора по линии прилегания к лицу. Респиратор удерживается на лице двумя хлопчатобумажными лентами. Респиратор имеет малое сопротивление дыханию и малую массу - 10г.

Выпускается трех наименований: ШБ-1 «Лепесток-200», «ШБ-1», «Лепесток-40», ШБ-1 «Лепесток-5». Различаются они марками материала ФПП, а внешне - цветом наружного круга: «Лепесток-200» - белый, «Лепесток-40» - оранжевый, «Лепесток-5» - голубой. Цифры говорят о коэффициенте защиты в ПДК (200, 40, 5) для частиц до 2 мкм.

Надо помнить, что он не защищает от паров и газов вредных, ядовитых, отравляющих веществ, органических растворителей и легковозгорающихся веществ.

#### Респиратор противоаэрозольный «Кама»

Респиратор противоаэрозольный «Кама» служит для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (растительных, животных, металлургических, минеральных, пыли синтетических моющих веществ), находящихся в воздухе. По внешнему виду несколько отличается от “Лепестка”, но фильтрующая полумаска опять-таки сделана из материала ФП. Особенность в том, что по периметру полумаски закреплена полоса пенополиуретана, отогнутая на наружную сторону, а обтюратор состоит из двух полос ФП, отогнутых во внутрь. Для полного прилегания обтюратора к лицу в области переносицы установлен носовой зажим, который представляет собой фигурную алюминиевую пластину.

Крепление респиратора осуществляется при помощи резинового шнура. В случае загрязнения или повреждения обтюратора при эксплуатации одну из полос фильтрующего материала удаляют, что позволяет увеличить срок службы.

Регенерация производится встряхиванием пыли. Если это не дает желаемого результата - респиратор заменяют.

“Кама” выпускается трех ростов - 1, 2, 3, которые маркируются на пенополиуретановой полосе. Масса - 20г. Коэффициент защиты по частицам диаметром свыше 2 мкм - 200. Наиболее целесообразно применять при концентрациях аэрозолей до 100 мг/м3, при более высоких - быстро нарастает сопротивление дыханию.

#### Респиратор противопылевой У-2К

Респиратор противопылевой У-2К в номенклатуре имущества гражданской обороне получил наименование Р-2. Этот респиратор обеспечивает защиту органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, радиоактивной и другой пыли, от некоторых бактериальных средств, дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары. Представляет собой фильтрующую полумаску, наружный фильтр которой изготовлен из полиуретанового поропласта, внутренняя ее часть - из полиэтиленовой пленки. Между поропластом и полиэтиленовой пленкой расположен второй фильтрующий слой из материала ФП. Два клапана вдоха крепятся к полиэтиленовой пленке. Клапан выдоха размещен в передней части полумаски и защищен экраном.

При вдохе воздух проходит через всю наружную поверхность респиратора и фильтр, очищается от пыли и через клапаны вдоха попадает в органы дыхания. При выдохе воздух выходит наружу через клапан выдоха.

Для плотного прилегания респиратора к лицу в области переносицы имеется носовой зажим - фигурная алюминиевая пластина. Крепится при помощи регулируемого оголовья. Выпускается промышленностью трех ростов, которые обозначаются на внутренней подбородочной части полумаски. Определение роста производится путем измерения высоты лица человека, то есть расстояния между точкой наибольшего углубления переносицы и самой нижней точкой подбородка. При величине измерения от 99 до 109мм берут первый рост, от 109 до 119мм - второй, от 119мм и выше - третий.

Для примерки респиратора необходимо: вынуть его из полиэтиленового мешочка, в котором хранится, и проверить исправность. Затем надеть полумаску на лицо так, чтобы подбородок и нос разместились внутри нее, одна не растягивающаяся тесьма оголовья располагалась бы на теменной части головы, а другая - на затылочной. Теперь с помощью пряжек, имеющихся на тесьмах, отрегулировать длину эластичных тесемок. На подогнанной и надетой полумаске прижать концы носового зажима к носу.

Как проверить плотность прилегания респиратора к лицу? Делается это так: ладонью плотно закрыть отверстия предохранительного экрана клапана выдоха и сделать легкий выдох. Если при этом по линии прилегания полумаски к лицу воздух не выходит, а лишь несколько раздувает респиратор, значит, он надет герметично. Если воздух проходит в области носа, то надо плотнее прижать концы носового зажима. Негерметичный респиратор следует заменить или подобрать меньшего размера.

Для удаления влаги, собирающейся в подмасочном пространстве, нужно нагнуть голову вниз, чтобы влага вытекла через клапан выдоха. При обильном выделении влаги можно на 1-2 мин снять респиратор, удалить влагу из внутренней полости полумаски, протереть внутреннюю поверхность и снова надеть респиратор.

Для защиты детей от радиоактивной пыли в гражданской обороне принят на оснащение детский респиратор Р-2Д. По устройству, принципу действия он аналогичен респиратору Р-2 для взрослых. Отличие в том, что он изготавливается четырех размеров и предназначен для детей от 7 до 17 лет.

Регенерация респиратора производится встряхиванием, легким выколачиванием пыли или продувкой чистым воздухом в направлении, обратном потоку вдыхаемого воздуха, при снятых клапанах вдоха. Если эти действия не помогают и дыхание остается затруднительным, респиратор следует заменить.

Использовать респиратор У-2К (Р-2) целесообразно при кратковременных работах небольшой интенсивности и запыленности воздуха. Не рекомендуется применять, когда в атмосфере сильная влага. Надо остерегаться попадания на фильтрующую поверхность капель и брызг органических растворителей.

# Респираторы противопылевые Ф-62Ш и РП-91Ш

Респиратор Ф-62Ш и РП-91Ш предназначены для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений и интоксицидов, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов. Широко применяется шахтерами. Сопротивление вдоху не более 3,5мм вод. ст. Коэффициент проницаемости микропорошка с дисперсностью 1-15 мкм, не более 0,1%. Масса - 250г.

Их рекомендуется использовать при особо тяжелых физических нагрузках и высокой концентрации пыли в воздухе (более 500 мг/м3). При отработке фильтры легко заменяются новыми. В зависимости от концентрации пыли, влажности и температуры воздуха, физической нагрузки работающего время эксплуатации фильтров может колебаться от пяти до тридцати смен. Сам респиратор может использоваться неограниченное количество раз.

Респиратор РП-91Ш отличается от Ф-62Ш тем, что имеет не один, а два сменных фильтра. Это облегчает дыхание, улучшает фильтрующие способности.

# Респиратор противопылевой ФОРТ-П

Респиратор ФОРТ-П предназначен для защиты органов дыхания человека в условиях присутствия в окружающем воздухе аэрозолей различной природы (пыли, дыма, тумана) при их суммарной концентрации не более 200 мг/м3.

Позволяет обеспечить эффективную защиту от широкого спектра опасных аэрозолей: промышленных (силикатные, цементные, угольные, наждачные, пигментные, синтетические волокна, отбеливатели, моющие средства), сельскохозяйственных (хлопковые, табачные, мучные, пуховые, древесные), бытовых (вирусы и бактерии, ремонт и уборка квартиры, опрыскивание садов и огородов ядохимикатами).

Коэффициент проникания аэрозолей с диаметром частиц до 2 мкм - не более 1%. Масса - 20г.

Респиратор противопылевой РПА-1

Предназначен для защиты от аэрозолей и пыли при высоких ее концентрациях, то есть позволяет выполнять работы в сильно запыленных местах. Фильтры респиратора обладают высокой пылеемкостью. Поэтому применяют его, когда пыли 500 мг/м3 и более.

Состоит из резиновой полумаски ПР-7, двух пластмассовых патронов со сменными противоаэрозольными и пылевыми фильтрами, клапана выдоха с предохранительной обоймой, к пряжкам которой прикреплен наголовник, и трикотажного обтюратора. На дне корпуса каждого из патронов имеется патрубок с седловиной для размещения клапана вдоха. Фланец патрубка обеспечивает присоединение патрона к полумаске. Воздух поступает в патрон через жалюзи в крышке.

Фильтры изготовлены в виде концентрических складок из фильтрующего материала РФМ. Наружная часть последней складки фильтра герметично зажимается между стенкой корпуса патрона и герметизирующим кольцеобразным выступом крышки патрона.

При повышенных концентрациях и значительной дисперсности пыли срок службы фильтров сокращается, так как растет сопротивление вдоху.

Начальное сопротивление вдоху - 29 Па (3,0мм вод. ст.).

Масса респиратора - 250г.

# Респиратор морской РМ-2

Предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей и паров радиоактивных веществ.

Принцип действия основан на изоляции органов дыхания от окружающей среды и очистки вдыхаемого воздуха фильтрующими материалами, содержащими специальную пропитку. Надо помнить, что РМ-2 не защищает от паров других токсических веществ и газов.

Респиратор представляет собой резиновую полумаску, на которой смонтирована разъемная пластмассовая фильтрующая коробка, клапан выдоха с экраном, переговорное устройство и регулируемое оголовье.

В комплект респиратора входят четыре сменных фильтра в футляре и сумка для хранения с водонепроницаемым пакетом из полимерной пленки. Полумаска изготавливается в трехростовом ассортименте. Маркировка роста нанесена на внутреннюю поверхность полумаски в виде круга с цифрой внутри.

Подбор респиратора РМ-2 производится по высоте лица, так же как и респиратора Р-2.

Противогазовые (газопылезащитные) респираторы

Эти респираторы имеют как бы промежуточное значение между респираторами противопылевыми и противогазами. Они легче, проще и удобнее в пользовании, чем противогаз. Однако защищают только органы дыхания при концентрации вредных веществ не более 10 - 15 ПДК. Глаза, лицо остаются открытыми.

Вместе с тем такие респираторы во многих случаях довольно надежно предохраняют человека в газовой и пылегазовой среде.

Рассмотрим основные из них более подробно:

#### Респиратор противогазовый РПГ-67

Респиратор противогазовый РПГ-67 защищает органы дыхания от воздействия парогазообразных вредных веществ, присутствующих в воздухе производственных помещений. Состоит из резиновой полумаски, обтюратора, поглощающих патронов, пластмассовых манжет с клапанами вдоха, клапаном выдоха с предохранительным экраном и оголовья.

В зависимости от условий, в которых придется работать, респиратор укомплектовывается фильтрующими патронами различных марок.

Особенность заключается в том, что марка респиратора соответствует марке фильтрующего патрона. В свою очередь патроны различаются по составу поглотителей. В центре крышки патрона нанесены маркировка (дата изготовления, марка респиратора и патрона). Выпускаются респираторы с полумасками трех ростов - 1, 2, 3.

#### Респиратор газопылезащитный РУ-60М

Респиратор газопылезащитный РУ-60М защищает органы дыхания от воздействия вредных веществ, присутствующих в воздухе одновременно в виде паров, газов и аэрозолей (пыли, дыма, тумана).

Респиратор РУ-60М состоит из тех же элементов и такой же полумаски, как и РПГ-67.

Рекомендуется использовать при повышенных концентрациях пыли в воздухе. В зависимости от назначения укомплектовывают поглощающими патронами марок А, В, КД, Г, как и РПГ-67. Поэтому защищают они от тех же веществ, но дополнительно еще во всех случаях от пыли, дыма, тумана. Не рекомендуется применять при концентрациях пыли более 100 мг/м3. С этими респираторами разрешается работать в средах, где ПДК не превышает 15. Срок службы зависит от условий эксплуатации.

Противогазовые и газопылезащитные респираторы надежно защищают органы дыхания, если они правильно подобраны, удобно надеты и оголовье подогнано по голове.

Запрещается применять эти респираторы для защиты от высокотоксичных веществ типа синильной кислоты, мышьяковистого, фосфористого, цианистого водорода, тетраэтилсвинца, низкомолекулярных углеводородов (метан, этан), а также от веществ, которые в парогазообразном состоянии могут проникнуть в организм через неповрежденную кожу.

Каждая марка поглощающего патрона защищает от конкретных химических веществ. Например:

А-органические газы и пары (бензол и его гомологи, бензин, спирт, галоидорганические соединения, нитро-, аминосоединения бензола и его гомологов, эфиры, хлор- и фосфорорганические ядохимикаты), пыль.

В - кислые газы и пары (диоксид серы, гидрид серы, хлор, хлористый водород).

Г - пары ртути, этилмеркурхлорид.

КД - смесь аммиака и гидрид серы.

К - аммиак.

| Марка поглощающего патрона | Наименование вредной примеси | Концентрация вредной примеси, мг/л | Время защитного действия, мин, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РПГ-67 | РУ-60М |
| А | Бензол | 10 | 60 | 35 |
| В | Гидрид серы | 2 | 50 | 30 |
| Г | Пары ртути | 0,01 | 20 час | 15 час |
| КД | Аммиак | 2 | 30 | 20 |
|  | Гидрид серы | 2 | 50 | 20 |
| К | Аммиак | 2 | 45 | - |

Примечание: коэффициент проницаемости патронов респиратора РУ-60М по аэрозолю - 1%.

Новейшие газопылезащитные респираторы У-2ГП и Уралец

У-2ГП по внешнему виду и устройству напоминает респиратор У-2К (Р-2). Однако защитные свойства его много выше из-за того, что добавлен новый защитный слой. Им является углеродная ткань, обладающая развитой микропористой структурой и обеспечивающая защиту от газо- и парообразных вредных веществ. Поэтому новый респиратор может защищать органы дыхания от вредных примесей в виде газов, паров и различных типов пыли. При этом концентрация газо- и парообразных примесей не должна превышать ПДК более, чем в 5-10 раз, а концентрация пыли не более 100 мг/м3.

Респиратор Уралец выполнен в виде фильтрующе-поглощающей полумаски. Основой поглощающего слоя респиратора является, так же как и в У-2ГП активная углеродная ткань и поглотители на ее основе, обладающие развитой микропористой структурой и обеспечивающие защиту от газо- и парообразных примесей.

Защитные характеристики респираторов У-2ГП и Уралец приведены в таблице.

| Марка респиратора | Наименование вредной примеси | Концентрация вредной примеси, мг/л | Время защитного действия, мин, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Бензол | 1,0 | 15 |
| Г | Пары ртути | 0,001 | 5 час |
| КД | Аммиак | 0,1 | 30 |
|  | Гидрид серы | 0,1 | 50 |
| К | Аммиак | 0,1 | 40 |

Респиратор газо-пылезащитный ЛУР-ГП

Предназначен для защиты органов дыхания человека, выполняющего работу в условиях одновременного присутствия в воздухе рабочей зоны паров органических соединении (бензол, толуол, керосин, бензин и др.) при суммарной концентрации от 2 до 20 ПДК и аэрозолей различной природы (пыль, дым, туман).

Выполнен в виде полумаски с обтюратором, носовым зажимом, оголовьем и клапанной системой дыхания.

Респиратор обеспечивает надежную защиту органов дыхания работникам многих отраслей экономики от аэрозолей и паров органических соединений: промышленных (металлургическая, горнорудная, угольная, силикатная, наждачная пыль; порошки химической переработки, пигменты, моющие средства, синтетические волокна, промышленные газы); сельскохозяйственных (мучных, табачных, хлопковых, древесных); бытовых (ремонт и уборка квартиры, опрыскивание садов и огородов ядохимикатами, лакокрасочные работы).

Респиратор имеет малое сопротивление дыханию, практически не понижает работоспособность человека. Может эксплуатироваться в течение 3-5 рабочих смен.

Коэффициент проникания аэрозоля (порошок М-5) - не более 1%.

Масса не более - 50г.

#### Респиратор противогазовый ФРЭД

Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от аэрозолей и газообразных вредных веществ при применении газового оружия, а также при работе с лаками и красками.

Наличие в конструкции респиратора эластичного шлема с панорамным смотровым окном позволяет пользоваться им людям с любым размером головы и формой лица, при этом обеспечивая хороший обзор. Эластичный шлем плотно охватывает голову, практически не оставляя свободного объема внутри респиратора. Им можно пользоваться, не снимая очки.

Испытания показали его высокие защитные свойства от таких газов как СS, СN, СR, отравляющих веществ типа зоман, иприт и V-газы.

Проверка защитной способности респиратора от газовой струи и твердых частиц при выстреле из газового револьвера показала, что колпак со смотровым окном уверенно выполняет защитные функции при обстреле с расстояния 1-4м. Приводится в действие очень быстро - в течение 10с. Масса - всего 200г.

Кроме перечисленных респираторов и противогазных систем в настоящие время на рынке широко представлены СИЗ ОД фирмы  MSA AUER (США) – м/н сертификат качества DINISO 9001.

При использовании СИЗ ОД фирмы США необходимо четко помнить, что СИЗ ОД России классифицируются по уровням защиты (самый высокий), зависящим от концентрации АХОВ  (ОВ)  в воздухе и исчисляемых  мг/л  дифференцировано по АХОВ (ОВ).

В концентрации СИЗ ОД MSA AUER маркировка идет по классам защиты.

Для респираторов типа «Аффинити»:

| Цвет | Класс защиты | Допуск проникновения для аэрозолий | Рекомендуемое применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Зеленый | 1класс: FFP1, до 4 ПДК | 20% | Шлифовальные, пескоструйные работы, резка, фрезерование, гранение, лесопильные работы. Защита от пыли, металлической окалины, цементной пыли, текстильной пыли |
| Желтый | 2класс: FFP2, до 10 ПДК | 6% | Сварочные и паяльные работы. Защита от металлической пыли, сварочных дымов, газов при пайке и травлении меди и цинкосодержащих сплавов, сухих смол. |
| Красный | 3класс: FFP, до 30 ПДК | 1% | Фармацевтическая, промышленность, работы с асбестом, иные работы, связанные с мелкодиспереной пылью. Защита от пыли удобрений, фармакологических препаратов, текстильной пыли, плесневых грибов, пыли минералов. |

Для защиты от вредных газов и бактерий противопылевые маски  неприменимы.

Содержание кислорода в воздухе рабочей зоны должно быть не менее 17%.

Респираторы типа “Эдвантидовс” имеют сменные газовые патроны и противоаэрозольные фильтры, что позволяет расширить круг решаемых задач. Кроме того, изготовление полумасок и масок из силикона дает возможность обрабатывать их (мыть) мыльными растворами.

1.3 Средства защиты кожи

1.3.1 Изолирующие средства защиты кожи

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия аварийно химически опасных веществ, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Все они делятся на специальные и подручные. В свою очередь специальные подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые).

Спецодежда изолирующего типа изготавливается из таких материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ и обеспечивают необходимую герметичность и, благодаря этому, защищают человека.

Фильтрующие средства изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, пропитанной специальными химическими веществами. Пропитка тонким слоем обволакивает нити ткани, а пространство между ними остается свободным. Вследствие этого воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, а пары ядовитых и отравляющих веществ при прохождении через ткань задерживаются. В одних случаях происходит нейтрализация, а в других – сорбция (поглощение).

Предприятия химической промышленности, удобрений, нефтегазового комплекса и другие объекты оснащают свои аварийно-спасательные, противопожарные и другие формирования различными видами специальной одежды. С точки зрения защиты от АХОВ наибольшее распространение имеют: спецодежда для защиты от токсичных веществ, от растворов кислот, от щелочей.

Конструктивно средства защиты кожи, как правило, выполнены в виде курток с капюшонами, полукомбинезонов и комбинезонов. В надетом виде обеспечивают значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов.

Для защиты от АХОВ в зоне аварии используются в основном средства защиты изолирующего типа. К ним относятся комплекты КИХ-4, КИХ-5, КЗА, Ч-20.

Комплект изолирующий химический КИХ-4 (КИХ-5)

Предназначен для защиты личного состава газоспасательных отрядов, аварийно-спасательных формирований, специальных подразделений, соединений и частей ГО при выполнении аварийных, ремонтных и других неотложных работ в условиях высоких концентраций газообразных АХОВ (хлора, аммиака), азотной и серной кислот, а также жидкого аммиака.

Комплект состоит из защитного костюма, резиновых и хлопчатобумажных перчаток. Костюм представляет собой герметичный комбинезон с капюшоном, в лицевую часть которого вклеено панорамное стекло. Брюки комбинезона оканчиваются чулками из прорезиненного материала, поверх которых надеваются резиновые сапоги. Для надевания и снятия костюма на спине комбинезона имеется лаз. Его герметизация проводится путем скручивания костюмной ткани. Комплект КИХ-4 используется в сочетании с одной из дыхательных систем типа АСВ-2, КИП-8, которая размещается в подкостюмном пространстве.

Комплект КИХ-5 используется с изолирующим противогазом ИП-4МК, также размещаемом внутри костюма.

Выдыхаемый воздух попадает под костюм и через клапан сброса избыточного давления, расположенный на затылочной части капюшона, выбрасывается в атмосферу.

Масса комплекта (без дыхательного аппарата) – 5кг. Время защитного действия по газообразному хлору и аммиаку (при концентрации 1-2 г/м3) составляет не менее 60 мин, а по жидкому аммиаку – не менее 2-3 мин. Комплект надежно защищает от высоких концентраций паров азотной и серной кислоты в течение 10 мин. Он устойчив к дегазирующим растворам.

Комплект можно использовать для работы в широком диапазоне температур: от -40° до +40°С.

Время, в течение которого можно непрерывно выполнять работы средней тяжести при температуре окружающей среды +25°С и ниже, не должно превышать 60 мин. При температуре +26°С и выше – не более 20 мин.

Защитный комплект надевается поверх зимней или летней спецодежды.

После работы комплект дегазируют, обильно обливая водой. Затем проветривают и просушивают на воздухе.

Изготавливается трех размеров: 49, 53, 57.

Комплект защитный аварийный (КЗА)

Предназначен для комплексной защиты спасателей от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения и некоторых газообразных АХОВ (сероводорода). Применяется для защиты личного состава спасательных отрядов при проведении аварийных и аварийно-восстановительных работ вблизи источника пламени и в условиях присутствия сероводорода. Обеспечивает защиту кожных покровов и органов дыхания при ведении борьбы с огнем на газоконденсатных и нефтяных месторождениях. Имеется на оснащении противопожарных сил во многих городах и на отдельных объектах.

В состав комплекта входят два костюма: тепло-отражательный и теплозащитный, сапоги с бахилами и трехпалые рукавицы.

Теплоотражательный костюм изготавливается из металлизированной лавсановой пленки – термостойкого материала (асбестофенилоновая ткань АФТ-1) в виде герметичного комбинезона с притачным капюшоном. В лицевую часть вмонтирована металлическая рамка со стеклами, выдерживающими высокие температуры.

Теплозащитный костюм изготавливается из нетканого термостойкого полотна с подкладкой из хлопчатобумажного материала в виде комбинезона. Спереди застежка “молния”, а на спине чехол для дыхательного аппарата.

Теплоотражательный костюм надевается поверх теплозащитного. Весь этот защитный комплект надевается на рабочую спецодежду из хлопчатобумажной ткани. Комплект используется с автономной системой дыхания. Например, с дыхательными аппаратами на сжатом воздухе АСВ-2 или КИП-8, которые размещаются в подкостюмном пространстве.

Масса комплекта без дыхательного аппарата – 6,9кг.

Время защитного действия: от газообразного сероводорода – 30 мин, от открытого пламени – 5 сек, от инфракрасного излучения мощностью 16 – 20 кВт/м2 – 10 мин. Время непрерывной работы средней и тяжелой тяжести – 30 мин.

Комплект используется, как правило, только два раза. Изготавливается трех размеров: 49, 51, 53.

Защитный изолирующий комплект с вентилируемым

подкостюмным пространством Ч-20

Предназначен для защиты органов дыхания и кожи от газообразных и капельножидких АХОВ. Он может быть использован при проведении практически любых аварийно-спасательных и восстановительных работ при ликвидации последствий крупных и тяжелых аварий.

Состоит из герметичного комбинезона со съемными резиновыми полусапогами, перчатками и съемным капюшоном, в лицевую часть которого вклеена маска МГП или М-80. Комбинезон и капюшон изготовлены из прорезиненной ткани. Очистка и подача воздуха для дыхания и вентилирование подкостюмного пространства осуществляется с помощью узла очистки и подачи воздуха, размещенного под комбинезоном. Этот узел состоит из блока питания, микровентилятора, противогазовой коробки, обладающей высокими защитными свойствами практичес95и по большинству АХОВ. Кроме того, в комплект входят жилет и подшлемник из хлопчатобумажной ткани. Блок питания заряжается от сети через зарядное устройство, которое также входит в комплект.

Защитный комплект надевается на нательное белье. После работы он подвергается обеззараживанию – интенсивному обливанию водой.

Масса комплекта – 6,9кг. Время защитного действия – 4 – 6ч. Время непрерывного выполнения работы средней тяжести – 4 – 6 ч., тяжелой – 1 ч. Изготавливается трех размеров: 49, 53, 57.

В частях и соединениях ГО, в формированиях на объектах экономики, в ракетных и химических войсках и других спецподразделениях Вооруженных Сил длительное время находятся на оснащении такие изолирующие средства защиты кожи, как общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм Л-1. Эти средства с успехом могут использоваться не только для защиты от ОВ, но и от многих АХОВ при проведении различного рода аварийных и спасательных работ.

#### 1.3.2 Общевойсковой защитный комплект

Состоит он из защитного плаща ОП-1, защитных чулок и защитных перчаток.

Защитный плащ изготавливается из специальной ткани. Он имеет две полы, борта, рукава, капюшон, хлястик, шпеньки, тесемки и закрепки, позволяющие использовать защитный плащ в виде накидки, комбинезона и надетым в рукава. Плащи изготавливаются четырех ростов: первый - для людей ростом до 166 см, второй - от 166 до 172, третий - от 172 до 178 и четвертый - от 178 и свыше. Масса плаща - около 1,6кг.

Защитные чулки делаются из прорезиненной ткани. Подошвы их усилены брезентовой или резиновой союзкой. Надевают их поверх обычной обуви. Каждый чулок с брезентовой союзкой крепится к ноге двумя или тремя тесемками, к поясному ремню- одной.

Защитные чулки изготавливаются трех размеров: для обуви 37-40-го размеров, второй - для 41-42-го, третий - для 43-го размера и более. Масса пары чулок - 0,8 - 1,2кг.

Защитные перчатки - резиновые, с обтюраторами из импрегнированной (пропитанной специальным составом) ткани. Изготавливаются двух видов - зимние и летние. Летние - пятипалые, зимние - двупалые. Зимние имеют пристегивающиеся на пуговицы утеплительные вкладыши. Все перчатки - одного размера. Масса одной пары - около 350г.

#### Легкий защитный костюм Л-1

Изготавливается из прорезиненной ткани. Состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника. Брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой союзкой. К ним пришиты тесемки для крепления к ногам. В верхней части брюк имеются плечевые лямки и полукольца. Рубаха совмещена с капюшоном, сзади к ее нижнему обрезу пришит промежный хлястик, который пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней части рубахи спереди. Рукава заканчиваются петлями, которые надеваются на большой палец после надевания перчаток.

Костюмы изготавливаются трех размеров, как и у защитного комбинезона. Размеры костюма Л-1 указываются на передней стороне рубах и внизу. Его масса - около 3кг.

#### Изолирующий костюм ИЕ-1

Обеспечивает защиту кожных покровов и органов дыхания от воздействия паров, аэрозолей и капель 1,4-дихлорбутена-2.

Костюм состоит из комбинезона и резиновых перчаток. Комплект упакован в сумку из прорезиненного материала.

Надевается костюм поверх летней или зимней табельной спецодежды. Подача воздуха для дыхания осуществляется от стационарного источника или шланговых противогазов ПШ-1 или ПШ-2.

После эксплуатации костюм подвергается дегазации с последующей просушкой и проветриванием на воздухе.

Время защитного действия от паров, аэрозолей и капель 1,4-дихлор-бутена-2 - 1 час.

Время непрерывной работы средней тяжести в сочетании с противогазом ПШ-1 или ПШ-2 от 4 до 6 часов. Костюм может быть использован многократно, при этом его защитные свойства не снижаются.

#### Изолирующий костюм «Хромат»

Предназначен для защиты органов дыхания и кожи человека от мелкодисперсных частиц хроморганических катализаторов, а также других канцерогенных мелкодисперсных веществ с противогазами ПШ-1 или ПШ-2.

Костюм состоит из комбинезона из прорезиненной ткани и резиновых перчаток, упакованных в сумку из ткани костюма. Надевается он на рабочую спецодежду из хлопчатобумажной ткани. Защищает от мелкодисперсных частиц в течение не менее 6 ч. Время непрерывной работы средней тяжести в сочетании с противогазом ПШ-1 или ПШ-2 при условии чередования (20 мин работа и 20 мин - отдых) - 6 и более часов. Костюм может быть использован многократно, сохраняя при этом свои защитные свойства.

#### Изолирующий комплект «Метанол»

Предназначен для защиты органов дыхания и кожи работающих на очистке железнодорожных цистерн от паров и жидкой фазы метанола и других спиртов.

Комплект состоит из комбинезона и рукавиц из прорезиненного материала, упакованного в сумку.

Эксплуатируется в опасной зоне в сочетании с противогазом ПШ-1 или ПШ-2.

Время защитного действия от паров и жидкой фазы метанола и других спиртов - не менее 6 ч.

Выполнять работы средней тяжести при чередовании 20 мин работа и 20 мин отдых можно при температуре +40°С не более 2 ч, а при -50°С не более 6 ч. Используется многократно.

Костюмы химической защиты фирмы MSA AUER

против твердых, жидких и газообразных опасных веществ

| Защитный костюм | ВОТЕКС ЭЛИТ С Хим 500 | ВОТЕКС ЭЛИТ З С-Л Хим 501 | ВОТЕКС С-Л-С Хим 502 | ЭЙРТЕКС Хим 503 | ПЛАСТИКЛОС Хим 504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Особенности | Костюм химической защиты высшего класса безопасности | Костюм химической защиты высшего класса безопасности. Защитная маска вмонтирована в смотровую шайбу костюма | Костюм химической защиты высшего класса безопасности. Оборудован системой автоматического переключения подачи воздуха или от шланговой системы, или от дыхательного аппарата | Костюм химической защиты среднего класса безопасности. Основное применение – зачистка остатков нефтепродуктов в крупноразмерных емкостях | ### Легкий костюм химической защиты (не герметичный). Не защищает от газов, только от твердых и жидких химикалий. Повышенная стойкость к механическим воздействиям |
| Наружный материал | Ткань с пленочным ламинатом, покрытым эластомером | ### Ткань с пленочным ламинатом, покрытым эластомером | ВИТОН, запатентованный композит MSA AUER | ХАЙПАЛОН, запатендованный композит MSA AUER | ### Неопрет |
| Внутренний материал | Покрытая бутилом несущая ткань | Покрытая бутилом несущая ткань | ### Бутил | Бутил | ХАЙПАЛОН, композит MSA AUER |
| Несущий материал | ### Полиамидная ткань | ### Полиамидная ткань | ### Полиамидная ткань | ### Полиамидная ткань | ### Полиамидная ткань |
| Подача воздуха для дыхания | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе размещается в специальной изолированной полости внутри костюма | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе размещается поверх костюма или от шлангового аппарата на сжатом воздухе | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе размещается специальной изолированной полости внутри костюма | ### Шланговый аппарат сжатого воздуха с системой воздухоснабжения и вентиляции | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе поверх костюма или маска с дыхательным фильтром |
| ### Головная часть | Большое сменное поликарбонатное стекло с дистанционным элементом | Вcтроенная цельная маска 3S, соединительный элемент лежит снаружи | Большое сменное поликарбонатное стекло с дистанционным элементом | Уплотнительная охватывающая манжета для дыхательной маски | На заказ модификации с капюшоном или с капюшоном и впаянными сапогами и перчатками |
| ### Вес |  9кг |  8,5кг |  9кг |  6,5кг |  1,3кг |

1.3.3 Правила пользования средствами защиты кожи

Средства защиты кожи надевают, как правило, на незараженной местности. Их особенность состоит в том, что благодаря герметичности воздух не проникает внутрь. С одной стороны это хорошо, а с другой - все испарения тела остаются под одеждой и избыток тепла с поверхности тела не удаляется. Вследствие этого человек перегревается и быстро утомляется. Для увеличения продолжительности пребывания людей в изолирующих средствах защиты кожи при температуре выше +15°С применяют влажные экранирующие (охлаждающие) комбинезоны из хлопчатобумажной ткани, надеваемые поверх средств защиты кожи. Экранирующие комбинезоны периодически смачивают водой.

В изолирующих средствах защиты кожи работать трудно. Поэтому устанавливаются предельно допустимые сроки непрерывной работы в них в зависимости от температуры воздуха и степени тяжести (в часах).

Предельные сроки работы при повышенной температуре - это время, при превышении которого могут развиваться тепловые удары.

При облачной и пасмурной погоде время непрерывной работы в средствах защиты увеличивается на 20 - 30%.

Если температура воздуха до 30°С, то экран, надетый поверх костюма Л-1 и периодически увлажняемый (8-10л воды однократно через 30 - 40 мин работы), позволяет увеличивать время выполнения чередующихся средних и тяжелых нагрузок до 4 ч.

| Средства индивидуальной защиты | Температура воздуха, оС | Степень тяжести физической нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легкая | Средняя | Тяжелая |
| Противогаз, защитная фильтрующая одежда | 20 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
|  | 30 | Неограниченно | 3 | 1 |
|  | 40 |  | 1 | 0,6 |
| Противогаз, общевойсковой защитный комплект или костюм Л-1 | 10 | 6-8 | 4-5 | 3-5 |
|  | 20 | 2 | 0,6 | 0,4 |
|  | 30 | 1 | 0,5 | 0,4 |
|  | 40 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |

Сроки работы в надетых средствах индивидуальной защиты ограничиваются, как правило, тепловым состоянием организма, которое в свою очередь зависит от температуры окружающей среды и тяжести физических нагрузок.

Степень тяжести физических нагрузок определяется видом работы:

-легкая - передвижение на автотранспорте, работа на средствах связи, выполнение обязанностей операторов различных систем, в том числе и вычислителей;

-средняя - движение пешком (скорость 4-5км/ч, вождение техники по пересеченной местности;

-тяжелая - выполнение спасательных работ, совершение марш-броска, земляные работы (рытье траншей, котлованов).

В целях сохранения наибольшей работоспособности людей при пользовании изолирующими средствами защиты кожи (за исключением легкого защитного костюма Л-1) в условиях различных температур наружного воздуха их следует надевать:

- при температуре +15°С и выше - на белье;

- от 0 до +15°С - поверх летней одежды;

- от 0 до -10°С - поверх зимней одежды;

- ниже -10°С - поверх ватника.

Легкие защитные костюмы Л-1 во всех случаях надевают поверх одежды. Резиновые сапоги - на портянки или носки, зимой на теплые. В холодную погоду резиновые перчатки надевают поверх шерстяных.

После выполнения работ в изолирующих средствах защиты кожи предоставляется 20 - 30 - минутный отдых и только после этого можно надевать их повторно.

Снимание средств защиты производится на незараженной местности или вне зоны аварии таким образом, чтобы исключить соприкосновение незащищенных частей тела и одежды с внешней стороной средств защиты. Для этого все застежки расстегиваются руками в перчатках, а при отсутствии их - с внутренней стороны средства защиты. Противогазы снимают в самую последнюю очередь.

После пребывания на зараженной местности средства защиты подлежат обязательному обеззараживанию.

Организация хранения  и поддержание  в готовности к выдаче населению

Правильное хранение и сбережение противогаза обеспечивают надежность его защитного действия. Поэтому противогаз нужно предохранять  от ударов и других механических воздействий, при которых. Могут быть помяты металлические детали, в том числе фильтрующее-поглащающая коробка, повреждена шлем-маска (маска), разбито стекло. Особенно бережно следует обращаться с выдыхательными клапанами и без надобности не вынимать их из клапанной коробки. Если клапаны засорились или слепились, надо осторожно продуть их.

При загрязнении шлем-маски необходимо промыть ее водой  с мылом, предварительно отсоединив фильтрующе-поглащающую коробку, затем протереть сухой,  чистой тряпкой просушить. Особое внимание при этом надо обратить на удаление влаги (воды) из клапанной коробки. Ни в коем случае нельзя допускать попадания фильтрующе-поглащающую коробку воды.

Противогаз, побывавший под дождем или намокший по другой причине, при первой возможности нужно вынуть из сумки, тщательно протереть и просушить на воздухе. В холодное время года внесении  в теплое помещение его детали следует протирать после их отпотевания (через 10-15 мин.). Укладывать противогаз  можно только высушенную сумку. Сырость может привести к появлению ржавчины на металлических деталях противогаза и снижению поглотительной способности противогазовой коробки.

Хранить противогаз надо в собранном виде в сумке, в сухом помещении, на расстоянии не менее 3 м от отопительных устройств и приборов. При длительном хранении отверстие в дне коробки закрывается резиновой пробкой.

На складе фильтрующие противогазы хранятся в специальных деревянных ящиках. Фильтрующе-поглощающие коробки укладываются вплотную одна к другой, горловиной кверху. Горловина должна быть закрыта колпачком, а отверстие    дне - резиновой пробкой.

Лицевые части укладываются в расправленном виде так, чтобы  очковый узел и клапанная коробка одной лицевой части  не касались тех же деталей другой лицевой части.

Сумки используются в качестве прокладок  между коробками и лицевыми частями.

Противогазы могут храниться на любом сухом не отапливаемом складе. Допускается их хранение на открытом грунте, но на поддоне в заводской укупорке и обязательно под брезентом. Хранить противогазы можно с другими средствами радиационной и химической защиты, но обязательно отдельно от кислот, дегазирующих веществ и легковоспламеняющихся материалов.

Ящики с противогазами укладываются в штабеля, обязательно крышками кверху.

При хранении противогазов на складе на качественное их состояние  оказывают влияние солнечный свет, высокая температура и влажность воздуха. Солнечный свет и высокая температура  ускоряют процесс старения резиновых частей, влажность вызывает коррозию металлических деталей.

На складах при очередных осмотрах противогазы подвергаются внешнему осмотру. Для этого их вынимают из  ящиков и аккуратно укладывают на чистом месте, раздельно лицевые части, фильтрующе-поглощающие коробки,  сумки, принадлежности, упаковочный материал.

При внешнем осмотре фильтрующе-поглощающих коробок определяются целостность окраски, наличие проколов, помятостей и трещин в корпусе, пересыпания шихты, срывов резьбы и повреждений венчика горловины, присутствие колпачка с резиновой прокладкой на горловине и пробки в донном отверстии. Отсутствие пересыпания шихты проверяется неоднократность встряхиванием каждой коробки.

Внешним осмотром лицевых частей устанавливают: нет ли коррозии на металлических деталях, проколов и порывов  резины или трещин на ней, наличие резиновых колец в ниппелях и прижимных колец для незапотевающих пленок, не помяты ли накидные гайки. Резина проверяется на двойное растяжение: проверяемый участок растягивается два раза, резина при этом не должна рваться, а по прекращении каждого раза растяжения должна возвращаться в первоначальное состояние. Такое растяжение производится  в нескольких местах. Проверяются также прочность соединения шлем-маски с клапанной коробкой и прочность крепления очков.

В лицевых, частях фильтрующих противогазов обязательно проверяются наличие и исправность вдыхательного и выдыхательных клапанов. Клапаны выдоха не должны быть покороблены, порваны  и, иметь провисаний. Особое внимание обращается на чистоту клапанов выдоха.

Качество соединительной трубки определяется ее растягиванием. Трикотаж на трубке не должен отслаиваться. По прекращении растягивания трубка должна принимать прежнее положение. У соединительных трубок без трикотажа надо проверить, нет ли трещин на резине.

При осмотре противогазов следует также проверить целостность и прочность материала противогазовых сумок, наличие и исправность пряжек, ремешков, пуговиц, лямок, тесемок, наличие принадлежностей (незапотевающих пленок, “карандашей”), деревянных  пластин или пружин на дне  сумки.

Проверенные противогазы, оказавшиеся годными, укладываются обратно в ящики.  Если при осмотре обнаружены мелкие недостатки, то они устраняются на месте, после чего эти противогазы также укладываются обратно в ящики. Противогазы, требующие   ремонта, упаковываются отдельно для отправки в ремонт, а негодные бракуются для последующего списания.

Гарантийный срок хранения гражданских   и детских противогазов 10 лет. На последнем году хранения в лабораторных условиях проводится проверка годности к применению. Если подтвердятся все требования, то срок   хранения продляется еще на 2 года. В конце второго года контроль может быть повторен и при всех благоприятных показателях дается разрешение еще на дополнительные два года. И, наконец, такая проверка может быть проведена в третий раз и выдано разрешение на последние 2 года. Каждый раз отсчет нового срока ведется не по истечении полных двух лет, а с момента получения разрешения. Таким образом, предельный срок хранения противогаза - 15 лет.

Костюмы, комбинезоны и другие предметы, изготовленные из резины и прорезиненной  ткани, нельзя хранить в светлых (незатемненных) помещениях, особенно там, куда проникают солнечные лучи. Вредны также и сквозняки. Тепло, влага и свет способствуют окислению резины - ее “старению”, сопровождающему растрескиванием.  При низких температурах многие из них становятся твердыми и ломкими. Наиболее благоприятными условиями для хранения являются: температура воздуха - не выше + 200С, относительная влажность в пределах - 50-65%, закрытое помещение.

Не допускается хранение совместно с горючими, легковоспламеняющимися материалами, а также с кислотами, щелочами и другими агрессивными веществами.

Средства защиты кожи следует хранить свернутыми в скатку и уложенными в специально предназначенные для этого мешки. Защитные плащи непродолжительное время можно держать в расправленном виде на вешалках.  Защитную фильтрующую одежду как пропитанную, так и не пропитанную можно хранить совместно с другими средствами защиты.

Для более детального ознакомления по данному вопросу необходимо изучать Приложение к приказу МЧС России от 27.05.2003г. № 285 «Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».

Сроки проведения осмотров, лабораторных испытаний, поверок и объемы  контроля технического (качественного) состояния средств радиационной и химической защиты

| Наименование имущества | Периодичность осмотра при хранении, % от партии | Периодичность лабораторных испытаний, проверок и количество образов, отбираемых от заводской партии для контроля |
| --- | --- | --- |
| 1. Противогазы фильтрующие (гражданские). Камеры защитные детские (КЗД). Дополнительные патроны (ДПГ-3) | Один раз в два года, 2 %, но не менее 2 ящиков | Первый раз – за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения; второй раз – за шесть месяцев до истечения назначенного срока хранения и далее один раз в два года по пять противогазов, дополнительных патронов и 2 камеры защитные детские |
| 2. Приборы радиационной разведки и контроля | Один раз в год, 5 %, но не менее 2 ящиков | Один раз в пять лет – поверка и консервация, 100% приборов, находящихся на хранении |
| 3. Приборы химической разведки | Один раз в год, 5%, но не менее 2 ящиков | Один раз в пять лет - проверка работоспособности (поверка), техническое обслуживание и замена комплектующих изделий, 100% приборов, находящихся на хранении |
| 4. Индикаторные трубки (для приборов типа ВПХР) | Один раз в год, 20 шт. от партии | Первый раз - за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в год (индикаторные трубки ИТ - 44 - один раз в шесть месяцев) |

Назначенные сроки службы до планового ремонта, списания и сроки хранения имущества гражданской обороны

| № п/п | Наименование средств | Рекомендуемые назначенные сроки хранения, лет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фильтрующие противогазы (гражданские, детские) для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и радиоактивных веществ | 25 |
| 2. | Камеры защитные детские для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и радиоактивных веществ | 25 |
| 3. | Дополнительные патроны к фильтрующим противогазам гражданским для увеличения их защитных свойств | 25 |
| 4. | Измерители мощности дозы для обнаружения и измерения радиоактивных излучений | 25 |
| 5. | Комплекты индивидуальных дозиметров для контроля дозовых нагрузок на человека | 25 |
| 7. | Индикаторные трубки для идентификации и определения концентрации отравляющих и аварийно химически опасных веществ | Согласно гарантийным срокам хранения |
| 8. | Индивидуальные противохимические пакеты для проведения частичной санитарной обработки открытых участков кожных покровов человека, зараженных капельножидкими отравляющими веществами | 25 |
| 9. | Элементы питания для измерителей мощности дозы, приборов химической разведки и комплектов индивидуальных дозиметров | 25 |

Примечание: 1. По истечению назначенного срока хранения изделия подлежат освежению и замене

ПЯТЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Использование медицинских средств защиты производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях».

К медицинским средствам относятся медицинские препараты, материалы и специальные средства, предназначенные для использования в чрезвычайных ситуациях с целью предупреждения поражения или снижения последствий негативного воздействия поражающих факторов и профилактики осложнений.

К ним относятся: радиозащитные, болеутоляющие и противобактериальные препараты, антидоты от АХОВ и перевязочные средства.

Для оказания первой используются:

стерильные пакеты перевязочные, бинты, эластичные, сетчато-трубчатые бинты для фиксации повязок,  вата, марлевые салфетки, тампон, и другой перевязочный материал, жгуты - резиновые, матерчатые, механические, закрутки,  косынки медицинские, шины - проволочные сетчатые, лестничные, фанерные, носилки и другие медицинские средства, выпускаемые медицинской промышленностью.

Этих средств в нужный момент может не оказаться. Поэтому, при оказании первой помощи, можно использовать подручный материал:  хлопчатобумажная- гигроскопичная материя; ремень, галстук, веревка, платки, полоски фанеры, досок, реек, т.е. все, что будет под рукой для оказания первой помощи. Важно, чтобы методы и способы само- и взаимопомощи с помощью подручных средств отвечали своим целям и разработанным  правилам  оказания  первой  помощи при  разных  поражениях и отвечали требованиям своевременности, последовательности и преемственности в проведении медицинских мероприятий.

Для правильной организации первой помощи в каждой организации, в цехе, на участке, в местах постоянного дежурства и т. д. необходимо иметь:

- аптечки (или сумки первой помощи при работе вне предприятия) с набором необходимых медикаментов и медицинских средств;

- плакаты с изображением первой помощи и экстренной реанимационной помощи пострадавшим, вывешенные на видных местах;

- указатели и знаки для облегчения поиска аптечек первой помощи и здравпунктов.

Необходимо организовать систематический контроль за правильностью оказания первой помощи, за своевременным и обязательным направлением пострадавших в медицинское учреждение, за состоянием и своевременным пополнением аптечек и сумок первой помощи необходимыми медикаментами и медицинскими средствами (с учетом сроков годности).

Следует назначить ответственных работников, которым поручается систематическое пополнение аптечек, сумок первой помощи и поддержание в надлежащем состоянии хранящихся в них медикаментов и медицинских средств.

К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты, находящимся на хранении на складах ГО и организаций, относятся: пакет перевязочный индивидуальный (ППМ), аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8А, 9,10,11).

При угрозе возникновении чрезвычайной ситуации в мирное и военное время они доставляются на пункты выдачи, для выдачи неработающему населению. Работающее население получает эти медицинские средства непосредственно в организациях, где они работают. После выдачи они находятся постоянно у населения и при необходимости используются по назначению. Поэтому важно, чтобы население твердо знало предназначение МСИЗ и порядок их использования.

Перевязочный  пакет  медицинский (ППМ).

Применяется для наложения повязок при ранениях, кровотечениях, ожогах, обморожениях, а также герметических (окклюзионных) повязок при проникающих ранениях грудной клетки.

ППМ состоит из упаковки, изготовленной из прорезиненной ткани, пергаментной бумаги, сохраняющие стерильность двух ватно-марлевых подушек (32 х 17,5 см), одна из них подвижная, другая неподвижная,  бинта шириной 10 см, длиной 7 м, и булавки. Важно при пользовании пакетом не нарушать стерильности.

Срок хранения ППМ 5 лет.

Аптечка индивидуальная (АИ-2).

Применяется для оказания первой помощи при травмах (шприц-тюбик с обезболивающим средством), радиационном облучении, поражении отравляющими веществами и бактериальными средствами.

АИ-2 состоит из пластмассовой коробки с гнездами, в которые вложены пеналы различной формы и цвета с медицинскими средствами:

-гнездо № 1 - резервное, для  шприц - тюбика  с обезболивающим средством;

-гнездо № 2  - пенал красного цвета с таблетками антидота от ФОВ;

-гнездо № 3  - пенал белого цвета с противобактериальным средством № 2;

-гнездо № 4  - два пенала розового цвета с радиозащитным средством № 1;

-гнездо № 5  - два пенала, белые, с противобактериальным средством № 1;

-гнездо № 6  - пенал розового цвета с радиозащитным средством № 2;

-гнездо № 7  - пенал синего цвета с противорвотным средством.

Срок хранения аптечки  индивидуальной  (АИ-2) -  4 года.

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9,10,11).

Применяется  во время  частичной специальной и санитарной обработки для удаления и обеззараживания кожных покровов, одежды, обуви, средств индивидуально защиты от попавших на них отравляющих веществ.

ИПП–11 состоит из влагонепроницаемого пакета, в который вложена салфетка,  пропитанная дегазирующим раствором.   Срок хранения ИПП-11 – 5  лет.

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты "Юнита".

Введен приказом министра МЧС РФ № 633 от 1.11.2006 г.

Применяется для оказания первой медицинской помощи (в порядке само- и взаимопомощи) при возникновении ЧС  в очагах поражения с целью предупреждения  или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов химической, радиационной и биологической природы.

В состав КИМГЗ "Юнита" входят:

- антидоты и лекарственные средства ("пеликсим"-1 в шприц-тюбике, "ацизол" в блистерной упаковке, "антициан"-1 в шприц-тюбике,  "бефорал"-1 в шприц-тюбике,  "фицилин" в пластиковой ампуле,  "диоксидин"- 5 таблеток в пенале,  "калия йодит"-5 таблеток в пенале).

- вспомогательные средства индивидуальной медицинской защиты (пакет перевязочный медицинский - 1, пакет с кровоостанавливающими салфетками - 2, кровоостанавливающий жгут - 1, дезинфицирующая салфетка - 1, ротовой воздуховод № 003 - 1, грелка - 1).

Укладка снабжена автономным источником тепла для предотвращения замерзания жидких лекарственных форм при использовании КИМГЗ при температуре ниже 00 С.

Для укладки вложений используется сумка (чехол)  в которую вставляется карман-подкладка с четырьмя отделениями (для укладки вспомогательных средств) и дополнительный отстегивающийся накладной карман-вкладыш с горизонтальными отделениями (для вложения антидотов и лекарственных средств).

Набор для оказания экстренной мед помощи пострадавшим на пожарах НИЭМСП - 01.2.

Введен приказом министра МЧС РФ № 494 от 01.11.2006 г.

Применяется для оказания первой медицинской помощи на пожарах (10 пострадавших). Выполнен в виде сумки-саквояжа СС-05.04, размером 420 мм х 300 мм х 220 мм.

В составе набора имеются:  перевязочные материалы и кровоостанавливающие средства, средства иммобилизации и перемещения, медикаменты, инструмент, приборы и аппараты для ИВЛ, прочие медицинские изделия.

Порядок пополнения резервов, хранения и выдачи.

Потребность в МСИЗ определяется исходя из численности: 
             1) личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.
             2) рабочих и служащих без учета членов их семей, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территориях, отнесенных к группам по ГО и на отдельно расположенных категорированных  организаций

Очередность накопления МСИЗ:

в 1-ю  очередь - для личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований;

во 2-ю очередь - для не вошедших в состав нештатных аварийно-спасательных формирований,  рабочих и служащих, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территориях, отнесенных к группам по ГО  и на отдельно расположенных категорированных организаций.

Накопление МСИЗ осуществляется путем закладки их на хранение и путем создания запасов в организациях.

Требования к хранилищам, их оборудование и содержанию, а также обязанности должностных лиц по приему, учету, хранению, освежению и выдаче имущества запаса в организациях, изложены в Инструкции по длительному хранению на складах специального имущества гражданской обороны мобилизационного резерва от 8. 08.1998 г.

Оптимальные условия хранения: сухое отапливаемое помещение с температурой воздуха + 5-200 С и относительной влажностью воздуха 40 -70%.

В помещении не должно быть резких колебаний температуры и попадания на сумки прямых солнечных лучей.

При хранении сумок должна быть обеспечена защита от грызунов, насекомых вредителей и гнилостных грибков.

ШЕСТОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР)».

АСДНР в зонах ЧС характеризуются большим объемом и многообразием видов работ (42 вида) и может быть изменен решением Правительства РФ в зависимости от сложившейся обстановки в зоне ЧС и они должны вестись непрерывно, днем и ночью, в любую погоду до их полного завершения.

Успешное проведение АСДНР достигается:

- заблаговременной подготовкой органов управления, сил и средств РСЧС к действиям при угрозе и возникновении ЧС;

- оперативным  (экстренным)  реагированием на возникновение ЧС;

- принятием оптимального решения, твердым и устойчивым управлением работами, поддержанием устойчивого взаимодействия;

- непрерывным ведением АСДНР, с применением способов и технологий, обеспечивающих полное использование возможностей АСФ, неуклонным выполнением режимов работы и мер безопасности;

- организацией бесперебойного и всестороннего материально-технического и других видов обеспечения работ, жизнеобеспечения пострадавшего населения и спасателей.

Проведение мероприятий по ликвидации ЧС осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов взаимодействия разработанных на основе Паспортов безопасности критически важных объектов и территорий.

Данные планы включают в себя данные:

- о руководителе ликвидацией ЧС;

- мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС;

- резервы материальных и финансовых средств;

- порядок взаиморасчетов и иную необходимую информацию.

Проведение АСДНР условно делятся на три этапа:

I этап – Проведение мероприятий по экстренной защите  и спасению населения и подготовке сил и средств РСЧС к проведению полномасштабных АСДНР:

- Экстренная защита населения и оказание помощи пострадавшим;

- Предотвращение развития и уменьшение опасных воздействий ЧС:

- Подготовка к проведению полномасштабных АСДНР:

На первом этапе предусматривается:

- оповещение об опасности;

- проведение разведки и рекогносцировки объекта (территории);

- анализ информации о ЧС, принятие решения;

- локализация источника ЧС;

- локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных и технологических сетях, прекращение воздействия аварийно химически опасных веществ (далее - АХОВ) в целях обеспечения безопасных условий проведения аварийно-спасательных работ;

- проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших, оказанию им первой медицинской помощи и выводу (выносу) их в безопасное место;

- эвакуация (отселение) населения из зоны ЧС.

II этап – Проведение полномасштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

На втором этапе предусматриваются:

- выдвижение и ввод основных сил и средств на объект (территорию);

- непосредственное проведение АСДНР;

- всестороннее обеспечение действий сил в зоне ЧС;

- жизнеобеспечение пострадавшего и эвакуированного (отселенного) населения в местах эвакуации (отселения).

III этап – Ликвидация последствий ЧС - условно делится на две группы работ:

Первая - проводится в целях  создания  условий  и  организации  первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;

Вторая - проводится с целью восстановления деятельности  объектов, пострадавших при ЧС.

На третьем этапе предусматриваются:

- вывод сил и средств после завершения работ и возвращение их в места постоянной дислокации;

- возвращение эвакуированного (отселенного) населения в места постоянного проживания.

СЕДЬМОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Основные принципы и обеспечивающие мероприятия реализации способов защиты и основы их выполнения».

«Общие положения.

Никакие меры защиты не могут гарантировать полную безопасность человека. Возможности защитных мероприятий, как правило, отстают от возможностей нападения. И на протяжении всей истории идет упорное соперничество между средствами нападения и средствами защиты. В отдельные моменты истории, когда происходят революционные изменения в средствах вооруженной борьбы, проявляются революционные изменения в системах защиты от них. Так, появление ракетно-ядерного оружия повлекло за собой преобразование местной противовоздушной обороны в систему гражданской обороны. Не исключено, что в перспективе гражданская оборона реорганизуется в систему гражданской защиты или гражданской безопасности.

От каких опасностей требуется защитить человека?

Вопрос о виде опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, имеет принципиальное значение для подготовки и ведения гражданской обороны. Чтобы конкретно организовать защиту населения, материальных и культурных ценностей на военное время, необходимо знать, от каких конкретно угроз и опасностей следует защищать. В отличие от прошлых лет, когда под защитой населения в военное время понималась его защита лишь от оружия массового поражения, в Федеральном законе «О гражданской обороне» эта задача предусматривает более широкое толкование.

К опасностям, возникающим при ведении военных действий или вследствие этих действий, относятся те опасности, реализация которых может привести к гибели людей, потере ими здоровья или средств существования, к нарушению среды обитания, чреватому для жизни и здоровья человека.

Эти опасности можно разделить на три группы.

Первая. Опасности, вызываемые прямым действием средств поражения. К ним относятся опасности поражения от ударной волны, осколков, радиоактивного, химического, биологического и иного заражения. В перспективе к ним могут добавиться опасности от поражения психотронным, высокочастотным, информационным и другими видами оружия на новых физических принципах.

Вторая. Опасности, вызываемые опосредованно через разрушение зданий, плотин, химических и радиационных предприятий, возникновение пожаров и очагов биологического заражения. Поражения, возникающие при этом, принято называть вторичными факторам поражения.

Третья. Опасности, связанные с нарушением или изменением среды обитания человека, последствия которых могут вызвать гибель или нанести существенный вред здоровью. К этим нарушениям относятся: потеря жилища, отсутствие воды, продуктов питания, одежды, необходимой медицинской помощи, отсутствие или искажение информации и др.

Как защищен человек в современных условиях? Отдельно взятого человека окружают несколько условных линий защиты. На личном уровне - собственные знания, умения, опыт; на государственном уровне - система защитных мероприятий, и на международном - международное гуманитарное право. Безусловно, наибольшую заботу о своей безопасности человек должен проявлять сам. Он является не только объектом защиты, но и активным ее субъектом.

Но для того, чтобы человек мог осуществить свое конституционное право на безопасность, государство должно создать необходимые условия, что и призвана сделать гражданская оборона.

Очень важным является международный уровень защиты (Женевские конвенции о защите жертв войны). Но, к сожалению, как правило, в ходе военных действий воюющие стороны очень быстро забывают о многих положениях международного права, касающихся правил гуманного ведения вооруженных конфликтов.

Для того, чтобы построить государственную систему мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей необходимо определить основополагающие принципы защиты.

Защита населения страны от опасностей и угроз в современных условиях организуется в соответствии со следующими принципами :

- право граждан на охрану жизни и здоровья гарантируется Конституцией Российской Федерации;

-защите от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и террористических угроз и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, подлежит все население Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории страны;

-организация и проведение мероприятий по защите населения является обязательной функцией федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, является долгом и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации;

-обеспечение защиты населения является предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, организуется с учетом разделения предметов ведения и полномочий между федеральными  органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в сочетании  с централизацией в управлении мероприятиями защиты с сохранением за нижестоящими уровнями необходимой самостоятельности;

-предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение непосредственной угрозы для поражения населения является приоритетным направлением  в обеспечении защиты населения;

-мероприятия по подготовке к защите населения планируются и по  возможности осуществляются заблаговременно, наращиваются и доводятся до требуемых объемов в угрожаемый период;

-мероприятия по защите населения организуются и проводятся на всей территории страны, дифференцированно, с учетом степени реальной опасности возникновения угроз для жизни человека, природных, техногенных, военно-стратегических, социально-экономических и иных особенностей территорий;

-обеспечение безопасности населения осуществляется на основе концепции «приемлемого риска»;

-подготовка мероприятий по защите населения на военное время проводится для двух вариантов развязывания современной войны и вооруженных  конфликтов с применением высокоточных средств поражения и возможной  эскалации вооруженного конфликта в крупномасштабную войну с ограниченным применением ядерного оружия;

-эффективность защиты достигается созданием необходимых условий для активного участия населения в защитных мероприятиях;

-мероприятия гражданской обороны по защите населения должны быть  двойного предназначения и обеспечивать снижение потерь от опасностей военного и мирного времени;

-при угрозе применения ядерного оружия мероприятия по защите населения должны осуществляться на территории всей страны с привлечением, всех людских и материальных ресурсов.

Система мероприятий по защите населения носит сложный многоуровневый характер. При построении такой системы следует учитывать возможность выбора из широкого спектра различных по характеру способов и методов защиты наиболее оптимальные варианты для разных слоев населения в зависимости от мест его проживания.

Кроме того, различные регионы не в одинаковой степени могут быть подвержены нападению. Важным обстоятельством является то, что мероприятия по защите организуются и реализуются в различные временные периоды - в мирное время, в угрожаемый период, в ходе ведения гражданской обороны.

Общая структура системы защиты населения, материальных и культурных ценностей с учетом перечисленных обстоятельств представлена на схеме 1-3. Большинство мер должно осуществляться заблаговременно в мирное время. Большое значение для приведения системы зашиты в готовность имеет проведение мероприятий ГО в угрожаемый период.

Целью создания системы является обеспечение требуемого уровня безопасности людей при чрезвычайных ситуациях в условиях - мирного и  военного времени.

Система защитных мероприятий включает:

-анализ и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий;

-организацию и осуществление непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния окружающей среды;

-превентивные меры, снижающие последствия применения противником средств поражения, а также аварий, катастроф и стихийных бедствий;

-заблаговременное предупреждение (оповещение) об опасности;

- подготовку и обучение населения;

-мероприятия по созданию фонда защитных средств;

-мероприятия по эвакуации населения;

-мероприятия по медико-биологической, радиационной и химической защите;

-мероприятия противопожарной защиты;

-мероприятия, направленные на сохранение объектов,  необходимых для выживания населения в военное время;

-регулярное информирование населения о предполагаемых и возникающих опасностях, степени риска чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по обеспечению безопасности, о приемах и способах защиты людей и их действиях в чрезвычайных ситуациях;

-проведение спасательных работ и ликвидацию чрезвычайных ситуаций,

-мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения его социальной защите.

Схема №1

Подготовительные меры

(мирное время)

Анализ военно-политической обстановки, характера военных конфликтов. Прогнозирование  обстановки. Оценка риска, определение госполитики в области защиты.

Зонирование территорий. Отнесение городов и объектов к группам по ГО.

Обучение населения

Создание систем оповещения и информирование

Планирование мероприятий

Разработка нормативной документации

Подготовка сил ГО

Подготовка систем управления и связи ГО

Создание системы мониторинга и наблюдения

Накопления фонда ЗС и СИЗ

Подготовка эвакомероприятий

Создание запасов ГО и средств жизнеобеспечения

Схема №2

Меры превентивного характера

(угрожаемый период)

Приведение систем защиты населения в готовность

Приведение в готовность защитных сооружений

Приведение в готовность системы мониторинга

Развертывание эвакоорганов

Поведение частичной эвакуации населения

Развертывание сил ГО

Ускоренное строительство защитных сооружений

Вывоз материально – культурных ценностей

Развертывание дополнительной конечной сети в медицинских учреждениях

Срабатывание

водохранилищ

Выдача СИЗ и изготовление простейших  СИЗ

Развертывание сетей уличной звукофикации и установка дополнительных электросирен

Схема №3

## Оперативные меры

(ведение военных действий)

Система

Обнаружения

Минобороны РФ

Система мониторинга

и наблюдения

МЧС России

Оповещение

и информирование

населения

Эвакуация населения из опасных районов

Укрытие в защитных сооружениях

Применение

СИЗ

Оказание помощи пострадавшим. Ведение СНАВР

Первоочередное обеспечение пострадавшего населения

Восстановление общественного порядка

Введение режимов поведения в опасных районах

Информационно – психологическая поддержка населения