Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Государственное бюджетное образовательное учреждение:

«Учебно-методический центр по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления МЧС

России по Республике Башкортостан

полковник в/с           В.Ш.Хисамутдинов

«___»_____________________20__ года

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБОУ  «УМЦ ГОЧС РБ» и на курсах гражданской обороны муниципальных образований

Тема №  3.5 «Повышение устойчивости  функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения (организации)»

Занятие № 3.5.2 «Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объекта экономики и жизнеобеспечения населения».

г. Уфа

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ:  Изучить со слушателями организацию прогнозирования и оценку устойчивости функционирования организации и  жизнеобеспечения населения.

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ:  Практическое занятие.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Учебный класс.

ВРЕМЯ:  4 часа.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

| № пп | Учебные вопросы | Время (минуты) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Введение |  | 5 |
| 1 | Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования организации. Организация работы исследовательских групп | 40 |
| 2 | Методика оценки устойчивости работы организации к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва | 90 |
| 3 | Методика оценки устойчивости работы организации к воздействию вторичных факторов и обычных средств поражения. | 40 |
| Заключительная часть |  | 5 |
| Итого |  | 180 |

ЛИТЕРАТУРА:

1. Конституция Российской Федерации от12.12.1993 г.

2. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ.

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4. Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.97 г. № 31-ФЗ.

6. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116.

7. Основы Единой государственной политики Российской Федерации в области ГО на период до 2020 г. Утв. Президентом РФ 3.09.2011г. Пр-2613.

8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС.

9. Постановление Правительства РФ от 26. ноября 2007г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

10. Приказ МЧС России от 3 марта 2005 г. № 125 "Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и территориальных подсистем РСЧС".

11. Постановление Правительства РФ № 1340 от 10.11.96 г. «О порядке создания  и использования  материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

12. Указ Президента Республики Башкортостан от 8.11. 2008 г. № УП-620 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Башкортостан».

13. Постановление Правительства РБ от 08.06.11 г №  227. «О республиканском резерве  материальных ресурсов для проведения первоочередных работ по предупреждению ликвидации ЧС природного и техногенного характера»

14. Постановление Правительства РФ от 05.11.1995 г. № 675 «О декларации безопасности промышленного объекта».

15. Постановление Правительства РБ от 14.05. 2012 г. № 139 «Об утверждении Положения о Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Республики Башкортостан в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и ее состава».

16. Постановление Правительства РБ от 30.11. 2012 г. № 430 «О планировании и проведении мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций Республики Башкортостан в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени».

18. ГОСТ Р 42.0.01-2000 «Гражданская оборона»;

19.  Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включенных в нее сведений (утверждено приказом Ростехнадзора от 29.11. 2005 г. № 893).

20. Правила экспертизы промышленной безопасности (утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 07.09.1999 г. № 65).

21. Приказ МЧС России от 1 марта 2004 г. № 97 ДСП «Инструкция по проверке и оценке состояния ГО»

22. Приказ МЧС России от 3 марта 2005 г. № 125 «Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и территориальных подсистем РСЧС».

23. Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

24. Приказ МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта».

25. Учебное пособие «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях», МЧС РФ, 2001 г.

26. Методические  рекомендации по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального района (городского округа). г. Уфа . 2006.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Компьютер – 1.

- Мультимедийный проектор с экраном.

- Программа Power point по теме.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Настоящая методическая разработка предназначена для проведения занятия с  руководящим составом и специалистами ГОЧС, членами комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций муниципальных образований (муниципальный район, городской округ), осуществляющих контроль и организацию работы комиссии по ПУФ.

ВВЕДЕНИЕ

Как гласит федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", одной из основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС является осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций. Под предупреждением ЧС понимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Проблема повышения устойчивости функционирования организаций в современных условиях приобретает все большее значение. Это связано с рядом причин, основными из которых являются:

- ослабление механизмов государственного регулирования вопросов безопасности в производственной сфере, снижение трудовой и технологической дисциплины производства на всех уровнях, а также снижение противоаварийной устойчивости производства, произошедшее в результате затянувшейся структурной перестройки экономики России;

- прогрессирующий высокий износ основных производственных фондов, особенно в организациях химического комплекса, нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей промышленности с одновременным снижением темпов их обновления;

- повышение технологической мощности производства, продолжающийся рост объемов транспортировки, хранения и использования опасных веществ, материалов и изделий, а также накопление отходов производства, представляющих угрозу населению и окружающей среде;

- несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей в новых экономических условиях устойчивое и безопасное функционирование опасных производств, стимулирующей мероприятия по снижению, риска ЧС и смягчению их последствий, а также повышающей ответственность владельцев потенциально опасных объектов;

- отставание практики использования научных основ анализа проблемного риска в управлении безопасностью и предупреждении ЧС;

- снижение эффективности работы органов государственного надзора;

- повышение вероятности возникновения локальных военных конфликтов и террористических актов.

Наибольшую опасность в техногенной сфере представляют аварии, сопровождающиеся выбросом химически и биологически опасных веществ, гидродинамические, на электро – энергических системах и очистных сооружениях, взрывы и пожары.

Сложность и масштабность проблемы обеспечения безопасности населения и природной среды в ЧС и необходимость ее решения органами государственной власти  и управления всех уровней обуславливается тем, что в РФ насчитывается около 45 тыс. потенциально опасных объектов.

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью, где вероятны техногенные ЧС, проживают около 80 млн. человек, т.е. 55% населения страны, а в Республике Башкортостан около 2 млн. человек.

Существующие научно обоснованные методики оценки устойчивости функционирования организаций в военные время, на базе которых разработаны основные направления и мероприятия по повышению устойчивости функционирования различных отраслей экономики и организаций применительно к опасностям военного времени, актуальны и сейчас. Однако, в своевременных условиях на первое место вышли проблемы предупреждения ЧС мирного времени, особенно техногенного характера, смягчение последствий стихийных бедствий и создания условий для быстрейшей ликвидации их последствий.

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования организации. Организация работы исследовательских групп».

Исходные положения для прогнозирования и

оценки устойчивости функционирования организации

Оценка устойчивости организации – это изучение его способности противостоять воздействию поражающих факторов ОМП и других факторов, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций, в целях предотвращения или ограничения угрозы жизни персоналу и обеспечения выпуска продукции в установленном объеме и номенклатуре.

Цель оценки устойчивости организации – выявить наиболее уязвимые места организации и подготовить предложения по повышению устойчивости объекта в целом.

Оценка устойчивости организации проводится в 2 этапа.

На первом этапе на основе прогноза определяют возможную обстановку, которая может сложиться в организации после применения противником ОМП и воздействия вторичных поражающих факторов.

На основе анализов, полученных исследовательскими группами данных комиссия организации составляет доклад-справку с приложениям соответствующих таблиц и расчетов, в которых содержатся следующие показатели:

- характеристика рельефа местности, расположение на ней подразделений организации и данные прогнозирования характера и степени их поражения;

- оценка статической устойчивости зданий, сооружений, техники и технологического оборудования, инженерных коммуникаций к воздействию ударной волны ядерного взрыва;

- оценка возможной пожарной обстановки;

- оценка возможной радиационной и химической обстановки;

- оценка возможного воздействия на производство поражающих факторов вторичного характера;

- учет и оценка зданий и сооружений, которые могут быть использованы для защиты персонала, обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты;

- учет и оценка производственных зданий и сооружений, предназначенных для защиты материальных ценностей, продукции, сырья и продовольствия;

- учет и оценка состояния средств связи и оповещения, системы управления производством;

- оценка потерь сельскохозяйственных животных и их продуктивности от воздействия мгновенно действующих факторов (МДФ) и радиоактивного заражения местности (РЗМ) в условиях пастбищно-лагерного и стойлового содержания;

- оценка потерь растениеводства от воздействия МДФ и РЗМ по состоянию на день заражения (поражения) сельскохозяйственных растений и культур.

Справку-доклад заканчивают перечнем предлагаемых мероприятий по повышению устойчивости работы организации.

На втором этапе исследований разрабатывается план мероприятий по повышению устойчивости работы организации, которые выполняются в процессе повседневной производственной деятельности в условиях мирного времени и в период угрозы нападения противника.

Практическая проверка реальности разработанных мероприятий по обеспечению устойчивости работы осуществляется в ходе специальных или плановых комплексных учений ГО в организации.

Все мероприятия по повышению устойчивости работы организации не могут быть выполнены за один год. Поэтому одну часть мероприятий из этого плана включают в годовой, а другую – в перспективный план развития организации.

В годовой и перспективный планы можно включать только те мероприятия, которые эффективны при производстве продукции как в военное, так и в мирное время. Выполнение этих мероприятий должно быть гарантировано выделением финансовых и материальных средств и взяты под контроль руководителем организации.

Основными исходными данными для расчетов, связанных с оценкой устойчивости организации, являются следующие:

- обстановка, которая может сложиться в организации в военное время при воздействии ОМП;

- состояние подготовленности организации к защите персонала и производства;

- наличие убежищ, ПРУ, отвечающих требованиям норм ИТМ ГО, подвальных помещений, их коэффициенты ослабления радиации (Косл).;

- обеспеченность рабочей силой, техникой, технологическим оборудованием, энергетическими источниками, продуктами, сырьем и другими ресурсами;

- возможность организации производства в условиях применения противником оружия массового поражения, возникновения очагов заражения, а также возникших производственных аварий;

- состояние и экономические показатели организации на день исследования и оценки устойчивости;

- возможные потери людей, животных, растений, техники, технологического оборудования, источников энергоснабжения, водоснабжения рассчитывают по справочным материалам;

- остальные данные получают из годовых отчетов, хозяйственных планов и плана ГО и защиты населения организации.

Возможная обстановка в организации доводится органом управления ГОЧС муниципального образования.

Каждая группа специалистов производит необходимые расчеты по своей сфере деятельности и определяет устойчивость производственных элементов. Результаты исследований, проведенные отдельными расчетно-исследовательскими группами, обобщаются и на их основе оценивается общая устойчивость работы организации.

При организации исследований учитывается особенности работы групп специалистов и исходя из этого используется определенная методика проведения расчетов.

Организация работы исследовательских групп

Работа группы начальника отдела капитального строительства.

Первым вопросом, который должна исследовать группа начальника отдела капитального строительства (ОКС), является изучение возможности укрытия персонала в защитных сооружениях.

Группа совместно с руководителем органа управления ГОЧС организации определяет:

- количество имеющихся защитных сооружений на территории организации, их вместимость и защитные свойства, их соответствие требованиям норм ИТМ ГО;

- возможность укрытия персонала в защитных сооружениях, расположенных на прилегающей к организации территории, а также в других заглубленных помещениях;

- защитные свойства и возможность приспособления под убежища подвальных и других заглубленных помещений;

- наличие защищенных пунктов управления и узлов связи;

- способы укрытия дежурного персонала, остающегося по сигналам оповещения  у станков и агрегатов, работу которых нельзя прекратить;

- возможности укрытия персонала и членов их семей в загородной зоне.

Группа также  определяет устойчивость инженерно-технического комплекса организации.

Оценка устойчивости зданий и сооружений от воздействия ударной волны производится следующим образом:

- на основе проектной документации и изучения фактического состояния всех зданий, сооружений, установок и отдельных элементов организации определяется конструктивная (прочностная) характеристика;

- рассматриваемые здания и сооружения ставятся в условия воздействия на них различных по величине избыточных давлений во фронте ударной волны ядерного либо иных видов взрыва. Расчеты обычно ведутся на избыточное давление 0,05; 0,1; 0,3; 0,4 и 0,5 кгс/см2. Выбор избыточных давлений производится в зависимости от специфики организации и, главным образом, характера его технологического процесса;

- по таблицам определяются степени разрушения (слабые, сильные, средние и полные) при различных избыточных давлениях. При этом рассматривается характер разрушений отдельных элементов перекрытий, стен, оконных и дверных заполнений, перегородок.

Полученные результаты наносятся на генеральный план организации и заносятся в таблицу оценки устойчивости зданий и сооружений.

Для большей наглядности на генплане внутри контуров зданий и сооружений различными цветами показываются степени разрушений, образующиеся при расчетных избыточных давлениях.

Степени разрушения на генплане в таблице принято обозначать цветами: слабые – желтым, средние – зеленым, сильные – синим, полные – красным.

В таблице оценки устойчивости перечисляются рассматриваемые здания и сооружения, дается их характеристика и в столбцах, показывающих принятые для расчета давления, обозначаются степени разрушения.

Кроме оценки устойчивости инженерно-технического комплекса от воздействия ударной волны, группа начальника ОКС совместно с руководителем противопожарной спасательной службы оценивает противопожарную устойчивость зданий и сооружений организации от светового излучения и вторичных факторов поражения.

Для оценки противопожарной устойчивости организации расчеты производятся в следующем порядке:

- определяется характеристика зданий и сооружений организации по степени огнестойкости и категории пожаро- и взрывоопасности;

- производится предварительная оценка пожарной обстановки, для чего пользуются «Справочником по противопожарной службе гражданской обороны»;

- наносятся на генплан организации все данные о возможной пожарной обстановке условными знаками.

Группа начальника ОКС совместно с главным механиком, технологом и энергетиком определяет возможные повреждения и разрушения станочного оборудования, коммуникаций и нарушения технологического процесса в результате деформаций и обрушения конструкций зданий и сооружений.

В итоге проведенных на данном этапе расчетов группа начальника ОКС подготавливает доклад по результатам проведенных исследований. К докладу прилагаются необходимые таблицы, схемы, планы и расчеты.

Работа группы главного механика.

Работа группы на первом этапе заключается в оценке устойчивости станочного, технического и лабораторного оборудования. Для этого все станки и оборудование классифицируются по видам и прочности. При составлении характеристики станков отдельно учитывается наиболее ценное и уникальное оборудование.

При расчете прочности оборудования необходимо учитывать его крепление, возможность опрокидывания, наличие ограждения, защищенность установленных на нем приборов, системы электропитания и смазки, всех других частей и элементов, разрушение которых повлечет за собой его остановку и выход из строя.

Кроме расчета устойчивости оборудования от непосредственного воздействия ударной волны, производится оценка возможных разрушений от вторичных факторов.

Группа главного механика совместно с группой ОКС определяет возможность выхода из строя оборудования от деформаций и обрушения конструкций зданий, разрушения застекления и других причин.

Группа главного механика учитывает возможность создания резерва оборудования с переходом на выпуск продукции военного времени, возможность его перераспределения и маневрирования им.

Главный механик составляет доклад по оценке устойчивости оборудования.

Полученные результаты сводятся в таблицу оценки устойчивости оборудования по аналогичной форме, составляемой группой ОКС.

Работа группы главного технолога.

Главный технолог работает в тесном взаимодействии с главным механиком.

Группа главного технолога на первом этапе исследований обязана:

- оценить технологический процесс при переводе организации на особый режим работы с учетом прекращения работы некоторых цехов и участков и перераспределения производственного оборудования;

- определить наиболее уязвимые элементы технологического процесса;

- оценить возможности изменения технологического процесса при выходе из строя наиболее уязвимых элементов и влияние возможных потерь производственных мощностей при различных вариантах разрушений на выпуск продукции;

- оценить возможности и время, необходимое для безаварийной остановки производства по сигналам оповещения или в случае получения распоряжения от вышестоящих органов, и порядок  возобновления работы;

- определить совместно с другими специалистами наличие и условия хранения технической документации, определяющей выпуск продукции в военное время.

Работа группы главного энергетика.

Группа главного энергетика должна дать характеристику и оценить устойчивость всех энергетических и коммунальных объектов, сетей и сооружений на них.

Энергетические объекты и сети рассматриваются отдельно: энергоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и т.д.

При оценке устойчивости каждой системы энергоснабжения принята общая методика, которая заключается в следующем:

- определяются необходимые нормальные и минимальные необходимые потребности рассматриваемого вида энергии, при этом выявляются основные, вспомогательные и второстепенные потребители;

- рассматриваются характеристики и возможности внешних и внутренних источников энергии (электростанций, ТЭЦ, головных сооружений и т.д.) и их устойчивость;

- определяется устойчивость внешних коммуникаций, по которым осуществляется снабжение, и устойчивость внутриобъектовых коммуникаций и их элементов;

- уточняется наличие и состояние автономных подвижных источников энергоснабжения;

- определяется характер возможных аварий и риск возникновения вторичных факторов поражения, анализируются последствия разрушений.

Главный энергетик составляет доклад по оценке устойчивости, все данные исследований наносит на генплан и заносит в таблицу оценки устойчивости.

Работа группы снабжения.

Группа снабжения и сбыта анализирует организацию обеспечения организации всем необходимым для выпуска продукции в военное время либо в чрезвычайных ситуациях. При этом оцениваются:

- производственные и кооперативные связи;

- наличие поставщиков-дублеров;

- условия получения и отправки продукции и устойчивости транспортных коммуникаций;

- наличие и условия хранения запасов и резервов непосредственно в организации, а также на складах и базах;

- устойчивость существующих и намеченных на особый период связей с поставщиками и потребителями.

Группа готовит доклад по указанным вопросам, к которому рекомендуется прилагать таблицу, определяющую организацию снабжения в чрезвычайных условиях.

Работа органа управления ГОЧС  и спасательных служб организации.

Важную роль в организации и проведении исследований играют орган управления ГОЧС и спасательные службы организации.

Руководитель органа управления ГОЧС работает в группе руководителя исследований и решает основные организационные вопросы.

Орган управления ГОЧС организации оценивает общее состояние ГО организации и определяет мероприятия для обеспечения надежной защиты персонала. В эту группу входит ряд спасательных служб, выполняющих соответствующие функции.

Спасательная служба оповещения и связи изучает и оценивает устойчивость связи с органами управления ГОЧС муниципального образования, муниципальными органами власти, производственными подразделениями и НАСФ. Оценивает надежность системы оповещения, полноту оборудования пунктов управления и узла связи.

Спасательная служба убежищ и укрытий оценивает правильность эксплуатации защитных сооружений, готовность их к использованию по прямому назначению. Рассчитывает время на оповещение персонала, сбор и укрытие их в защитных сооружениях. Представляет в группу начальника отдела МТС заявку на необходимое количество продовольствия для закладки его в убежища.

Спасательная служба радиационной, химической и биологической  защиты оценивает возможности работы организации при различных уровнях загрязнений и дает рекомендации по защите рабочих и служащих от радиоактивного заражения (загрязнения), определяет варианты режимов радиационной защиты людей в условиях радиоактивного заражения (загрязнения) различной степени и разрабатывает график смен НАСФ при проведении АСДНР. Анализирует обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, условий хранения и порядок выдачи этих средств. Готовит предложения по организации и ведению разведки (радиационной, химической), организацию санитарной обработки людей, обеззараживанию одежды, транспорта, техники и сооружений с указанием необходимых сил и средств для выполнения этих задач. Вырабатывает рекомендации по организации дозиметрического контроля при пребывании людей в зонах заражения и рекомендации по защите продуктов питания и водоисточников.

Медицинская спасательная служба разрабатывает мероприятия по организации медицинского обслуживания персонала в пункте постоянной дислокации и в загородной зоне, а также НАСФ при проведении АСДНР. Определяет возможные потери персонала, необходимые силы и средства для оказания первой медицинской помощи.

Спасательная служба охраны общественного порядка разрабатывает мероприятия по усилению пропускного режима, охране материальных ценностей и опасных веществ и материалов, сырья, промежуточных продуктов производства, готовой продукции; обеспечению общественного порядка в ходе проведения эвакуации и рассредоточения, предупреждения паники в ЧС; определяет ответственных лиц по обеспечению порядка при укрытии персонала по сигналам оповещения и др.

Руководитель органа управления ГОЧС организации совместно с группой руководителя исследований и с руководителем спасательной службы оповещения  и связи изучает и оценивает устойчивость системы управления организации в чрезвычайных условиях с учетом перевода его на особый режим работы и проведения рассредоточения персонала в загородную зону.

Он оценивает:

- возможности групп управления, создаваемых в каждой рабочей смене;

- надежность оборудованных пунктов управления и узлов связи;

- систему оповещения и связи, организацию связи с вышестоящими органами управления ГОЧС, муниципальными органами власти и НАСФ.

Другие спасательные службы совместно с расчетно-исследовательскими группами решают задачи по своим направлениям деятельности.

Работа группы руководителя исследований.

Группа руководителя исследований организует и координирует работу всех групп.

Результаты оценки устойчивости работы организации, полученные каждой группой специалистов, докладываются руководителю исследований.

Группа руководителя исследований обобщает полученные данные, делает выводы и решает следующие задачи:

- изучает все имеющиеся возможности по укрытию рабочих и служащих в защитных сооружениях;

- определяет предел устойчивости инженерно-технического комплекса по основным поражающим факторам возможных опасностей. Для этого производится оценка устойчивости по данным расчетно-исследовательских групп каждого цеха, здания, сооружения, установки и т.д.

Например, оценивая устойчивость одного из цехов, группы специалистов получили следующие результаты о выходе его из строя: при воздействии избыточного давления во фронте воздушной волны при взрыве газовоздушных смесей, паровоздушных смесей, конденсированных взрывчатых веществ и др.:

- группа ОКС – 0,3;

- группа главного механика – 0,5;

- группа главного энергетика – 0,2.

В этом случае можно сделать вывод о том, что цех выйдет из строя при давлении 0,2 кг/см2.

Для наглядности каждое сооружение, нанесенное на плане организации, поднимается установленными цветами, которые показывают давления, приводящие к выводу его из строя. Расцветка производится по результатам, полученным основными расчетно-исследовательскими группами: начальника ОКС, главного механика, главного энергетика, главного технолога. На плане организации в контуре зданий и сооружений выделяют несколько частей, в каждой из которых показывают установленными цветами величины избыточных давлений, приводящих к выходу зданий и сооружений из строя.

Первая часть, выделенная в контуре, может показывать результаты, полученные группой ОКС, вторая – группой механика, третья – группой энергетика и т.д.

Рассматривая в генплане результаты оценки устойчивости элементов организации можно наглядно определить причины, обусловливающие их уязвимость.

По результатам оценки устойчивости к воздействию опасных факторов составляется сводная таблица оценки устойчивости организации.

Анализ разработанных материалов и в первую очередь сводной таблицы позволяет определить, при каких параметрах выходит из строя основная группа сооружений, и сделать вывод о пределе устойчивости организации в целом по каждому показателю.

Цех, который имеет наименьшую устойчивость, требует проведения определенных мероприятий по повышению его устойчивости до приемлимого предела. При этом учитывается важность каждого элемента и влияние его на всю производственную деятельность организации.

Группа руководителя исследований при обобщении материалов, представленных группами специалистов, определяет возможности возникновения вторичных факторов поражения.

При оценке устойчивости организации к воздействию вторичных поражающих факторов выявляются возможные внешние и внутренние источники их возникновения: определяется характер их воздействия на объекты и устанавливается, какой вид поражения следует ожидать (взрывы, затопления, пожары, загазованность и т.д.); определяется характер и объем возможных разрушений и потерь (наносимый ущерб и влияние его на производственную деятельность).

Данные по возможному воздействию вторичных факторов поражения целесообразно обобщать в виде таблицы.

Группа руководителя обобщает результаты оценки условий снабжения организации в чрезвычайных условиях.

Для этого определяется:

- потребный объем всех видов обеспечения (сырья, топлива, комплектующих изделий, электроэнергии, воды, газа и т.д.);

- возможности восполнения этих потребностей за счет имеющихся в организации запасов и мощностей;

- возможные варианты получения необходимых материальных средств от поставщиков-дублеров и местных источников;

- условия хранения резервов и запасов;

- другие вопросы надежного обеспечения предприятия всем необходимым для организации выпуска продукции в военное время.

При оценке устойчивости работы организации группа руководителя исследований рассматривает и обобщает данные групп главных специалистов и по другим вопросам (управление, защита рабочих и служащих, наличие технической документации и т.п.).

Кроме того, группа руководителя исследований совместно с руководителем органа управления ГОЧС организации анализирует план ГО и защиты населения организации с точки зрения его соответствия требованиям, предъявляемым к обеспечению устойчивости согласно Нормам проектирования ИТМ ГО.

В результате всесторонней оценки устойчивости работы организации группа руководителя исследований получает возможность сделать выводы, каким специалистам и на каких участках необходимо разработать и предусмотреть проведение организационных и инженерно-технических мероприятий с целью повышения устойчивости работы организации и устранения выявленных недостатков.

В результате обобщения расчетов группа руководителя составляет доклад об итогах оценки устойчивости работы организации и определяет задачи расчетно-исследовательским группам на последующий этап работы.

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Методика оценки устойчивости работы организации к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва».

Организации промышленного комплекса отличаются друг от друга как по характеру производства, так и по технологическому процессу и конструктивному решению. Поэтому оценка устойчивости элементов производства имеет некоторые особенности.

Оценка воздействия ударной волны ядерного взрыва.

Критерием для определения устойчивости организации к воздействию ударной волны ядерного взрыва является величина избыточного давления, при которой элементы зданий, сооружений и инженерных коммуникаций либо сохраняются, либо получают слабые и частично средние разрушения.

Оценку начинают с определения вероятной цели ядерного удара, его мощности и расстояния от цели до места расположения оцениваемого участка производства.

Таблица № 1.

| Мощность взрыва (килотонн) | Избыточное давление, КПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 20 | 0,6 0,7 | 0,7 0,8 | 0,8 0,9 | 0,85 0,97 | 0,9 1,0 | 1,0 1,1 | 1,1 1,2 | 1,5 1,5 | 2,0 1,9 | 3,2 3,0 |
| 50 | 0,8 1,0 | 0,9 1,1 | 1,0 1,2 | 1,1 1,25 | 1,2 1,3 | 1,3 1,4 | 1,4 1,5 | 2,0 2,0 | 2,7 2,6 | 4,5 4,2 |
| 100 | 1,0 1.2 | 1,2 1,3 | 1,3 1,4 | 1,4 1,5 | 1,6 1,7 | 1,7 1,9 | 2,1 2,2 | 2,6 2,5 | 3,8 3,2 | 6,5 5,2 |
| 200 | 1,2 1,5 | 1,4 1,6 | 1,5 1,7 | 1,6 1,8 | 1,8 2,0 | 1,9 2,2 | 2,5 2,6 | 2,9 3,0 | 3,4 3,8 | 7,9 6,4 |
| 500 | 1,7 2,1 | 1,9 2,3 | 2,0 2,4 | 2,3 2,6 | 2,6 2,8 | 3,0 3,2 | 3,4 3,6 | 4,2 4,4 | 6,0 5,5 | 11,5 9,0 |
| 1000 | 2,2 2,9 | 2,4 3,0 | 2,7 3,4 | 3,0 3,5 | 3,3 3,6 | 3,6 4,0 | 4,3 4,5 | 5,3 5,4 | 7,5 7,0 | 14,3 11,2 |

Примечание: В числителе – для воздушного ядерного взрыва, в знаменателе – для наземного.

Пользуясь данными табл. № 1 можно определить величину вероятного избыточного давления на исследуемом объекте.

Если тротиловый эквивалент не соответствует табличному, то неизвестную величину радиуса ударной волны можно определить с помощью закона подобия взрывов: радиусы зон разрушений ударной волны ядерных взрывов различной мощности пропорциональны кубическому корню из отношения тротиловых эквивалентов:

R2R2=3q2q1

где R1 и R2  - радиусы зон, км;  q1 и q2 – тротиловые эквиваленты мощности взрыва, в тоннах.

Пример: Радиусы зон слабых разрушений при наземном ядерном взрыве мощностью (q1) 20 кт достигает (R1) 3 км. Требуется определить радиус поражения (R2) взрыва мощностью 0,8 Мт. Подставим известные значения в приведенную выше формулу:

R2=R13q2q1=3380020=10,3км

Таким образом, радиус слабых разрушений при мощности ядерного взрыва
 0,8 Мт увеличивается в 3,5 раза.

Величины избыточного давления, вызывающие разрушения различной степени построек и техники приведены в таблице № 2.

Таблица № 2.

Величины избыточного давления, вызывающие

разрушения различных построек и техники.

| Объекты, подвергающиеся разрушению | Избыточное давление, вызывающее разрушение, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полное | сильное | среднее | слабое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Здания с ж/б каркасом. | 80 | 60-40 | 40-30 | 30 |
| 2. Здания с легким каркасом | 60 | 50-30 | 30-20 | 20-10 |
| 3. Здания кирпичные. | 50-30 | 30-20 | 20-12 | 12-8 |
| 4. Здания деревянные. | 30-20 | 20-12 | 12-8 | 8-6 |
| 5. Остекление зданий. | свыше 5 | 5-3 | 3-2 | 2-1 |
| 6. Подземные кабельные линии. | 1000 | 800 | 400 | 200 |
| 7. Подземный водопровод и канализация. | 1500 | 1000 | 600 | 600-150 |
| 8. Подземные резервуары. | 200 | 200 | 100 | 30 |
| 9. Частично заглубленные резервуары. | 100 | 100-50 | 50-30 | 30-10 |
| 10. Подстанции трансформаторные и распределительные. | 100-70 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
| 11. Водонапорные башни кирпичные. | 100-60 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
| 12. Сенажные башни. | 100 | 80 | 70 | 40 |
| 13. Высоковольтные ЛЭП. | - | 100 | 60 | 30 |
| 14. Автомобили грузовые, цистерны. | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 15. Тракторы, тягачи гусеничные. | 70 | 70-60 | 60-40 | 40-30 |
| 16. Комбайны, сеялки. | 40 | 30 | 20 | 15 |
| Плотины земляные (шириной 20-100 м). | - | 1000 | 800 | 700-150 |
| 18. Мосты ж/б с пролетом 20 м. | - | 200 | 150 | 100 |
| 19. Деревоземляные укрытия. | 80 | 70 | 50 | 30 |
| 20. Подвалы без усиления несущих конструкций. | 100 | 80 | 50 | 25 |

При оценке устойчивости сооружений необходимо выявить наиболее уязвимые элементы и участки, от которых зависит работа всей организации.

Результаты оценки устойчивости зданий, сооружений, коммуникаций к избыточному давлению сводятся в таблицу по следующей форме:

| №№ пп | Наименование зданий, сооружений и их назначение. | Исходное количество до воздействия избыточного давления. | Степень разрушения |  | Суммарные потери |  | Сохранившиеся |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полная (кол-во) | Сильная (кол-во) | Кол-во | % | Кол-во | % |

После оценки отдельных сооружений оценивают устойчивость организации в целом. При этом устойчивость организации определяют по тому зданию и сооружению, которое разрушается при наименьшем избыточном давлении.

Завершив оценку, разрабатывают мероприятия, которые необходимо провести для повышения устойчивости наиболее уязвимых зданий и сооружений к воздействию ударной волны ядерного взрыва. При этом учитывают целесообразные пределы повышения устойчивости каждого здания и сооружения.

Оценка воздействия светового излучения.

Устойчивость организации к воздействию светового излучения оценивают по способности сооружения противостоять загоранию и возникновению пожаров.

Возникновение пожаров в первую очередь зависит от того, какие строительные материалы использованы при возведении зданий.

Строительные материалы по возгораемости делятся на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Несгораемые – это такие материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются.

К ним относятся все естественные и искусственные неорганические материалы (кирпич, камень), а также применяемые в строительстве металлы.

Трудносгораемые – это такие материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры с трудом воспламеняются, не тлеют и не обугливаются или продолжают гореть или тлеть при наличии огня, а при отсутствии последнего горение или тление прекращается. К ним относят асфальтовый бетон, гипсовые и бетонные детали с органическими наполнителями, глиносоломенные материалы, цементный фибролит, древесину, подвергнутую глубокой пропитке антипиренами, войлок, вымоченный в глиняном растворе и др.

Сгораемые –это такие материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после удаления источника огня. К ним относятся все органические материалы, не пропитанные антипиренами.

Самыми опасными являются здания и сооружения, возведенные из сгораемых материалов. Но даже здания и сооружения, выполненые из несгораемых материалов, могут выдерживать воздействие огня или высоких температур только определенное время.

Предел огнестойкости конструкций определяется в часах, в течение которого не появляются сквозные трещины, сооружение не теряет несущей способности, не обрушивается и не нагревается до температуры порядка 200оС на противоположной стороне.

К огнестойким относятся кирпичные, каменные и бетонные здания и сооружения, у которых все части выполнены из несгораемых материалов.

Особо опасными в противопожарном отношении являются постройки, возведенные из дерева.

При оценке устойчивости зданий и сооружений вначале выявляют характер сооружения и наиболее легко возгораемые элементы его, а также радиус воздействия светового импульса для заданной мощности ядерного взрыва с учетом погодных условий.

Расстояние, на котором возможны заданные величины светового

импульса при взрывах различной мощности, км.

Таблица № 3

| Мощность взрыва, кт | Световой импульс Кдж/м2 (кал/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1200 (30) | 1000 (25) | 800 (20) | 720 (18) | 640 (16) | 560 (14,3) | 480 (12) | 400 (10) | 320 (8) | 240 (6) | 160 (4) | 80 (2) |
| 20 | 1,1 0,7 | 1,15 0,75 | 1,25 0,8 | 1,3 0,85 | 1,35 0,9 | 1,5 1,0 | 1,7 1,1 | 1,8 1,2 | 2,0 1,3 | 2,4 1,4 | 2,8 1,7 | 4,0 2,7 |
| 50 | 1,8 1,0 | 2,0 1,1 | 2,2 1,2 | 2,3 1,3 | 2,5 1,4 | 2.7 1,5 | 3,0 1,6 | 3,2 1,7 | 3,5 2,0 | 4,2 2,2 | 5,0 2,7 | 6,5 3,9 |
| 100 | 2,7 1,5 | 2,8 1,6 | 3,1 1,9 | 3,3 2,0 | 3,6 2,1 | 3,9 2,2 | 4,2 2,4 | 4,6 2,7 | 5,0 3,0 | 6,0 3,4 | 7,0 4,2 | 9,0 6,0 |
| 200 | 3,2 1,8 | 3,4 2,0 | 3,7 2,2 | 4,0 2,4 | 4,3 2,5 | 4,7 2,7 | 5,8 2,9 | 6,9 3,2 | 8,0 3,6 | 9,0 4,1 | 10,0 5,2 | 11,0 5,7 |
| 500 | 5,2 2,8 | 5,5 3,0 | 5,9 3,2 | 6,3 3,6 | 6,6 3,8 | 7,0 4,1 | 8,0 4,4 | 9,0 4,8 | 11,0 5,1 | 13,0 6,1 | 16,0 8,1 | 17,0 10,4 |
| 1000 | 7,7 4,8 | 8,6 4,9 | 8,8 5,1 | 9,0 5,6 | 10,2 6,2 | 11,2 6,8 | 13,6 7,2 | 14,8 7,8 | 15,8 8,6 | 16,8 10,1 | 18,6 14,0 | 26,8 16,6 |

Примечание: В числителе – для воздушного ядерного взрыва, в знаменателе – для наземного.

Величины светового импульса, вызывающие воспламенение

и устойчивое горение некоторых материалов.

Таблица № 4.

| ##### Материалы | Световой импульс, Кдж/м2 (Кал/см2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Воспламенение, обугливание | Устойчивое горение |
| 1. Доски хвойных пород. | 480-640 (12-16) | 1600-2000 (40-50) |
| 2. Доски, окрашенные в белый цвет. | 1600-1800 (40-45) | 4000-6000 (100-150) |
| 3. Пиломатериал, окрашенный в темный цвет. | 240-400 (6-10) | 800-1200 (20-30) |
| 4. Кровля мягкая (толь, рубероид). | 560-800 (14-20) | 1000-1600 (25-40) |
| 5. Черепица красная (оплавленная). | 800-1600 (20-40) | - |
| 6. Солома (сено) сухая. | 320-480 (8-12) | 680-800 (17-20) |
| 7. Резина автомобильная (тракторная). | 240-400 (6-10) | 600-800 (15-20) |
| 8. Ткань хлопчатобумажная. | 240-400 (6-10) | 560-640 (14-16) |
| 9. Бязь белая. | 420-720 (12-18) | 800-920 (20-23) |
| 10. Брезент палаточный. | 400-480 (10-12) | 600-800 (15-20) |

При оценке устойчивости организации к световому излучению внимательно изучают все строения, расположенные в радиусе возможного возгорания, а также анализируют последствия, которые могут возникнуть от пожара, с учетом характера производства и плотности застройки. Распространение пожаров и превращение их в сплошные пожары определяются плотностью застройки территории организации. О влиянии плотности размещения зданий на вероятность распространения пожаров от здания к зданию можно судить по ориентировочным данным, приведенным в таблице № 5.

Таблица № 5.

| Расстояние между зданиями, м | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность распространения пожара, % | 100 | 87 | 66 | 47 | 27 | 23 | 9 | 3 | 2 | 0 |

Плотность  (П) застройки определяют расчетным путем по формуле:

П = Sn_ 100%        (2)

Sт

где Sn – площадь, занимаемая всеми зданиями, Sт – площадь всей застроенной территории организации.

При этом измеряют площади, занимаемые каждой постройкой, затем выполняют суммарную площадь застройки (Sn) по формуле:

Sn=Si    (3)

где Si  - площадь, занимаемая i-тым зданием или сооружением,

n – количество построек.

Затем делают выводы и разрабатывают мероприятия, необходимые для повышения огнестойкости зданий и сооружений и пожароустойчивости организации в целом. Нужно иметь в виду, что в реальных условиях ядерного взрыва измерить воздействие ударной волны и светового излучения по отдельности на объекты, расположенные одни за другим (закрывающие друг друга) невозможно. Возможна только регистрация конечных результатов, т.е. причиненного ими ущерба.

Оценка воздействия ионизирующих излучений.

Работа организации во многом будет зависеть от степени поражения ионизирующими излучениями персонала, а также сельскохозяйственных животных, растений и заражения выпускаемой продукции радиоактивными веществами.

Критерием устойчивости является максимально допустимая доза облучения, которая не приводит к потере работоспособности и заболеванию людей лучевой болезнью. Накопление дозы облучения в организме происходит неравномерно. Большая ее часть накапливается в первые часы и дни после выпадения радионуклидов, когда уровень радиации наиболее высокий. В первые сутки накапливается 50% суммарной дозы до полного распада РВ, а за четверо суток – 60%. Поэтому особенно важно обеспечить защиту от радиации в первые четверо суток после взрыва.

Доза полученная организмом в течение 4 суток подряд (в особом распределении по дням), называется однократной.

При продолжительном облучении в организме наряду с процессами поражения происходят процессы восстановления последствий облучения организма. В связи с этим суммарная доза облучения, вызывающая один и тот же эффект, при продолжительном облучении более высокая, чем при однократном. Дозы, не приводящие к потере работоспособности при однократном и многократном облучении следующие (в радах):

- однократная (в течение 4 суток) – 50 рад;

- многократная :

- в течение 30 суток – 100 рад;

-  в течении 3-х месяцев – 200 рад;

- в течение года – 300 рад.

Для сельскохозяйственных животных дозой, не приводящей к снижению продуктивности и работоспособности, считается 100 рад.

Защитные свойства от радиоактивных излучений оценивается коэффициентом защиты (Кз) или коэффициентом ослабления (Косл.), который показывает во сколько раз сооружение ослабляет действие радиации, а следовательно и дозу облучения.

Коэффициент защиты жилых и производственных помещений зависит от массы стен и перегородок, параметров помещений, от высоты и формы здания, размеров зараженной поверхности зданий (например, крыш). Коэффициент Кз рассчитывается по специальным формулам, изложенным в специальных руководствах (строительных нормах и правилах).

Коэффициенты ослабления доз гамма радиации (Косл.) основными помещениями следующие:

Дома деревянные жилые – 2.

Здания производственные одноэтажные – 7.

Дома жилые каменные одноэтажные – 10.

Подвал одноэтажного каменного дома – 40.

Дома каменные трехэтажные – 20.

Подвал трехэтажного каменного дома – 400.

Открытая щель – 3-4.

Перекрытая щель – 40.

Убежища – 1000 и более.

Оценку Косл. экрана из определенных материалов, ослабляющих гамма-лучи (нейтронный поток) можно рассчитать, пользуясь формулой:

Косл.=2(h1dпол1+h2dпол2+...hndполn)         (4)

где: h1, h2,...hn – толщина слоя материала перекрытия;

dпол1,dпол2...dполn- слои половинного ослабления гамма лучей (нейтронного потока) данных материалов.

Величина слоя половинного ослабления некоторых материалов

Таблица № 6.

| Материал | Плотность материала г/см3 | ### Слой половинного ослабления, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для нейтронов | для гамма лучей на следе радиоактивного облака | для гамма лучей, исходящих из зоны ядерного взрыва (зоны реакции деления) |
| ##### Вода | 1,0 | 2,7 | 13,0 | 23,0 |
| Древесина | 0,7 | 9,7 | 19,0 | 33,0 |
| Грунт | 1,8 | 12,0 | 7,2 | 13,0 |
| Кирпичная кладка | 1,6 | 10,0 | 8,4 | 14,4 |
| Бетон | 2,3 | 12,0 | 5,6 | 10,0 |
| Сталь, железо | 7,8 | 17,5 | 1,8 | 3,0 |
| Свинец | 11,3 | 12,0 | 1,3 | 2,0 |
| Полиэтилен | 0,9 | 2,7 | 14,0 | 24,0 |
| Стеклопластик | 1,7 | 4,0 | 8,0 | 12,0 |

Оценка воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ).

Критерием устойчивости к воздействию ЭМИ является наличие на энергоустройствах организации подавителей пиковых напряжений и нагрузок, которые они могут выдерживать, по сравнению с максимально возможными при ядерных взрывах. Подавители пикововых напряжений включают в себя газонаполненные или вакуумные искровые разрядники, обеспечивающие уровень защиты от нескольких стен до десятков тысяч вольт и быстродействие до долей  секунд.

Оценку воздействия проникающей радиации в районе ядерного взрыва не проводят, т.к. радиус ее действия ограничен и совпадает с зоной полных и средних разрушений.

ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Методика оценки устойчивости работы организации к воздействию вторичных факторов и обычных средств поражения».

В результате непосредственного действия ударной волны и светового излучения могут возникать вторичные факторы ядерного взрыва, которые увеличивают степень поражения организации. Например, при разрушении энергетических коммуникаций, печей, котельных, нагревательных приборов и агрегатов, а также емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися жидкостями могут возникнуть пожары; при разрушении газовых емкостей, коммуникаций и агрегатов – взрывы; при разрушении резервуаров и технологических коммуникаций, в которых содержатся применяющиеся в производстве АХОВ, - заражение местности, атмосферы и водоемов; при разрушении плотин гидроузлов – катастрофическое затопление местности.

При определенных условиях поражающее действие вторичных факторов по своим масштабам в ряде случаев превосходит непосредственное действие ударной волны и светового излучения.

Вполне очевидно, что для оценки воздействия вторичных факторов необходимо провести специальные исследования и конкретные расчеты, причем конечные их результаты будут определяться, прежде всего, специфическими особенностями производства, характером и степенью разрушения элементов организации, подготовленностью ее к ограничению ущерба и ряда других факторов.

Например, для оценки характера и масштабов поражающего действия применяющихся в производстве АХОВ необходимо знать не только условия содержания их, но и их объем, токсичность, плотность производственной застройки и застройки в прилегающих к нему районах, метеорологические условия, защитные свойства защитных сооружений и обеспеченность ими людей, наличие средств индивидуальной защиты и т.д. Иными словами, решение этой задачи возможно только на основе учета конкретных специфических особенностей каждого предприятия в отдельности.

Поэтому рассмотрим общие представления о необходимости учета вторичных факторов, в частности связанных с возникновением очагов химического заражения и пожаров при действии ударной волны на здания и сооружения.

Оценка взрыво-, пожароопасности.

Производственные здания и сооружения в зависимости от технологии производства принято разделять по пожаро- и взрывоопасности на пять категорий.

К категории А относятся многие элементы нефтеперерабатывающих и химических производств, производств искусственного волокна, технологические установки  гидрирования, дистилляции, газофракционирования, склады горючих и смазочных материалов, обработки и применения металлического натрия и др.

К категории Б относятся цеха приготовления и транспортировки угольной пыли и древесной муки, промывочно-пропарочной станции для очистки цистерн и тары от нефтепродуктов с температурой вспышки 28-120 С 0, выбойные и размольные отделения мельниц, цеха обработки синтетического каучука, изготовления сахарной пудры и т.п.

К категории В относятся элементы организаций, которые в качестве сырья или выпускаемой продукции имеют твердые сгораемые материалы: лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные и лесотарные цеха, масляное хозяйство электростанций, подавляющее большинство организаций текстильной промышленности и т.п.

К категории Г относятся цеха горячей обработки материалов, котельные и т.п.

К категории Д относятся цеха холодной обработки металла и другие цеха, в которых перерабатываются или имеются несгораемые материалы.

Возникновение пожаров в организациях, имеющих элементы категорий А и Б, вероятны даже при слабом их разрушении и, как правило, будет наблюдаться при среднем разрушении. Самыми уязвимыми к действию ударной волны в таких организациях являются воздушные технологические коммуникации, общая длина которых будет весьма большой (например, на химических комбинатах – до нескольких сот километров).

При непосредственном воздействии светового излучения на неэкранированные горючие материалы в организациях категорий А и Б возможен сопровождающийся взрывами почти мгновенный охват огнем всей организации.

Решение конкретных задач по оценке последствий поражающего действия вторичных факторов ядерного взрыва зависит от специфики технологии производства и особенностей, свойственных каждой организации в отдельности. В качестве основы принимаются выводы из анализа уязвимости элементов организации по вариантам воздействия ударной волны ядерного взрыва.

Оценка уязвимости организаций при воздействии вторичных факторов производится не только по элементам данной организации. Необходимо учитывать и возможность возникновения вторичных факторов на других, расположенных поблизости организациях. Особенно опасно в этом отношении «соседство» с организациями, имеющими цеха категорий А и Б. Поэтому задачу по оценке уязвимости организации рекомендуется решать на основе тесного взаимодействия с организациями, которые могут косвенно повлиять на степень поражения данного предприятия.

Оценка затопления местности ниже плотин гидроузлов

В случае разрушения плотин гидроузлов ниже по течению реки образуется зона катастрофического затопления. На сравнительно небольших расстояниях от плотин организации могут подвергаться воздействию волны прорыва, обладающей большим динамическим напором. Масштабы зон катастрофического затопления и параметры волны прорыва рассчитываются по специальным методикам. Катастрофическое затопление и поражающее действие волны прорыва могут вызвать гибель людей, разрушение зданий и сооружений, уничтожение материальных ценностей и выход организации из строя на длительное время.

Уязвимость организации в целом зависит от его положения относительно зоны затопления, времени начала затопления (прихода волны прорыва) и глубины воды. Чем ниже по течению расположена организация, тем больший объем мероприятий по ограничению ущерба может быть выполнен за время до начала затопления. Конкретные расчеты по оценке устойчивости организации при воздействии катастрофического затопления производятся на основе исходных данных, выдаваемых органом управления ГОЧС муниципального образования.

Оценка воздействия бактериологических (биологических) средств (БС).

Критериями устойчивости организации к воздействию БС являются обеспеченность персонала организации средствами индивидуальной и коллективной защиты, а для сельскохозяйственных организаций – дополнительно и обеспеченность животных подготовленными помещениями; наличие у людей и животных иммунитета к наиболее опасным заболеваниям, что зависит от своевременного проведения профилактических мероприятий.

При оценке устойчивости учитываются возможные виды и способы применения БС, наличие в организации средств специфической и неспецифической профилактики, дезинфицирующих средств и техники, наличие и возможности медицинских и ветеринарных учреждений. На основе выводов из обстановки определяются мероприятия по повышению устойчивости организации к воздействию биологического оружия.

Оценка устойчивости работы организации, выработка и осуществление мероприятий по ее повышению  выполняется в предвидении возможного применения противником ракетно-ядерного оружия, что гарантирует их эффективность.

Оценка устойчивости системы управления, связи и оповещения.

Управление организацией составляет основу деятельности руководства по своевременному и успешному выполнению поставленных перед ними задач.

Критериями устойчивости системы управления являются наличие и состояние оборудования пунктов управления (ПУ); надежность защиты персонала, узлов (средств) связи; состав и возможности расчетов ПУ; надежность систем связи и оповещения.

При оценке определяется тип и емкость АТС, возможности узла связи, возможности диспетчерской связи; техническое состояние средств радио- и проводной связи; реальность и надежность схемы оповещения руководящего состава; места установки и техническое состояние средств оповещения (электросирены, громкоговорители); надежность защиты узла и линий связи от воздействия ударной волны, ЭМИ и радиоактивных излучений ядерного взрыва; возможность дублирования проводной связи радиосвязью и наоборот; возможность использования подвижных средств связи; наличие резерва средств связи, материалов, запасных частей и элементов для восстановления поврежденных участков линий связи; наличие и состояние передвижных электростанций.

Оценка устойчивости системы материально-технического снабжения

Устойчивость системы материально-технического снабжения и производственных связей оценивается по следующим параметрам:

- наличие запасов сырья, топлива, комплектующих изделий и других материалов, обеспечивающих автономную работу организации;

- неразрывность существующих связей с поставщиками и потребителями готовой продукции;

- наличие и реальность планов перевода производства на использование местных ресурсов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Рассматривая комплекс мероприятий, способствующих повышению устойчивости организации в условиях ЧС, особенно военного времени, анализируя их эффективность, необходимо одновременно оценивать также экономическую целесообразность и реальные возможности выполнения этих мероприятий. Определенный  эффект при минимальных затратах обычно дают организационные мероприятия. Что касается мероприятий инженерно-технического характера, то они могут осуществляться в мирное время как в ходе текущей работы, так и в ходе реконструкции организации. Их выполнение часто связано со значительными материальными затратами, поэтому порядок планирования конкретных работ разумно подчинить их важности с точки зрения обеспечения выпуска продукции военного времени и экономичности.

При прочих равных условиях следует стремиться устранить уязвимые места и в первую очередь решать задачи по защите персонала, а также по удовлетворению энергетических и транспортных потребностей организации, так как без этих видов обеспечения невозможно будет не только восстановить производство продукции, но и выполнить в короткие сроки аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) в организации.

Начальник ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Т. Ш. Нагимов

«__» _____________20   г.

Методическую разработку составил

методист ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Ф.З.Фархутдинов

ОБСУЖДЕНО

на заседании учебно-методического совета ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Протокол №

«     » __________ 20___ г.

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

| Дата корректировки | Содержание корректировки | Должность, фамилия и инициалы производившего корректировку | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1.

### Оценка источников опасных объектов,

### влияющих на устойчивость работы организации

| №№ | Источник опасности | Удаление от объекта | Характер опасного воздействия | Возможные последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешние источники опасных факторов а) техногенного характера |  |  |  |  |
| 1 | Верхняя ГЭС | 15 км | затопление | затопление цехов №№____ разрушение водозаборов |
| 2 | Химзавод № 15 | 3 км | заражение хлором | Смертельные концентрации на всей территории |
| б) природного характера |  |  |  |  |
| 3 | Весенний паводок | - | подтопление | подтопление цехов № |
| 4 | Землетрясение | - | разрушение | разрушение цехов № |
| в) внутренние источники опасных факторов |  |  |  |  |
| 5 | Склад ГСМ Землетрясение | на территории объекта | разлив ЛВГЖ, пожар | разлив на площади ______, пожар на участках |

Приложение № 2

Устойчивость сооружений к воздействию ударной волны взрыва

| Наименование цеха (производственного участка | № сооружений по Генплану | Характеристика сооружений |  |  | Степень разрушения при избыточном давлении ∆Рф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструкция и материал | Этажность и высота | Площадь, кубатура, м3/м2 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

Приложение № 3

Возможные потери станочного и технологического оборудования

| № п/п | Наименование цеха | Наименование оборудования | Количество единиц оборудования | Балансовая стоимость, тыс.руб. | Возможные потери в % (или единиц) при величине ∆Рф |  |  |  |  |  |  | Основные мероприятия по защите оборудования | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  |  |

Приложение № 4

Оценка устойчивости энергообъектов

| Наименование энергообъекта (здания, оборудование, коммуникации) | Краткая характеристика | Вид разрушения | Объем и характер первоочередных восстановительных работ |  |  |  | Предложения о проведении мероприятий по повышению устойчивости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перечень основных восстановительных работ | Объем работ, чел.-дн. | Срок окончания работ (со дня разрушения) | Потребность в материалах и оборудовании | Мероприятия | Затраты, тыс.руб. |

Приложение № 5

Обеспеченность поставками необходимой продукции в военное время

| Вид обеспечения | Суточная потребность для производства в военное время | Имеются переходящие запасы на … суток | Требуется пополнить (увеличить норму) | Кто поставляет в мирное время | Кто дублирует (запасные поставщики) | Организация получения поставок в военное время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6

Объем работ по первоочередному восстановлению зданий и сооружений

| № п/п | Наименование сооружений и номер по Генплану | Краткая характеристика |  |  |  |  |  |  | Вид разрушения | Общий объем |  |  | Объем первоочередных восстановительных работ |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балансовая стоимость сооружений, тыс.руб. | Этажность и высота | Общая площадь и кубатура, м2/м3 | характеристика основных элементов |  |  | Всего людей в здании (наибольшая смена |  | Стоимость, тыс.руб. | Трудоемкость, чел.-дн. | Сроки восстановления | Перечень основных работ | Стоимость, тыс.руб. | Сроки восстановления, дней | потребности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | каркас | стены | перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая сила, чел. | Основные материалы и количество | Машины и механизмы |  |

Приложение № 7

Объем работ по ремонту оборудования

| Цех | Наименование оборудования | Количество, шт. | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Объем ущерба, тыс. руб. | Перечень основных ремонтно-восстановительных работ | Потребности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Рабочая сила, чел.-дн. | Материалы и запчасти | Сроки восстановления |

Приложение № 8

Сводная ведомость продолжительности работ и потребного количества основных строительных материалов, машин и механизмов для первоочередных восстановительных работ при средних (слабых) разрушениях ____________________

(предприятия)

| № п/п | Наименование цеха и очередность работ по восстановлению | Трудоемкость восстановительных работ, че.-дн. | Количество рабочих (исходя из обеспеченности убежищами), чел. | Продолжительность работ, дней | Потребность в основных строительных материалах и средствах (по очередям) | Потребность в машинах и механизмах (по очередям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |