Урок технологии на тему

«Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой»

Предмет: технология.

Класс: шестой.

Четверть: третья.

Количество часов: два.

Дата: 17.03.2015 г. (2 часа).

Уроки: №№ 27, 28.

Раздел: «Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов».

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Цель: ознакомить учащихся с приёмами резания металла и пластмасс слесарной ножовкой.

Дидактические средства обучения: верстак, тиски, слесарные ножовки, молотки, плоскогубцы, деревянные бруски, чертилки, металлические линейки, отрезки жести и проволоки для выполнения практической работы № 19, учебник (§ 19), рабочая тетрадь.

Методы обучения: рассказ, беседа, фронтальный опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с книгой, практические работы.

Тип урока: комбинированный.

Формируемые УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Основные понятия: слесарная ножовка, механическая ножовка.

ХОД УРОКА

- Повторение пройденного материала.

- Фронтальный опрос:

- Дайте определение технологической операции.

- Что такое технологический переход?

- Может ли быть изменена последовательность операций в технологической карте?

- Чем отличается ручная слесарная обработка сортового проката от обработки тонколистового металла и проволоки? Чем они похожи?

- Сообщение темы и цели урока.

Тема урока: «Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой».

Цель урока – познакомиться с приёмами резания металла и пластмасс слесарной ножовкой.

- Изложение нового материала.

Заготовки из сортового проката разрезают слесарной ножовкой (рис. 68). Основными деталями ножовки являются рамка 2, ножовочное полотно 4 и хвостовик с ручкой 6.

Ножовочное полотно представляет собой тонкую полоску из инструментальной стали с двумя отверстиями на концах. На одной или двух кромках полотна нарезаны зубья, имеющие наклон в одну сторону. Ножовочное полотно крепится к рамке штифтами 7 и натягивается натяжной гайкой 1. При этом зубья должны быть направлены в сторону, противоположную ручке. Натяжение ножовочного полотна не должно быть очень сильным или очень слабым, так как это может привести к его поломке. Как и у столярных ножовок, зубья ножовочного полотна слесарной ножовки немного разведены, чтобы уменьшалось их трение о стенки пропила.

Заготовку прочно закрепляют в тисках и в месте резания делают небольшой пропил трёхгранным напильником, чтобы полотно не скользило по её поверхности. Место резания располагают на расстоянии 10…15 мм от края губок.

Во время работы нужно принять правильную рабочую позу и держать ножовку двумя руками (см. рис. 69). При движении ножовки вперёд (рабочий ход) зубья режут металл, а при обратном движении (холостой ход) – не режут. Поэтому при рабочем ходе нужно перемещать ножовку с лёгким нажимом на заготовку, а при холостом – без нажима.

Ножовку следует перемещать по заготовке таким образом, чтобы в резании участвовала вся длина ножовочного полотна. В этом случае износ полотна будет равномерным, и полотно прослужит дольше.

Резать полосовой металл легче по узкой стороне. Однако толщина полосы не должна быть меньше расстояния между тремя зубьями полотна, иначе зубья поломаются. Если же толщина заготовки меньше этого расстояния, то её закрепляют в тиски между двумя деревянными брусками и затем разрезают вместе с брусками.

Если заготовка имеет большую длину и рамка упирается в её торец, то ножовочное полотно поворачивают на 900 по отношению к рамке и продолжают работу (рис. 70).

На предприятиях сортовой прокат режут с помощью механических ножовок (рис. 71), дисковых или ленточных пил.

Слесарную ножовку, имеющую мелкие зубья, можно применять для разрезания заготовок из пластмассы, например, из органического стекла. Чтобы не повредить пластмассовую заготовку при закреплении в тисках, её зажимают в губках тисков между двух кусочков фанеры.

Правила безопасной работы

- Надёжно закреплять заготовку в тисках.

- Работать плавно, без рывков.

- Ручка ножовки должна быть исправной и плотно насаженной на хвостовик.

- Заканчивая резание, необходимо ослабить нажим на ножовку, поддержать часть заготовки, которую отрезаем.

- Нельзя сметать металлическую стружку или опилки рукой. Нужно пользоваться специальной щёткой.

- Фронтальный опрос по новому материалу.

- Чем отличается пиление столярной ножовкой от резания слесарной?

- Из каких основных частей состоит слесарная ножовка?

- Для какой цели на заготовке в месте резания делают пропил трёхгранным напильником?

- Почему в конце разрезания заготовки нужно ослабить нажим на ножовку?

- Как разрезают длинную заготовку?

- Практическая работа № 19

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой

- По указанию учителя разметьте одну из заготовок: отвертки (см. рис. 61, а), шаблона для контроля углов (см. рис. 61, б), кронштейна (см. рис. 67, в), подвески (см. рис. 67, г), приспособления для изготовления заклёпок (см. рис. 62), нутромера (см. рис. 67, д), пластмассового корпуса вешалки-крючка (см. Приложение, рис. 115) – или детали своего творческого проекта.

- Закрепите заготовку в тисках.

- Разрежьте заготовку.

- Проверьте размеры заготовки по чертежу.

- Итог урока.

- Выставление и комментирование отметок за урок. По окончании урока учащимся выставляется отметка. Вместе с учениками следует сделать выводы по изученному материалу.

- Домашнее задание. Найдите в Интернете и ознакомьтесь с современными универсальными ножовками. Скопируйте их изображения для размещения в электронной библиотечке школьной мастерской.