Урок технологии в 7 классе на тему

«Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6»

Предмет: технология.

Класс: седьмой.

Четверть: ________.

Количество часов: два.

Дата: «____» ____.20____ г. (2 часа).

Уроки: №№ 36, 37.

Раздел: «Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения».

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Цель: ознакомить учащихся с назначением и устройством токарно-винторезного станка ТВ-6.

Методы обучения: рассказ, беседа, фронтальный опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с книгой, графическая работа.

Тип урока: комбинированный.

Формируемые УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, графические.

Основные понятия: токарно-винторезный станок, механические передачи (ременная, зубчатая, реечная), ведущее и ведомое звенья передачи, передаточное отношение, станина, передняя бабка, коробка скоростей, коробка подач, суппорт, лимб, задняя бабка, пиноль, главное движение, движение подачи, токарь.

ХОД УРОКА

- Организационный момент.

- Приветствие.

- Проверка списочного состава класса.

- Повторение пройденного материала.

- Фронтальный опрос:

  - Что такое графическая документация?

  - Для чего применяют разрезы и сечения?

  - Чем отличается сечение от разреза?

  - Как на чертеже пластмассовой детали штрихуется разрез?

  - Что такое тело вращения?

  - Как на чертеже обозначают фаску?

  - Что такое профиль резьбы?

- Проверка домашнего задания: выборочное заслушивание сообщений по теме «Виды резьбовых соединений».

- Сообщение темы и цели урока.

Тема урока: «Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6».

Цель урока – познакомиться с назначением и устройством токарно-винторезного станка ТВ-6.

- Изложение нового материала.

В школьных мастерских в учебных целях применяют токарно-винторезные станки, которые предназначены для обработки тел вращения (валов, колец, дисков и др.), нарезания резьбы и сверления осевых отверстий.

В токарно-винторезном станке, как и в любой другой технологической машине (сверлильном станке, токарном станке для точения древесины и др.), есть электродвигатель, передаточный механизм, рабочий орган (шпиндель) и система управления.

В передаточных механизмах станка применяются механические передачи: ременная (рис. 63, а), зубчатая (рис. 63, б), реечная (рис. 63, в). Детали передач, которые передают движение, называются ведущими (на рис. 63 – шкив диаметром D1 и зубчатое колесо с числом зубьев z1). Детали, которые воспринимают это движение, называются ведомыми (на рис. 63 – шкив диаметром D2 и шестерня с числом зубьев z2).

Важной характеристикой механических передач является передаточное отношение u. Оно показывает отношение частоты вращения ведущей детали n1 к частоте вращения ведомой n2, или отношение диаметра ведомого колеса к диаметру ведущего, или отношение количества зубьев z1 и z2. Для ременной передачи оно может быть вычислено по формуле: u = D2:D1, для зубчатой передачи: u = z2 : z1. Например, при числе зубьев ведущего колеса z1 = 20 и числе зубьев ведомого колеса z2 = 40 получаем: u = 40 : 20 = 2.

На рисунке 64 показан общий вид школьного токарно-винторезного станка ТВ-6.

Основанием станка является станина, установленная на двух тумбах. В левой тумбе находится электродвигатель. На станине крепятся передняя бабка, задняя бабка и суппорт.

В передней бабке размещена коробка скоростей, которая осуществляет изменение частоты вращения шпинделя. На шпинделе устанавливается приспособление для крепления заготовки (например, токарный патрон).

Коробка подач – это механизм, позволяющий изменять скорость перемещения суппорта.

Суппорт предназначен для закрепления и перемещения режущего инструмента. Суппорт перемещается как вручную, так и механически по направляющим станины вдоль оси шпинделя (детали). Для закрепления инструмента на суппорте установлен резцедержатель, который может перемещаться вручную перпендикулярно оси шпинделя на поперечных салазках и под некоторым углом к ней – на верхних салазках. Это нужно для точения конических поверхностей и достигается за счёт того, что верхние салазки закреплены на поворотной плите и могут поворачиваться на угол до 400. Перемещаются верхние салазки вручную рукояткой 8 (см. рис. 64). Для отсчёта перемещений предусмотрены круговые шкалы – лимбы.

В корпусе задней бабки находится пиноль, которую можно перемещать маховиком 11 и фиксировать рукояткой 9. В пиноль устанавливают центр для поддержания незакреплённого конца длинных заготовок, а также свёрла и зенковки. Она может перемещаться по направляющим станины и закрепляться неподвижно рукояткой 10.

Точение деталей осуществляется за счёт срезания резцом стружки с вращающейся заготовки. Вращательное движение заготовки называют главным. Главное движение обеспечивается передачей движения по цепочке: двигатель – ременная передача – коробка скоростей – шпиндель с патроном и заготовкой.

Поступательное движение резца, за счёт которого происходит непрерывное снятие слоя металла, называют движением подачи. Движение подачи резца обеспечивается цепочкой: двигатель – ременная передача – коробка скоростей – коробка подач – фартук суппорта – салазки с резцом.

На предприятиях, где необходимо изготовлять большое количество одинаковых деталей, применяют токарные станки-автоматы, которые без участия человека по заданной программе выполняют подачу и закрепление заготовок, смену и закрепление инструмента, обработку на необходимых режимах и т. п.

Токарные работы на предприятиях выполняют токари. Токарь – одна из наиболее распространённых рабочих профессий по обработке металла. Токарь должен знать устройство станков, уметь читать чертежи, знать назначение и способы применения различных инструментов и приспособлений, уметь пользоваться контрольно-измерительными приборами, разбираться в свойствах металлов и сплавов и др.

- Фронтальный опрос по новому материалу.

- Назовите виды механических передач.

- Что такое ведущее звено передачи? Ведомое?

- Что называется передаточным отношением механической передачи?

- Каково назначение токарно-винторезного станка? Назовите операции, выполняемые на нём.

- Что такое главное движение и движение подачи?

- Итог урока.

- Выставление и комментирование отметок за урок. По окончании урока учащимся выставляется отметка. Вместе с учениками следует сделать выводы по изученному материалу.

- Домашнее задание. 1) Подготовить к пересказу §18. 2) Ответить на вопросы §18 (с. 71). 3) Подготовиться к демонстрации по памяти устройства токарно-винторезного станка ТВ-6.