Урок по технологии на тему «Графическое изображение деталей из древесины»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата: 14.11.2010 г.

Цель: научить учащихся читать и выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж.

Оборудование: компьютер, мультимедийная установка, образцы графической документации, чертёжный инструмент (карандаши, линейки, угольники, циркули и др.).

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Что такое пиление древесины?

- Какое пиление называют поперечным, а какое – продольным?

- Чем различаются пилы для поперечного и продольного пиления древесины?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Изделия из древесины обычно состоят из отдельных деталей, которые различным образом соединяют друг с другом. Прежде чем изготовить какую-либо деталь, выполняют её графическое изображение: технический рисунок, эскиз или чертёж.

Технический рисунок – это объёмное изображение предмета, выполненное от руки с указанием размеров и материала (рис. 14). Знак «12» на рисунке 14 означает, что диаметр отверстия равен 12 мм.

Эскиз представляет собой плоское изображение детали от руки с указанием её размеров (рис. 15). На эскизе s40 означает, что толщина детали равна 40 мм.

Чертежом называют изображение изделия, начерченное с помощью чертёжных инструментов с указанием его размеров, наименования, масштаба и материала (рисунок на доске).

Часто деталь имеет такие большие размеры, что её изображение в натуральную величину не помещается на листе бумаги. Трудно также изобразить в натуральную величину очень маленькую деталь. Для этого используют уменьшенное или увеличенное изображение детали. Отношение линейных размеров изображения детали к её действительным размерам называют масштабом.

Установлены строго определённые масштабы: для уменьшения: 1 : 2; 1 : 2,5; 1 : 4 и др., а для увеличения – 2 : 1; 2,5 : 1; 4 : 1 и др. Например, если на чертеже сделана запись «М 1:2», то это означает, что изображение в два раза меньше действительного, а если «М 4:1», то в четыре раза больше. На чертеже, эскизе или техническом рисунке, изображённом в любом масштабе, размеры детали проставляют действительные.

На рисунке 17 показан деревянный ящик. Как построить чертёж ящика, по которому его можно изготовить? Если мы посмотрим на ящик с различных направлений (показаны стрелками от 1 до 6 на рис. 17), то увидим, что ящик с разных сторон выглядит неодинаково.

Представим, что ящик помещён в куб (рис. 18). На каждой из шести стенок куба нарисуем изображение ящика, которое мы можем увидеть, глядя в направлениях, указанных стрелками на рисунке 17. Развернув стенки куба, получим шесть видов изображений (рис. 19).

Не всегда необходимо изображать много видов для полного представления о форме и размерах изделия или детали. Чаще всего достаточно бывает трёх: вид спереди (главный вид), вид слева и вид сверху (виды 1-3).

Контуры деталей изображают сплошными основными линиями 1 (см. рис. 16). Выносные линии 2 от контуров детали проводят тонкими линиями. Между выносными линиями наносят размерные линии 3 со стрелками, над которыми проставляют размеры в мм. Оси отверстий и оси симметрии деталей показывают линиями 4 оси и симметрии.

В таблице 1 (с. 24) приведены различные типы линий, применяемых в чертежах.

Название детали, а также сведения о материале, из которого она изготовлена, записывают в правом нижнем углу чертежа, эскиза или технического рисунка.

Прочитать чертёж, технический рисунок или эскиз – значит определить название детали, масштаб её изображения, количество видов, размеры и форму, материал, из которого она изготовлена.

III. Практическая работа.

Изучение графического изображения изделий из древесины

- Внимательно изучите предложенную учителем деталь. Выберите подходящий масштаб и посередине листа миллиметровой бумаги тонкими линиями выполните чертёж детали.

- Проверьте соответствие между изображением и деталью и обведите видимые контуры на чертеже сплошной толстой линией. Проведите выносные и размерные линии, обмерьте деталь и проставьте на чертеже её размеры.

- В правом нижнем углу листа запишите необходимые основные сведения о детали.

- Прочитайте предложенный учителем чертёж какой-либо детали.

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Что называют техническим рисунком, эскизом, чертежом?

- Какие виды изображений деталей вы знаете? Для чего нужны виды?

- Почему чертежи изделий выполняют линиями различной толщины?

- Какими линиями изображают контуры деталей, выносные и размерные линии?

- Что такое масштаб?

- В какой последовательности выполняют эскиз?

- Что значит прочитать чертёж?

Оценивание практической работы и ответов учащихся.

Учитель отмечает лучшие работы, указывает на допущенные ошибки.

Домашнее задание:

- построить в тетради с помощью транспортира углы в 300, 550, 750, 1000, 1250, 1580;

- построить в тетради с помощью транспортира окружности радиусами 15, 20 и 30 мм; диаметрами 20, 30, 50 и 70 мм.