Урок по технологии на тему

«Соединение деталей из тонколистового металла»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата: 23.04.2011 г.

Цель – познакомиться с технологией выполнения соединений фальцевым швом и заклёпками.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Назовите основные части сверлильного станка.

- Какие приспособления применяются при сверлении на станке?

- Для какой цели служит ременная передача?

- В чём отличие сверлильного станка от ручной электрической дрели? В чём их сходство?

- Что произойдёт, если не устранить биение сверла в патроне?

- Почему кнопка выключения станка окрашена в красный цвет?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Существует несколько способов соединения деталей из тонколистового металла. Простейший из них – это соединение фальцевым швом. Его получают следующим образом. На расстоянии 6…8 мм от края соединяемых листов размечают линии сгиба и сгибают листы под прямым углом (рис. 88, а). Затем подгибают края заготовок (рис. 88, б), соединяют их в замок (рис. 88, в) и подгибают листы вблизи шва с помощью деревянного бруска, как показано на рисунке 88, г, чтобы соединение не разъединилось.

Соединение деталей фальцевым швом применяют при изготовлении вёдер, водосточных и вентиляционных труб, консервных банок, а также при покрытии крыш домов кровельной сталью. На заводах такая работа выполняется жестянщиками.

Кроме соединения фальцевым швом, детали из листового металла можно соединять с помощью заклёпок. Заклёпки – это крепёжные детали, состоящие из закладной головки и стержня. Их изготавливают из мягкой стали, меди, алюминия, латуни. Существуют заклёпки с полукруглой, потайной, плоской, полупотайной головками (рис. 89).

Для соединения деталей заклёпками вначале размечают центры отверстий под заклёпки. Затем пробивают отверстия пробойником или сверлят.

Часто сверлят сразу две соединяемые заготовки, зажимая их струбциной или в тисках. Диаметр отверстия D должен быть на 0,1…0,3 мм больше диаметра заклёпки d (рис. 90, а).

Заклёпку вставляют в отверстие (рис. 90, б), причём длина выступающей части заклёпки должна равняться (1,3…1,6) d. Закладную головку размещают в углублении поддержки (рис. 90, в) и ударами молотка по натяжке сближают соединяемые детали одну с другой. Затем круговыми ударами молотка расклёпывают замыкающую головку (рис. 90, г) и придают ей правильную форму с помощью обжимки (рис. 90, д).

Заклёпочные соединения применяют в самолётостроении, кораблестроении, для соединения деталей мостов, при изготовлении металлической посуды. В промышленности заготовки соединяют заклёпками при помощи пневматических клепальных молотков или на специальных клепальных машинах.

III. Практическая работа.

Соединение деталей фальцевым швом и с помощью заклёпок

- Разметьте заготовку корпуса детского ведёрка (по эскизу учителя).

- Вырежьте заготовку слесарными ножницами.

- Разметьте линии сгиба на расстоянии 6 мм от края соединяемых сторон.

- Согните края заготовки и соедините их фальцевым швом.

- Просверлите отверстия в ручке и в корпусе совка хозяйственного или в двух деталях крючка для вешалки (см. рис. 59, б).

- Соедините ручку совка с корпусом или детали крючка с помощью заклёпок. Проверьте качество соединения.

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Есть ли у вас дома соединения с фальцевым швом?

- Укажите последовательность соединения тонколистового металла фальцевым швом.

- Почему подогнутые края заготовок не выпадают из замка?

- Какие виды заклёпок вы знаете?

- Почему заклёпки изготавливают из мягкого металла?

- Для чего предназначены натяжка, поддержка и обжима?

- Назовите последовательность выполнения заклёпочного соединения.

- Где применяются заклёпочные соединения? Назовите примеры.

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание: читать §29, ответить на вопросы данного параграфа (с. 114).