Урок по технологии на тему «Строгание древесины»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата: 20.11.2010 г.

Цель: узнать, что называется разметкой, какие инструменты применяются при разметке, каковы основные правила выполнения разметки; научить учащихся приёмам разметки деталей из дерева.

Оборудование: деревянные заготовки, чертежи, разметочный инструмент (карандаши, линейки, угольники, циркули, рейсмусы, шаблоны и др.), бруски для практической работы, фанера для разделочных досок.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Что такое пиление древесины?

- Какое пиление называют поперечным, а какое – продольным?

- Чем различаются пилы для поперечного и продольного пиления древесины?

- Для чего и как применяют стусло?

- Какие меры безопасности следует соблюдать при пилении ручной пилой?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Строгание древесины с целью обработки заготовки до нужного размера и создания на ней ровных и гладких поверхностей осуществляют с помощью различных стругов (строгальных инструментов). Среди стругов наиболее распространены шерхебели, рубанки и фуганки (рис. 29). Этими инструментами с деревянных заготовок сострагивают стружки.

Режущая кромка у ножа шерхебеля дугообразная, выпуклая, а у рубанка и фуганка – прямолинейная (рис. 30). Шерхебелем выполняют первичное, более грубое строгание поверхностей, а рубанком – окончательное, чистовое. «Шерхебель» - слово немецкого происхождения, что означает «струг для грубого срезания».

Рубанок (рис. 31) состоит из колодки 1, ножа 2, клина 3, ручки 4. Предназначен рубанок для сострагивания тонких стружек и получения гладких поверхностей, а также сострагивания заготовки в нужный размер.

Колодки стругов могут быть деревянными, металлическими или комбинированными.

Фуганки намного длиннее рубанков. Ими удобно получать ровные, плоские поверхности.

Режущая часть всех столярных инструментов имеет форму клина. Например, нож рубанка в своей режущей части затачивается в виде острого клина. Две поверхности клина на своём пересечении образуют острую режущую кромку. Эта режущая кромка разрезает волокна древесины, а передняя поверхность ножа отгибает срезанный слой в виде стружки.

Перед строганием следует проверить, правильно ли налажен инструмент. У правильно установленного ножа лезвие расположено над подошвой колодки без перекосов и выступает на 1…3 мм у шерхебеля или на 1/5…1/2 мм у рубанка.

Обрабатываемую заготовку крепят на верстаке, зажимая или заклинивая между упором и клином так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой – за колодку или ручку с передней стороны (рис. 32).

Рубанок устанавливают на обрабатываемую заготовку лезвием вниз и проталкивают вперёд. В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть рубанка, а в конце – на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской (рис. 32). При возвратном движении рубанка его поднимают над поверхностью. Так, совершая движение вперёд и назад, постепенно сострагивают обрабатываемую поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой.

Ели волокна на обрабатываемой поверхности задираются, то заготовку следует строгать с другой стороны.

Рубанок надо держать крепко, чтобы руки не соскользнули с него и не ударились об острые боковые рёбра заготовок, не было ушибов и порезов рук. Упоры заготовки не должны выступать выше обрабатываемой поверхности.

- Надёжно закреплять заготовку на верстаке.

- Работать рубанком с хорошо заточенным ножом.

- Не проверять руками остроту лезвия и качество обработки поверхности.

- Очищать строгальные инструменты от стружки только при помощи деревянного клина.

- Инструменты для строгания класть на верстак только на бок лезвиями ножа от себя.

III. Практическая работа.

Строгание деревянных заготовок шерхебелем и рубанком

- Ознакомьтесь с конструкциями шерхебеля, рубанка и фуганка.

- Закрепите заготовку на верстаке, предварительно выбрав, какая из её поверхностей будет базовой.

- Прострогайте пласти и кромки заготовки, проверьте качество строгания.

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Каково назначение и устройство рубанка?

- Чем отличаются шерхебель от фуганка?

- От чего зависит толщина снимаемой стружки при строгании?

- Почему строгание заготовки начинают с создания базовой поверхности?

- Как нужно класть рубанок на верстак?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание: повторить правила техники безопасности при строгании.