Урок по технологии на тему «Строгание древесины»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Дата: 04.12.2010 г.

Цель: узнать, что называется сверление, с помощью чего оно производится, какие бывают виды свёрл; ознакомиться с приёмами сверления.

Оборудование: деревянные заготовки, чертежи, разметочный инструмент (карандаши, линейки, угольники, циркули, рейсмусы, шаблоны и др.), бруски для практической работы, фанера для разделочных досок.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Каково назначение и устройство рубанка?

- Чем отличается шерхебель от фуганка?

- От чего зависит толщина снимаемой стружки при строгании?

- Почему строгание заготовки начинают с создания базовой поверхности?

- Как нужно класть рубанок на верстак?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Отверстия представляют собой углубления в деталях. Они могут быть сквозными и глухими. Сквозные отверстия проходят через всю деталь насквозь (рис. 33, а). Глухие отверстия не выходят наружу, а только выполняются на определённую глубину (рис. 33, б). Обычно считают, что отверстия в поперечном сечении круглые. Однако отверстиями принято считать углубления любой формы в поперечном сечении: круглые, овальные, квадратные, прямоугольные, шестигранные и т. д.

Круглые отверстия легко и довольно точно высверливают свёрлами.

Наиболее распространены спиральные свёрла (рис. 34, а). Их применяют для сверления различных материалов: металлов, древесины, пластмасс. Для высверливания отверстия в древесине применяют также центровые свёрла с подрезателями (рис. 34, б), шнековые (рис. 34, в), ложечные (рис. 34, г) и др. Диаметр сверла (в миллиметрах) указан на его стержне.

Каждое сверло на своей торцевой рабочей части обычно имеет две режущие кромки. Режущими кромками при сверлении подрезаются волокна древесины, и её частички в виде стружек выходят наружу через винтовые канавки. Хвостовая часть сверла служит для крепления его в патроне коловорота или ручной дрели (рис. 35). Эти инструменты предназначены для вращения сверла.

Коловорот (рис. 35, а) состоит из упора 1, рукоятки вращения 2, патрона 4, в котором крепится сверло 5.

Дрель (рис. 35, б) состоит из упора 1, рукоятки вращения 2, рукоятки захвата 3, патрона 4, сверла 5. В дрели имеется зубчатый механизм, который передаёт вращение от рукоятки 2 к патрону 4. Направление вращения сверла должно быть таким, чтобы его режущие кромки врезались в обрабатываемый материал и срезали стружку.

До начала сверления на плоскости заготовки карандашом или шилом намечают центр будущего отверстия. Затем сверло, закреплённое в коловороте или дрели, ставят в отмеченной точке под прямым углом к поверхности заготовки. Ладонью левой руки нажимают на упор коловорота или дрели, а правой – вращают рукоятку по часовой стрелке (рис. 36). Нажимать на упор следует не очень сильно, чтобы не сломать сверло. При сверлении сквозных отверстий в конце сверления нажим на упор ослабляют во избежание откалывания древесины на выходе сверла из отверстия.

Под заготовку обычно подкладывают доску и струбцинами прижимают их к верстаку. Это позволяет получить ровные края отверстия на выходе сверла и предохранить крышку верстака от повреждения.

- Надёжно закреплять заготовку и подкладную доску на верстаке.

- Надёжно, без перекоса закреплять сверло в патроне.

- Ручку коловорота или дрели вращать свободно, без больших усилий.

- Коловорот или дрель класть на верстак сверлом от себя.

III. Практическая работа.

Сверление отверстий в заготовках из древесины

- Рассмотрите различные типы свёрл: спиральное, центровое, ложечное и др. Найдите у свёрл режущие кромки. Определите диаметр сверла.

- Закрепите заготовку изготавливаемого вами изделия на верстаке и разметьте центры будущих отверстий.

- Закрепите сверло нужного диаметра в коловороте или дрели и просверлите отверстия в заготовке.

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Что называют отверстиями?

- Какие виды отверстий вы знаете?

- Какие виды свёрл вы знаете?

- Как определить диаметр сверла?

- Чем отличается коловорот от дрели?

- Для какой цели при сверлении отверстия под заготовку подкладывают доску?

- Как вы думаете, форма каких предметов домашней утвари напоминает форму сверла?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание: повторить правила техники безопасности при сверлении.