Урок по технологии на тему «Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом»

Предмет: технология.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Класс: 6.

Дата проведения: 02.12.2010 г.

Цель: ознакомиться с технологией изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- В каких изделиях применяют соединение врезкой?

- Как размечают вырезаемые участки?

- Чему равна длина вырезаемого участка при соединении брусков под прямым углом?

- Как и чем вырезают удаляемые участки в брусках?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Детали цилиндрической формы, которые в поперечном сечении имеют форму круга постоянного диаметра, можно изготовить из брусков квадратного сечения. Бруски обычно выпиливают из досок (рис. 22, а). Толщина и ширина бруска должна быть на 1…2 мм больше диаметра будущего изделия с учётом припуска (запаса) на обработку.

Перед изготовлением круглой детали из бруска производят её разметку. Для этого на торцах заготовки пересечением диагоналей находят центр и циркулем описывают вокруг него окружность радиусом, равным 0,5 диаметра заготовки (рис. 22, б). Касательно к окружности с каждого торца с помощью линейки проводят стороны восьмигранника и очерчивают рейсмусом линии 1 сострагиваемых граней шириной Б по боковым сторонам заготовки.

Заготовку закрепляют на крышке верстака между клиньями или устанавливают в специальном приспособлении (призме) (рис. 22, д).

Рёбра восьмигранника сострагивают шерхебелем или рубанком до линий разметки круга (рис. 22, в).

Ещё раз проводят касательные к окружности, очерчивают по линейке линии 2 и сострагивают грани шестнадцатиугольника (рис. 22, г).

Дальнейшую обработку ведут поперёк волокон с округлением формы вначале рашпилем, а затем напильниками с более мелкими насечками (рис. 22, д).

Окончательно обрабатывают цилиндрическую поверхность шлифовальной шкуркой. При этом один конец заготовки закрепляют в зажиме верстака, а другой обтягивают шлифовальной шкуркой и вращают её. Иногда заготовку обёртывают шлифовальной шкуркой, обхватывая левой рукой, а правой вращают её и перемещают вдоль своей оси вращения (рис. 22, е). Аналогично шлифуют заготовку и с другого конца.

Диаметр детали измеряют кронциркулем вначале на детали (рис. 23, а), а затем проверяют его по линейке (рис. 23, б).

Последовательность всех перечисленных операций при получении цилиндрической заготовки из бруска квадратного сечения можно записать в маршрутной карте. В этой карте записывают последовательность (маршрут, путь) обработки одной детали. В таблице 2 приведена маршрутная карта на изготовление черенка для лопаты.

На рис. 24 изображён чертёж черенка для лопаты.

Практическая работа

- Разработайте чертёж и составьте маршрутную карту на изготовление ручки для киянки (рис. 11, с. 22).

- Разметьте и изготовьте ручку для киянки по её чертежу и маршрутной карте.

III. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Какова последовательность изготовления детали цилиндрической и конической формы?

- Как измерить диаметр детали кронциркулем?

- Что записывают в маршрутной технологической карте?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание. Подготовить (выбрать) материал (ещё один брусок) для изготовления ручки киянки на токарном станке.