Урок по технологии на тему «Производство и применение пиломатериалов»

Цель: рассмотреть производство и применение пиломатериалов, ознакомиться с основами функционирования и устройством пилорамы.

Класс: 6.

Урок: технология.

Дата проведения: 07. 10. 2010 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Что называют пороками древесины?

- Назовите виды пороков древесины.

- Как влияют пороки древесины на качество изделий из неё?

- Подумайте и скажите, какие пороки и где могут быть полезными.

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

В 5 классе вы ознакомились с основными видами пиломатериалов. К ним относят: брусья, бруски, обрезные и необрезные доски и т. д.

В России основной объём пиломатериалов получают на лесопильных рамах.

Подают брёвна к лесопильным рамам цепными бревнотасками.

Лесопильная рама (рис. 9) состоит из пильной рамки 1 с набором вертикально закрепленных полосовых пил 2. Набор пил в пильной рамке, установленных на определенном расстоянии одна от другой для выпиливания досок заданной толщины, называют поставом.

Пильная рамка установлена в направляющих 3. Она может совершать вертикальные движения вверх-вниз (Vr) с помощью кривошипно-ползунного механизма, приводимого в движение от электродвигателя.

Спереди и сзади лесопильной рамы закреплены приводные, вращающиеся рифлёные сдвоенные вальцы 4, подающие бревно в направлении Vs.

Перед рамой и позади неё на рельсах установлены тележки для размещения на них брёвен и досок.

Принцип работы лесопильной рамы следующий. Бревно 5 с бревнотаски сбрасывают на установленную впереди рамы тележку и подают его между двумя подающими, вращающимися рифлёными вальцами 4. Вальцы захватывают бревно и проталкивают его на движущуюся вверх-вниз пильную рамку 1 с пилами 2. Пилы распиливают бревно на пиломатериал, который захватывается расположенными сзади рамы рифлёными вальцами и подаётся на установленную позади рамы тележку.

Основным пиломатериалом, получаемым на лесопильной раме, являются доски и брусья. Доски получают обрезные, то есть опиленные с двух кромок, и необрезные.

Обрезные доски на лесопильных рамах получают путём распиливания бревна за два прохода (рис. 10). За первый проход выпиливают центральный брус и боковые доски (рис. 10, а). Затем брус поворачивают на пласть и распиливают на второй раме на доски требуемой толщины (рис. 10, б), или изменяют постав на одной и той же раме после накопления брусьев и пропускают их через неё.

Доски применяют для настилки полов и потолков, обшивки стен, изготовления дверей, окон, столов, кузовов грузовых автомобилей и многих других целей.

Из брусьев изготавливают строительные конструкции, балки потолочных перекрытий, стены домов. Брусья в виде шпал идут на укладку железнодорожного полотна под рельсы.

Бруски применяют для изготовления конструкций вагонов, дверей, окон, мебели.

Каждая рамная пила в бревне пропиливает паз (щель) шириной 5…7 мм, называемый пропилом. Таким образом, каждой пилой в опилки перерабатывается до 7 мм толщины бревна. А если учесть, что в лесопильной раме одновременно установлено 6…8 пил, то в отходы может уйти 7 х 8 = 56 мм толщины бревна. Это означает, что на каждом бревне теряется 1…2 доски. Следовательно, возникает необходимость уменьшения ширины пропила.

Гораздо выгоднее брёвна распиливать на ленточно-пильных станках, имеющих ширину пропила 3…4 мм, и из каждого бревна получать ещё одну доску.

Перспективным является резание древесины лазерным лучом, имеющим диаметр, а, следовательно и ширину пропила, около 0,4 мм. Однако лазерные установки пока не нашли широкого применения в промышленности.

В целях экономии древесины всё большее распространение получают малоотходные и безотходные технологии раскроя, а также переработки отходов лесопиления в виде кусков, стружек и опилок для изготовления древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых плит (ДВП).

Практическая работа

Изучение видов и получения пиломатериалов

- По таблицам и образцам определите виды пиломатериалов. Назовите их применение.

- Измерьте толщину и ширину пиломатериалов.

- По заданным толщинам и ширине обрезных досок, а также диаметру бревна и ширине пропила составьте схему их выпиливания на лесопильной раме за два прохода. Определите, какие ещё пиломатериалы получатся при таком распиливании.

III. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Чем транспортируют брёвна к лесопильной раме?

- Что называют пилорамой?

- Что называют поставом пил?

- Для чего нужны тележки впереди и позади лесопильной рамы?

- Как получают на пилораме обрезные доски?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание. Подготовить (или сфотографировать) участок древесины с ярко выраженным пороком.