Урок по технологии на тему «Составные части машин»

Предмет: технология.

Составитель: учитель технологии Хаматгалеев Э. Р.

Класс: 6.

Дата проведения: 23.12.2010 г.

Цель: ознакомиться с видами механизмов передачи движения, способами соединения колеса с валом.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Какое точение называется черновым, а какое – чистовым?

- Какими инструментами выполняют точение?

- Как крепят на станке длинные и короткие заготовки?

- Как устанавливают подручник?

- Как подрезают торцы детали на станке?

- Какими инструментами и как контролируют размеры вытачиваемой детали?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Каждая машина состоит не менее чем из трёх составных частей: двигателя, передаточного механизма и исполнительного механизма. Например, сверлильный станок состоит из электродвигателя, клиноременного механизма передачи движения и изменения частот вращения шпинделя, исполнительного механизма – шпинделя. Шпиндель выполняет непосредственно сверление с помощью сверла, закреплённого в патроне.

В машинах могут быть и другие механизмы: подачи, управления, контроля и регулирования, сортировки, транспортировки, упаковки.

Механизмы передачи движения могут состоять из зубчатых колёс, ременных передач со шкивами, зубчатых колёс и реек. В табл. 3 на с. 43 представлены некоторые механизмы передач и их условные графические обозначения на кинематических схемах.

Зубчатые механизмы могут иметь цилиндрические и конические зубчатые колёса. Меньшее по диаметру из двух находящихся в зацеплении зубчатых колёс обычно называют шестерней.

Ременные передачи передают вращение от одного шкива к другому плоскими или клиновыми ремнями.

С устройством такой передачи вы ознакомились в 5 классе при изучении сверлильного станка.

Цепные передачи передают вращение от одной звёздочки к другой с помощью цепи, например, от звёздочки педалей к звёздочке заднего колеса велосипеда.

Если в ременных и цепных передачах шкивы и звёздочки вращаются в одном направлении (по часовой стрелке или против), то в зубчатых передачах два соединённых между собой колеса вращаются в разных направлениях.

Зубчатые колёса, шкивы, звёздочки называют звеньями механизмов и машин.

Неподвижное звено механизма или машины называют стойкой. Это станины, корпуса, опоры валов.

Одно из звеньев, которое передаёт движение другому, называют ведущим. А звено, которое получает движение от ведущего звена, называют ведомым. Например, звёздочка велосипеда, которая вращается педалями, называется ведущей, а звёздочка заднего колеса – ведомой.

Если зубчатая, ременная и цепная передачи передают вращательное движение от одного звена к другому, то зубчато-реечная передача преобразует вращательное движение зубчатого колеса в поступательное движение зубчатой рейки, или наоборот.

Ввиду того, что диаметры зубчатых колёс, шкивов и звёздочек в передачах обычно неодинаковые, ведомое колесо вращается с другой частотой вращения, чем ведущее. Отношение частоты вращения ведущего звена к частоте вращения ведомого звена (или диаметра ведомого колеса к диаметру ведущего колеса) называют передаточным отношением i:

i = n1/n2 = D2/D1,

где n1 – частота вращения ведущего колеса (оборотов в минуту, т. е. мин-1);

n2 – частота вращения ведомого колеса (оборотов в минуту);

D1 – диаметр ведущего колеса (мм);

D2 – диаметр ведомого колеса (мм).

Например, при диаметре ведущего шкива 40 мм и диаметре ведомого шкива 80 мм передаточное отношение будет равно: i = 80 : 40 = 2.

Ведущие и ведомые колёса, шкивы и звёздочки насаживают на валы так, чтобы они не проворачивались на них. Для этого колесо и вал соединяют при помощи шпонки или шлицев (рис. 28, с. 45). В колесе и валу вырезают шпоночные пазы, в которые вставляют шпонку.

Если колесо посредством шпонки закреплено на валу неподвижно, то такое шпоночное соединение называют неподвижным (рис. 28, а, с 45).

Если колесо может перемещаться вдоль вала со шпонкой или шлицами и одновременно передавать вращение, то такое соединение называют шпоночным или шлицевым скользящим (рис. 28, б, в).

Шлицевые соединения образуются соединениями выступов и впадин на валу и зубчатом колесе (рис. 28, в).

Практическая работа

Изучение составных частей машин

- Осмотрите какой-либо станок в учебной мастерской. Найдите в нём двигатель, передаточный и исполнительный механизмы, механизмы подачи, контроля.

- Рассмотрите зубчатую передачу в ручной дрели (сверлильном станке). Определите её передаточное отношение.

- Определите передаточное отношение и направление вращения звеньев в передачах, указанных учителем.

III. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Для чего служат двигатель, передаточный и исполнительный механизмы в машине?

- Из каких звеньев состоит зубчатая передача?

- Из каких звеньев состоит цепная передача?

- Какие звенья называют ведущими и ведомыми?

- Что такое передаточное отношение?

- Какую деталь называют шпонкой?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание. Подготовить (выбрать) материал (ещё один брусок) для изготовления картофелемялки на токарном станке.