НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

Цель: познакомиться с методами нарезания внешней (плашкой) и внутренней (метчиком) резьбы.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 16.03.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

1. Фронтальный письменный опрос по предыдущим темам.

- Что такое фрезерование?

- Какие инструменты применяются при фрезеровании?

- Какие виды работ можно выполнять на фрезерном станке НГФ-110Ш?

- Из каких основных частей состоит станок НГФ-110Ш?

- Каким образом производится крепление заготовки и инструмента на фрезерном станке?

- Какие меры безопасности следует соблюдать при работе на станке?

- Как установить необходимую частоту вращения шпинделя?

  - Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Многие детали машин, строительных конструкций и бытовых приборов скрепляют между собой при помощи резьбовых соединений. В резьбовых соединениях применяют болты, шпильки и винты. Болт – цилиндрический стержень с головкой на одном конце и с резьбой на другом (рис. 75, а). Шпилька – цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах (рис. 75, б). Один конец шпильки ввинчивается в одну из соединяемых деталей, а на другой конец устанавливают скрепляемую деталь и навинчивают гайку. Винт – цилиндрический стержень с резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей и головкой различных форм (рис. 75, в).

Резьба – это выступы на поверхности винтов и гаек, расположенные по винтовой линии. Основными элементами резьбы являются угол подъёма винтовой линии α, шаг резьбы p, угол профиля γ, наружный и внутренний диаметры резьбы (рис. 76).

Изображение резьбы на чертеже показано на рис. 60 (стр. 85).

Для нарезания наружной крепёжной резьбы используют специальный инструмент – плашки (рис. 77, а). Плашка имеет вид гайки из закалённой стали. Резьбу плашки пересекают сквозные продольные отверстия. Режущие кромки, образованные этими отверстиями в местах пересечения с профилем резьбы, имеют форму клина и обеспечивают резание заготовки. Стружка выходит в отверстия.

Для того чтобы нарезать резьбу плашкой на стержне, надо по табл. 6 определить диаметр стержня для данной резьбы и проточить заготовку на этот диаметр с обязательным выполнением фаски на конце стержня. Фаска необходима для того, чтобы плашка в начальной стадии нарезания резьбы легче захватывала металл.

Таблица 6

| Диаметр резьбы, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр стержня, мм | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 5,8 | 7,9 | 9,9 |

Заготовку закрепляют вертикально в тисках, предварительно разметив на стержне длину нарезаемой резьбы. Длина выступающей над плоскостью губок части стержня должна быть больше длины нарезаемой резьбы на 20…25 мм.

Плашку для нарезания требуемой резьбы (диаметр резьбы и её шаг обозначены на поверхности плашки) закрепляют в плашкодержателе (рис. 77, б), накладывают на верхний торец стержня и с небольшим нажимом, без перекосов, вращают её (рис. 78). Первые витки резьбы можно нарезать без смазки, так как плашка захватывает сухой металл легче, затем стержень смазывают маслом. Вращают плашкодержатель следующим образом: один-два оборота по часовой стрелке и пол-оборота в обратном направлении для ломания стружки.

Качество нарезанной резьбы в условиях школьных мастерских можно проверить, навинчивая на неё соответствующую гайку.

Внутреннюю резьбу (резьбу в отверстии) нарезают метчиком (рис. 79). Он состоит из хвостовика и рабочей части. Рабочая часть метчика представляет собой винт с продольными канавками. Режущие кромки образованы пересечением поверхности канавки с профилем резьбы метчика. По канавкам при нарезании резьбы сходит стружка.

Ручные метчики для нарезания метрической резьбы выпускают по одному, либо для труднообрабатываемых материалов в комплекте по два (чистовой и черновой) или три (черновой, средний и чистовой) штуки. На хвостовой части всех метчиков нанесены круговые риски (одна, две или три) или проставлены номера метчиков и указаны диаметр и шаг резьбы.

Перед нарезанием резьбы метчиком в детали выполняют отверстие соответствующего диаметра (табл. 7).

Таблица 7

| Диаметр резьбы, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр сверла, мм | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5 | 6,7 | 8,4 |

Заготовку с отверстием закрепляют в тисках так, чтобы ось отверстия была перпендикулярна плоскости губок тисков. Затем на хвостовик чернового метчика надевают вороток, а рабочую часть метчика смазывают маслом. Метчик вертикально без перекоса помещают в нарезаемое отверстие и, прижимая его к детали левой рукой, плавно вращают вороток по часовой стрелке, пока метчик не врежется в металл и не встанет устойчиво. После этого вороток берут обеими руками и вращают с лёгким нажимом: один-два оборота по часовой стрелке и пол-оборота против. Так нарезают всё отверстие.

Закончив нарезание черновым метчиком, его вывертывают, вставляют средний и повторяют нарезание. Окончательно доводят резьбу чистовым метчиком.

Качество резьбы в условиях мастерских можно проверить, вворачивая в отверстие соответствующий болт.

При нарезании резьбы иногда возникают следующие дефекты, которых следует избегать:

- шероховатая или рваная нарезка – получается, если отсутствует смазка, а также из-за перекоса метчика или плашки;

- резьба неполного профиля – если диаметр отверстия больше нормы или диаметр стержня меньше нормы;

- перекос резьбы или поломка метчика и плашки – если диаметр отверстия меньше нормы или диаметр стержня больше нормы.

- Практическая работа №

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке

- Настройте станок на минимальную частоту вращения шпинделя.

- Закрепите заготовку в трёхкулачковый патрон.

- Закрепите требуемую плашку в плашкодержателе.

- Переместите заднюю бабку к правому торцу заготовки и закрепите её так, чтобы между пинолью и торцом заготовки можно было вставить плашкодержатель.

- Установите плашку заборной частью на фаску заготовки и подожмите плашкодержатель пинолью задней бабки. Рукоятку плашкодержателя обоприте на планку, закреплённую в резцедержателе (рис. 81).

- Включите станок. Вращая маховик задней бабки, подожмите пинолью плашкодержатель к вращающейся заготовке. Как только плашка начнёт навинчиваться на заготовку самостоятельно, вращение маховика следует прекратить.

- Не доходя 3…4 мм до конца нарезаемого участка, выключите станок, отведите пиноль и переместите поперечные салазки на себя. Вращением плашкодержателя вручную нарежьте резьбу до конца.

Примечание: нарезание резьбы можно производить без включения станка, проворачивая шпиндель вручную.

- Итог урока.

Оценка выполненной работы.

Учитель отмечает наиболее качественно выполненные работы, обращает внимание на характерные недостатки.

Вопросы и задания

- Где применяются резьбовые соединения?

- Чем болт отличается от шпильки?

- Какими инструментами нарезают наружную резьбу? Внутреннюю резьбу?

- Что общего у плашки, метчика, резца, сверла?

- Каково назначение канавок в плашке и метчике?

- В какой последовательности вручную нарезают резьбу на стержне? В отверстии?

- Почему место нарезания резьбы смазывают маслом?

- С какой целью при нарезании резьбы плашку или метчик надо периодически возвращать на пол-оборота назад?

Домашнее задание: ответить на вопросы в конце §24 (с. 118), читать §24.