ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Цели: научить учащихся производить настройку рубанков, фуганков, шерхебелей.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 27.10.2010 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Оборудование: рубанки, фуганки, шерхебели, киянки, молотки, линейки.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Беседа по вопросам:

- Дайте определение технологическому процессу.

- Из каких видов нормативной документации складывается производственный процесс?

- Каково содержание технологической карты?

- Дайте определение технологической операции.

- Сообщение темы и цели урока.

- Изложение программного материала.

Объяснение учителя

Перед строганием производят настройку струга: рубанка, фуганка или шерхебеля. Для этого струг (рис. 4) переворачивают подошвой 4 вверх и с передней стороны (по стрелке А) смотрят, на какую величину и без перекоса ли выставлена режущая кромка 5 ножа.

У рубанка и фуганка режущая кромка должна располагаться над подошвой без перекоса (параллельно плоскости подошвы) на величину 0,3…0,5 мм, а у шерхебеля – до 3 мм. Высоту расположения режущей кромки над подошвой рубанка ориентировочно можно измерить линейкой, как показано на рис. 14. Более точно расположение режущей кромки измеряют с помощью специального индикаторного приспособления.

Чтобы правильно установить и закрепить нож, струг разбирают.

Струги с деревянными колодками и с креплением ножа клином разбирают так. Левой рукой берут струг за колодку (рис. 15, а), а правой рукой наносят лёгкие удары киянкой или молотком (рис. 15, б) по задней стороне колодки (по стрелке), пока не выбьется клин. Нож выставляют на нужную величину (рис. 15, в) и слегка заклинивают клином. Затем забивают клин молотком (рис. 15, г) и проверяют, правильно ли выставлен нож.

Следует иметь в виду, что при заклинивании нож немного перемещается с клином. А поэтому режущую кромку предварительно выставляют на меньшую величину.

Перекос режущей кромки устраняют ударами молотка с боков ножа.

У стругов с металлической колодкой нож зажимается винтом, ввинчиваемым в металлический клин, который одновременно является стружколомателем. Стружколоматель (стружколом) служит для надлома стружки, чтобы она не откалывалась от обрабатываемой поверхности. Наличие стружколомателя уменьшает неровности на обработанной поверхности.

У ножей со стружколомателем расстояние от режущей кромки ножа до кромки стружколомателя должно быть 1,0…4,0 мм в зависимости от толщины стружки и твёрдости древесины.

Засорившийся леток (отверстие на подошве) очищают, вытягивая стружку вверх или проталкивая её тонкой щепкой.

При невозможности прочистить леток разберите струг, прочистите леток и вновь соберите.

Правила безопасности

Не выталкивать засорившуюся стружку со стороны режущей кромки. Это может привести к порезу руки.

- Практическая работа.

Настройка стругов

      - Разберите один из видов стругов (шерхебель, рубанок, фуганок).

      - Настройте режущую кромку ножа на нужную высоту по заданию учителя и закрепите нож.

      - Проверьте правильность и высоту расположения режущей кромки ножа. Выполненную работу сдайте на проверку учителю.

- Итог урока.

      - Оценка практической работы учащихся, разбор допущенных ошибок.

      - Ответы на вопросы:

- Как должна располагаться режущая кромка относительно подошвы струга?

- Как настраивают и крепят нож на стругах с деревянной колодкой?

- Как настраивают и крепят нож на стругах с металлической колодкой?

- Для чего служит стружколоматель?

- Как прочищают засорившийся леток?

- Перечислите правила безопасности при очистке летка.