ШИПОВЫЕ СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Цель: научить учащихся выполнению приёма шиповых столярных соединений.

Оборудование: столярный инструмент, заготовки древесины.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 10.11.2010 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Фронтальный письменный опрос.

Выполнить задания письменно:

Вариант I

- Опишите, как правильно произвести настройку струга рубанка.

- Охарактеризуйте физические свойства древесины.

Вариант II

- Охарактеризуйте механические свойства древесины.

- Опишите, как правильно произвести заточку дереворежущих инструментов.

  - Сообщение темы и цели урока.

  - Изложение программного материала.

Вводная беседа по вопросам

- Каковы преимущества шипового соединения на клею с другими соединениями? (Ответы учащихся.)

- Где чаще всего используются такие соединения? (Двери, окна, мебель и др.)

Объяснение учителя

Рассмотрите разновидности шипового соединения деталей одинарным и двойным шипами на рисунке (см. Приложения, рис. 17).

Найдите в окружающих предметах примеры таких соединений.

Основными элементами шипового соединения являются (см. Приложения, рис. 18):

- шип;

- гнездо;

- проушина.

Беседа о назначении каждого из элементов по рисунку и на образцах.

Шиповые соединения бывают нескольких видов (см. Приложения, рис. 19).

О применении концевого, таврового, ящичного соединений по рис. 17.

Последовательность выполнения шипового соединения:

- Разметка является характерной особенностью этого вида соединения деталей (см. Приложения, рис. 20):

  - рассчитать длину шипа;

  - выбрать, где будет шип, а где проушина;

  - наметить удаляемые части знаком – х.

- Запиливание шипов и проушин.

Производят Запиливание мелкозубыми продольными и поперечными пилами различных конструкций.

С разновидностями пил для выпиливания шиповых соединений ознакомьтесь на рисунке (см. Приложения, рис. 21).

Запиливание производят, зажимая заточку торцом вверх (см. Приложения, рис. 22).

Вырубание проушин производят с помощью долота и стамески (см. Приложения, рис. 23).

- Выдалбливание проушин (см. Приложения, рис. 24):

- вначале сделать поперечное прорубание дна (см. Приложения, рис. 24, а);

- продолжить выдалбливание наклонным вырубанием (см. Приложения, рис. 24, б);

- углубить дно до требуемой длины (см. Приложения, рис. 24, в);

- долбить в том же порядке с противоположной стороны.

- Подгонка шипов и проушин.

Обработка шипов и проушин в размер выполняется с помощью стамесок и напильников (см. Приложения, рис. 25).

- Склеивание шипового соединения.

Эту операцию необходимо производить с выдержкой деталей на воздухе (см. Приложения, рис. 26).

- Зачистку поверхности после склеивания.

Зачистку поверхности после склеивания производят с помощью рубанка и напильника.

- Практическая работа.

Выполнение работы предполагает дифференцированный подход в зависимости от уровня подготовленности учащихся: им выдаются заготовки для выполнения различных соединений разного уровня сложности.

Учащиеся выполняют шиповое соединение пооперационно в рассмотренной последовательности.

Учитель постоянно осуществляет текущий контроль выполненной работы. Учащиеся отчитываются по каждой выполненной операции.

- Итог урока.

Оценка выполненной работы.

Учитель отмечает наиболее качественно выполненные работы, демонстрирует их, обращает внимание на характерные недостатки.