ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ТОКАРНОМ И ФРЕЗЕРНОМ СТАНКАХ

Цель: познакомиться с правилами выполнения чертежей деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках.

Предмет: технология.

Класс: 7.

Дата: 19.01.2011 г.

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

Ход урока

- Организационный момент.

- Повторение пройденного материала.

      - Фронтальный письменный опрос по предыдущим темам.

- Сколько углерода содержится в углеродистой стали?

- Чем отличаются углеродистые стали от легированных?

- Где применяется инструментальная углеродистая сталь? Как он обозначается?

- Где используются легированные конструкционные стали?

- Что такое термическая обработка?

- Как изменяются свойства стали при закалке?

- Для какой цели выполняют отпуск сталей?

- Что такое отжиг сталей и в чём он состоит?

  - Сообщение темы и цели урока.

  - Изложение программного материала.

Объяснение учителя

При изготовлении деталей на токарном и фрезерном станках пользуются той же графической документацией, что и при изготовлении деталей из сортового проката: чертежами, эскизами, техническими рисунками (рис. 57).

Однако эти детали часто имеют внутренние поверхности (пазы, отверстия), форму которых невозможно определить по виду, изображённому на чертеже. Чтобы определить внутренние поверхности, используют секущие плоскости, с помощью которых мысленно разрезают деталь и получают изображения, называемые сечениями и разрезами (рис. 58).

На сечении показывают только то, что находится непосредственно в секущей плоскости (рис. 58, д). Разрез – изображение рассечённой детали с показом того, что находится в секущей плоскости и что размещается за ней (рис. 58, г). Разрез, так же как и сечение, штрихуют.

Штриховку наносят только в тех местах, где секущая плоскость рассекает деталь.

Для металлических изделий применяется штриховка тонкими сплошными линиями на небольшом расстоянии друг от друга под углом 450 (рис. 59, а). Неметаллы (например, пластмассы) штрихуют крест-накрест (рис. 59, б), древесину – как показано на рис. 59, в.

Детали, изготовленные на токарных и фрезерных станках, часто имеют цилиндрическую, коническую или сферическую форму и называются телами вращения. Для чертежей этих деталей характерна осевая штрихпунктирная линия, проходящая через ось вращения (рис. 58, в).

Торцевые кромки деталей вращения, как правило, срезают на конус, и образуется фаска. Фаска облегчает сборку деталей и защищает руку токаря или слесаря-сборщика от порезов. Обозначение фаски показано на рис. 60. Цифра 1 показывает высоту фаски (в мм), а число 450 – угол, под которым её срезают.

На ручке воротка справа (рис. 60) показана наружная резьба М6. Буква М обозначает, что резьба метрическая, а цифра показывает, что наружный диаметр резьбы равен 6 мм. Если мысленно рассечь метрическую резьбу секущей плоскостью, проходящей через ось вращения детали, то в сечении мы увидим профиль резьбы в виде треугольных выступов и впадин с углом при вершине 600. На рис. 57, а показана внутренняя резьба в деталях воротка.

Резьбовые соединения деталей очень распространены в технике: тиски крепятся к верстаку болтами и гайками, натяжение полотна ножовки регулируется с помощью гайки и подвижной головки с резьбой и т. д.

- Практическая работа.

Выполнение чертежей деталей с точеными и фрезерованными поверхностями

      - Выполните чертёж зажима воротка (рис. 57, а), кернера (рис. 57, б), кондуктора для сверления отверстий (рис. 57, в) или других деталей, предложенных учителем.

      - Рассмотрите гайки и болты, имеющиеся в школьных мастерских. Измерьте их размеры штангенциркулем и выполните эскизы.

- Итог урока.

Оценка выполненной работы.

Учитель отмечает наиболее качественно выполненные работы, демонстрирует их, обращает внимание на характерные недостатки.

Вопросы и задания

- Что такое графическая документация?

- Для какой цели применяется секущая плоскость?

- Чем отличается сечение от разреза?

- Как на чертеже пластмассовой детали штрихуется разрез?

- Что такое тело вращения?

- Как на чертеже обозначается фаска? Что такое профиль резьбы?

Домашнее задание

Разработать таблицу: «Выполнить чертёж болта».